RNDr.Lenka Filipová, 739 30 Lískovec 244, Frýdek-Místek, krachat@seznam.cz , mobil 602 618 043

____________________________________________________________________________________________________

Most přes řeku Olši u Budzoše

Dokumentace ZÁMĚRU 

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 podle § 8  a přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. , v platném znění

RNDr. Lenka Filipová

osvědčení č.j. 12357/1990/OPVŽP/96,

 prodloužení autorizace č.j. 33216/ENV/06
duben 2008

Prohlášení

Zpracovatelka předkládaného oznámení je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků o hodnocení staveb, činností a technologií na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Osvědčení vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 22.4.1997 pod č.j. 12357/1990/OPVŽP/96. Rozhodnutí o prodloužení autorizace bylo vydáno dne 18.5.2006 pod č.j. 33216/ENV/06.
RNDr. Lenka Filipová

Lískovec 244

Frýdek-Místek

DOKUMENTACE  ZÁMĚRU

dle § 8 zák. č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění

ÚVOD

Záměrem stavby je zajistit občanům obce, kteří bydlí za mostem, dovoz nákladů přesahujícím hmotnost 2t. Stávající most byl poškozen povodni v roce 1997 a poté byla jeho nosnost snížena. Obyvatele tak nemají možnost dopravit např. otop a jiné těžší náklady. Směrové řešení zůstane zachováno. Stávající zakrytí mostu starými železničními pražci bude odstraněno a nahrazeno živičným povrchem.

Dosavadní nevyhovující třípolový most bude nahrazen jednopolovým parapetním nosníkem. Opěry nového mostu budou v místech stávajících opěr. Podpěra stávajícího mostu bude odbourána. Objekt mostu bude postupně rozebírán ze břehů, mimo zvodnělou část a z tohoto důvodu bude demontáž nosné konstrukce stávajícího mostu a podpěr prováděna kolovými jeřáby stojícími mimo koryto řeky. V průběhu stavby bude vybudována provizorní lávka , která po dokončení bude odstraněna. 

U opěry 1 ( směrem k obci, pravý břeh řeky) bude provedena  podél křídla a zídky dlažba z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m. Pod mostem a u gabionové zídky  bude provedena rovnanina z lomového kamene. U opěry 2 ( levý břeh) bude provedeno podél křídel  odláždění z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m a upraven terén rovnaninou z lomového kamene. Pod mostem je provedeno odláždění lavičky a svahu z lomového kamene do betonu tl.0,350m. Lavička je vybudována podél opěry  šířky 1,10m v příčném sklonu 5% směrem do koryta. Odláždění i rovnanina jsou  ukončeny záhozovou patkou z lomového kamene. V PD není navrženo opevnění dna řeky.

Na opěry budou navazovat 4 kolmá křídla. U opěry na str. k domku č.p. 916 bude zídka. U podpěry 1 na povodní straně bude gabionová zídka k zachycení plotu přilehlé zahrady. Vybetonování nosné konstrukce bude na skruži a podpěrné stojky skruže budou osazeny mimo hlavní koryto.

V bezprostřední blízkosti mostního objektu budou odstraněny náletové dřeviny a u opěry č. 2 bude odstraněn 1 kaštan. 

Stavba mostu bude prováděna v otevřené jámě. Před hloubením výkopu u opěry 2 bude vybudována těsnící hrázka z nepropustného materiálu výšky cca 1m. Ukončení hrázky bude v přilehlém svahu koryta. 

Postup a technologie stavby mostu :

Nejprve dojde k odstranění zeleně v bezprostřední blízkosti mostu a bude zabezpečena stabilita sloupu NN. Demontáž stávajícího mostu bude provedena po částech: zábradlí, fošny a nosná konstrukce. Nosná konstrukce stávajícího mostu se skládá z I450 a systému zavětrování. 

Ocelové nosníky I450 budou pomocí kolového jeřábu umístěného mimo koryto řeky přemístěny ze stávajících opěr na provizorní stojky PIŽMO a provizorní opěry z panelových dílců. Stanou se tak hlavními nosníky provizorní lávky pro pěší. Dále bude proveden chodník a provizorní zábradlí. Provizorní lávka je uvažována pouze pro pěší.

Po dokončení mostu bude provizorní lávka demontována opět pomocí kolového jeřábu umístěného mimo koryto řeky. Demontované části budou odvezeny na skládku. Z důvodu finanční náročnosti bylo přistoupeno k využití stávající konstrukce mostu k provizornímu přemístění.

Následně dojde ke zřízení ochranného násypu kolem výkopu opěry a provedení výkopu opěr, provedení podkladního betonu, vyarmování a betonáž základových pásů, vyarmování a betonáž úložných prahu, křídel a zídky. Následovat bude položení izolace na základových pásech a rubu opěry, křídel a zídky, provedení zásypu za rubem opěr až po těsnící vrstvu a sestavení skruže, vyarmování a betonáž parapetního nosníku . 

Po předepnutí konstrukce dojde k odstranění skruže, vyarmování a betonáž závěrných zídek.  Osazením dilatačních závěrů,  provedením zásypu za rubem opěr po úroveň přechodových klínů a betonáž přechodových klínů za opěrami bude propojeno napojení se stávající komunikaci. Dokončení objektu mostu bude spočívat ve  vyarmování a betonáži říms, provedení vozovky na mostě i v předpolí a osazení zábradlí. Následovat bude demolice provizorní lávky a terénní úpravy a dlažby podél křídel. 

Zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena ze druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova. 

Není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky a veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu.

Osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr. Betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky. 

Během montáže se nepředpokládá vjezd do koryta řeky.

Stavba mostu bude provedena během 4 měsíců stavební sezóny. Datum zahájení výstavby bude dohodnut investorem a dodavatelem stavby v návaznosti na podmínky pro realizaci stavby stanovené ve správních řízeních . Nosná konstrukce je z pohledového betonu.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení ve svém závěru zjišťovacího řízení záměru ze dne 4.12.2007  
konstatoval, že záměr „Most přes řeku Olši u Budzoše“, předložený oznamovatelem Obec Návsí, 739 92 Návsí 327, bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled vypořádání připomínek dotčených orgánů státní správy vznesených v průběhu zjišťovacího řízení :

1. Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
Připomínka
Vypořádání
Komentář

Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňuje, že v části III. Údaje o výstupech v bodu 4 Odpady jsou uvedena neplatná katalogová čísla odpadů (kat. č. 15 02 01 a 17 04 08). 
Oznamovatel v rámci dokumentace uvede seznam skutečně vznikajících odpadů a jejich zařazení v souladu s Katalogem odpadů.
Chyba byla opravena. Byl uveden seznam pravděpodobně možných odpadů odhadem podle materiálového složení stávajícího mostu a odborného odhadu projektanta – konkretizace, respektive skutečně vznikající odpady budou upřesněné v průběhu realizace

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, akceptuje oznámení záměru a nepožaduje další posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, uvádí z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že v oznámení záměru nejsou přesně zhodnoceny všechny vlivy, které realizace záměru může vyvolat vůči zájmům chráněným zákonem, a požaduje záměr posoudit v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Připomínka
Vypořádání
Komentář

Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nejsou k záměru připomínky za předpokladu dodržení navržených opatření uvedených v kapitole D.IV. 
Připomínky vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů.
Bude respektováno a stanoveno do doporučených opatření

Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemá k záměru připomínky za podmínky, že bude uveden seznam odpadů, vznikajících během stavby, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií.
Oznamovatel v rámci dokumentace předloží seznam veškerých vznikajících odpadů, jejich množství, kategorií a způsobů nakládání s nimi.
Byl uveden seznam pravděpodobně možných vznikajících odpadů , a to odhadem podle materiálového složení stávajícího mostu a odborného odhadu projektanta – konkretizace, respektive skutečně vznikající odpady a jejich množství budou upřesněné v průběhu realizace

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF upozorňuje, že v případě dočasného odnětí zemědělské půdy, tzn. na období delší než 1 rok, bude nutné záměr posoudit ve smyslu ustanovení § 9 zákona.
Připomínka vyplývající z ustanovení příslušného právního předpisu.
Respektováno

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny požaduje, s cílem eliminovat možné vlivy 
na chráněné části přírody, posoudit:

technologii demontáže stávajícího mostu, a výstavby nového mostu, včetně provizorního přemostění,

- zásahy do vodního ekosystému a ovlivnění vegetačního doprovodu v souvislosti se zajištěním kontinuity regionálního biokoridoru (RBK) ÚSES:

1 Přesně specifikovat zásah do RBK ÚSES – vymezit šířku pracovního pruhu, ve kterém bude nezbytně nutné vykácet dřeviny pro realizaci stavby. V kompenzačních opatřeních pak navrhnout způsob obnovení  prvku  ÚSES.

2.Vyhodnotit prostupnost RBK se zřetelem na šířku a výšku  mostu, umístění mostních podpěr, šířku terestrického území (min. šíře RBK 40 m), které má sloužit migraci suchozemských živočichů, řešení povrchu území pod mostem, řešení úpravy břehů či opevnění dna řeky.

3.Upřesnit a minimalizovat zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů, žijících v řece. Přesně specifikovat způsob demontáže starého mostu a výstavbu nového (včetně provizorního přemostění) a stanovit opatření k ochraně vodního ekosystému před škodlivými zásahy. Zamezit pojezdům vozidel v korytě toku, vyloučit zásahy do dnových naplavenin. 

4. Vyloučit stavební činnost v nočních hodinách k omezení rušení suchozemských volně žijících živočichů. 

5. Vyhodnotit vliv stavby na VKP - řeku a nivu Olše - se zřetelem na míru a charakter jejich narušení. Závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona je příslušný vydat obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

6. Pro fázi realizace stavby stanovit opatření k zamezení šíření invazních druhů rostlin (křídlatky) do přírody.

7.Vliv stavby na krajinný ráz posoudit z hlediska barevného řešení mostního objektu.

8. Kácení dřevin, rostoucích mimo les, přesně specifikovat a navrhnout kompenzační opatření.
Oznamovatel v rámci  dokumentace: - uvede přesnou specifikaci technologie demontáže  stávajícího mostu, technologie výstavby mostu nového včetně provizorního přemostění, a stanoví opatření  za účelem  ochrany vodního ekosystému před škodlivými zásahy,

-v rámci posouzení zásahů do vodního ekosystému a ovlivnění vegetačního doprovodu:

1.přesně specifikuje zásah do RBK ÚSES, a v rámci kompenzačních opatření navrhne způsob obnovy prvku ÚSES 

2.vyhodnotí prostupnost RBK (s ohledem na šířku a výšku mostu, umístění mostních podpěr, šířku terestrického území sloužícího migraci živočichů, řešení povrchu území pod mostem, řešení úpravy břehů či opevnění dna řeky)

3. upřesní zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů žijících v řece, navrhne opatření k jeho minimalizaci včetně opatření k zamezení pojezdů vozidel v korytě toku a k vyloučení zásahu do dnových naplavenin

4.upřesní časový  harmonogram stavebních prací

5. vyhodnotí vliv záměru na VKP – řeku a nivu Olše – se zřetelem na míru a charakter jejich narušení.

6. stanoví návrh opatření k zamezení šíření invazních druhů rostlin 

7. posoudí vliv záměru na krajinný ráz z hlediska barevného řešení mostního objektu

8. specifikuje rozsah dřevin rostoucích mimo les, které je nezbytné kácet a navrhne kompenzační opatření


Po konzultaci s projektantem byla technologie demontáže upřesněná a je nutno zdůraznit, že demontáž bude prováděna ze břehů řeky a bez pojíždění stavební techniky v korytě. Výkopové práce budou prováděné bez odtěžování sedimentů ze dna a břehů. Stavební práce budou realizované především na březích řeky mimo zvodnělou část. 

Ad 1. Viz text - jako kompenzace je navržena možnost vybudování lávky pro přechod savců ( vydry) na LB a dosadba několika dřevin jako náhrada za smýcené jedince

Ad 2. Viz text - Z parametrů mostu jako je délka přemostění 32 m, délka mostu 43,85 m, šířka mostu  5 m a výška mostu nad terénem  3,5 m je zřejmé, že se nový most nebude rozměrově  příliš odlišovat od stávajícího mostu  a řešení úpravy břehů bude jen nezbytně nutné pro zajištění stability objektu mostu bez zásahu do dna a koryta řeky.

Ad 3. Viz text – nebude pojížděno korytem a nebude zasahováno do dnových sedimentů

Ad 4. Stavba mostu bude provedena během 4 měsíců stavební sezóny. Datum zahájení výstavby bude dohodnuto investorem a dodavatelem stavby v návaznosti na příslušná rozhodnutí.

Ad 5. Viz text – vliv záměru bude pouze po dobu realizace záměru

Ad 6. Záměr nebude přispívat k šíření invazních rostlin. Následně po dokončení stavby bude provedeno osetí břehů trávním semenem a případně výsadba dřevin následnou péči (kosení, likvidace jedinců invazních rostlin)

Ad 7. Viz text

Ad 8. Viz text- mýcení se bude týkat pouze několika jedinců v bezprostřední blízkosti stavby

Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit připomínky, vyplývající z jednotlivých vyjádření, doručených při zjišťovacím řízení záměru, a to zejména:

a) seznam veškerých vznikajících odpadů, jejich množství, kategorií a způsobů nakládání s nimi, 

b) přesnou specifikaci technologie demontáže stávajícího mostu, technologii výstavby nového mostu včetně provizorního přemostění, a nástin opatření za účelem ochrany vodního ekosystému před škodlivými zásahy,

c) specifikaci zásahu do RBK ÚSES, a v rámci kompenzačních opatření návrh způsobu obnovy prvku ÚSES,

d) vyhodnocení prostupnosti RBK (s ohledem na šířku a výšku mostu, umístění mostních podpěr, šířku terestrického území sloužícího migraci živočichů, řešení povrchu území pod mostem, řešení úpravy břehů či opevnění dna řeky),

e) upřesnění zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů žijících v řece a návrh opatření k jeho minimalizaci (včetně opatření k zamezení pojezdů vozidel v korytě toku a k vyloučení zásahu do dnových naplavenin),

f) upřesnění časového harmonogramu stavebních prací,

g) vyhodnocení vlivu záměru na VKP – řeku a nivu Olše – se zřetelem na míru a charakter jejich narušení,

h) návrh opatření k zamezení šíření invazních druhů rostlin,

i) posouzení vlivu záměru na krajinný ráz z hlediska barevného řešení mostního objektu,

j) specifikaci rozsahu dřevin rostoucích mimo les, které je nezbytné kácet, a návrh kompenzačních opatření.

Připomínky jsou vypořádané v textu dokumentace v jednotlivých kapitolách podle rozsahu znalostí v tomto stupni projektové dokumentace. Rozsah a přesná specifikace odpadů bude možná jen v průběhu realizace záměru a po jeho dokončení. Stávající údaje jsou odborné odhady. 

Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě předložených materiálů k oznámení záměru „Most přes řeku Olši u Budzoše“ příslušný úřad zjistil, že předložené informace nejsou dostačující a oznámení je nutno dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. Zejména není dostatečně známa technologie demontáže mostu stávajícího, která může negativním způsobem ovlivnit říční biotu a rovněž technologie výstavby mostu nového. Nezbytně nutné je taktéž posoudit zásahy do vodního ekosystému včetně doprovodného vegetačního krytu ve vztahu k zajištění kontinuity regionálního biokoridoru ÚSES.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr může mít významný vliv na životní prostředí a považuje za nezbytné provést podrobnější zhodnocení záměru dopracováním dokumentace dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:

Obec Návsí 

2. IČ: 00 296 5 11

3. Sídlo (bydliště):

Návsí , 739 92

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

starostka obce PaedDr. Lenka Husarová, Návsí, č.tel. 558 357 890

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a zařazení záměru podle přílohy č. 1 

Název : Most přes řeku Olši u Budzoše

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 

10.15 Záměry, které nedosahují příslušných limitních hodnot,  které podle stanoviska     orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně  ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Most přes vodní tok Olši o jenom otvoru, délka přemostění 32m, délka mostu 43,85 , šířka mostu 5,0 m, výška mostu nad terénem 3,5 m. Nový most má nahradit stávající technicky nevyhovující objekt, který byl poškozen povodni  a v současné době neumožňuje dopravní obsluhu místních obyvatel vozidly nad 2t ( dovoz rozměrných a těžkých nákladů ). 

3. Umístění záměru

Kraj:

       Moravskoslezský

Okres:
                   Frýdek Místek

Obec:                     Návsí

Katastrální území: Návsí 

Pozemek p.č.             kultura                                          BPEJ

 2697                        orná půda                                       83746

 2690                        trvalý travní porost                        83746

 2689                        ostatní plocha

 2678/3                     ostatní komunikace

 472/2                       zahrada                                          83716

 471/2                       ostatní plocha

 470                          zastavěná plocha a nádvoří

 467                          ostatní komunikace

 466                          zastavěná plocha a nádvoří

 465                          zastavěná plocha a nádvoří

 5145                        vodní plocha

[image: image1.png]



místo záměru           [image: image2.png]



4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru spočívá v obnově plné obslužnosti části obce a umožnění dopravy těžkých nákladů občanům žijícím za řekou Olši. Jedná se o rekonstrukci, která spočívá v odstranění stávajícího poškozeného a technicky zastaralého mostu přes řeku Olši a nahrazení novým jednopolovým mostem. Vybetonování nosné konstrukce bude na skruži a podpěrné stojky skruže budou osazeny mimo hlavní koryto, tak aby lépe odolávaly velkým průtokům a zároveň splňovaly příslušné normy .

Nedochází k vytvoření nového komunikačního propojení. Jedná se pouze o vylepšení technického stavu, výměnu stávajícího objektu za nový. Po dokončení stavby se parametry území vrátí do původního stavu. 

Kumulace s jinými záměry vzhledem k umístění  nebude.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměrem stavby je zajistit možnost občanům obce bydlících za mostem dovoz nákladu přesahujícím hmotnost 2t. Dosavadní most byl poškozen povodni v roce 1997 a poté byla jeho nosnost snížena, neboť došlo k závažnému narušení jeho nosnosti. Obyvatele tak nemají možnost dopravit např. otop a jiné těžší náklady. Umístění záměru – mostu – je ve stejném umístění jako dosavadní poškozený most. Záměr je umístěn v okrajové části obce Návsí a navazuje na stávající komunikační propojení. 

[image: image3.png]



Jiné umístění nepřipadá v úvahu, neboť most navazuje na stávající místní komunikace a respektuje stávající zástavbu v území. Variantní řešení proto není možné, vyjma nulové varianty, tzn. nerealizace záměru a ponechat stávající narušený most, což však není v zájmu s požadavky a nároky místních občanů. Zároveň nesplňuje požadavky na bezpečný průchod plavenin při povodňových stavech, neboť jeden pilíř je umístěn v korytě toku.

Stavba je v souladu s platným územním plánem .

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Nový objekt mostu řeší náhradu stávajícího a poškozeného objektu novým mostem, který umožní přejezd nákladních automobilů, což stávající neumožňuje. Směrové řešení zůstane zachováno.

Stávající zakrytí mostu starými železničními pražci bude odstraněno a nahrazeno živičným povrchem. U opěry 1 ( směrem k obci, pravý břeh řeky) bude provedena  podél křídla a zídky dlažba z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m. Pod mostem a u gabionové zídky  bude provedena rovnanina z lomového kamene. U opěry 2 ( levý břeh)  bude provedeno podél křídel  odláždění z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m a upraven terén rovnaninou z lomového kamene. Pod mostem je provedeno odláždění lavičky a svahu z lomového kamene do betonu tl.0,350m. Lavička je vybudována podél opěry  šířky 1,10m v příčném sklonu 5% směrem do koryta. Odláždění i rovnanina jsou  ukončeny záhozovou patkou z lomového kamene. V PD není navrženo opevnění dna řeky.

Na opěry budou navazovat 4 kolmá křídla. U opěry na str. k domku č.p. 916 bude zídka. U podpěry 1 na povodní straně bude gabionová zídka k zachycení plotu přilehlé zahrady. Vybetonování nosné konstrukce bude na skruži a podpěrné stojky skruže budou osazeny mimo hlavní koryto.

V bezprostřední blízkosti mostního objektu budou odstraněny náletové dřeviny v řádově v několika metrech (cca 2m na každou stranu) a v několika jedincích keřových vrb ( do 10m2),  lísky, lípy, keřů černého bezu ( 10 m2), střemchy, olše, a jírovce (obvod cca 120 cm) a u opěry č. 2 bude odstraněn 1 kaštan. Objekt mostu bude postupně rozebírán ze břehů, mimo zvodnělou část. V průběhu stavby bude vybudována provizorní lávka , která po dokončení bude odstraněna. 

Stavba mostu bude prováděna v otevřené jámě. Před hloubením výkopu u opěry 2 bude vybudována těsnící hrázka z nepropustného materiálu výšky cca 1m. Ukončení hrázky bude v přilehlém svahu koryta. 

Postup a technologie stavby mostu :

Nejprve dojde k odstranění zeleně v bezprostřední blízkosti mostu a bude zabezpečena stabilita sloupu NN. 

Demontáž stávajícího mostu bude provedena po částech: zábradlí, fošny a nosná konstrukce. Nosná konstrukce stávajícího mostu se skládá z I450 a systému zavětrování. Ocelové nosníky I450 budou pomocí kolového jeřábu umístěného mimo koryto řeky přemístěny ze stávajících opěr na provizorní stojky PIŽMO a provizorní opěry z panelových dílců. Stanou se tak hlavními nosníky provizorní lávky pro pěší. Dále bude proveden chodník a provizorní zábradlí. Po dokončení mostu bude provizorní lávka demontována opět pomocí kolového jeřábu umístěného mimo koryto řeky. Provizorní lávka je uvažována pouze pro pěší. Demontované části budou odvezeny na skládku. Z důvodu finanční náročnosti bylo přistoupeno k využití stávající konstrukce mostu k provizornímu přemístění.

Demontáž nosné konstrukce stávajícího mostu a podpěr bude prováděna kolovými jeřáby stojícími mimo koryto řeky.

Následně dojde ke zřízení ochranného násypu kolem výkopu opěry a provedení výkopu opěr, provedení podkladního betonu, vyarmování a betonáž základových pásů, vyarmování a betonáž úložných prahu, křídel a zídky. Následovat bude položení izolace na základových pásech a rubu opěry, křídel a zídky, provedení zásypu za rubem opěr až po těsnící vrstvu a sestavení skruže, vyarmování a betonáž parapetního nosníku . Po předepnutí konstrukce dojde k odstranění skruže, vyarmování a betonáž závěrných zídek.  Osazením dilatačních závěrů,  provedením zásypu za rubem opěr po úroveň přechodových klínů a betonáž přechodových klínů za opěrami bude propojeno napojení se stávající komunikaci. Dokončení objektu mostu bude spočívat ve  vyarmování a betonáži říms, provedení vozovky na mostě i v předpolí a osazení zábradlí. Následovat bude demolice provizorní lávky a terénní úpravy a dlažby podél křídel. 

Zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí u Jablunkova mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena ze druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova. 

Není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky a veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu. Osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr. Betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky. 

Zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí u Jablunkova mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena z druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova. Během montáže se nepředpokládá vjezd do koryta řeky.

Nosná konstrukce je z pohledového betonu.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Realizace záměru se předpokládá cca v r. 2008 - 2010. Stavba mostu bude provedena během 4 měsíců stavební sezóny. Datum zahájení výstavby bude dohodnuto investorem a dodavatelem stavby v návaznosti na vydaná rozhodnutí – zejména podle  zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění o výjimkách.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Moravskoslezský kraj, Obec Návsí 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Opatření podle zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění – MěÚ Jablunkov, KÚ MSK,CHKOB

Stavební povolení – MěÚ Jablunkov 

II. Údaje o vstupech

1. Půda

Stavba bude realizována  v k.ú. Návsí  na pozemku parc. č.  2697, 2690, 2689, 2678/3, 472/2, 471/2, 470, 467, 466, 465, 5145.

Zemědělským půdním fondem jsou tyto pozemky:

Pozemek p.č.             kultura                                          BPEJ

 2697                        orná půda                                       83746

 2690                        trvalý travní porost                         83746

 472/2                       zahrada                                           83716

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) dotčených pozemků zemědělského půdního fondu je 83746 a 83716. Pozemky jsou charakterizovány polohou náležející do mírně chladného a vlhkého regionu , který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Hlavní půdní jednotkou 36, kterou tvoří kryptopodzoly  modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně kambizem  modální  mezobazická,   bez  rozlišení    matečných  hornin,  převážně  středně  těžké  lehčí,  s různou   skeletovitostí, půdy   až   mírně   převlhčované,  vždy  však v chladném klimatickém regionu.

Záměr trvalý zábor záměr nevyžaduje. Případné vynětí bude pouze dočasné po dobu výstavby, rozsah bude upřesněn v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dotčené pozemky budou následně uvedené do původního stavu.

Lesní půdní fond není dotčen . Stavba bude probíhat na pozemcích, které jsou vzdáleny více než 50 m od okraje lesa.

2. Voda ( například zdroj vody, spotřeba)

Období výstavby

Odběr vody bude pouze po dobu výstavby pro potřeby stavby ( kropení betonových a maltových směsí, kropení proti prašnosti, očista stavbou znečištěných komunikací), případně na zavlažování ohumusovaných ploch.

Případný odběr bude prováděn ze stávajících zdrojů v obci nebo v místě přípravy betonových směsí. Odběr vody pro potřeby pracovníků stavby budou minimální . 

Technologickou vodu i vodu pro hygienické účely si zajistí zhotovitel stavby sám obvyklým a dostupným způsobem ( cisterny, balená voda).

Období provozu

Období provozu bude bez nároků na vodu. Vyjma krátkého období nutného zalévání vysazené zeleně.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie

Nároky budou pouze v období výstavby pro potřeby stavby. Odběr energie si zhotovitel stavby zajistí sám obvyklým způsobem po dohodě s provozovatelem energetické sítě. Případně použije mobilní agregáty.  

Další druhy surovin

Pro vlastní realizaci oznamovaného záměru budou spotřebovány následující stavební suroviny a stavební materiály:

· Beton asfaltový, beton

· Kamenivo obalované asfaltem, penetrační makadam

· Kamenivo, štěrk, štěrkopísek

· Ocelové konstrukce

· Izolační materiály a nátěrové hmoty

· Další stavební materiály

Dodavatelem ( zdrojem) těchto materiálů budou  běžné dodavatelské a stavební  firmy.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nevyžaduje nové související stavby a záměry. Neklade nároky na novou dopravní a jinou infrastrukturu . V průběhu realizace záměru i v období provozu budou využívané stávající místní komunikace. Pro dopravu materiálů a odvoz demontovaných části mostu budou využité stávající komunikace.

Doprava k opěře 1 bude řešena příjezdem po stávající komunikaci od strany k obce  Návsí u Jablunkova. Doprava k opěře 2 bude řešena ze druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova.
III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší

V období výstavby budou výstupem emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů zajišťujících úpravu terénu, výkopy a dovoz příslušných stavebních materiálů či dílů a odvoz stavebních odpadů. Vlivy se projeví jména v bezprostřední blízkosti stavby a komunikaci určených pro dopravu materiálů. Může se projevit i zvýšená prašnost ze znečištěných komunikací, kterou lze eliminovat kropením staveniště.

Dodavatel zajistí, aby nedošlo ke znečištění komunikací při výjezdu ze staveniště.  Vliv stavby bude krátkodobý pouze v období maximálně 4 měsíců po dobu realizace záměru.

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne. Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladních  automobilů při návozu stavebního materiálu. Rozsah materiálových bilancí souvisejících se stavbou je poměrně nízký. 

Pokud budeme uvažovat s  délkou výstavby 4 měsíců, tak při počtu cca 20 pracovních dnů v měsíci se bude jednat cca do 10 nákladních aut za den v období dovozu  nákladů a odvozu odpadů.  Jedná se o spekulativní odhad  a frekvence bude krátkodobá a tudíž akceptovatelná.

Prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti, kterému je možné zamezit dodržováním technologické kázně a důsledně řešit očistu vozidel i pojezdových ploch  a příjezdových komunikací. Způsob zabezpečení lze řešit v plánu organizace výstavby a touto povinnosti  vázat zhotovitele stavby. 

Závěrem lze konstatovat, že se jedná pouze o nevýznamnou změnu emisí v období realizace. Po dokončení záměru nebude stavba novým zdrojem emisí.

V období trvalého provozu se stávající počet vozidel v hodnocené lokalitě významně  nezmění a stávající parametry ovzduší zůstanou zachované. 

2. Odpadní vody

V období realizace záměru nebudou produkované splaškové ani průmyslové odpadní vody. Pracovníci budou používat mobilní sociální zařízení  a obsah bude likvidován mimo místo stavby.

Odváděné dešťové vody z mostu budou kvalitativně i  kvantitativně odpovídat vodám z okolních komunikací a zpevněných ploch rodinných domů.

Přínosem bude, že nadále nebude docházet k vyluhování závadných látek obsažených ve stávajících pražcích umístěných na mostovce.

3. Odpady

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zákonným způsobem .
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí . Původce je povinen  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich. Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. 

Jestliže budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady v množství přesahující 10 t nebo ostatní odpady v množstvím větší než 1000 t bude povinností původce odpadu vypracovat plán odpadového hospodářství, který bude v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. 
Realizaci záměru budou vznikat odpady v období přípravy území záměru (tzn. z demolice starého mostu), realizace nového mostu, provozu mostu a při odstranění mostu v daleké budoucnosti. V průběhu realizace bude především  vznikat stavební a demoliční odpad, který je definován jako odpad vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb).

Odpady z přípravy území

V průběhu přípravy území bude provedena demolice stávajícího mostu, jehož pilíře jsou vybudované z kamene a betonu. Nosná konstrukce je ze železa, na které jsou položené staré železniční pražce. Dále bude připraveno území pro realizaci nové konstrukce, a to odstraněním několika dřevin a úpravou terénu. Částečně dojde k odstranění části stávající komunikace nutné pro vybudování napojení na novou mostovku. Budou vznikat jak odpady kategorie „ostatní“ (O), tak odpady kategorie „nebezpečný“ (N) – staré dřevěné železniční pražce.Použitelné materiály budou znovu použity pro výstavu nebo uloženy na příslušnou sládku. Živičné vrstvy mohou být předané k recyklaci, případně uloženy na skládce příslušné skupiny. Kovové konstrukce budou předány k využití jako druhotná surovina.

Druh odpadu
Kat.číslo
N/O
Způsob nakládání

kácené stromy
02 01 03
O
Štěpkování

sorbenty (asanace příp. úkapů)
15 02 02
N
Skládka, spalovna

beton
17 01 01                                   
O
Recyklace, skládka

Směsi nebo oddělené frakce betonu neuvedené pod č. 17 01 06
17 01 07
O
Recyklace, skládka

dřevo
17 02 01
O
Drcení, spalovna

dřevo nebezpečnými látkami znečištěné      
17 02 04
N
Spalovna, skládka

asfaltové směsi                                              
17 03 01
N
Spalovna

asfaltové směsi                                              
17 03 02
O
Recyklace, skládka

železo a ocel
17 04 05
N
Recyklace, skládka

kabely

17 04 11
N
Recyklace

zemina a kameni   
17 05 04
N
Terénní úpravy, skládka

směsné stavební a demoliční odpady
17 09 04
N
Skládka, recykace

Při demolici stavebních částí stávajícího mostního objektů a výstavbě mostního provizoria se počítá s následujícími odhadnutým množstvím převažujících odpadů :

17 01 01

beton




120m3

17 03 01

asfalt. směsi obsahující dehet

40m3

17 04 05

železo a ocel



15t

17 05 04

zemina a kamení


275m3

17 02 04                     staré pražce                                         cca 200 kusů

Stavební a demoliční odpad vznikající při odstraňování stavby ( beton, dřevo, asfaltové směsi, železo a ocel, zemina kamenivo) bude tvořit podstatnou část odpadů z této etapy. Tyto odpady lze upravovat (drcením a tříděním na jednotlivé frakce) v příslušném zařízení k úpravě odpadů (recyklační linka). Při manipulaci s tímto odpadem je nutné předcházet prašnosti . Mnohé položky budou  čistými nekontaminovanými materiály využitelnými na překryvné vrstvy skládek.

02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv – který vznikne z několika kácených dřevin lze v prvé řadě nabídnout ke zpracování místním občanům, případně po rozdrcení  ( štěpkování) zkompostovat nebo použit při úpravě území ( vegetační úpravy).

Odpad kat. 17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 vznikají při bourání  a vzhledem k jejich charakteru je nelze  v místě vzniku uřítit a proto je zařazen jako směs. 

Vznik odpadů kategorie 17 02 01 – Dřevo nebude  příliš objemný. Dřevo lze spálit ve vhodném zařízení, případně po úpravě ( drcení, štěpkování) kompostovat. 

Pod katalogové číslo 17 02 04 jsou zařazeny dřevěné železniční pražce, které jsou použité na stávající mostovce a jsou nebezpečným odpadem a je zapotřebí mít pro nakládání s tímto odpadem souhlas příslušného orgánu státní správy. Lze je odstranit v příslušném zařízení (skládka, spalovna).

17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet -kat. „N“ a 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - kat. „O“ budou vznikat z části vozovek odbouraných pro potřebu napojení nové mostovky.

17 05 04 - Zemina a kamení nevedené pod číslem 17 05 03 - kat. „O“ budou převážně použité zpět k terénním úpravám a dosypávám v místě potřeby. Bude se jednat o čistou nekontaminovanou zeminu z výkopu při realizaci stavby, jejíž přebytky budou využitelné na překryvné vrstvy skládek.

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - kat. „O“ zahrnuje směr odpadů vznikajících při realizačních a likvidačních pracích, které nelze v místě roztřídit.

V průběhu stavby

V období realizace budou vznikat odpady v návaznosti na technologií výstavby a jejich likvidace bude prováděná v souladu s platnou legislativou. Budou vznikat jak odpady kategorie „ostatní“ (O), tak odpady kategorie „nebezpečný“ (N).  Bude vedena jejich evidence odpady budou podle druhů ukládány na zřetelně označená shromažďovací místa, budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem . Menší část odpadů bude charakteru komunálního odpadu a bude pocházet od zaměstnanců zhotovitele stavby. Lze počítat i s odpady z odstraňování barev, barvy apod., které budou použité na povrchové úpravy konstrukce  mostu.

Dodavatel stavby bude likvidovat odpady dle platných předpisů na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Druh odpadu
Kat.číslo
N/O
Způsob nakládání

papírový obal

15 01 01
O
Recyklace

plastové obaly
15 01 02 
O
Recyklace

plechovky od barev

15 01 04
O
Recyklace

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
15 01 10
N
Skládka

upotřebená čistící tkanina
15 02 02
N
Spalovna

beton, zbytky z domichávačů
17 01 01                                   
O
Recyklace, skládka

dřevo
17 02 01
O
Spalovna

sklo

17 02 02
O
Recyklace

plast
17 02 03
O
Recyklace

asfaltové směsi                                              
17 03 01
N
Recyklace, skládka

asfaltové směsi                                              
17 03 02
O
Recyklace, skládka

železo a ocel
17 04 05
O
Recyklace, skládka

kabely

17 04 11
N
Recyklace

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 03
N
Dekontaminace,skládka

zemina a kameni   
17 05 04
O
Terénní úpravy, skládka

směsný komunální odpad
20 03 01
O
Skládka

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly - kat. „O“ , 15 01 02 - Plastové obaly - kat. „O“ a 15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – kat. „N“ budou vznikat u této stavby v minimálním množství, ale zcela jejich vznik nelze vyloučit. Část odpadů je vhodná recyklaci , respektive po roztřídění  předat do zařízení pro sběr odpadů.

Pro  odpady kat. 15 01 10 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy a likvidace je možná jen v příslušném zařízení.  

Odpady kategorie 17 02 01 - Dřevo , 17 02 02 – Sklo , 17 02 03 – Plasty lze recyklovat. Vznik těchto odpadů nebude  příliš velký. Dřevo lze spálit ve vhodném zařízení, případně po úpravě ( drcení, štěpkování) kompostovat. 

17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet -kat. „N“ a 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - kat. „O“  budou tvořené převážně zbytky asfaltu z čištění strojů, které budou využité k zpětné recyklaci dodavatelem.

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky -17 05 03, které budou vytěžené v případě úniku ropných látek, je nutné odvézt k dekontaminaci nebo na vhodnou skládku.

17 05 04 - Zemina a kamení nevedené pod číslem 17 05 03 - kat. „O“ budou převážně použité zpět k terénním úpravám v místě potřeby. Bude se jednat o čistou nekontaminovanou zeminu z výkopu při realizaci stavby, jejíž přebytky budou využitelné na překryvné vrstvy skládek.

20 03 01 - Směsný komunální odpad - kat. „O“ a  20 03 99 – Komunální odpad blíže  neurčený – kat. „O“ pocházející ze zázemí stavby, případně údržby  bude možno odstranit na skládce komunálního odpadu.  Zatřídění tohoto odpadu bude v souladu s ust. § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění,

Předpokládané množství odpadů je pouze orientační  stanovené  odhadem v rámci přípravné dokumentace ke stavbě. Vzhledem k etapě přípravy stavby nelze přesně specifikovat množství a kategorie vznikajících odpadů.

Přesnější specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z výstavby bude upřesněn až v prováděcí dokumentaci, kdy budou mezi zhotovitelem a zadavatelem specifikovány konkrétní použité materiály a postupy.

Definitivní skladbu a množství pak lze vyčíslit až v průběhu realizace a následně po ukončení záměru. 

Povinností zhotovitele stavby bude dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a související právní

předpisy odpadového hospodářství.

Výběr konkrétního zařízení při likvidaci odpadů bude předmětem smluvních vztahů zhotovitele stavby. Konkrétní skládky budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentaci.

Při provozu lze předpokládat vznik odpadů souvisejících s provozováním a údržbou záměru :

Druh odpadu
Kat.číslo
N/O
Způsob nakládání

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
08 01 11
N
Spalování,skládka

odpady z odstraňování barev a laků s obsahem organických rozpouštědel
08 01 17
N
Spalování, skládka

plechovky od barev
15 01 04
O
Recyklace

upotřebená čistící tkanina
15 02 02
N
Spalovna

V průběhu likvidace stavby :

Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby.

Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů  - přehled lze nalézt na www.kr-moravskoslezsky.cz
4. Hluk a vibrace

Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací je povinná technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá nárůst hlučnosti nad zákonnou hranici. Během výstavby to bude hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související ze stavebními pracemi.

Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje. Nepředpokládá se kumulace mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom místě ve stejném čase. Stavební práce budou prováděné v denní dobu, tak aby okolí stavby nebylo obtěžováno nadměrným hlukem v noční době.

Možným zdrojem vibrací budou práce spojené se speciální stavební technikou a činnost těžkých stavebních strojů a pohyb těžkých nákladních vozidel. Větší vlivy budou řádově do několika metrů v okolí a vliv nebude významný. 

Po ukončení stavebních prací v období trvalého provozu budou zachované stávající parametry hluku a vibrací v území.

5. Rizika havárií

Riziko havárie je především spojeno s dobou přípravy a realizace stavby, kdy hrozí nebezpečí úniků závadných látek do vod povrchových ( řeka Olše), případně do půdního horizontu a následně do vod povrchových nebo podzemních. 

V úvahu připadají především ropné látky ( pohonné hmoty, hydraulické oleje) a betonové směsi.

Dodavatel stavby bude investorem upozorněn na povinnosti vznikající s možným rizikem úniku ropných látek ze staveních mechanismů a  povinnosti při likvidaci následků havarijních stavů.

Důležitým předpokladem je zvážit všechny možné situace, které mohou vést k úniku,  s jakými následky, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. Pracoviště je nutné vybavit funkčními prostředky k prvotnímu zásahu a sanaci, zpracovat havarijní plán a poučit pracovníky o způsobu manipulace  a zacházení s konkrétními přípravky.

V případě úniku do půdního horizontu je nutné urychleně zamezit vytékání, vytvořit hrázky, použit sorbenty a následně kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby a zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech (17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Lze použít i aplikaci enzymatických přípravku na sanaci zbytkového znečištění ( nebo znečištění které není možné odtěžit)  přímo na místě.

V případě úniku do řeky je nutné zamezit dalšímu šíření látky po proudu. Pod staveništěm bude po dobu stavby  trvale a preventivně zřízena funkční norná stěna. Nejvhodnější místo bude přímo pod staveništěm - nad stupněm v místě, kde je nejpomalejší proud a vodní plocha nepřerušená kameny a náplavy. Je nutné zabránit v maximální  možné míře odtoku ropné látky na těleso stupně a do vývaru, kde dojde k rozptýlení uniklé látky vlivem víření vody při protékání stupněm . 

Při stavebních pracích upřednostňovat ekologické náplně strojů. Je nutné upozornit, že i únik takovýchto produktů je nutné řešit jako havárií, neboť i tyto produkty nesou pro životní prostředí riziko změny fyzikálních a chemických vlastností ( např. vytvoření souvislého filmu na vodní hladině a zamezení průniku kyslíku). 

Častou havárií při stavebních pracích na vodních tocích znamená únik betonových směsí použitých při stavbě v korytě vodního toku nebo na jeho březích. K tomuto dochází zejména při nedodržení správných technologických nebo prováděcích postupů. Dešťové přívaly nebo i  běžné srážky mohou způsobit vyplavení nezatuhlého betonu, případně jeho jemných částeček, do řečiště a betonové směsi pak chemicky i mechanicky působí na vodní organismy a dochází k jejich úhynu . S betonovou směsi bude nakládáno tak, aby nemohla být odplavena proudem vody řeky Olše, případně rozplavena při dešti. 

Obecně lze konstatovat, že riziko vniku havárie v průběhu realizace tohoto záměru, je sníženo již způsobem provádění stavby : 

- demontáž nosné konstrukce stávajícího mostu a podpěr bude prováděna kolovými jeřáby stojícími mimo koryto řeky.

- není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky

- veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu

- osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr

- betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky

- zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí u Jablunkova mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena z druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova.

- během montáže se nepředpokládá vjezd do koryta řeky

Před zahájení stavby bude zpracován havarijní plán podle vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění, který bude projednán s vodoprávním úřadem a správcem toku. S havarijním plánem budou prokazatelně seznámení pracovníci stavby. 

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Záměr je umístěn v prostoru stávajícího mostu spojující dvě části obce Návsí přes řeku Olši v ř.km 63,140.  Řeka je v tomto místě upraveným vodním tokem ( pod mostem se nachází stupeň). Most je umístěn mezi dvěma meandry koryta. Pravý břeh ( konvexní ) je s pilířem umístěným v korytě řeky a bahnitými až štěrkovými naplaveninami u břehu. Levý břeh (konkávní) je tvořen skalními výchozy. Dno celého toku v místě stavby je jemně štěrkovité až bahnité a písčité. 

Řeka v tomto území protéká okrajovou zástavbou obce Návsí a je převážně neupravená  .

1.1 Systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (§ 3 odst. 1, písm.a) zák.č.114/1992 Sb., v platném znění). Systém ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Cílem vytváření systému ekologické stability je:

uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny

zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich     prostorové oddělení

podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny

uchování významných krajinných fenoménů
Územní systém ekologické krajiny  je trvalá, spojitá a účelně uspořádaná síť , která je tvořena skladebnými prvky – biocentry, biokoridory a interakčními prvky cíleně vybranými v krajině na základě prostorových kritérií. 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť, tzn. biokoridory navzájem propojují jednotlivá biocentra.  Cílem je umožnit migraci organismů mezi biocentry a skoliv trvalou existenci v biokoridoru. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti . Interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky .

Podle biogeografického významu známe ÚSES  místní (5-10 ha),  regionální (10-50 ha),  nadregionální (Bioregion, min. 1000 ha),  provinciální a biosférický (podprovincie, bigeografická provincie, min. 10 000 ha).

Záměr je umístěn v regionálním biokoridoru RK 1604 Hrádek – Jablunkov,  vedeném podél řeky Olše v délce 6 km, který tvoří břehové porosty javoro-jasanových olšin.  Biocentrum se zde nenachází. 
Vzdálenější prvky ÚSES : 

Lokální biokoridory Radvanov l, k. ú. Jablunkov o délce 1km, šířka 15m, současný stav olšina s jasanem podél potoka Radvanov, cílový stav  4C4, 4B3a

Lokální biocentrum U pily, k.ú. Návsí, současný stav olšina s jasanem podél Olše, na svahu nad řekou habřina s klenem, cílový stav 2BC4, 4B3a

Lokální biocentrum Návsí, k.ú. Milíkov, Návsí o ploše 3ha, současný stav lipina s dubem  podél potoka Milíkov, pole, cílový stav 3BC5b, 4B3a, 4C4

Lokální biocentrum Vlašský les, k. ú. Návsí o ploše 14 ha, současný stav olšina s jasanem a niva Olše, bučina s habrem na svahu nad řekou, cílový stav 2BC4, 4B3a, 4C3a, 4C4

Lokální biocentrum Purkrechtní Běl, k. ú. Návsí o ploše  4 ha, současný stav                           olšina s jasanem podél Olše, drobná políčka , cílový stav  2BC4

Navržený záměr reprezentuje ve své podstatě  křížení komunikace s biokoridorem, kdy je nutné posuzovat možné omezení průchodnosti  a přerušení funkce biokoridoru mostním objektem. Důležité je posouzení technického řešení mostního tělesa a zajištění průchodnosti pro většinu živočichů.

Stávající přemostění v současné době částečně nesplňuje požadavek zajištění průchodnosti suchým pásem na obou březích ( pro vydru minimálně 50 cm široký). Tento stav je způsoben jednak vlivem řešení stavby, ale zejména stavem koryta vodního toku, kdy u pravého břehu vznikají v korytě rozsáhlé náplavy, ale levý břeh je více zvodnělý. Pravý břeh ( konvexní – zakončení oblouku) je s pilířem umístěným v korytě řeky a bahnitými až štěrkovými naplaveninami u břehu, které se zde ukládají jednak vlivem umístěného pilíře a jednak přirozenou činnosti řeky  zde vzniká náplav.   Mezi pilířem a břehem jsou přímo v korytě naplaveniny a pod mostním objektem je široký pás souše vytvořený náplavem, který nebude odstraňován.  Levý břeh ( konkávní) je tvořen skalními výchozy, které za mostní konstrukci přecházejí do hlinitého až kamenitého břehu. Dno celého toku v místě stavby je jemně štěrkovité až bahnité a písčité a na levém břehu přechází do skalnatých výchozů. Současná možnost migrace na levém břehu je zvodnělou části toku  a nebo přes těleso mostu a okolní porost. 

Vzhledem k fyzikálním zákonitostem bude vždy na pravém břehu vznikat náplav a levý břeh bude bez náplavu. Nový most stávající stav proto nezhorší a jestliže bude na levém břehu vybudována vhodná lávka pro migraci vydry dojde k zlepšení. Nicméně vydra může po levém břehu volit alternativní cestu zvodnělou části nebo přes komunikaci, která nebude nikdy příliš frekventována, nicméně riziko kolize s dopravními prostředky vždy bude. Technické řešení je na zvážení a posouzení v dalších správních řízeních vedených podle zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění. V tomto stádiu je lze doporučit jako možné a vhodné řešení, nikoliv však nutné, které podstatně významně neovlivní a nezmění dosavadní migrační cesty.

Vlivem realizace záměr dojde k odstranění několika dřevin v bezprostředním blízkosti mostního objektu v řádově v několika metrech (cca 2m na každou stranu) a v několika jedincích keřových vrb ( do 10m2), 1 keře lísky, 1 lípy, keřů černého bezu ( 10 m2), 1střemchy, 1 olše, a 1 jírovce (obvod cca 120 cm).  Odstraněné dřeviny  lze po ukončení stavby nahradit dosadbou několika jedinců původních druhů vrb. Vymýcené  (nikoliv odstraněné i s kořenovým systémem) křovité vrby mají dobrou regenerační schopnost a během jednoho roku vytvářejí dlouhé letorosty (cca 1 – 1,5 m). Přerušení souvislého vegetačního doprovodu vlivem realizace nového mostu nebude významné a dlouhodobé.
Vzhledem k tomu, že záměr řeší vybudování nového mostu v místě stávajícího objektu, nedojde ke změnám parametrů a hodnot systému ÚSES a lze konstatovat, že záměr bude mít mírně negativní ( 4 měsíce stavebních prací) až nulový vliv vzhledem ke stávajícím vlivům na ÚSES, a to především po dobu výstavby. Objekt stávajícího mostu může být částečně bodovou migrační překážkou, a to zejména na levém břehu. U nového mostu je toto řešitelné zřízením vhodného migračního objektu.

Krátkodobý vliv v období výstavbu nebude významný a přetrvávající.

1.2 Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Stávající most bude demontován po částech (zábradlí, fošny, nosná konstrukce) a demontáž nosné konstrukce stávajícího mostu a podpěr bude prováděna kolovými jeřáby stojícími mimo koryto řeky. Odstranění náletu, křoví  a pokácení vzrostlé zeleně v bezprostřední blízkosti mostu bude v řádově v několika metrech (cca 2m na každou stranu) a v několika jedincích keřových vrb ( do 10m2),  lísky, lípy, keřů černého bezu ( 10 m2), střemchy, olše, a jírovce (obvod cca 120 cm).
V PD není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky. Veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu. Osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr. Betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky. 

Vzhledem k tomu, že záměr řeší vybudování nového mostu v místě stávajícího objektu, nedojde ke změnám parametrů a hodnot významného krajinného prvku. Krátkodobý vliv v období výstavby nebude významný a přetrvávající. Záměr nepovede k trvalému poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Zásahy do koryta budou minimalizované řádově do několika  metrů na obou stranách osy mostu a budou realizované na březích , případně mimo koryto. U opěry 1 bude provedena  podél křídla a zídky dlažba z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m. Pod mostem a u gabionové zídky  bude provedena rovnanina z lomového kamene. U opěry 2 bude provedeno podél křídel  odláždění z lomového kamene do betonu tl. 0,350m šířky 0,750m a upraven terén rovnaninou z lomového kamene. Pod mostem je provedeno odláždění lavičky a svahu z lomového kamene do betonu tl.0,350m. Lavička je vybudována podél opěry  šířky 1,10m v příčném sklonu 5% směrem do koryta. Odláždění i rovnanina jsou  ukončeny záhozovou patkou z lomového kamene. V PD není navrženo opevnění dna řeky. 

Navržené úpravy  zabezpečující mostní objekt nebudou znamenat závažné nebo výrazné ohrožení nebo oslabení funkce významného krajinného prvku. Záměr rovněž nepovede k trvalému poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce
1.3. zvláště chráněná území, přírodní parky 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Lokalita se nenachází ve vyhlášeném přírodním parku.

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná a přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky,  chráněné krajinné oblasti,  národní přírodní rezervace,  přírodní rezervace,  národní přírodní památky a přírodní památky.

Hodnocená lokalita se zatím nenachází na zvláště chráněném území ani na území přírodního parku. Nachází se však v území evropsky významné lokality Z0813516 – Olše ( viz samostatné posouzení vlivu, které je nedílnou součástí dokumentace ).

Nejbližší chráněnou krajinou oblasti jsou Beskydy  s rozlohou 1 160 km2 . Potencionální přirozenou vegetaci CHKO Beskydy tvoří převážně listnaté a smíšené lesy, v menší míře lesy jehličnaté. V současné době jsou nejrozsáhlejší a nejvýznamnějším typem přírodního prostředí CHKO Beskydy lesy.Náhradní nelesní vegetace je tvořena mozaikou lučních , pastevních a mokřadních společenstev. 

Pro svůj vodohospodářský význam je CHKO Beskydy zároveň vyhlášená za chráněnou oblast přirozené akumulace vod. CHKO Beskydy  je od místa stavby vzdálena cca 1,7 km vzdušnou čárou a zasahuje i na k.ú. Návsí. 

Ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodně se nachází Přírodní památka Rohovec, která je tvořena jehličnatým porostem  v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd. Je tvořena členitým údolním svahem s prameništi a převážně smrkovými porostem. Je biotopem ohroženého mravence Formica polyctena, který zde tvoří silnou populaci. 

Ve vzdálenosti cca 3,5 km od místa záměru a rovněž v k.ú. Návsí  se nachází přírodní památka Filipka , která je původní pastvinou v lesním komplexu  nadm. Výšce 662 – 696 m n.m. jedná se o ojedinělou lokalitu pastevního lesa s různověkým porostem jalovce obecného. Věk porostu je asi 100 let.

Přírodní rezervace Plenisko se nachází  v k.ú. Písek u Jablunkova pod vrcholem Kyčera při českopolské hranici. Přirozené lesní porosty pralesovitého vzhledu mají jižní expozici a e střední části svahu jsou četná podmáčená místa s prameništi a potůčky, kde nacházejí vhodné biotopy chráněné rostliny i živočichové.

Na území CHKO Beskydy v k.ú. Košařiska se nachází přírodní rezervace  Čerňavina, kterou tvoří lesní přírodě blízké bukové porosty karpatského typu s ekotypem horského smrku skleny a troušenou jedlí. Území se rozkládá na vrcholu a svazích Ostrého .

1.4. území historického, kulturního nebo archeologického významu

Ve zkoumané lokalitě se nenachází žádná historická, kulturní nebo archeologická památka. Na okraji obce je archeologicky významné místo „Zámčisko“ s nálezem cenných mincí z doby římské. V obci se nachází barokní kostel z 2. poloviny 18. století a několik roubených chalup, jako památka na původní typ zástavby, tzv. těšínské lidové stavby. Nejstarší písemná zmínka o samostatné vsi pochází z roku 1435. 

1.5. území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Obec Návsí má 3822 obyvatel na ploše 19,62 km2. Místo stavby se nachází na okraji obce v území zástavby vesnického typu bez nadměrného zatěžování a extrémních poměrů. 
V k.ú. Návsí se nachází evidované území staré ekologické zátěže v místě staré komunální skládky . Číslo zátěže
5630001, celkové riziko  4-nízké . Lokalizace: údolí pravostranného přítoku potoka Milíkov. 

Lokalita stavby mostu je mimo zájmové území

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

2.1. Ovzduší a klima

Posuzovaný záměr leží v mírně teplé  klimatické oblasti MT 7. Tato oblast se vyznačuje normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Ovzduší je v posuzované lokalitě ovlivněno dálkovým přenosem emisí ze zvlášť velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ( Třinecké železárny,a.s.) a imisní situaci zhoršují rovněž lokální topeniště. Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat z roku 2006 ( Věstník MŽP 4/2008) se Obecní úřad Návsí nachází v oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na hodnoty PM10.
Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, se rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance. Tento údaj bývá zveřejňován ve Věstníku MŽP formou sdělení.

Denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky vybraných ukazatelů na stanici ČHMÚ Návsí u Jablunkova v roce 2006 ( zdroj www.chmi.cz)  :

Ukazatel

μg/m3
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty
Roční hodnoty



Max
95% Kv
50% Kv
X1q
X2q
X3q
X4q
X
S
N



Datum

98% Kv
C1q
C2q
C3q
C4q
XG
SG
Dv

NO2

oxid dusičitý

47,9

22.03
28,4
13,3

36,3
21,2

90
10,8

91
12,2

91
13,7

89
14,5

12,4
7,78

1,83
361

1

SO2

oxid siřičitý
53,1

24.01
17,3

30.01
0

15,4

15
13
1,6

15
2,5

15
5,6

2,4
9,31

3,75
58

12

PM10
209,0

23.01
75,0

08.03.
84

84
35,0

127,0
60,9

89
30,3

90
37,4

92
36,1

89
41,1

34,7
26,68

1,78
360

3

Uvažovaný záměr je bez významných vlivů na ovzduší .

2.2. Voda

Identifikátor hydrogeologického rajónu: 153 Název: Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše . 

Lokalita se nenachází ve zranitelné oblasti ve smyslu  § 33 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění,  které jsou definovány jako území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Podle nař. vl. 71/2003 Sb., v platném znění, se  místě záměru nachází tzv. lososová voda - Olše horní . V tomto území jsou  povrchové vody vhodné a nebo se stanou   vhodnými  pro  život  ryb  lososovitých  (Salmonidae)  a lipana   (Thymallus thymallus).

Záměrem je přímo dotčen vodní tok Olše v ř. km cca 63,1. Olše  má délku 83 km a pramení v  Polsku nad obci Istebna ve výšce cca 860 m n.m. Bystřinný charakter toku se skalnatým balvanitým a často štěrkovitým dnem s náplavy si Olše zachovává až k ústí Kopytné v Bystřici nad Olší. Od Jablunkova, kde je řeka upravena několika spádovými stupni, protéká Olše neupravenou říční tratí s členitým skalnatým a balvanitým dnem až k Třinci. Pod místem stavby se nachází stupeň .

Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Odry (úmoří Baltského moře). Číslo hydrologického pořadí je 2-03-03-001, řeka Olše náleží mezi  lososové vody .

Jakost vody v profilu Třinec v období 2005-2006 :

ukazatel
jednotka
minimum
maximum
průměr
medián
C90
C95
imisní limity
třída jakosti

teplota vody
°C
0.1 
23.1 
8.8 
8.9 
17.5 
19.5 
25


reakce vody

7.1 
8.3 
8.0 
8.0 
8.2 
8.2 
6 - 8


elektrolytická konduktivita
mS/m
9.9 
33.2 
22.6 
24.3 
29.8 
31.8 

I.

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5
mg/l
1.2 
7.8 
2.2 
1.8 
3.3 
5.6 
6
II.

chemická spotřeba kyslíku dichromanem
mg/l
6.0 
46.0 
12.9 
12.0 
18.6 
35.6 
35
II.

amoniakální dusík
mg/l
0.04 
0.16 
0.07 
0.05 
0.12 
0.14 
0.5
I.

dusičnanový dusík
mg/l
0.8 
3.2 
1.5 
1.4 
2.3 
2.9 
7
I.

celkový fosfor
mg/l
0.04 
0.17 
0.09 
0.09 
0.14 
0.16 
0.15
II.

Zdroj Vodohospodářský informační portál

2.3. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů

Geologie a geomorfologie

Geologie  a geomorfologie souvisí s protékající řekou Olši, která  na území ČR nejprve protéká Jablunkovskou brázdou a je rozhraním mezi levobřežní Milíkovskou plošinou (flyšové jílovce a pískovce jsou překryty pleistocenními náplavovými kužely a říčními terasami ) a členitější pravobřežní Náveskou pahorkatinou s erozně denudačním reliéfem. Před Třincem přechází Olše do Podbeskydské pahorkatiny. 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty 

Oblast : Západní Beskydy 

Celek : Jablunkovská brázda

Podcelek : Jablunkovská brázda 

Okrsek: Milíkovská plošina  a Náveská pahorkatina

Půda

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) dotčených pozemků zemědělského půdního fondu je 83746 a 83716. Pozemky jsou charakterizovány polohou náležející do mírně chladného a vlhkého regionu , který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Hlavní půdní jednotkou 36, kterou tvoří kryptopodzoly  modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně kambizem  modální  mezobazická,   bez  rozlišení    matečných  hornin,  převážně  středně  těžké  lehčí,  s různou   skeletovitostí, půdy   až   mírně   převlhčované,  vždy  však v chladném klimatickém regionu.

Přírodní zdroje

Místo stavby se nacházejí v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jablunkovsko , která byla stanovena Nař. vl . 10/1979 Sb., v platném znění. 

Hranice  navazuje  na   hranici  chráněné  oblasti  přirozené akumulace vod Beskydy .
2.4. Fauna,  flóra a  ekosystémy

Flora

Biogeograficky náleží území do Podbeskydského bioregionu. Převládá zde 3. dubo-bukový vegetační stupeň, mezotrofní řada B a 4. zamokřená hydrická řada. Geobiocenózy příbřežního pásma Olše lze definovat jako javoro-jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta aceris inferiora), vlhčí jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta inferiora) a roztroušené fragmenty geobiocenóz vývojových stádií vrbin vrby křehké nižšího stupně (Saliceta fragilis inferiora) na štěrkových náplavech. 

Fytogeografické členění :



číslo okrsku
název okrsku
obvod
oblast


84a 
Beskydské podhůří 
Karp. M 
M 

Potenciální přirozená vegetace : Podmáčená dubová bučina Carici brizoidis-Quercetum s ostřicí třeslicovitou Carex brizoides 

Na základě botanického průzkumu lze konstatovat, že na lokalitě převládá vegetace vázaná na vlhká (podmáčená) stanoviště a lidská sídla. V příbřežním pásmu se vyskytují invazní neofyty - netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica). 

Posuzovaný záměr je umístěn v intravilánu obce, kde suchozemské ekosystémy jsou lidskou činnosti výrazně pozměně a doplněné i o neofyty. Okolní vegetace je tvořena keřovitými vrbami, lískou, střemchou,  bezem černým  a vegetaci rostoucí na náplavu ( netýkavky, křídlatka, orsej jarní, rdesno, apod.). Vegetace je ovlivněna lidskou činnosti , a to jednak stavbami plotu a obydlí, které jsou umístěné blízko koryta a jednak pochůzkou po náplavech. Četné zvýšené průtoky v řece  přinášejí i další vrstvy náplavu, které převrstvují vegetaci. 

 Nevyskytují se zde zvláště chráněné rostlinné druhy. 

Fauna

Vzhledem k situování zájmového území na okraji obce a v návaznosti na rodinné domy,  lze v blízkosti předpokládat výskyt řady suchozemských synantropních druhů, případně druhů migrujících z okolních ekosystémů (polí, břehových a lesních porostů) a urbanizované krajiny.

Potencionálně ohroženým ekosystémem bude v místě stavby říční ekosystém a vodní živočichové. V místě stavby se  řeka nachází  v lipanovém pásmu . V řece Olši je evidována řada zvláště chráněných živočichů, kteří se v dotčeném území budou vyskytovat:

Mihule potoční ( Lampetra planeri) -  výskyt je znám v úseku od Bukovce po Vendryni

Střevle potoční  ( Phoxinus phoxinus)  - výskyt je znám od Bukovce po ústní Stonávky

Vranka obecná (Cottus gobio ) - od ústí Kopytné po Vendryni

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - od Bukovce po ústí Tyry

Ledňáček říční (Alcedo atthis) - loví v celé trase toku.

Vydra říční  ( Lutra lutra) - v celé trase toku 

Rak říční (Astacus astacus)  –  dlouhodobě potvrzen výskyt 

Další rybí druhy zjištěné v řece Olši:

Pstruh obecný (Salmo trutta)

Lipan podhorní (Thymallus thymallus)

Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 

Parma obecná (Barbus barbus)

Hrouzek obecný – Gobio gobio

Mřenka mramorovaná  - Barabatula barbatula

Ptáci :

ledňáček říční (Acedo atthis)

skorec vodní (Cinclus cinclus)

volavka popelavá (Ardea cinerea)

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

Sýkora koňadra ( Parus major)

Kos černý ( Turdus merula) 

Konipas bílý ( Motacilla alba)

Ekosystémy

Podle zák.č. 114/1992 SB., v platném znění, je ekosystém funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,

Změny ekologických systémů je dle MÍCHALA (1994) účelné rozlišovat jako: 

- zanedbatelné: nevzniká pochybnost, že se nevymykají z endogenních fluktuací a cykličnosti v rámci ekologické rovnováhy daného typu ekosystému, 

- únosné: lze předpokládat spontánní návrat k ekologické rovnováze daného ekosystému (změny nepřesahují meze jeho ekologické stability), 

- kritické: ekosystém jeví znaky stresové reakce - začíná pásmo ekologické lability, 

- katastrofické: ekosystém jeví příznaky zhroucení. 

Disturbance = rušivý vliv na ekosystém (dočasná změna podnebí, výbuch sopky, lesní požár aj.). Ekosystém je stabilní vůči působení dané disturbance, pokud se po skončení vlivu disturbance vrátí do původního stavu. Disturbance je tedy narušování, znepokojování jakýchkoli systémů, zejména ekosystémů.

Potencionálně ohroženým ekosystémem bude v místě stavby říční ekosystém a pobřežní ekosystém břehových porostů, který navazuje na řečiště a na zahrady přilehlých nemovitostí. 

Vzhledem k charakteru stavby ( nahrazení stávajícího objektu novým) a době realizace je zřejmé, že po ukončení stavby se stávající parametry lokality nezmění a lze předpokládat návrat do původního stavu ekologické stability.

Lze konstatovat, že odstraněním starých pražců z mostní konstrukce, dojde k zlepšení. Záměr nebude mít v trvalém provozu zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na stupeň ekologické stability.

2.5. Krajina, krajinný ráz

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. 

Návsí  se svými 3822 obyvateli na ploše 19,62 km2 patří mezi největší obce  okresu Frýdek-Místek. Souvislá zástavba obce plynule navazuje na zástavbu města Jablunkov  a prakticky je s ním funkčně propojena průtahem silnice, železnici a inženýrskými sítěmi. V Návsí je rozsáhlé nádraží s vlakovou zástavkou, čistírna odpadních vod Jablunkov a řada zemědělských a výrobních objektů. Krajina  je přechodem mezi městem a vesnici a volnou krajinou jablunkovské brázdy na rozhraní Milíkovské plošiny a Náveské pahorkatiny. Převažující osídlení je kolem řeky Olše a silnice Třinec – Jablunkov.

Zájmové území se nachází v současně zastavěném území obce na okraji souvislé zástavby rodinných domů se zahradami končícími na břehu řeky. Území je poměrně uzavřené v mělkém údolí a úzké říční nivě řeky Olše, která v tomto místě vytváří meandry. Část levého břehu nad mostem  je tvořena vysokými skalními výchozy s lesnatým porostem.

V rámci typologie České krajiny (Culek, Löw a Novák, 2005) náleží celé území do těchto rámcových krajinných typů: 7M3
Typy krajin podle reliéfu : Krajiny vrchovin Carpatica 

Typy krajin podle využití území: Lesozemědělské krajiny 

Typ sídelní krajiny : Krajiny novověké kolonizace Carpatica 

 Pro hodnocení ekologické stability krajiny se  v současné době používá  stupnice:

0 - plochy ekologicky výrazně nestabilní, bez přirozených ekologických vazeb (zastavené plochy, skládky)

1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní (pole, orná půda, zahrady a zahrádkářské kolonie)

2 - plochy málo ekologicky stabilní (intenzívní louky a pastviny s malou druhovou diverzitou,

jetelotrávy a víceleté pícniny na orné půdě, zatravněné intenzívní sady, ladem ležící pozemky

s převahou ruderálů)

3 - plochy středně ekologicky stabilní (lesní monokultury a lesy s převládajícími nepůvodními

dřevinami a změněným podrostem, louky a pastviny s vyšší diverzitou druhu, ladem ležící pozemky s původními i ruderálními druhy)

4 - plochy ekologicky velmi stabilní (kulturní lesy polopřirozeného charakteru s převahou původních druhů, dlouhodobě stabilizované extenzívně obhospodařované a druhově bohaté květnaté louky a pastviny s výskytem původních, ohrožených a chráněných druhu, luční ponechaliny s vysokou diverzitou a přirozenou vratnou sukcesí, stabilizované nivní a prameništní mokřady, zarůstající opuštěné lomy s přirozenou sukcesí a s původními a významnými druhy)

5 - plochy ekologicky nejstabilnější (přirozené lesní porosty pralesovité struktury, subalpínská

a alpínská přirozená nelesní společenstva).

Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. Tato schopnost se projevuje minimální změnou za působení rušivého vlivu nebo spontánním návratem do výchozího stavu (MÍCHAL, 1994). 

Hlavním projevem ekologické stability je ekologická rovnováha. Ekologickou rovnováhou rozumíme dynamický stav ekologického systému, který se trvale udržuje s malým kolísáním nebo do něhož se systém opět spontánně navrací (MÍCHAL, 1994). Je to tedy stav, který se udržuje jako konstantní, nebo který se udržuje přibližně v pravidelných cyklech. O krajině lze prohlásit, že se v každém okamžiku nachází ve stavu dynamické rovnováhy, tj. je objektem dvou proti sobě působících sil - vývoje a disturbancí .

Dotčená lokalita se nachází v rozmezí prvního až třetího stupně ekologické stability. Území je ovlivněno lidskými sídly a zahradami a technickou infrastrukturou.  Za stabilnější část lze považovat řeku Olši a její ekosystém a částečně některé doprovodné porosty ( zejména LB  lesnatý porost ve svahu na skalnatých výchozech ). 

Krajinným rázem je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Pro hodnocení krajinného rázu existuje řada zpracovaných a používaných metodik, které však nejsou závazné. Jak bylo již uvedeno výše dotčené území se nenachází  v místě  s nejvyšší mírou zachování krajinného rázu jako  je přírodní park a samotné místo stavby je poměrně pohledově uzavřené .

Místo krajinného rázu část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem; jedná se zpravidla o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti.

Místo krajinného rázu je  individuální, pohledově související krajinný prostor. Je tedy územím, které může být pohledově dotčeno realizací určitého záměru. Nejmenším místem krajinného rázu je základní krajinářský celek, vyšší jednotkou je nadřazený krajinářský celek.

Základní krajinářský celek je individuální krajinný prostor vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť. Jeho velikost se většinou pohybuje od 1 do 100 ha. Jeho typické znaky, které jsou vnímány zblízka - např. vnitřní prostředí lesa, či louka obklopená lesem, vytváří krajinný interiér.


Základní krajinářské celky mohou být nejen pohledově uzavřené, ale i polootevřené (uzavřená je alespoň polovina obvodu) a otevřené (pevně je uzavřená pouze jedna strana). Uzavřené základní krajinářské celky jsou typické pro údolí,  polootevřené jsou nejčastěji tvořeny bočními údolími a úpady, amfiteátry přírodními i urbanistickými, spádnicově členěnými svahy apod. Otevřené základní krajinářské celky jsou zejména na rovných a vypouklých čelech svahů na březích rozsáhlých nádrží, na vrcholcích kopců atd. Znamená to tedy, že za ohraničení ZKC lze považovat i volné výhledy na vzdálenější krajinu. 

Pro vnímání volných výhledů je významná lidská schopnost vnímat krajinu v dostatečné podrobnosti, což lze v závislosti na meteorologických situacích do vzdálenosti 2 km. 

Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních a historických charakteristik dané oblasti krajinného rázu. Ty jsou lidmi vnímány jako její typické znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a vytváří tak jeho obraz.

Jelikož samotný záměr nebude mít vliv na široké okolí a dálkové pohledy, není nutné řešit  rozsáhlé posuzování krajinného rázu, ale postačí se zabývat nejvíc dotčenou části - základním krajinářským celkem, kterou je nejbližší okolí vymezené meandry řeky a okolní zástavbou rodinných domů navazujících na koryto řeky. 

Charakteristiky krajinného rázu místa stavby:

- přírodní charakteristika  krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů – koryto řeky Olše, říční niva, břehové porosty. Krajina  je přechodem mezi městem a vesnici a volnou krajinou jablunkovské brázdy na rozhraní Milíkovské plošiny a Náveské pahorkatiny. Řeka Olše je v místě stavby osou regionálního biokoridoru RK 1604 Hrádek – Jablunkov,  vedeném podél řeky Olše v délce 6 km, který tvoří břehové porosty javoro-jasanových olšin.  Biocentrum se zde nenachází. 
- kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal – zástavba vesnického typu s nutnou infrastrukturou, výrazné kulturní dominanty se v místě nenachází a pohledově nebudou ovlivněné. Krajina je zcela přeměněná lidskou činností a má pouze základní estetickou a přírodní hodnotu.
- historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním vzhledem k jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí. Historie obce pochází z od 15. století a obcí vedla významná trasa vedoucí přes Jablunkovský průsmyk. Mezi kulturní památky patří evangelický kostel a farní úřad. V obci s nachází v lokalitě  Zamčiska pozůstatky středověkého opevnění  –  historické charakteristiky nebudou ovlivněné

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Významné krajinné prvky , zvláště chráněná území  a kulturní dominanty nebudou záměrem narušené.

Harmonické měřítko vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků .

Činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa taková činnost je taková, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah nebo projev jednotlivých charakteristik.

Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény

Základní krajinářský celek  je v lokalitě vymezen mírně zahloubeným korytem řeky Olše v říční nivě ohraničené meandry toku v poměrně uzavřeném údolí.  Dálkové pohledy jsou omezené okolní zástavbou a výškovým uspořádáním území. Viditelnost mostu je prakticky možná pouze z koryta toku a nejbližších úseků obou břehu – tj. na obou koncích mostu a z nejbližších rodinných domů ( viz příloha – fotodokumentace). Dálkové pohledy jsou z jedné strany ( proti proudu ) omezené meandrem a převýšením okolních lesnatých porostů a proti proudu pohledovou hranici tvoří další meandr a hradba břehových porostů.

Harmonické měřítko a vztahy v krajině budou zachované. Dojde sice ke změně typového řešení stávajícího mostu, který je v havarijním stavu za nový most. Nosná konstrukce mostu je navržená z pohledového betonu s kovovým zábradlím. Pro vizuální začlenění objektu  mostu do  vizuálně vymezeného krajinného prostoru bude vhodné provést povrchovou úpravu konstrukcí  nátěrem ( tmavohnědá barva ).

2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

Obec Návsí má 3822 obyvatel na ploše 19,62 km2. Místo stavby se nachází na okraji obce v území zástavby vesnického typu bez nadměrného zatěžování a extrémních poměrů. 
Ve zkoumané lokalitě se nenachází žádná historická, kulturní nebo archeologická památka. Na okraji obce je archeologicky významné místo „Zámčisko“ s nálezem cenných mincí z doby římské. V obci se nachází barokní kostel z 2. poloviny 18. století a několik roubených chalup, jako památka na původní typ zástavby, tzv. těšínské lidové stavby. Nejstarší písemná zmínka o samostatné vsi pochází z roku 1435. 

Charakter záměru spočívá v obnově plné obslužnosti části obce a umožnění dopravy těžkých nákladů občanům žijícím za řekou Olši. Jedná se o rekonstrukci, která spočívá v odstranění stávajícího poškozeného mostu přes řeku Olši a nahrazení novým jednopolovým mostem. Most je majetkem obce. Přes most je vedeno vodovodní potrubí  a nn síť.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Stav životního prostředí v dotčené lokalitě  je výrazně ovlivněn  lidskou činnosti, a to přestože se nachází  na okraji obydlené částí obce. Umístění  mezi rodinnými domy a zahradami, procházející komunikace a stupeň na řece Olši jsou výraznými lidskými a technickými prvky lokality.  Na straně druhé kvalita vody v řece Olši, částečně přirozené koryto řeky a celé území náležející do sítě Natura 2000 jsou přírodě blízkými charakteristikami lokality. 

Ve zkoumané lokalitě se nenachází žádná historická, kulturní nebo archeologická památka. Na okraji obce je archeologicky významné místo „Zámčisko“ s nálezem cenných mincí z doby římské. V obci se nachází barokní kostel z 2. poloviny 18. století a několik roubených chalup, jako památka na původní typ zástavby, tzv. těšínské lidové stavby. Nejstarší písemná zmínka o samostatné vsi pochází z roku 1435.

Zhoršené jsou pouze parametry ovzduší  a podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat z roku 2006 ( Věstník MŽP 4/2008) se Obecní úřad Návsí nachází v oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na hodnoty PM10.

Naopak kvalita povrchových vod je velmi dobrá  a podle nař. vl. 71/2003 Sb., v platném znění, se  místě záměru nachází tzv. lososová voda - Olše horní . V tomto území jsou  povrchové vody vhodné a nebo se stanou   vhodnými  pro  život  ryb  lososovitých  (Salmonidae)  a lipana   (Thymallus thymallus). Kvalita povrchové vody se podle jednotlivých ukazatelů pohybuje mezi I. a II. tř. jakosti vod a umožňuje tak existenci i živočichů náročných na čistotu vody.

Lokálním problémem je stará ekologická zátěž v údolí pravostranného přítoku potoka Milikov, která je vzdálena ca 700 m vzdušnou čárou západním směrem od místa záměru. V tomto místě byla situována stará skládka odpadů.  

Kvalita životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení se jeví jako dobrá.

D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

K ovlivnění může dojít pouze  období realizace stavby, a to v nejbližších rodinných domech, případně domech podél příjezdové komunikace. Mohou se projevovat vlivy hluku ze stavby a průjezdu vozidel stavby a případně prašnost. Mohou být částečně narušeny faktory pohody. Stavební hluk nebude dlouhodobého a významného charakteru a nebude mít přetrvávající vliv na lidská sídla. V průběhu provozu budou dosavadní parametry zachovány. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební a bourací práce, přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů. Při realizaci budou stavební práce prováděny postupně, stavební odpad bude odvážen a na staveniště dopravován nový stavební materiál.

Minimalizaci vlivů hluku a prašnosti lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními: 

- koordinací stavebních prací a přesunů stavební techniky,

- snižováním prašnosti kropením a očistou vozidel před vjezdem na komunikace 

- udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě 

- provádění stavebních prací pouze v denní domu ( cca od 7,00 hod – 16,00hod), respektive omezení hlučných činnosti na tuto dobu.
Kladný bude efekt pro místní občany, kterým bude opět umožněn dovoz těžkého nákladů nad 2t k místu bydliště.

Souhrn:

Posuzovaný záměr bude v době stavby působit na obyvatelstvo mírně zvýšeným hlukem a mírně zvýšeným množstvím imisí v ovzduší vlivem dopravy. Vzhledem k rozsahu záměru, jeho doby trvání lze vlivy záměru na obyvatelstvo považovat za nevýznamné. V období provozu zůstanou parametry zachované.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na ovzduší se projeví pouze v období výstavby záměru. Samotný provoz je bez vlivů.  

V období výstavby budou výstupem emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů zajišťujících úpravu terénu, výkopy a dovoz příslušných stavebních materiálů či dílů a odvoz stavebních odpadů. Vlivy s projeví jména v bezprostřední blízkosti stavby a komunikaci určených pro dopravu materiálů. Může se projevit i zvýšená prašnost ze znečištěných komunikací, kterou lze eliminovat kropením staveniště. Dodavatel zajistí, aby nedošlo ke znečištění komunikací při výjezdu ze staveniště.  Vliv stavby bude krátkodobý pouze v období maximálně 4 měsíců po dobu realizace záměru.

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne. Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladních  automobilů při návozu stavebního materiálu. Rozsah materiálových bilancí souvisejících se stavbou je poměrně nízký. Pokud budeme uvažovat s  délkou výstavby 4 měsíců, tak při počtu cca 20 pracovních dnů v měsíci se bude jednat cca do 10 nákladních aut za den v období dovozu  nákladů a odvozu odpadů.  Jedná se o spekulativní odhad  a frekvence bude krátkodobá a tudíž akceptovatelná.

Prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti, kterému je možné zamezit dodržováním technologické kázně a důsledně řešit očistu vozidel i pojezdových ploch  a příjezdových komunikací a zamezit šíření  prachu po příjezdových cestách a mezi zástavbou. Způsob zabezpečení lze řešit v plánu organizace výstavby a touto povinnosti  vázat zhotovitele stavby. 

Závěrem lze konstatovat, že se jedná pouze o nevýznamnou změnu emisí v období realizace. Po dokončení záměru nebude stavba novým zdrojem emisí.

V období trvalého provozu se stávající počet vozidel v hodnocené lokalitě významně  nezmění a stávající parametry ovzduší zůstanou zachované. 

Souhrn:

Charakter možného znečištění ovzduší bude dočasný a plošně omezený. Po dobu výstavby budou zdroji znečišťování ovzduší nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru a emise z provozu strojů a nákladních vozidel. Po uvedení záměru do provozu budou zdrojem znečišťování ovzduší emise z dopravy, které budou odpovídat stávajícím hodnotám. Vzhledem k malému rozsahu záměru nebude vliv na čistotu ovzduší významný.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá nárůst hlučnosti nad zákonnou hranici. 

Během výstavby to bude hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související ze stavebními pracemi. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje. Nepředpokládá se kumulace mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková zátěž na jednom místě ve stejném čase. Stavební práce budou prováděné v denní dobu, tak aby okolí stavby nebylo obtěžováno nadměrným hlukem v noční době.

Možným zdrojem vibrací budou práce spojené se speciální stavební technikou a činnost těžkých stavebních strojů a pohyb těžkých nákladních vozidel. Větší vlivy budou řádově do několika metrů v okolí a vliv nebude významný. 

Po ukončení stavebních prací v období trvalého provozu budou zachované stávající parametry hluku a vibrací v území.

Souhrn:

V období výstavby budou hlavním zdrojem hluku stavební stroje a stavební doprava. Zdrojem hluku při provozování záměru budou vozidla zajišťující dopravu a obsluhu pro místní občany. Vzhledem k velmi nízkému hlukovému zatížení území lze předpokládat, že nebude docházet k překračování nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru a po dokončení stavby se parametry vrátí do původních parametrů a vlivy záměru budou nevýznamné.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr neovlivní odtokové poměry v lokalitě. Vlastní provoz bude bez vlivů na povrchové a podzemní vody. Nové řešení objektu mostu  a umístění pilířů mimo průtočný profil odstraní překážku v toku při průchodu povodňových vln , která v minulosti vznikla umístěním pilíře do koryta toku.

Možné vlivy na povrchové a podzemní vody souvisí pouze s obdobím realizace záměru. V případě nedodržení provozní kázně a technologie výstavby může dojít k znečištění povrchových vod, případně půdního horizontu. V úvahu připadají především ropné látky (pohonné hmoty, hydraulické oleje) a betonové směsi.

Riziko havárie je především spojeno s dobou přípravy a realizace stavby, kdy hrozí nebezpečí úniků závadných látek do vod povrchových ( řeka Olše), případně do půdního horizontu a následně do vod povrchových nebo podzemních. Přičemž  vody podzemní budou úzce korespondovat s povrchovými vodami v řece Olši a nemůže dojít k jejich rozsáhlé kontaminaci. 

Důležitým předpokladem je zvážit všechny možné situace, které mohou vést k úniku,  s jakými následky, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. Pracoviště je nutné vybavit funkčními prostředky k prvotnímu zásahu a sanaci, zpracovat havarijní plán a poučit pracovníky o způsobu manipulace  a zacházení s konkrétními přípravky.

V případě úniku do půdního horizontu je nutné urychleně zamezit vytékání, vytvořit hrázky, použit sorbenty a následně kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby a zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech (17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Lze použít i aplikaci enzymatických přípravku na sanaci zbytkového znečištění ( nebo znečištění které není možné odtěžit)  přímo na místě.

V případě úniku do řeky je nutné zamezit dalšímu šíření látky po proudu. Pod staveništěm bude po dobu stavby  trvale a preventivně zřízena funkční norná stěna. Nejvhodnější místo bude přímo pod staveništěm - nad stupněm v místě, kde je nejpomalejší proud a vodní plocha nepřerušená kameny a náplavy. Je nutné zabránit v maximální  možné míře odtoku ropné látky na těleso stupně a do vývaru, kde dojde k rozptýlení uniklé látky vlivem víření vody při protékání stupněm . 

Při stavebních pracích upřednostňovat ekologické náplně strojů. Je nutné upozornit, že i únik takovýchto produktů je nutné řešit jako havárií, neboť i tyto produkty nesou pro životní prostředí riziko změny fyzikálních a chemických vlastností ( např. vytvoření souvislého filmu na vodní hladině a zamezení průniku kyslíku). 

Častou havárií při stavebních pracích na vodních tocích znamená únik betonových směsí použitých při stavbě v korytě vodního toku nebo na jeho březích. K tomuto dochází zejména při nedodržení správných technologických nebo prováděcích postupů. Dešťové přívaly nebo i  běžné srážky mohou způsobit vyplavení nezatuhlého betonu, případně jeho jemných částeček, do řečiště a betonové směsi pak chemicky i mechanicky působí na vodní organismy a dochází k jejich úhynu . S betonovou směsi bude nakládáno tak, aby nemohla být odplavena proudem vody řeky Olše, případně rozplavena při dešti. 

Obecně lze konstatovat, že riziko vniku havárie v průběhu realizace tohoto záměru, je sníženo již způsobem provádění stavby : 

- demontáž nosné konstrukce stávajícího mostu a podpěr bude prováděna kolovými jeřáby stojícími mimo koryto řeky.

- není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky

- veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu

- osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr

- betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky

- zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí u Jablunkova mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena z druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova.

- během montáže se nepředpokládá vjezd do koryta řeky

Před zahájení stavby bude zpracován havarijní plán podle vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění, který bude projednán s vodoprávním úřadem a správcem toku. S havarijním plánem budou prokazatelně seznámení pracovníci stavby. 

V období realizace záměru nebudou produkované splaškové ani průmyslové odpadní vody. Pracovníci budou používat mobilní sociální zařízení  a obsah bude likvidován mimo místo stavby.

Dodavatel stavby bude upozorněn na povinnosti vznikající s možným rizikem únikem ropných látek ze staveních mechanismů a  povinnosti při likvidaci následků možných úniků.  Tzn. kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby a zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Pod staveništěm bude zřízena norná stěna.  S betonovou směsi bude nakládáno tak, aby nemohla být odplavena proudem vody řeky Olše případně rozplavena při dešti. Dlouhodobě odstavena vozidla budou zabezpečena vaničkami k zamezení úkap, případně budou použité biologicky odbouratelné náplně.  Před zahájení stavby bude zpracován havarijní plán.

Odtékající dešťové vody z mostu budou kvalitativně i  kvantitativně odpovídat vodám z okolních komunikací a zpevněných ploch rodinných domů.

Přínosem bude, že nadále nebude docházet k vyluhování závadných látek obsažených ve stávajících pražcích umístěných na mostovce.

Záměr je umístěn v CHOPAV Jablunkovsko, kde jednou z podmínek je , že při stavení činnosti nesmí dojít k odkrytí souvislé hladiny podzemní vody, což u této stavby vzhledem k rozsahu a umístění nehrozí.

Důležité je zlepšení průtočného profilu v toku, který se uvolní odstraněním stávající podpěry v korytě toku.

Souhrn :

Samotná realizace záměru nebude znamenat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. Rizikem jsou nestandardní stavy, které nelze vyloučit, ale lze jim předcházet organizací práce. 

5. Vlivy na půdu

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) dotčených pozemků zemědělského půdního fondu je 83746 a 83716. Tyto pozemky jsou charakterizovány polohou náležející do mírně chladného a vlhkého regionu , který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Hlavní půdní jednotkou 36, kterou tvoří kryptopodzoly  modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně kambizem  modální  mezobazická,   bez  rozlišení    matečných  hornin,  převážně  středně  těžké  lehčí,  s různou   skeletovitostí, půdy   až   mírně   převlhčované,  vždy  však v chladném klimatickém regionu.

Záměr trvalý zábor nevyžaduje. Případné vynětí bude pouze dočasné po dobu výstavby, rozsah bude upřesněn v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dotčené pozemky budou následně uvedené do původního stavu.

Lesní půdní fond není dotčen . Stavba bude probíhat na pozemcích, které jsou vzdáleny více než 50 m od okraje lesa.

Vliv lze očekávat pouze v případě havárií a úniku závadných látek. Riziko havárie je především spojeno s dobou přípravy a realizace stavby, kdy hrozí nebezpečí úniků závadných látek do půdního horizontu .

Důležitým předpokladem je zvážit všechny možné situace, které mohou vést k úniku,  s jakými následky, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. Pracoviště je nutné vybavit funkčními prostředky k prvotnímu zásahu a sanaci, zpracovat havarijní plán a poučit pracovníky o způsobu manipulace  a zacházení s konkrétními přípravky.

V případě úniku do půdního horizontu je nutné urychleně zamezit vytékání, vytvořit hrázky, použit sorbenty a následně kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby a zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech (17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Lze použít i aplikaci enzymatických přípravku na sanaci zbytkového znečištění ( nebo znečištění které není možné odtěžit)  přímo na místě.

Souhrn :

Samotná realizace záměru nebude znamenat významné vlivy na půdu. Rizikem jsou nestandardní stavy, které nelze vyloučit, ale lze jim předcházet organizací práce.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr se nenachází v žádném chráněném ložiskovým územím nebo oblastí výskytu prognózních zdrojů surovin a je bez vlivů  na horninové prostředí a přírodní zdroje.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr je situován do zastavěné části obce přiléhající k řece Olši. Objekt mostu bude situován v místě stávajícího přemostění  a bude navazovat na místní  obslužnou komunikaci. Stavební práce budou probíhat cca 4 měsíce a po dokončení záměru se dotčené  území a populace během krátké doby může navrátit do původního stavu .

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou převažovat v období výstavby, kdy ruch na staveništi bude generován pojížděním vozidel, stavebními  a bouracími pracemi a pohybem osob. Vliv může být významný v období rozmnožování a výchovy mláďat.  Závažným může být pohyb vozidel v korytě, kdy hrozí nebezpečí přímé likvidace vodních živočichů , k této činnosti by však nemělo docházet..

V období provozu bude rušivý pohyb vozidel a osob po mostní konstrukci, ale k tomuto dochází i  současné době a lze předpokládat určitou rezistenci a adaptaci fauny vůči těmto vlivům. V období trvalého provozu proto ke změnám stávajícího stavu nedojde. 

Vlivy na ichtyofaunu a vodní organismy :

Vlivy lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé vlivy mají za následek poškození životních funkci, oslabení zdravotního stavu a mohou vést až k úhynu. Nepřímé vlivy spočívají v ovlivnění potravní základny, omezení reprodukce, růstu, náchylnosti k onemocnění a omezení úkrytových a pobytových míst. Citlivost ryb ( a obecně všech organismů) na znečištění souvisí s věkovou kategorií,dalšími stresovými zátěžemi, zdravotním stavem, ale i s kvalitou povrchové vody (teplota, znečištění, průtok)

Jako hlavní příčiny negativních vlivů na ichtyofaunu  a vodní organismy lze definovat :

Teplota vody  - změna parametrů v tomto případě nepřipadá v úvahu. Není možná ani varianta kombinace nárůstu organického znečištění vlivem záměru a teploty vody, které vyvolají kyslíkový deficit. Při realizaci a provozu záměru nebudou produkované oteplené vody a ani vody organicky znečistěné, které při rozkladu ve vodě spotřebovávají kyslík rozpuštěný ve vodě . Např. optimální teplota pro dospělého pstruha se uvádí mezi 10 – 17 oC, pro střevli potoční  13 – 25 oC.

Nedostatek kyslíku - záměr tento parametr může ovlivnit v případě úniku látek vytvářejících na hladině nepropustný film ze staveních mechanismu ( pohonné hmoty, hydraulické oleje apod.) v průběhu  realizačních prací. Další příčina kyslíkového deficitu vlivem stavby nepřipadá v úvahu.

Ropné látky – vlivy mohou být jak toxické, mechanické (vytvoření filmu na povrchu těla a znečištění žaber), tak fyzikální ( omezení okysličování vody). Vzhledem k charakteru toku  a  nedalekému stupni nedojde  pravděpodobně k vytvoření souvislého filmu. Zároveň však vlivem navázání  ropných látek na písčité a jiné mechanické částice dojde k jejich dalšímu ovlivňování  toxicity prostředí a mechanickému ovlivňování trávicího a dýchacího aparátu.  Toxické látky obsažené v ropných produktech vyvolávají intoxikace organismu ryb a vodních živočichů. Např. kyselina naftenová je prudkým nervovým jedem a na ryby působí letálně již v koncentracích 0,03 – 0,1 mg/l. Vzhledem k objemům ropných látek  v nádržích a hydraulických systémech  a charakteru toku nebudou připadat v úvahu možnost akutní otravy.

Betonové směsi – ovlivní pH vody a způsobí mechanické znečištění  ( zanesení dýchacích orgánů) vedoucí až k akutním otravám a úhynu ryb a dalších vodních organismu. Optimální pH pro ryby se pohybuje v rozmezí 6,5 – 8,5 a úhyn pstruha obecného lze zaznamenat již při pH nad 9,2 a pod 4,8. Při vysokých nebo nízkých hodnotách pH dochází k poškození tkání  a zvláště žaber ( krvácení, zahlenění žaber a kůže). Úhyny ryb spojené s vyplavením betonových směsí jsou relativně časté havárie spojené se stavebními pracemi v korytě vodních toků. Vznikají vždy z důvodu nedodržení pracovních postupů a technologií.  Vzhledem k rozsahu betonáži  a místa provádění , je riziko vzniku této havárie minimální.

Zákal vody , tzn. nerozpuštěné látky – pohyb vozidel v řečišti může vyvolat pohyb dnových sedimentů a zákal vody může způsobit mechanické poškození tkání  ( zalepení žaber, ucpání průduchu ) a úhyn bentosu. Součástí stavby nového mostu není odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky. Veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu. Osazení bárky podpěrné skruže a stojky provizorní lávky bude provedeno kolovým jeřábem stojícím mimo koryto řeky. Jeřáb bude použit i při budování bednění, ukládání armokošů do opěr. Betonáž opěr bude probíhat pomocí kolových čerpadel, která budou stát mimo koryto řeky. Zařízení staveniště bude umístěno na komunikaci na straně k obci  Návsí u Jablunkova mimo most. Po této komunikaci bude zajištěna doprava k opěře 1. Doprava k opěře 2 bude řešena z druhé strany řeky přes staveniště obchvatu Jablunkova. Během montáže se nepředpokládá vjezd do koryta řeky. K vzniku zákalů by nemělo docházet. Nejde vyloučit zakalení vody při dešťových srážkách kdy může dojít ke splachů nezpevněné zeminy. 

Amoniak, dusitany, dusičnany, sirovodík, chlór, tenzidy, pesticidy a další – nepřipadá v úvahu.

Hluk, vibrace - Sluchový aparát ryb je spojen s ústrojím rovnováhy. Důležitá je postranní čára, která umožňuje vnímat vlnění vody a ryba se pomocí tohoto orgánů orientuje např. v zakalené vodě. Hluk a vibrace budou spojené především se stavebními pracemi, které budou probíhat po dobu cca 4 měsíců v průběhu dne. Tyto vlivy nebudou tak závažné , aby způsobily významné fyziologické poruchy ryb a vodních živočichů. 

Působení uvedených faktorů na další vodní organismy má podobný charakter a účinek  jako u ryb. Citlivost je  různá podle jednotlivých druhů, věkové skupiny, zdravotního stavu a dalších fyzikálně chemických vlastnostech vody. 

Úhyn  i některých skupin vodních organismů  může ovlivnit potravní řetězec vodního ekosystému kvantitativně i kvalitativně. Zvýšení mortality v souvislosti s tímto záměrem je však málo pravděpodobné.

Vlivy na mihuli :

Výskyt  mihule závisí na charakteru dna ,  proudu a hloubce a čistotě vody. Typické jsou místa pstruhového a lipanového pásma toků s pomalým proudem s nízkým kolísáním hladiny nebo rychlosti a s nepohyblivým dnem ( zátočiny s naplaveninami detritu a písku), často zastíněná. Larvy žijí 5 ­ 6 let zahrabány v bahně ( mocnost 10 - 30 cm) a filtrují usazeniny. Požírají vodní řasy, úlomky vodních rostlin a drobné vodní živočichy. K přeměně v dospělce dochází obvykle koncem léta a metamorfovaní jedinci se zdržují na stejných lokalitách, případně pod břehy a úkrytech na dně. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. K rozmnožování dochází v dubnu až květnu následujícího roku po metamorfóze  na místech  s výškou vodního sloupce do 25 cm, na štěrkopísčitých dnech v poměrně silných proudech i v pomalu tekoucí vodě na konci tůní.

V řece Olši je její výskyt potvrzen  v úseku od Vendryně po Bukovec .

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
K negativním vlivů může dojít při zásahu do dnových sedimentů , jejich přehrabování a odstraňování . V případě havarijního znečištění jsou larvy schopné zahrabání se hlouběji do substrátu a přečkat tak nepříznivé období.

Součástí stavby nového mostu není odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky a pojíždění techniky v korytě. Z tohoto důvodu budou vlivy na mihuli minimální. 

Vlivy na vydru a další savce:

Migrace vydry je vázáná na vodní toky a zejména samci podnikají v zimních měsících dlouhé migrační trasy. Uvádí se, že vydra neprochází přes mostní objekty, které mají celý průtočný profil zaplavený vodou, případně dlouhé a tmavé propustky rovněž nejsou pro její potřeby využitelné. Vzhledem k nízké frekvenci průjezdu vozidel po tomto mostě bude rušení omezené na denní dobu a intenzita dopravy se nezmění. 

Důležitý je přírodní charakter koryta pod mostem a po obou stranách dostatečný migrační pruh. 

Navržený záměr reprezentuje ve své podstatě  křížení komunikace s biokoridorem, kdy je nutné posuzovat možné omezení průchodnosti  a přerušení funkce biokoridoru mostním objektem. Důležité je posouzení technického řešení mostního tělesa a zajištění průchodnosti pro většinu živočichů.

Stávající přemostění v současné době částečně nesplňuje požadavek zajištění průchodnosti suchým pásem na obou březích ( pro vydru minimálně 50 cm široký). Tento stav je způsoben jednak vlivem řešení stavby, ale zejména stavem koryta vodního toku, kdy u pravého břehu vznikají v korytě rozsáhlé náplavy, ale levý břeh je více zvodnělý. Pravý břeh ( konvexní – zakončení oblouku) je s pilířem umístěným v korytě řeky a bahnitými až štěrkovými naplaveninami u břehu, které se zde ukládají a vzniká náplav ( viz foto v příloze).   Mezi pilířem a břehem jsou přímo v korytě naplaveniny a pod mostním objektem je tak široký pás souše vytvořený náplavem, který nebude odstraňován.  Levý břeh ( konkávní) je tvořen skalními výchozy, které za mostní konstrukci přecházejí do hlinitého až kamenitého břehu. Dno celého toku v místě stavby je jemně štěrkovité až bahnité a písčité, které na levém břehu přecházejí do skalnatých výchozů. Současná možnost migrace na levém břehu je zvodnělou části toku  anebo přes těleso mostu a okolní porost. 

Vzhledem k fyzikálním zákonitostem bude vždy na pravém břehu vznikat náplav a levý břeh bude bez náplavu. Nový most stávající stav proto nezhorší a jestliže bude na levém břehu vybudována vhodná lávka pro migraci vydry dojde dokonce k zlepšení oproti stávajícímu stavu. Nicméně vydra může po levém břehu volit alternativní cestu zvodnělou části nebo přes komunikaci, která nebude nikdy příliš frekventována, nicméně riziko kolize s dopravními prostředky vždy bude.

Technické řešení je na zvážení a posouzení v dalších správních řízeních vedených podle zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění. V tomto stádiu je lze doporučit jako možné a vhodné řešení, nikoliv však nutné, které podstatně významně neovlivní a nezmění dosavadní migrační cesty.

Vlivem realizace záměr dojde k odstranění několika dřevin v bezprostředním blízkosti mostního objektu v řádově v několika metrech (cca 2m na každou stranu) a v několika jedincích keřových vrb ( do 10m2),  lísky, lípy, keřů černého bezu ( 10 m2), střemchy, olše, a jírovce (obvod cca 120 cm). Odstraněné dřeviny  lze po ukončení stavby nahradit dosadbou několika jedinců původních druhů vrb. Vymýcené  (nikoliv odstraněné i s kořenovým systémem) křovité vrby mají dobrou regenerační schopnost a během jednoho roku vytvářejí dlouhé letorosty (cca 1 – 1,5 m). Přerušení souvislého vegetačního doprovodu vlivem realizace nového mostu nebude významné a dlouhodobé.
Vzhledem k tomu, že záměr řeší vybudování nového mostu v místě stávajícího objektu, nedojde ke změnám parametrů území a lze konstatovat, že záměr bude mít mírně negativní (cca 4 měsíce stavebních prací) až nulový vliv . Objekt stávajícího mostu může být částečně bodovou migrační překážkou, a to zejména na levém břehu. U nového mostu je toto řešitelné zřízením vhodného migračního objektu.

Krátkodobý vliv v období výstavbu nebude významný a přetrvávající.

Vlivy na ptáky : 

Ptáci vzhledem ke své pohyblivosti mohou po dobu výstavby hledat loviště či pobytové lokality apod. v jiných úsecích toku. Nepříliš rozsáhlé mýcení dřevin musí být provedeno mimo období hnízdění. 

Vlivy na ekosystémy :

Potencionálně ohroženým ekosystémem bude v místě stavby říční ekosystém a pobřežní ekosystém břehových porostů, který navazuje na řečiště a na zahrady přilehlých nemovitostí. Vzhledem k charakteru stavby ( nahrazení stávajícího objektu novým) a době realizace je zřejmé, že po ukončení stavby se stávající parametry lokality nezmění a lze předpokládat návrat do původního stavu ekologické stability. Lze konstatovat, že odstraněním starých pražců z mostní konstrukce, dojde k zlepšení. Záměr nebude mít v trvalém provozu zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na stupeň ekologické stability.

Souhrn:

Realizace záměru nebude znamenat významné poškození vegetace,  biotopu zvláště chráněných druhů ani jiných organismů v dotčeném území. Zvláště chráněné druhy vyskytující se v lokalitě budou ovlivněny jen lokálně  a časově omezeně. Část z nich do lokality jen přechodně migruje, jejich populace nebudou negativně ovlivněny.

8. Vlivy na krajinu

V kapitole C. 2.5. Krajina, krajinný ráz jsou stručně popsané charakteristiky dotčeného krajinného prostoru. Je nutné si uvědomit, že ve stejném místě je v současné době most již umístěn. Nový most nebude zcela novým technickým prvkem, ale bude jinak stavebně a vzhledově řešen. Jeho vzhled je zcela podřízen funkčnosti a místu umístění. Nemalé hledisko jsou i finanční náklady obce nutné pro jeho realizaci. 

Základní krajinářský celek  je v lokalitě vymezen zahloubeným korytem řeky Olše v říční nivě ohraničené meandry toku a v poměrně uzavřeném údolí.  Dálkové pohledy jsou omezené okolní zástavbou a výškovým uspořádáním území. Viditelnost mostu je prakticky možná pouze z koryta toku a nejbližších úseků obou břehu – tj. na obou koncích mostu a z nejbližších rodinných domů ( viz příloha – fotodokumentace). Dálkové pohledy jsou z jedné strany ( proti proudu ) omezené meandrem a převýšením okolních porostů a proti proudu pohledovou hranici tvoří další meandr a hradba břehových porostů.

Jelikož samotný záměr nebude mít vliv na široké okolí a dálkové pohledy, není nutné řešit  rozsáhlé posuzování krajinného rázu, ale postačí se zabývat nejvíc dotčenou části - základním krajinářským celkem, kterou je nejbližší okolí vymezené meandry řeky a okolní zástavbou rodinných domů navazujících na koryto řeky. 

Pro vyhodnocení dotčení krajinného celku je zpracovaná následující tabulka. Pro označení míry zásahu byla použitá pětistupňová škála: žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah. 

 Ukazatel
intenzita vlivu

zásah do přírodních hodnot (rozptýlená zeleň, VKP, ZCHÚ)
slabý zásah

zásah do kulturních charakteristik
žádný zásah

zásah do historických charakteristik
žádný zásah

zásah do estetických charakteristik
slabý zásah

zásah do harmonických vztahů
slabý zásah

zásah do harmonického měřítka
slabý zásah

Je nutné zdůraznit, že rozsah vnímání zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a tedy i do určité míry subjektivní.  Z pětistupňového rozmezí nebylo ani jednou použito hodnot „středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah“. Je tedy zřejmé, že nový vzhled mostu krajinný ráz příliš neovlivní. Převažuje hodnota slabý zásah .

Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí. Harmonické vztahy vyjadřují soulad činnosti člověka a přírodního prostředí, trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény.

Dojde ke změně typového řešení stávajícího mostu, který je v havarijním stavu za konstrukčně jiný objekt, jehož nosná konstrukce je navržená z pohledového betonu s kovovým zábradlím. Pro vizuální začlenění objektu  mostu do  vizuálně vymezeného krajinného prostoru bude vhodné provést povrchovou úpravu konstrukcí  nátěrem (tmavohnědá barva ). 

Souhrn :

Zásah nebude významný. Posuzovaný záměr bude mít slabý vliv na významné krajinné prvky, na estetické charakteristiky, harmonické měřítko a vztahy v krajině dotčeného krajinného prostoru. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizace záměru nebude mít vliv na hmotný majetek ani na nemovité kulturní památky. 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Z hlediska velikosti zasaženého území je možné vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako lokální až bodové. Z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit rovněž jako minimální.

Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr spočívá ve výstavbě nového mostu, který nahradí jiný postavený před několika desítkami let, je velikost a významnost vlivů na posuzované složky životního prostředí a zdraví obyvatel poměrně nízká a nevýznamná. 

V porovnání se stávajícím stavem dojde k podstatné změně v architektonickém řešení a řešení povrchu vozovky na mostě ( nahrazení železničních pražců) . Důležité je zlepšení průtočného profilu v toku, který se uvolní odstraněním stávající podpěry v korytě toku.

Realizace záměru znamená minimální likvidaci vegetace , minimální dočasné zábory a minimální negativní vlivy na faunu a ekosystémy, případně na další složky životního prostředí. Žádná ze složek životního prostředí nebude ovlivněna nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Vlivy záměru se projeví prakticky pouze v nejbližším okolí.
Záměr  nebude mít žádné přeshraniční vlivy, a to vhledem ke vzdálenosti dotčeného území od státní hranice.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Při realizaci záměru nelze vyloučit možnost úniku ropných látek ze stavebních mechanismů a v menší míře únik betonových směsí. Tomuto riziku lze předcházet důsledným dodržováním plánu organizace výstavby, technologickou kázní a pravidelnými kontrolami staveniště. V případě úniku ropných látek postupovat podle havarijního plánu, zamezit šíření ropného znečištění v povrchových vodách a zajistit odpovídající dekontaminaci zasažené půdy.

Únikem ropných látek mohou být ohrožení živočichové vodního ekosystému. 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V období přípravy :

- koordinovat přípravu prací s obdobím rozmnožování živočichů v souladu s rozhodnutími o výjimkách ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů podle § 56 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění

- kácení dřevin realizovat mimo rozmnožování ptáků a v období vegetačního klidu
- podle §39 odst. 2 a) zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění,  zpracovat havarijní a povodňový plán

- upřesnit množství a nakládání s odpady vznikajícími v průběhu demolice a stavby

- mezi zhotovitelem a zadavatelem specifikovat konkrétní použité materiály a postupy.

- v plánu organizace výstavby řešit způsob zabezpečení staveniště sanačními přípravky pro případ havárie řešit a na povinnosti  upozornit zhotovitele stavby. 

- zpracovat havarijní plán a poučit pracovníky o způsobu manipulace  a zacházení s konkrétními přípravky.

- zvážit vybudování lávky pro migraci vydry na LB

- navrhnout prostor v místě stavby pro dosadbu zeleně

V období realizace stavby:

- očistou vozidel a komunikace omezit  znečištění a prašnost příjezdové komunikace

- stavební práce realizovat v období cca 7,00 – 16,00 hod

- mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi budou v dokonalém technickém stavu; zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- dřeviny, které nebudou odstraněné chránit proti poškození

- dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění

- pod staveništěm instalovat nornou stěnu 

- zabezpečit odstavné plochy pro mechanismy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží

- bude vedena jejich evidence odpadů, které budou podle druhů ukládány na zřetelně označená shromažďovací místa, budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

- zhotovitel stavby bude likvidovat odpady dle platných předpisů na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

- pracoviště je nutné vybavit funkčními prostředky k prvotnímu zásahu a sanaci

- při stavebních pracích upřednostňovat ekologické náplně strojů.

- s betonovou směsi bude nakládáno tak, aby nemohla být odplavena 

Opatření, která vyplynula z  „Hodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000“:

· veškeré práce spojené se zvýšením míry rušení musí být prováděny mimo období citlivá pro tento druh, tzn. že nelze provádět stavební práce v korytě toku v období  tření, tj. od března do června

· je třeba zamezit pojezdům vozidel v korytě toku

· při stavebních pracích musí být využity veškeré prostředky k ochraně toku před kontaminací (záchytné vany, sorbenty)

· musí být zachovány dnové naplaveniny, zvláště při pravém břehu toku

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Vzhledem k rozsahu záměru  a specifikací připomínek ze zjišťovacího řízení nebylo nutné používat složitějších metod pro výpočet vlivů. Záměr je předkládán v jedné variantě a je umístěn na lokalitě, která je vymezena umístěním stávajícího mostu.

Informace o dotčením území byly získávané z dostupných mapových podkladů a informačních zdrojů ( MŽP, katastr nemovitostí),  literatury a zejména z vlastních  zkušeností a znalostí území. Nezbytné technické podklady byly poskytnuté  projektantem záměru.

Studie obsahuje všechny nezbytné údaje v podrobnosti obvyklé pro tuto fázi přípravy záměru. Na úrovni technické studie nebyly stanoveny některé detaily provádění stavby, např. přesné vyčíslení potřeby materiálů, energie, vody a pod. Neznalost těchto údajů je v procesech EIA obvyklá a nemá většinou významný vliv na vyhodnocení posuzované silniční stavby, její doporučení nebo nedoporučení k realizaci a na návrh opatření k minimalizaci vlivů na životní prostředí. 

Literatura :

Z. Svobodová a kol., Toxikologie vodních živočichů, SZN Praha, 1987

O. Brosch, Povodí Odry,Anagram 2005

Ostravsko , Chráněná území ČR, svazek X., AOPK ČR, Praha 2004

L.Hyánek, D. řešetka a kol.,Čistota vôd, Alfa Bratislava, 1991

V. Baruě, O. Oliva a kol., Fauna ČR a SR, Mihulovci a ryby, Acadmia Praha1995

AOPK ČR, Středisko Havlíčkův Brod Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy 

Doc. RNDr. B. Lojkásek, CSc., Ichtyologická studie Moravskoslezského kraje, Ostrava 2004

Výsledky geobiocenologického mapování doprovodné vegetace vodních toků v povodí Odry, které prováděl Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie Mendelovy univerzity Brno, v létech 1989 až 2003.

Vorel,I.,Bukácek,R.,Matejka, P., Culek, M., Sklenicka, P., 2006, Metodický postup posouzení

vlivu navrhované stavby činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny, 1999,Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve

veřejné správě, Metodické doporučení, Praha

Zák. 4. 114/1992 Sb. , v platném znění, 

Vyhláška MŽP CR c. 395/1992 Sb., v platném znění, 

Chytrý M., Kucera T., et Kocí M., 2001, Katalog biotopu České republiky. AOPK ČR

Míchal, Igor: Ekologická stabilita. Veronica, Brno 1994. 

Míchal, Igor, Löw, Jiří: Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy 2003


http://geoportal.cenia.cz

http://hydro.chmi.cz/hpps/

http://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=0

http://www.infodatasys.cz/lesnioblasti/default.htm

http://klasifikace.pedologie.cz/index.php?action=showSiteMap

http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?what=1502

VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurči​tosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace
Vzhledem k lokalitě a charakteru záměru, tj. rekonstrukce již existující komunikace a oprava stávajícího mostního objektu byl průzkum proveden jen v místě záměru . Bylo provedeno místní šetření a prozkoumání stavu vegetace. Výskyt rybích druhů a dalších chráněných živočichů je zpracovatelce znám z dlouhodobé praxe .

Základním podkladem pro zpracování dokumentace byla projektová dokumentace a následně další upřesnění  (provádění technologie výstavby) dodané projektantem. Je nutné upozornit, že upřesnění technologie a detailu provádění záměru bude vždy probíhat i v dalších etapách přípravy ( např. upřesnění  technologie výstavby po výběru zhotovitele záměru ). Řadu podmínek bude nutné uložit formou rozhodnutí a dalších patření podle  příslušných zákonů. 

Zásadní nedostatky a neznalostí, které by ovlivnily posuzování vlivů záměru se však nevyskytují. Důležitá je informace , že v není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky a není navrženo opevnění dna řeky a veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Neexistuje variantní řešení.

F.  ZÁVĚR

V dokumentaci byly zhodnoceny  a zdokumentovány dostupné údaje a zjištění. Byly zhodnocené  všechny charakteristiky a vlivy předvídané vlivy záměru podl přílohy č. 5 zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Dokumentace vychází ze závěru zjišťovacího řízení provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě . 

Na základě komplexního posouzení všech dostupných údajů o záměru a očekávaných vlivů na životní prostředí doporučuji záměr k realizaci za předpokladu splnění navržených opatření.

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem stavby je zajistit možnost občanům obce bydlících za mostem dovoz nákladu přesahujícím hmotnost 2t. Dosavadní most byl poškozen povodni v roce 1997 a poté byla jeho nosnost snížena. Obyvatele tak nemají možnost dopravit např. otop a jiné těžší náklady. Směrové řešení zůstane zachováno. Objekt mostu bude postupně rozebírán ze břehů, mimo zvodnělou část. V průběhu stavby bude vybudována provizorní lávka , která po dokončení bude odstraněna. Není navrženo odtěžování sedimentů ze dna a břehů řeky a není navrženo opevnění dna řeky a veškeré výkopové práce pro opěry budou prováděny v nejnutnějším rozsahu. 

Významné vlivy na životní prostředí a zdraví lidu se nepředpokládají.

H.  PŘÍLOHY

1. Fotodokumetace 

2. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD

      3.    Hodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
Datum zpracování dokumentace:  24.4.2008

Jméno, příjmení, bydliště a  telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

.

RNDr. Lenka Filipová

osvědčení č.j. 12357/1990/OPVŽP/96,

prodloužení autorizace č.j. 33216/ENV/06
telefon 602 612 043

Podpis zpracovatele dokumentace:

................................................... 

...................................................                     

OBSAH :

ÚVOD…………………………………………………………………………………str.  3

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI…………………………………………….str.  8

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU………………………………………………………str.  8

I. Základní údaje……………………………………………………………………….str.  8

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

2. Kapacita (rozsah) záměru

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

6. Popis technického a technologického řešení záměru

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

II.Údaje o vstupech…………………………………………………………………….str. 13

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

 2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)

 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

III.Údaje o výstupech………………………………………………………………….str. 15

1. Ovzduší  

2. Odpadní vody  

3. Odpady 

4. Hluk a vibrace 

5. Havárie

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ….str. 22

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území…………. str. 22

1.1 Územní systémy ekologické stability krajiny

1.2. Významné krajinné prvky 

1.3. Zvláště chráněná území, přírodní parky

1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

1.5. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území………….str. 27

2.1. Ovzduší a klima

2.2. Voda

2.3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje

2.4. Fauna a flóra a ekosystémy

2.5. Krajina, krajinný ráz

2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení ……………………………………………………………………….str. 35

ČÁST D- KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ……………………………………… str. 36

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti ……………………………………………… str. 36

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

2. Vlivy na ovzduší a klima

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

5. Vlivy na půdu

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

8. Vlivy na krajinu

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů ………………………………………….. str. 46

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 

a nestandardních stavech………………………………………………………………… str. 46

IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí……………………………………………….… str. 47

V.Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů…………………………………………………………………………………….. str. 48

VI.Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace ……………………………………………………………………………. str. 49

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU……………………………..  str. 49

ČÁST F – ZÁVĚR ……………………………………………………………………… str. 49

ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ……………………………………………………………………….  str. 50

ČÁST H - PŘÍLOHY

Pohled z pravého břehu - 








52
___________________________________________________________________________

Most přes řeku Olši u Budzoše

