Praha dne 1. června 2026

Č.j.: MZP/2026/970/750

Vyřizuje: Mgr. Renáta Škopková

Odbor výkonu státní správy I

Oddělení Praha

Vyjádření odboru 970 k Oznámení záměru „RS1 – Modernizace Praha – Běchovice – Praha – Libeň“

Vážená paní ředitelko,

k předmětnému záměru uvádím z hlediska ochrany ovzduší následující.

Cílem záměru je zkapacitnění úseku Praha – Běchovice – Praha – Libeň formou dostavby 4. traťové koleje v celém úseku včetně nezbytných úprav ŽST Praha-Libeň. Zkapacitnění navazuje na sousední stavbu VRT Praha-Běchovice – Poříčany za mostem přes ulici Národních Hrdinů. Další traťová kolej bude přiložena k současnému kolejišti v celém úseku z jižní strany. Přestavěna budou nástupiště v zastávkách Praha-Dolní Počernice a Praha-Kyje, rozšířeny budou železniční mosty, silniční nadjezd na ulici Broumarská bude nahrazen novým objektem. V ŽST Praha-Libeň budou provedeny úpravy kolejiště, doplněno další nástupiště a modernizován podchod s bezbariérovými přístupy. Jedná se o konvenční železniční elektrifikovanou trať s traťovou rychlostí 100–160 km/h.

V Oznámení, v kapitole D.I.2. „Vlivy na ovzduší a klima“ je uvedeno, že rozptylová studie posuzující imisní příspěvky sledovaných látek vyprodukovaných v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru bude zpracována na základě podkladů dokumentace stavby pro územní řízení a bude doložena jako součást dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.

V této souvislosti a dále v návaznosti na naše vyjádření ze dne 13. 11. 2025 (č.j.: MZP/2025/820/1186) připomínám následující.

S ohledem na předpokládaný rok zahájení a délku výstavby (2029–2033) požaduji v rámci rozptylové studie vyhodnotit vlivy na ovzduší i ve vztahu k imisním limitům vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2024/2881 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, které budou v době dalšího povolovacího procesu, a především samotného provádění stavby, již transponovány do české legislativy a platné.

U hodnocení nových imisních limitů doporučuji zohlednit aktuálně vypočítaná pole koncentrací překročení nových imisních limitů dle směrnice 2024/2881, která zveřejnil ČHMÚ v grafické ročence. Tato pole koncentrací je vhodné považovat za výhledový stav zatížení území znečišťujícími látkami. Zároveň tato pole koncentrací představují ukazatel míry zatížení území ve vztahu k novým denním imisním limitům (zejména 19. maximální koncentraci PM10). Lze je přitom do určité míry využít k překlenutí skutečnosti, že dosud neexistuje metodika vyhodnocení nových denních imisních limitů, kterou momentálně MŽP připravuje v rámci aktualizace metodického pokynu na zpracování rozptylových studí.

Vzhledem k tomu, že bude během realizace záměru docházet k významné prašnosti v okolí záměru, požaduji do Dokumentace uvést podrobnější popis všech relevantních opatření prováděných ke snižování prašnosti.

Jelikož je daný záměr umístěn přímo v zastavěném území, upozorňuji také na povinnost uloženou v ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, na základě které je zhotovitel stavby povinen při provádění záměru dodržovat opatření uvedená v příloze č. 10 zmíněného zákona k předcházení a omezování prašnosti.

Na závěr upozorňuji, že se v Oznámení objevují pojmy „cílové imisní limity“ a „dlouhodobé imisní cíle“ (viz např. str. 122), které nejsou v souladu s aktuálně platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší (více viz příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

S pozdravem

Ing. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

schváleno elektronicky

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AL_202402881

https://www.chmi.cz/documents/42501/444216/Rocenka_kvality_ovzdusi_2024.pdf/?version=1.0&t=1758188678150&download=true