Starosedelský potok II – Oznámení dle zákona 100/2001 Sb.


Starosedelský potok II
Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb.

Oznamovatel:

Obec Staré Sedlo
Březen 2008
Obsah :


4A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI


41.Oznamovatel:


42.Identifikační číslo:


43.Sídlo:


44.Oprávněný zástupce oznamovatele:


5B. ÚDAJE O ZÁMĚRU


5I. Základní údaje


51. Název záměru:


52. Kapacita záměru:


53. Umístění záměru:


64. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry


65. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění


75.1.Přehled zvažovaných variant


7Aktivní varianta


7Nulová varianta


5.2 Výběr ze zvažovaných variant…………………………………………..………...7
86. Stručný popis technického a technologického řešení záměru


6.1.Objektč. 1 – Nad mostem
8

6.2 Objekt č. 2 Nad lávkou……………….......................................................................8

6.3 Objekt č. 3 Nad obcí...............................................................................................8
        
6.4 Objekt č. 4 Pod mostem……………………………………………………….……8

6.5 Nakládání s vodami…………………………………………………………….……9
7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení...........................9
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………………….
9 
9. Výčet navazujících rozhodnutí
9
II. Údaje o vstupech
…………………………………………………………….
…………10
101.  Zábor půdy


102.  Odběr a spotřeba vody


103.  Surovinové a energetické zdroje


4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
10
11III. Údaje o výstupech


111.Emise do ovzduší


112.Odpadní vody


113.Kategorizace a množství vznikajících odpadů


4.Rizika havárií  vzhledem k navrženému použití látek a technologií
11
5.Hluk
12
6.Vibrace a záření
12
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
13
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území
13
1.1 Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky………………… 
13
1.2 Chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního nebo                                                   archeologického významu……………………………………………………...............
14
1.3 Hustě zabydlená území……………………………………………………………..
14
1.4 Staré ekologické zátěže…………………………………………………………….
15
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území
 15
2.1 Ovzduší a klima…………………………………………………………………….
15
2.2 Voda……………………………………………………………………………….
16
2.3 Horninové prostředí a půda………………………………………………………
16
2.4 Fauna a flóra……………………………………………………………………….
17
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ
18
1. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti
18
1.1 Ovzduší
…………………………………………………………………………....18
1.2 Hluk………………………………………………………………………………...
18
1.3 Povrchové a podzemní vody……………………………………………………..
18
1.4 Půda a horninové prostředí……………………………………………………….
18
1.5 Ekosystémy………………………………………………………………………..
18
1.6 Odpadové hospodářství……………………………………………………………
19
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
19
2.1 Rozsah vlivů na ovzduší………………………………………………………….
19
2.2 Rozsah vlivů hluku……………………………………………………………….
19
2.3 Povrchové a podzemní vody……………………………………………………….
19
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících statní hranice
19
204. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých vlivů


205. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů


E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
21
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
21
2. Použité zdroje
21
F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
22
G. PŘÍLOHY
23


A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Oznamovatel:






Obec Staré Sedlo
2. Identifikační číslo:




00259608
3. Sídlo: 






Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo
4. Oprávněný zástupce oznamovatele:






Miroslav Toncar , starosta města





Tel:  352 684 803





Fax: 352 684 055





E-mail: oustaresedlo@cbox.cz
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje

1. Název záměru:

Starosedelský potok II
Zařazení dle zákona 100/2001 Sb.: Příl. č. 1, Bod 1.4., Kategorie II – Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny
2. Kapacita záměru:

Celková navrhovaná kapacita úpravy činí 912 m koryta Starosedelského potoka . Výraznější změny charakteru toku se týkají pouze úseku o délce 267 m v zastavěném území obce Staré Sedlo, objekt 1 a 2.
3. Umístění záměru:
Karlovarský kraj

Obec Staré Sedlo, p.p. č. 809/1 a 809/2, obě vedené v KN jako koryto vodního toku  v katastrálním území Staré Sedlo . Mírně budou dotčeny i pozemky sousedící s tokem.
Dotčené úseky toku jsou vymezeny souřadnicemi :

Km 0,472 – 0,511 : 
50° 11‘ 3,6“ N
50° 10‘ 49,4“ N




12° 42‘ 51,1“ E
12° 42‘ 59,0“ E

Km 0,806 – 0,000 : 
50° 10‘ 41,1“ N
50° 10‘ 34,4“ N




12° 42‘ 54,7 E
12° 42‘ 41,4“ E
Starosedelský potok, hydrologické číslo povodí 1-13-01-129
Katastrální území 

Staré Sedlo,  kód katastru 754 722 
Uvedené parcely nejsou součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. 
Poloha upravovaného toku je patrna ze situace vytvořené na podkladě katastrálních map, viz. příloha č. 3.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je , dle § 55, odst. 1 b)   zákona č. 254/2001 Sb. o vodách , vodní dílo – stavba jíž se upravují, mění, nebo zřizují koryta vodních toků. 
Lze konstatovat , že ráz krajiny se nezmění , charakter koryta toku v zájmovém úseku však bude poněkud změněn.

Jak je patrné z mapových podkladů, viz. příloha č. 3, oznamovatel hodlá navázat na úpravu toku ve středu zastavěného území obce, jež bude provedena v letech 2008 – 2009 na základě prováděcího projektu „Starosedelský potok“ (Ing Hobl 2008) , kde stavebníkem je správce toku – Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice . Nyní navrhované úpravy se týkají úseku koryta Starosedelského potoka (dle vodohospodářské mapy 1 : 50 000 Hruškovského potoka) v km 0,000 – 0,523 v délce 511 m (vynechán most) a v km 0,809 – 1,210 v délce 401 m , tedy celkem 912 m .

Záměr spočívá v uvolnění průtočného profilu a úpravě vybraných částí koryta tak, aby bylo umožněno provedení dvacetileté vody zejména zastavěnou částí obce a přilehlými úseky toku Starosedelského potoka . Bližší údaje o návrhu – viz čl. 6.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Starosedelský potok protéká zastavěným územím Starého Sedla a historicky byl začleněn mezi budovy, takže mnohde koryto protéká v blízkosti staveb a vyšší stavy vody v minulosti dosti často ohrožovaly pobřežní nemovitosti. Pobřežníci během let budovali opevnění břehů, které v současné době vykazovalo různý stupeň kvality ze stavebního a funkčního hlediska. Proto správce toku přistoupil v této části toku k jednotné náhradě stávajících opevnění opevněním novým při zachování charakteru opevnění a respektování umístění toku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Staré Sedlo. Toto bude realizováno dle stávajícího projektu s dimenzí na Q20. (viz čl. 4). 
Koryto toku v okrajových částech intravilánu  a v bezprostředně navazujících úsecích však nebylo výše zmíněným projektem řešeno. Proto zástupci obce Staré Sedlo pojali záměr zahrnout úpravu navazujících úseků toku do nové akce „Starosedelský potok II“ ve spolupráci s Lesy ČR jako správcem toku, jenž přislíbil zjistit pořízení potřebné dokumentace. 

Zájmová část koryta toku se nachází na p.p.č. 809/1 a 809/2, obě ve vlastnictví České republiky a ve správě Lesů ČR, Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice. Koryto toku místy mírně vybočuje mimo jemu náležející pozemkové parcely. Tímto jsou okrajově dotčeny tyto p.p.č. . 774/1, 773, 586/1, 250, 251/2 170/1, 182, 120, 780/2, 99, 78/1, 78/2, 780/3, 749, 748/1, 788/2 v k.ú. Staré Sedlo.
5.1.Přehled zvažovaných variant

Z pohledu realizace záměru je možné zvažovat variantu aktivní a variantu nulovou

(současný stav ). 

Aktivní varianta

Tuto variantu lze považovat za vhodnou vzhledem k  potřebě dořešení průtoku Starosedelského potoka zastavěným územím obce Staré Sedlo a bezprostředně navazujících úseků .
Nulová varianta
Jde o variantu, kdy by úpravy realizované v letošním roce nenavazovaly na dořešení

 souvisejících úseků. Tím by mohlo dojít, při vyšších stavech vody, k vybřežení toku nad stávajícím mostem na silnicí Sokolov – Loket,  kde je část koryta nazařazena do stávající dokumentace. Dále v toku v horní části obce a navazujícím úseku, právě tak jako v části koryta pod zmíněným mostem až po vyústění do řeky Ohře by mohlo dojít k omezení či ucpání průtočného profilu, neboť zde je koryto omezováno náletem dřevin přímo v korytě, jakož i místy rozpadlými konstrukcemi zpevnění břehů a odkládaným odpadem.
5.2. Výběr ze zvažovaných variant

Z důvodů, které byly uvedeny u jednotlivých variant, byla zvolena varianta aktivní. 

 Proto bude nadále v tomto oznámení hodnocena pouze tato varianta.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Pro účely návrhu úprav byly uvažované části koryta toku rozděleny na 4 objekty.  
6.1 Objekt č. 1 - Nad mostem 

Tato část toku se nachází nad stávajícím mostem na silnici Sokolov – Loket v úseku od mostu k první lávce (začátek úpravy, jejíž realizace začne v roce 2008). Jde o úsek v km 0,472 – 0,523. Tento úsek (51 m) vyžaduje pročištění koryta až na skalní podloží, rekonstrukci levobřežní zídky a úpravu pravého břehu se zpevněním kamennou rovnaninou, vše s ohledem na provedení dvacetileté vody. 
6.2 Objekt č. 2 – Nad lávkou
Tato část toku navazuje na konec plánované úpravy v km 0,809 a pokračuje do km cca 1,025 (216 m). Zde bude třeba pokračovat v již navržené rekonstrukci pravobřežních opěrných zdí a zřízení zpevnění levého břehu formou kamenných zídek a kamenné rovnaniny. Zpevnění dna je navrženo z ploché kamenné rovnaniny či kamenného pohozu.
6.3 Objekt č. 3 – Nad obcí
V km 1025 – 1,210 (185 m) je koryto polopřírodního charakteru s výjimkou betonové přehrážky v km 1,106. Průtočný profil bude zbaven náletových dřevin. Břehový porost zůstane zachován. Přehrážka bude očištěna a případně vyspravena. Zaplněný sedimentační prostor bude zbaven usazenin tak, aby sloužil původnímu účelu ochrany obce před chodem splavenin. Budou vyspraveny břehové nátrže kamenným záhozem včetně terenních úprav a případného zatravnění či doplnění břehového porostu.
6.4 Objekt č. 4 Pod mostem

Tento úsek v km 0,000 – 0,460 v délce 460 m je polopřírodním korytem s dílčím zpevněním břehů pobřežními zdmi v různém stavebním a funkčním stavu. Údolní niva, přilehlé svahy , ale i vlastní koryto toku oplývá náletovými dřevinami. Proto je navrženo odstranění náletových dřevin, avšak pouze z průtočného profilu a v případě že rostou z koruny či boku pobřežních zdí . Dále je navržena oprava stávajících pobřežních zdí, případně jejich náhrada šikmou kamennou rovnaninou tam, kde jsou již zdi zcela zříceny. Též bude nutno zbavit vlastní tok i jeho okolí množství odpadu zde odloženého .

6.5 Nakládání s vodami
Realizace záměru nevede k nakládání s vodami ve smyslu § 8 zákona č.254/2001 Sb.
7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je I.Q 2009, ukončení akce IV. Q 2010. 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Karlovarský kraj

Pověřený úřad z rozšířenou působností : Město Sokolov
Obec: Staré Sedlo
9. Výčet navazujících rozhodnutí

Pro realizaci záměru bude třeba vydat územní rozhodnutí, k němuž je příslušný Městský úřad Loket, odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a životního prostředí, dopravy a vodního hospodářství.

Následuje  stavební povolení specielního stavebního úřadu, které vydá Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.
II. Údaje o vstupech

1. Zábor půdy

Realizace záměru je navrhována na pozemcích p.p.č. 809/1 a 809/2 v k.ú. Tok sice místy vybočí z příslušné pozemkové parcely (viz čl. 5), tento stav je starý nejméně desítky let, je přirozený a k novému záboru nedochází. Staré Sedlo, které jsou v KN vedeny  jako vodní plocha – koryto vodního toku .
Realizace záměru může zasáhnout do p.p.č. 99 v k.ú. Staré Sedlo. Parcela je v majetku stavebníka v zastavěné části obce. Zábor představuje plochu do 10 m2.  Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2.  Odběr a spotřeba vody

V rámci provozu záměru nebude odebírána povrchová ani podzemní voda.
3.  Surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie

V rámci provozu upraveného koryta toku nebude odebírána elektrická energie.
Pohonné hmoty

V rámci provozu upraveného koryta toku nebudou spotřebovávány pohonné hmoty.

Surovinové vstupy

V rámci provozu upraveného koryta toku nebudou spotřebovávány suroviny.
4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

K provozu upraveného toku není potřeba dopravní či jiné infrastruktury. K údržbě součástí koryta toku lze jako přístup použít místní zpevněné komunikace, které jsou vedeny souběžně s tokem po jeho pravém břehu a to od ústí až na konec úpravy.
III. Údaje o výstupech

1. Emise do ovzduší

Hotové dílo neprodukuje emise do ovzduší. 
2. Odpadní vody

Hotové dílo neprodukuje odpadní vody. Do roku 2007 neměla obec Staré Sedlo obecní kanalizaci a část odpadních vod byla odváděna do koryta Starosedelského potoka, což značně zhoršovalo kvalitu vody v toku. Po dokončení obecní kanalizace se v současné době (2008) napojují jednotlivé nemovitosti a kvalita vody v toku se zlepšuje. 
3. Kategorizace a množství vznikajících odpadů

Provozem úpravy toku nevznikají odpady. Případné čištění sedimentačního prostoru stávající přehrážky produkuje materiál splavenin představující přirozené geologické pozadí údolní nivy toku. Odtěžené sedimenty (cca 100 m3 ) budou sloužit jako materiál terenních úprav souvisejících s tokem. V případě většího množství bude materiál předán oprávněné osobě jako odpad č. 170504 dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb v platném znění .
Ve spojitosti s údržbou zpevnění dna a břehů bude docházet ke vzniku odpadů z údržby a provozu mechanismů. Lze předpokládat, že ke vzniku těchto odpadů dojde při údržbě mimo areál záměru .
4. Rizika havárií  vzhledem k navrženému použití látek a technologií

K provozu upraveného toku není zapotřebí použití provozních látek a technologií a proto zde nehrozí riziko havarie z tohoto titulu. 
5. Hluk

Hladina hluku produkovaná upraveným tokem zůstává v intensitě a zabarvení stávajícího toku. Tento šum je přirozeného charakteru a nenarušuje životní prostředí.
6. Vibrace a záření

Záměr, který je předmětem tohoto oznámení není zdrojem vibrací ani záření 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území
Zájmové území je poznamenáno antropogenní činností a to včetně toků a jejich údolních niv. Lidské vlivy jsou patrné zejména v blízkosti sídel , kde koryta toků, zejména ta více zaříznutá do terénu dosud slouží některým občanům jako odkladiště odpadu . Přitom zájmové území mezi podhůřím Slakovského lesa a údolím Ohře dosud vykazuje znaky dosti cenného regionu . Stará důlní díla již nejsou aktivně provozována a obce se snaží o zlepšování životního prostředí formou zřizování obecních kanalizací se zakončením v ČOV , či úpravou dříve devastovaných ploch. Širší zájmové území souvisí též s intensivně exploatovanou Sokolovskou pánví. Povrchová těžba uhlí formou velkodolů zde formovala myšlení obyvatelstva k nevšímavosti k environmentálním a ekologickým hodnotám prostředí .
Koryto toku Starosedelského potoka ústí do řeky Ohře a navazuje tak na cenné partie údolí Ohře. 
1.1 Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky  

Záměr nezasahuje do evropsky významné lokality ve smyslu § 45 zákona č. 218/2004 Sb. Záměr nezasahuje ani do významných ptačích oblastí dle výše citovaného zákona. 
Nejbližší významný krajinný prvek ex lege je vlastní tok a niva Starosedelského potoka a tok a údolí řeky Ohře  . 
Regionálni biokoridor č. 20 116 sleduje tok Starosedelského potoka a jeho údolní nivu. Dalším navazujícím  biokoridorem je nadregionální biokoridor  K 40, procházející údolím Ohře.
Místní systém ÚSES navrhl RNDr. Jan Křivanec, Ekoslužby, v dosud neschváleném dokumentu „Územní plán Staré Sedlo“. Na zájmovou plochu záměru navazuje navržené biocentrum „Za Michalem“ vyznačující se trvalými travními porosty v plochém uzemí při Starosedelském potoce, s hojnými porosty olší, vrb, bříz, jív, osik, místy zamokřené až vlhké. 
1.2  Chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního   nebo archeologického významu

Starosedelský potok a jeho niva sousedí s přírodní památkou Údolí Ohře, která je charakterizovaná pseudokrasovými fenomény, významnými geologickými profily a lokalitou fosilní třetihorní flóry. Okraj CHKO Slavkovský les je vzdálen od území záměru 3 km. Evropsky významná lokalita Kaňon Ohře se nachází mezi profily 1km severovýchodně od Lokte a 3 km jižně od Tašovic. Od plochy záměru je okraj této významné lokality vzdálen cca 3,5 km.

V obci Staré Sedlo se nachází Chráněný dub letní (zahrada domu č.p. 67, parc. č. 199, 777 ), jehož ochranné pásmo není dotčeno záměrem.
Jako stavební památka je významný Kostel Nejsvětější Trojice, který je dominantou obce. V připravovaném územním plánu je kostel navržen do seznamu kulturních památek . Ve stávajícím seznamu kulturních památek již figurují : 

- Socha sv. Jana Nepomuckého – pozdně barokní plastika

- Zámek – stoji na místě starého kverkovského domu na skále nad řekou Ohří
- Dědičná štola Jana Křtitele – dodnes slouží k odvodu důlní vody do Ohře.
Dle základní vodohospodářské mapy ČR není zájmová lokalita součástí CHOPAV a leží mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů . 
V obvodu obce je několik dalších pozoruhodných objektů, např. : bývalé tvrziště na parc. č. 52, 53, památník obětem 1. světové války či skalní útvar v údolí Ohře zvaný Kazatelna. Žádný z popsaných objektů  a lokalit nebude dotčen tímto záměrem .
Obec Staré sedlo je vedena na mapách Geofondu (Česká geologická služba) jako poddolované území, zájmový prostor však není součástí chráněných ložiskových území.
Dotčená trasa Starosedelského potoka je několikrát křížena trasami inženýrských sítí a je zde i souběh těchto sítí. Zpracovávaná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení bude řešit tyto střety.  
1.3 Hustě zabydlená území

Záměr, pro který je oznámení zpracováváno se nachází zčásti v hustě obydleném území obce Staré Sedlo. Počet obyvatel obce kolísá kolem počtu 750. Nejbližší velká aglomerace je město Sokolov s 25300 obyvateli . 
1.4 Staré ekologické zátěže

Záměr se nachází na území, kde není registrována významná stará ekologická zátěž. Stávající dědičná štola Jana Křtitele produkuje občas plynné exhalace bodového charakteru bez možnosti obtěžování obyvatel v zastavěné části obce. Důlní vody z této štoly viditelně vykazují přítomnost solí kovů. Tyto vody vytékají do Starosedelského potoka a potažmo do řeky Ohře. Jejich množství zřejmě významně neovlivňuje kvalitu vod v řece Ohři , jinak by se kompetentní orgány již jistě postaraly o řešení .
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území
2.1 Ovzduší a klima

Navrhovaný záměr se nachází v okrajových částech zastavěného území obce a v úsecích bezprostředně navazujících. V obci se nenachází velký či střední zdroj znečištění ovzduší . Nejvýraznějšími znečišťovateli se tak stává doprava nevyhovujícími vozidly a malé zdroje znečištění v rodinných domcích. Senzoricky dosud občas obtěžuje provoz Eastman Sokolov, a.s.
Významnými znečišťovateli regionálního charakteru jsou :

· Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zpracovatelská část, Vřesová

· Avirunion, a.s., závod Nové Sedlo

· ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová

· Amati – Denak, s.r.o., závod 1, Kraslice

· Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.
Staré Sedlo náleží mírně teplé oblasti - MT4 dle Quitta,  částečně k chladnější MT3 , okrsku mírně vlhkému s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7 – 7,5 °C, průměrné roční srážky jsou 600 – 650 mm. Průměrná teplota vegetačního období (IV – IX) je 13 °C a úhrn srážek vegetačního období představuje 400 mm.   Průměrná relativní vlhkost vzduchu je 70 až 75%,  průměrná oblačnost v roce je 65 – 70%. Průměrný počet jasných dnů je 40, zamračených dnů 160, průměrný počet dnů s mlhou je 50.  
Charakteristickým jevem na území obce jsou údolní přizemní inverze a mlhy v údolí Ohře , které se v zimě často rozšiřují na většinu Sokolovské pánve.
2.2 Voda 

Dotčené území náleží do povodí řeky Ohře. Vlastní lokalita leží v povodí Starosedelského potoka (dle základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50000 Hruškovského potoka, HČP 1-13-01-135) . 
Po hydrogeologické stránce představují granitoidy horniny se sníženou puklinovou propustností . Podzemní vody jsou akumulovány především ve zvětralých svrchních vrstvách výše uvedených hornin, v přípovrchové zóně rozvolněných puklin do hl. cca 25 m a v poruchových pásmech a v kvarterních sedimentech .  

Dle studie „Hydrologické  a klimatologické hodnocení podzemních vod ČSR“ (ČSAV 1976) lze danou oblast zařadit do regionu IIA3, jedná se tedy o typ vody se sezonním doplňováním zásob , přičemž nejvyšší průměrné měsíční stavy hladin podz. vod lze očekávat v březnu a dubnu , nejnižší v červenci a srpnu . Průměrný specifický odtok podzemních vod činí 2,01 – 3,00 l/s/km2 .
2.3 Horninové prostředí a půda

Podloží je tvořeno horninami karlovarského plutonu, především tzv. horskou žulou. V Sokolovské pánvi je podloží překryto vrstvami tercierních sedimentů - písčitých a jílovitých s uhelnými slojemi.

Kvarterní pokryv je zastoupen na většině území jen svahovými hlínami, fluviální sedimenty jsou vzhledem k charakteru území jen ojedinělé. 
Půdní pokryv pánevní části území obce tvoří převážně pseudogleje, směrem k jihu přecházejí v kambizemě oglejené a modální. V jižni vrchovinné části obce se vyskytují převážně kambizemě dystrické.

Půdy jsou většinou hlinité a písčitohlinité, na prudších svazích údolí a na hřbetech až kamenité. Zájmová oblast se vyznačuje častými výstupy skalního podloží.
2.4 Fauna a flóra
Živočišná říše je zastoupena především v enklávách přírodních stanovišť. Jsou to hlavně ptáci a drobní savci na periférii sídla a v menších lesních porostech a na plochách mimolesní zeleně.  Významnými stanovišti jsou vodní toky a jejich nivy   a nádrže, kde se shromažďují vodní ptáci. Některé druhy se zde zastavují na tahu, jiní zde zimují (kachna divoká, labuť velká). Nejlépe lze pozorovat ptačí druhy v zimě na krmítku. Lze spatřit sýkoru koňadru, s. modřinku. s. lužní, s. úhelníčka, vzácně i sýkoru parukářku a mlynaříka dlouhoocasého. Dále se objevuje stehlík obecný, brhlík lesní, čížek obecný, kos černý a z větších ptáků sojka obecná, strakapoud velký a někde straka obecná. V létě přibude konipas obecný, výše konipas horský, rehkové, pěnkavy atd. Z dravců je nejvíce vidět poštolku obecnou. Savce reprezentuje veverka obecná, kuna lesní, ježek západní (již málo), různé druhy drobných hlodavců a z lesní zvěře pak prase divoké, srnec obecný a v zimě i jelen evropský. Drobná zvěř jako bažant obojkový či zajíc obecný jsou již raritou,  koroptev  polní  již nebyla dlouho spatřena. Koryto Starosedelského potoka, které představuje zájmovou plochu záměru je v současné době prosto rybí osádky, což je důsledek vypouštění odpadních vod v zastavěné části obce a důlních vod  ze štoly Jana Křtitele.     
Lesní porosty a porosty rozptýlené zeleně zaujímají polohy extremnějších přirodních podmínek (svahy, údolí, kamenité a neúrodné půdy) v jižních okrajových částech území a v údolí řeky Ohře. Jižní část území je okrajovou částí rozsáhlého lesního komplexu náležejícího k předhůří Slavkovského lesa. Lesy s přirozenou dřevinou skladbou již  neexistují. Původně dominantní dřeviny - jedle, dub a buk – byly výrazně omezeny, jedle, až na jednotlivé exempláře, zcela vymizela. V současných porostech  převládá smrk ztepilý, často v monokulturách, místy s příměsí modřínu. Borovice lesní, dub a buk jsou hojnější na prudkých skalnatých a kamenitých svazích. Místně je více rozšířena bříza bílá, javor klen  a méně javor mléč.  Dále se vyskytuje lípa malolistá, jasan ztepilý, vrba jíva, topol osika, někde jeřáb ptačí, na vlhčích stanovištích olše lepkavá. Ekologicky významnější smíšené porosty s výraznějším zastoupením listnatých dřevin a borovice lesní se vyskytují místy v údolí Ohře v trase nadregionálního biokoridoru K 40, v lesíku Na samotě a ostrůvkovitě v lesích při jižní hranici katastru obce.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti
1.1Ovzduší

Oznamovaný záměr nebude zdrojem plynných ani prašných emisí . 
1.2 Hluk

Úprava toku nezvýší hladinu hluku v subregionu. Zdrojem hluku může být pouze činnost při čištění sedimentačního prostoru přehrážky na toku. Odstranění sedimentu proběhne cca jednou za 5 let a bude realizováno v horizontu několika dní. Vzhledem k umístění přehrážky do lokality vně zastavěného území obce, nemůže tato činnost mít významný vliv na obtěžování obyvatelstva hlukem .
1.3 Povrchové a podzemní vody

Uskutečnění záměru nebude mít vliv na podzemní vody. Budou ovlivněny odtokové poměry povrchových vod. Zlepší se kapacita koryta Starosedelského potoka při zachování jeho environmentálních funkcí. Trasa koryta se bude měnit pouze v krátkých úsecích a to nepatrně.
1.4 Půda a horninové prostředí

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy nebo jen nepatrnému.Nedojde k záboru pozemků plnících funkci lesa ani nebude dotčeno horninové prostředí . 
1.5 Ekosystémy

Při realizaci záměru dojde k odstraňování dřevin z průtočného profilu toku Starosedelského potoka. Břehové porosty a porosty údolních niv zůstanou zachovány, pouze z nich bude odstraněn nežádoucí odpad Nelze proto předpokládat, že realizace záměru bude mít na stávající ekosystémy negativní vliv. 

1.6 Odpadové hospodářství

Odtěžené sedimenty (cca 100 m3 ) budou sloužit jako materiál terenních úprav souvisejících s tokem. V případě většího množství bude materiál předán oprávněné osobě jako odpad č. 170504 dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb v platném znění . Manipulace se sedimentem bude prováděna cca 1 x za 5 let a výrazně neovlivní bilanci odpadů v obci.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

2.1 Rozsah vlivů na ovzduší

Oznamovaný záměr nemá vliv na ovzduší 
2.2 Rozsah vlivů hluku

Úpravou stávajícího koryta toku se nezmění hladina hluku, neboť nejsou vkládány do toku příčné objekty , jež by mohly hladinu hluku zvýšit.
2.3 Povrchové a podzemní vody

Realizací záměru nedojde k navýšení spotřeby podzemní či povrchové vody. Bilance zůstává nezměněna.
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Oznamovaný záměr nebude mít  vliv mimo území České republiky.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých vlivů
Projekt úprav bude v konceptu předložen k vyjádření těmto zainteresovaným subjektům
· Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
· Městský úřad Kraslice – Odbor životního prostředí

· Správce povodí - Povodí Ohře, státní podnik
· Správce toku – Lesy ČR, s.p. , Správa toků, oblast povodí Ohře
Podmínky, sdělení a připomínky těchto subjektů budou zapracovány do projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Ve zdrojích k vypracování této dokumentace bývá důležitým a mnohdy hlavním zdrojem informací územní plán obce. Při zpracovávání zprávy byl i zde k dispozici Územní plán Staré Sedlo. Tento plán je však dosud ve stadiu schvalování a proto některé údaje mohou ještě doznat změn. Lze předpokládat, že případné změny budou nepodstatné a návrh územního plánu podává důležité a relevantní informace o problematice. 
E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapové podklady jsou uvedeny v přílohové části.
2. Použité zdroje

Územní plán Staré Sedlo – verze před schválením (MÍKA, Projektová kancelář Markant   ; KŘIVANEC, Ekoslužby ; 2006)
Geografický pohled na sokolovsko se zvláštním zřetelem na Sokolov (KRÁSA 2004)

http//www.arnika.org
http://www.slavkovskyles.cz
http://priroda-kv.cz/lokality/kanon_ohre/index.php
http://mapmaker.geofond.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz
Projekt – Starosedelský potok (HOBL 2006)
Projekt – Revitalizace Starosedelského potoka (FROLÍK, Terraprojekt 1996)

F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem oznamovatele , t.j. obce Staré Sedlo, je úprava části koryta Starosedelského potok tak, aby v zastavěném území obce byl bezpečně korytem proveden dvacetiletý průtok. Bude upravena a zpevněna část  koryta toku přímo v zastavěné části obce a budou též upraveny úseky bezprostředně navazující. Navrženo k úpravě je celkem 912 m toku. Úpravy v zastavěné části obce preferují obnovu stávajících opevňovacích prvků a zřízení nových tam, kde je to nutné pro provedení dvacetileté vody. V navazujících úsecích je navrženo opravit stávající zpevnění dna a břehů a obnovit funkčnost toku. Bude nutno provést odstraněné dřevin z průtočného profilu koryta a též stávající odpad nacházející se v korytě a jeho okolí. 

Navrhovaný záměr neohrozí přírodní kvalitu toku a nebude mít nepříznivý vliv na stávající ekosystémy. Jeho přínos je v ochraně majetku a zdraví obyvatel Starého Sedla . 
G. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací 



dokumentace
Příloha č. 2   - Vlastnictví pozemků  
- Snímek z katastrální mapy 






- Údaje o parcelách
Příloha č. 3 – Situace 1 : 2000 
Datum zpracování oznámení:

21.2.2008
Zpracovatel oznámení:


Ing. Ladislav Hobl






Kamenice 35






357 61 Březová






Tel. 608500090
Zástupce navrhovatele:


Miroslav Toncar, 
starosta Obce Staré Sedlo

Tel. 602 425 576
Podpis zpracovatele oznámení: 

Podpis zástupce navrhovatele:








































PAGE  
23

