STAVBA BETONÁRNY Stetter Holýšov

Oznámení podle Přílohy č.3 zák. č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb. a zák. č. 163/2006 Sb.


Západočeská stavební společnost s. r. o., Nám. 5. května 101, Holýšov

Stavba betonárny Stetter ,Holýšov
   Oznámení podle Přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění zák. č. 93/2004 Sb. a zák. č. 163/2006 Sb.

Leden 2010
    

          
Zpracovatel:
Majlát Josef   








          Sadová 548
                                                                    345 62  Holýšov








   
Tel. 603722363
Obsah
A. Údaje o oznamovateli
3

B. Údaje o záměru
4

I. Základní údaje
4

1. Název záměru
4

2. Kapacita záměru
4

3. Umístění záměru
4

4. Charakter záměru
4

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
5

6. Stručný popis technického a technolog. řešení záměru
5

7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru
7

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
7

II. Údaje o vstupech
8

1. Půda
8

2. Voda
8

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
9

4. Nároky na dopravní infrastrukturu
9

III. Údaje o výstupech
10

1. Ovzduší
10

2. Odpadní vody
11

3. Odpady
11

4. Hluk a vibrace
12

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické
13

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
14

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
14

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
14

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
16

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti
16

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
18

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
18

4. Opatření k prevenci, vyloučení,snížení nepříznivých vlivů
18   

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
19

E. Porovnání variant řešení záměru
19

F.Doplňující údaje
20

1. Mapová a jiná dokumentace
20

2. Další podstatné informace oznamovatele
21

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
22

H. Příloha
23

A. Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma


Západočeská stavební společnost s. r. o.
2. IČO




25215566



3. Sídlo 



Náměstí 5. května 101






345 62 Holýšov

4. Oprávněný zástupce

Josef Majlát, jednatel






Tel. +420603722363






ve věcech technických oprávněn jednat






Pavel Kolář











Tel. +420602230497


B. Údaje o záměru

I. Základní údaje

1. Název záměru


Stavba betonárny Stetter Holýšov
2. Kapacita ( rozsah ) záměru


Oznamovatel – Západočeská stavební společnost s. r. o. se sídlem Náměstí 5. května 101, Holýšov – připravuje v Holýšově v areálu bývalé pily výstavbu stacionární betonárny typu Stetter.  Prostor staveniště se nachází v oploceném areálu na pozemku parc. č. 633/6 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha na severozápadním okraji města Holýšova v blízkosti železniční trati Plzeň - Domažlice.

Výrobní kapacita technologického zařízení je 50 m3 betonové směsi za hodinu, což znamená při ročním fondu pracovní doby 1 920 hod. cca 96 000 m3 betonové směsi, tedy 192 000 t. Jedná se o teoretickou výrobní kapacitu, kterou daný typ technologie umožňuje vyrobit. Předpokládaná roční výroba betonové směsi se bude pohybovat kolem 6 000 m3, tj. cca 12 000 t/rok. 

Navrhovaná stavba naplňuje dikci záměru uvedeného v Příloze č. 1 kategorie II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení ) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o  posuzování vlivů na životní prostředí ) pod bodem 6.2. Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad  25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest ( záměry neuvedené v kategorii I ). 

Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v tomto případě vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje.

3. Umístění záměru 




kraj: Plzeňský






obec: 641553 Holýšov





katastrální území: 641553 Holýšov





pozemek dle KN č. p.: 633/6
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Účelem stavby je osazení technologického zařízení pro výrobu betonových směsí ( transportbetonu ) pro oblast Holýšova a okolí. Charakterem se jedná o výstavbu nové betonárny uvnitř stávajícího areálu. Pro zásobování a odbyt bude použito veřejných komunikací a obslužných komunikací v areálu. Převážná část produkce bude spotřebována na vlastních stavbách firmy do vzdálenosti v okruhu cca 20 km.

Uvažovaný záměr vyžaduje minimální stavební úpravy.Napojení na vodovod z vlastní přípojky:je na pozemku stavebníka.

Napojení na trafostanici:je v okruhu 100m.

Vybudování jímek pro kalovou vodu:osadí se typové s atestem nepropustnosti. Realizací stavby betonárny nedojde k významnému rozvoji technické infrastruktury v zájmovém území, nepředpokládá se kumulace s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Prostor staveniště se nachází v oploceném areálu bývalé pily na pozemku parc. č. 633/6 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha na severozápadním okraji města Holýšova v blízkosti železniční trati Plzeň - Domažlice.

Vzhledem k výhodné poloze mimo souvislou obytnou zástavbu, napojení na komunikační systém a dřívějšímu využití prostoru nebyly zvažovány jiné varianty ani z hlediska životního prostředí.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Architektonické a výtvarné řešení u stavby betonárny, která je stavbou pro výrobu betonových směsí, se podstatným způsobem neuplatňuje. Technologická část je dodávána jako komplet, osazený na železobetonové panely. S ohledem na to, že samotné místo pro výstavbu je situováno mimo obytné území, není toto hledisko prioritní.

Technologické zařízení betonárny typu Stetter má maximální hodinovou kapacitu stroje 50 m3/hod, očekávaná denní provozní kapacita je 25m3/den Ve vazbě na stavební zakázky firmy je předpokládaný roční výkon betonárny cca 6000m3/rok .tj cca 12 000t/rok
Při jednosměnném provozu se předpokládá, že betonárnu budou obsluhovat 2 pracovníci. Provoz betonárny je sezónní a je závislý na počasí, umožňujícím ukládání betonových směsí. Jen výjimečně se předpokládá zimní provoz  při vytvoření nezbytných technických opatření pro zajištění kvality betonu. Betonárna bude v provozu zhruba od měsíce března do listopadu běžného roku. Délka směny a skutečné množství vyrobené betonové směsi za den je samozřejmě závislá na zakázkách, které bude firma rea​lizo​vat. 

Výrobní kapacita technologického zařízení je 50m3 betonovéměsi za hodinu, což znamená při ročním fondu pracovní doby 1 920 hod. cca 96 000 m3 betonové směsi, tedy 192 000 t/rok. Jedná se o teoretickou a maximální výrobní  kapacitu,kterou daný typ technologie umožňuje vyrobit

 Převážná část produkce se vyrobí od poloviny března do poloviny prosince.

Vstupní suroviny

Kamenivo ( 2 - 4 frakce ) – roční potřeba 8760t/rok
Cement – roční potřeba 2 040 t

Voda – 1 200 m3/rok 

Přísady ( plastifikátory )


Zásobování vodou je ze stávajícího vodovodního řadu v areálu pily.
Technický popis 

Základy pod technologii
Technologické zařízení betonárny je ukotveno na panelovém podloží. Jsou použity železobetonové panely 3000/2000/210 mm

Pod cementová sila budou zhotoveny základové patky ze železobetonu dle PD.

Zpevněné plochy

Budou využity stávající zpevněné plochy ze silničních panelů. Plochy, které nelze z panelů vyskládat budou provedeny z betonu vyztuženého betonářskou sítí.
Velín
Velín je řídícím centrem betonárny a tvoří ho typová mobilní zateplená buňka. Buňka bude osazena na zpevněné plochy ze silničních panelů mezi cementová sila. Je součástí dodávky technologie betonárny. 

Nájezdová rampa
Nájezdová rampa slouží pro manipulaci s kamenivem mezi skládkami kameniva a zásobníky kameniva – navážení kameniva kolovým nakladačem KNB 250. Boky rampy jsou vyzděny, nájezd je tvořen vhodným zhutnitelným materiálem a drtí.

Skládky kameniva
Jedná se o ze tří stran uzavřené boxy mezi sebou oddělené panelovou stěnou na 4 části. Navážení kameniva do řadového zásobníku se provádí čelním nakladačem KNB 250.

Recyklace – vodní hospodářství
Zbylá betonová směs z domíchávačů a z betonárny bude vypláchnuta vodou do
recyklačního zařízení. V tomto zařízení je odděleno kamenivo od vody s cementovým
mlékem. Roztok vody s cementovým mlékem je sveden do vodního hospodářství,
které je tvořeno 2 jímkami. Voda přitéká  do první ( sedimentační ) jímky, tady
dochází k odsazení sedimentu, a odtud přetéká do druhé jímky kalové vody.
Z ní je pak voda čerpána do míchacího centra a opět použita k výrobě betonových
směsí. Recyklační zařízení typu Stetter – mobile – recyklinganlage RA 6 se skládá z pracího bubnu, nálevky, čerpadel a příslušenství. 

Plocha manipulace je vybetonována.

Elektropřípojka
Napojení na el. energii je ze stávající trafostanice. Ta sloužila dříve k provozu pily.
Výrobní zařízení

Bude instalována technologie výroby betonových směsí typ Stetter, včetně příslušných konstrukcí ( plošiny, schody, zábradlí ).

Hlavní část technologie tvoří míchací centrum. Za míchačkou s nuceným mícháním o užitném objemu suché náplně 1,5 m3, je osazen řadový zásobník kameniva na 4 frakce, pod ním je umístěn vážící pas na kamenivo. Kamenivo je dávkováno z násypek pro různé frakce. Celé míchací jádro je opláštěno .

Cementové hospodářství

Cementové hospodářství tvoří 2 sila na cement na 60 t ( Strojstav Bratislava ) se šnekovými dopravníky ( Stetter), přívodním potrubím DN 80 pro napouštění autocisternami. Sila jsou opatřena oklepávacími vibračními filtry typu IFV15S.

Výkon šnekového dopravníku cementu ZF 168-65 je 280 kg/min.

Sklad přísad


Je vybaven časovým dávkovacím zařízením Chrysodose.

Kompresorovna

Je navržena PK S 35 s rozvody tlakového vzduchu a armaturami. Přetlak 0,6 MPa, výkon stanice 35 m3/hod.

Šatna obsluhy

Bude využíváno stávající soc.zařízení z provozu bývalé pily.
Počet zaměstnanců


Při jednosměnném provozu se předpokládá obsluha betonárny 2 pracovníky.

Při větších odběrech se doplní obsluhy mixů z betonárny v Horšovském Týně.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Oznamovatel předpokládá realizaci záměru v 03 – 05 / 2010.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků


Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100 / 2001 Sb. rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území. 

Z výše uvedeného je patrné, že dotčený územní samosprávný celek tvoří Plzeňský kraj, město Holýšov, katastrální území Holýšov.
II. Údaje o vstupech

1. Půda

· zábor půdy ( ZPF, LPF )

· chráněné území

· ochranná pásma

Podle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek p. č. 633/6, na kterém je umístěna stavba betonárny ostatní plocha, využití manipulační plocha. 

Nejedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334 / 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10 / 1993 Sb. ( úplné znění z. č. 231 / 1999 Sb. ve znění z. č. 132 / 2000 Sb. ).

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu  § 14, odst.  2 zák. ČNR  č.114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny. Stejně tak zde nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114 / 92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště ( § 3 odst. b). Na základě § 6 zákona lze registrovat další lokality jako významný krajinný prvek.

V širším okolí se nacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované ( lesy ), vlastní zájmové území a jeho blízké okolí se jich však nedotýká.

2. Voda

· odběr vody celkem

· z toho provozní účely

· spotřeba vody celkem 

· zdroj vody

Provoz betonárny je náročný na zásobování vodou. Jako zdroj užitkové vody bude využita stávající vodovodní přípojka vareálu.Tato voda je pitná.
Výpočet potřeby vody: 

- 2 zaměstnanci – 120 l/osobu.den

- denní spotřeba vody 2 x 120 = 240 l

- počet pracovních dnů v roce - průměrně 240

- roční potřeba pitné vody: 240 x 240 = 57 600 l/rok, tj. 57,6 m3/rok.
Technologická voda – její potřeba bude kryta zčásti vodou z recyklace a vodou z vlastní přípojky,předpoklad 1 440 až 1 920 m3/rok.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

· suroviny

Při výstavbě betonárny se bude jednat o běžné stavební materiály a stavebniny. Vlastní technologie bude tvořit samostatnou část osazenou na železobetonové panely 3000/2000/210 mm. Správní objekt bude proveden z buněk UNIMO osazených také na železobetonových panelech.

· elektrická energie

instalovaný příkon el. energie 43 kW

soudobý příkon 60 kW

· zemní plyn

Není zaveden. 

4. Nároky na dopravní infrastrukturu

Výstavba a provoz betonárny způsobí určité zvýšení dopravy na okolních komunikacích. 

Betonárna ( rozvozová vzdálenost cca do 20 km )

Výroba průměrná denní cca 50 t betonové směsi  

Dovoz surovin:

kamenivo

cca 40 t 


tj. cca 2 auta / den, tedy 2 jízd

cement

cca 8,5t 


tj. 1 auto /3dny, tedy 1 jízdy ( cisterna )

Odvoz betonové směsi:


cca 50t


tj. cca 5 aut / den, tedy 5 jízd ( domíchávač )

Ostatní – osobní automobily:

tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jízdy

Celkem
cca 7,3jízd / den nákladních automobilů o nosnosti 20 t






cca 4 jízdy / den osobních automobilů

Tuto hodnotu vyvolané intenzity dopravy je třeba považovat za maximální reálnou hodnotu vycházející z předpokladu kontinuální výroby 50 až 70 t betonové směsi denně.

III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší

· technologický proces produkující znečištění

· množství emitovaných škodlivin v t / rok

· způsob zachycování emisí

Betonárna

Dle podkladů oznamovatele je betonárna konstruována tak, že veškeré přesypy a všechna násypná místa do zásobníků a mísícího bubnu ( jak pro cement, tak i kamenivo ) jsou zakryta a zvířený prach nemůže unikat do venkovního ovzduší. Sila na cement jsou opatřena oklepávacími vibračními filtry typu IFV15S.

 S provozem betonárny je však úzce spjata manipulace a skladování sypkého materiálu. Tedy volné plochy ( boxy ), které umožňují při proudění vzduchu opětovné zvíření tuhých částic, tzv. reemise prachu. 

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, neuvádí betonárnu jako vyjmenovaný zdroj. 

V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší.
Podle zákona č. 86/2002 Sb., § 4 odst. 2 a), o ochraně ovzduší v platném znění jsou mobilními zdroji znečišťování ovzduší silniční motorová vozidla pohybující se v prostoru areálu. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji upravuje např. zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění.

Předpokládané emisní zdroje:
· Betonárna

· Primární emise tuhých látek z technologie – lze zanedbat

· Reemise tuhých látek ze souvisejících skladových ploch

· Související nákladní doprava

· Emise NOX, CO, C6H6 a tuhých látek

Intenzity průjezdů automobilů uvedené na str. 9 ( 16 průjezdů/den ) byly odhadnuty z předpokládané výrobní kapacity technologií a nosnosti automobilů.

Zdrojem emisí budou rovněž pracovní stroje po dobu výstavby. 
2. Odpadní vody

· celkové množství vypouštěných odpad. vod za rok

· technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají

Splaškové odpadní vody

Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do jímky na vyvážení.

Množství odpadních vod:

Množství odpadních vod zhruba odpovídá spotřebované vodě. Roční odhadovaná produkce splaškových vod  57,6 m3/rok.
Technologické odpadní vody

V areálu nebude produkována technologická odpadní voda. Vymývání domíchávačů a míchačky betonárny je prováděno na recyklačním zařízení, které je součástí technologie betonárny. Z druhé jímky kalové vody je pak voda čerpána do míchacího centra a opět použita k výrobě betonových směsí.

Dešťové vody 

Dešťové vody z plochy míchacího centra, recyklačního zařízení a zpevněných ploch v okolí těchto technologických celků jsou svedeny do jímek vodního hospodářství a dále čerpány do výrobního procesu. 

Dešťové vody z ostatních ploch areálu betonárny budou odváděny volně do terénu jako dosud.
3. Odpady

· druh a množství odpadu v t / rok

· způsob nakládání s odpadem

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není uvedeno, při kolaudaci však bude doložen doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění.

Jestliže původce nakládá s nebezpečnými odpady, je nutné si zajistit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ( úplné znění – zákon č. 106 / 2005 Sb. ).

V průběhu realizace stavby


Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Podle § 12 odst. 4 zákona je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je podle zákona k jejich převzetí oprávněna. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout.

	Katalogové číslo
	Název druhu odpadu
	Kategorie/ mn. v t
	Způsob nakládání

	17 01 01
	Beton
	O/0,05
	Recyklace, další využití

	17 01 02
	Cihly
	O/0,7
	Recyklace, další využití

	17 04 05
	Železo a ocel
	O/0,2
	Další využití, recyklace

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
	O/1,5
	Další využití, skládka

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O/0,1
	Skládka


Při provozu  stavby
Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů……, které mohou vznikat v areálu betonárny. Původcem odpadu je provozovatel  betonárny, který zajistí i jejich odstranění prostřednictvím oprávněné firmy.

Provozovatel – oznamovatel Západočeská stavební společnost, s. r. o. rozšíří se společností Západočeské komunální služby a. s. se sídlem Plzeň, Koterovská 522 smlouvu o svoz odpadu z provozovny betonárky v Holýšově.
Jestliže původce nakládá s nebezpečnými odpady, je nutné si zajistit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185 / 2001 Sb., o odpadech ( úplné znění – zákon č. 106 / 2005 Sb. ).

	Katalogové číslo
	Název druhu odpadu
	Kategorie/mn. v t
	Způsob nakládání

	20 01 21
	Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
	N/0,005
	Oprávněná firma

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O/0,20
	Oprávněná firma

	20 03 04
	Kal ze septiků a žump
	O/0,85
	Oprávněná firma


V průběhu likvidace stavby


Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby.

4. Hluk a vibrace

Období realizace

Dá se předpokládat činnost bagrů, nakladačů, buldozerů a těžkých nákladních vozidel. Hladina akustického tlaku nakladače se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB ( A ) ve vzdálenosti 5 m, těžkých nákladních vozidel 70 až 82 dB ( A ) v téže vzdálenosti. 

Období provozu betonárny

Zdrojem hluku bude především vlastní technologie betonárny.

Hladiny akustického výkonu LW dB( A )  některých zdrojů hluku jsou uvedeny níže:

· Míchačka






94 dB

· Nakladač






93 dB

· Dávkovací proces betonárny




89 dB

· Cisterna při přefoukávání cementu



84 dB

Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována. Areál je situován mimo obytnou zástavbu, v sousedství železniční tratě Plzeň – Domažlice
Stacionárními zdroji hluku by teoreticky mohla být doprava a činnost uvnitř areálu. Liniovým zdrojem by pouze teoreticky mohl být nárůst dopravy na veřejné komunikaci v souvislosti s činností betonárny. Ten však nebude nijak zásadní.

Níže uvedené limitní hodnoty lze tedy považovat za těchto předpokladů za dodržené:

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí podle tabulky uvedené v Příloze č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Protože se v tomto případě jedná o hluk ze stacionárních zdrojů ( provoz betonárky a doprava uvnitř areálu ), rovná se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci. Denní je doba 6,00 až 22,00 hod., noční doba 22,00 až 6,00 hod.

3. Záření radioaktivní, elektromagnetické


Radioaktivní záření provozem navrhované stavby nevzniká. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon ), je potřeba zjišťovat radonový index, když jsou součástí posuzované stavby pobytové prostory.

Podle zjištěného radonového indexu pozemku je zařazen do příslušné kategorie. Domnívám se, že i v případě, že by patřil pozemek do kategorie se středním radonovým indexem, není třeba v případě polomobilní betonárky navrhovat protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Prostor staveniště se nachází v oploceném areálu bývalé pily na pozemku parc. č. 633/6 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha na severozápadním okraji města Holýšov v blízkosti železniční trati Plzeň - DomažliceAreál je  výhodně položen mimo souvislou obytnou zástavbu. 

Nejedná se o výstavbu, která by se dotkla stávajících, příp. navrhovaných prvků územního systému ekologické stability, zvláště chráněných území, přírodních parků. 

Výstavba  betonárny je v souladu s územně plánovací dokumentací – schváleným Územním plánem sídelního útvaru Holýšov.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Klima 

Území lze bioklimaticky přiřadit k oblasti MT 4 ( E. Quitt 1971 – Klimatické oblasti ČSAV Brno ) – oblast mírně teplá, mírně suchá s krátkými přechodovými obdobími s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. V případě vhodných půdních podmínek dává mírně teplé jaro a podzim vhodné podmínky pro vegetaci. Celkově odpovídá klima mezoklimatické stupňovitosti.


Průměrná roční teplota kolísá kolem „normálu“ 6,8°C. Průměrné teploty na území areálu firmy se od této hodnoty výrazněji neliší. Počet letních dnů ( max. teploty přes 20 °C ) se pohybuje mezi 40 – 50, počet mrazových dnů 110 – 130, počet ledových dnů ( 24 hodin - °C ) 30 – 40, počet dnů se sněhovou pokrývkou 60.

Dlouhodobý průměr srážek činí 550 - 750 mm, srážkový úhrn za vegetační období dosáhl 350 - 400 mm, úhrn v zimním období 200 - 250 mm. 

Průměrná délka slunečního svitu je nejnižší v zimních měsících - kolem 40 hod/měsíčně , nejvyšší  v červenci a srpnu - až 200 hodin. 

Směr a rychlost přízemního proudění  úzce závisí na konfiguraci terénu. Ve směru údolí řek je vítr usměrňován. V celé aglomeraci potom převládá v průměru západní ( 20 % ) a jihozápadní ( 18 %). Průměrná rychlost větru se odhaduje na 2,3 m / s. 
Stávající imisní situace
V oblasti Přeštic by se znečištění ovzduší NOX nemělo prakticky měnit. Pokles lze předpokládat u SO2 a prašného aerosolu vlivem převodu řady malých zdrojů ( lokálního vytápění ) z tuhých paliv na plyn.  Imisní limity pro průměrné roční koncentrace by neměly být u žádné z uvedených veličin překračovány.   
Většinu zájmového území lze hodnotit jako poměrně čistou lokalitu. Krátkodobé imisní koncentrace u většiny látek by neměly dosahovat příslušných imisních limitů a po většinu roku jsou pod jejich úrovní. Výjimku tvoří velmi krátká období s nepříznivými rozptylovými podmínkami, kdy by mohly být překračovány imisní limity pro oxidy dusíku. 

Krajina v širším území


Vlastní území města Holýšova je možno charakterizovat jako městsko – průmyslovou aglomeraci – urbanizovanou a technizovanou krajinu. V zájmovém území dominuje krajina urbanizovaná s převahou průmyslově využívaných objektů a doprovodných staveb komunikačních. Území tedy patří k tzv. územím urbanicko - technizovaným. 

Chráněná území 

Řešený areál a jeho okolí  nezasahuje zvláště chráněné území vymezené podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Řešené území neobsahuje žádné registrované, nebo ze zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývající významné krajinné prvky. 

V řešeném výseku území se nenacházejí žádné z významných přírodních biotopů zmapovaných v rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotopů ČR ( Chytrý, Kučera et Kočí 2001), směrnice Evropských společenství č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť a z přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti 

a)Vlivy na veřejné zdraví

Posuzovaný záměr výstavby betonárny by teoreticky mohl na obyvatelstvo působit zvýšeným hlukem a zhoršenou imisní situací v ovzduší vlivem provozu a související dopravy.

Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována. Areál je situován mimo obytnou zástavbu, v sousedství železniční tratě Plzeň – Domažlice

Stacionárními zdroji hluku by teoreticky mohla být doprava a činnost uvnitř areálu. Liniovým zdrojem by pouze teoreticky mohl být nárůst dopravy na veřejné komunikaci v souvislosti s činností betonárny. Ten však nebude nijak zásadní.

b)Vlivy na ovzduší a klima

Konstrukce betonárny umožňuje, aby veškeré přesypy a všechna násypná místa do zásobníků a mísícího bubnu ( jak pro cement, tak i kamenivo ) byly zakryty a zvířený prach nemohl unikat do venkovního ovzduší. Sila na cement jsou opatřena oklepávacími vibračními filtry typu IFV15S.

.
Vzhledem k reálné výrobní kapacitě betonárny 6 000 m3/ rok, tj. cca 12 000 t/rok by vlivy na ovzduší neměly být zásadní.
c)Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována. Areál je situován mimo obytnou zástavbu, v sousedství železniční tratě Plzeň – DomažliceDá se předpokládat, že dominantním zdrojem hluku v průběhu dne, bude provoz na železniční trati.


d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění zájmového území, nedojde ke změnám hydrologických a hydrogeologických charakteristik, nezmění se průtoky ani vydatnost vodních zdrojů. 

Ke kontaminaci půdy by za předpokladu dodržování technologické kázně nemělo dojít. 

Jako zdroj užitkové vody bude využita vodovodní přípojka.

Za běžného provozu v areálu a na komunikacích nebudou povrchové a podzemní vody v lokalitě ovlivněny. V případě úniku závadných látek při havárii je nutné postupovat v souladu s havarijním řádem.

e) Vlivy na půdu

Podle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek p. č. 633/6, na kterém je umístěna stavba betonárny ostatní plocha, využití manipulační plocha. Areál byl již v minulosti využíván jako pila.

Za běžného provozu v areálu a na komunikacích nebude půda v lokalitě ovlivněna. V případě úniku závadných látek při havárii je nutné postupovat v souladu s havarijním řádem.

f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje


Areál je situován do místa původně využívaného pro pilařskou výrobu.Činnost prováděná v lokalitě bylajišťována tak, aby k ohrožení horninového prostředí nemohlo dojít. V místě nejsou známy žádné ekologické zátěže.  

Reliéf dotčeného území nevykazuje žádné výrazné terénní nesrovnalosti. 

Vzhledem k morfologii řešeného území a okolí ovlivněného antropicky ( těleso železniční trati ) není erozní ohroženost lokality prokázána. 


g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Z celkového hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení vyplývá, že převažuje podíl kulturní, intenzivně využívané krajiny s minimálními  předpoklady pro existenci přírodních biotopů s možností výskytu cenných nebo ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

V hodnoceném krajinném celku ( areál bývalé pily a na něj navazující pozemky ) prakticky nelze vymezit "cenné" lokality a prvky. Prostupnost krajiny a zajištění migračních cest je do určité míry zajištěna mimolesní zelení, která zarůstá neobhospodařované plochy okrajů areálu. 

Provoz betonárny nemůže více než je současný stav, snížit hodnotu stávajícího krajinného a přírodního prostředí. 

h) Vlivy na krajinu

Hodnocené území jednoznačně patří k  tzv. územím urbanicko – technizovaným. V řešeném krajinném celku má svůj význam železniční trať Plzeň - Domažlicepominout z výčtu negativních krajinných prvků nelze ani stávající objekty bývalé pily. Hodnocený krajinný celek má tedy minimum prvků, které vytvářejí krajinné hodnoty. 

Je nutné konstatovat, že hodnocený krajinný celek se nevyznačuje přírodními ani estetickými hodnotami. Zájmové plochy a na ně navazující pozemky postrádají přítomnost významných krajinných prvků, chráněných území, kulturní dominanty a postrádají harmonické prostorové vztahy. 

Hodnocený krajinný celek je možné jednoznačně přiřadit do zóny C - zóny intenzivního využívání krajiny. 


ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Na území areálu se nacházejí objekty bývalé pily. Např. objekt bývalého soc.zařízení,který bude dál sloužit tomuto účelu.
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na vlastní areál. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu. 

Objekty areálu betonárny budou z hlediska požární bezpečnosti řešeny s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti dle platných norem a předpisů.

Rizika vzniku havarijních situací
· poškození zásobníků plastifiikátorů

· požár

· havárie automobilu 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepřicházejí v úvahu.

4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů  

· Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace.

· Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění.

· Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneškodnění.
· Zpracovat provozní řád betonárny a požární řád. Zpracovat Plán opatření pro případ havárie.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Hluková a rozptylová studie vlivu provozu nebyla zpracována. Areál je situován mimo obytnou zástavbu, v sousedství železniční tratě Plzeň – Domažlice
Vzhledem k lokalitě a ploše areálu ( zpevněné nebo zastavěné plochy ) záměru v tomto oznámení nebyl prováděn podrobný botanický ani zoologický průzkum. 

.
E. Porovnání variant řešení záměru

Prostor staveniště se nachází v oploceném areálu bývalé pily na pozemku parc. č. 633/6ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha na severozápadním okraji města Holýšova v blízkosti železniční trati Plzeň - Domažlice
Vzhledem k výhodné poloze mimo souvislou obytnou zástavbu, napojení na komunikační systém a dřívějšímu využití prostoru nebyly zvažovány jiné varianty ani z hlediska životního prostředí.

F. Doplňující údaje

1.  Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

· Situace 1 : 1 000

· Situace přehledná 1 : 5 000
2. Další podstatné informace oznamovatele
Nebyly zjištěny.
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatel – Západočeská stavební společnost s. r. o. se sídlem Náměstí 5. května 101, Holýšov – připravuje v Holýšově v areálu bývalé pily výstavbu stacionární betonárny typu Stetter.  Prostor staveniště se nachází v oploceném areálu na pozemku parc. č. 633/6 ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha na severozápadním okraji města Holýšova v blízkosti železniční trati Plzeň - Holýšov.

Výrobní kapacita technologického zařízení je 50 m3 betonové směsi za hodinu, což znamená při ročním fondu pracovní doby 1 920 hod. cca 96 000 m3 betonové směsi, tedy 192 000 t. Jedná se o teoretickou výrobní kapacitu, kterou daný typ technologie umožňuje vyrobit. Předpokládaná roční výroba betonové směsi se bude pohybovat kolem 6 000 m3, tj. cca 12 000 t/rok. Tato úvaha vychází se skutečnosti uplatnění se na trhu s betonovou směsí. V Holýšově a nejbližším okolí jsou v provozu další betonárny.

Jak vyplývá z provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti v tomto oznámení, omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí areálu V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu. 

Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního, biologického a z hlediska ohrožení přírodních hodnot území  nebyla nalezena skutečnost, která by bránila umístění navrhovaného záměru v prostoru areálu bývalé pily. 

Datum zpracování oznámení:


15.01. 2010
Zpracovatel oznámení:


Majlát Josef






Sadová 548






345 62 Holýšov
Osvědčení  odborné způsobilosti  č. j.: 15 448/4052/OEP/92 ze dne 18. 2. 1993 vydalo MŽP ČR v dohodě s MZdr. ČR. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na dobu 5 let č.j. 43725/ENV/06 ze dne 21. 6. 2006. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 6. 2006.

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace




















































PAGE  
3

