CLEAN ENVIRO s.r.o.

Tyršova 486, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 09392769

DIČ: CZ09392769

 info@cleanenviro.cz

 +420 606 642 549

Název akce:

# JH-Trade PROVOZOVNA HUDCOVSKÁ

VÝŠINA Č. 174

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

## Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval:        	Miroslav Hlávka, Tyršova 486, Jablonné v Podještědí, 471 25

Jablonné v Podještědí, červen 2026

| Objednatel: |  | JH-Trade Vision Czech s.r.o. Tvrdého 643, Praha 9-Letňany, 199 00 |
| --- | --- | --- |
|  |  | IČ: 06318207 |
| Zhotovitel: |  | CLEAN ENVIRO s.r.o. – Miroslav Hlávka |

Tyršova 486, Jablonné v Podještědí

OBSAH:

- ÚDAJE O OZNAMOVATELI..................................................................................................................................6

- ÚDAJE O ZÁMĚRU..................................................................................................................................................6

  - ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................6

    - Název záměru a jeho zařazení dle přílohy 1..............................................................................................6

    - B.I.2 Kapacita záměru...............................................................................................................................6

    - B.I.3 Umístěn záměru................................................................................................................................7

    - B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry.........................................................8

    - B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí ..................................................................................................8

B.I.6 	Stručný popis technického a technologického řešení...............................................................................9

B.I.7 	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení.....................................................13

B.I.8 	Výčet dotčených územně samosprávných celků ....................................................................................13

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat ..14

  - ÚDAJE O VSTUPECH..........................................................................................................................................14 B.II.1       Půda.........................................................................................................................................................14

    - Voda.........................................................................................................................................................14

    - Ostatní surovinové a energetické zdroje..................................................................................................15

    - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.............................................................................................15

  - ÚDAJE O VÝSTUPECH........................................................................................................................................16

    - Ovzduší ..................................................................................................................................................16

    - Odpadní vody.........................................................................................................................................16

    - Odpady .................................................................................................................................................16 B.III.4 	Hluk, vibrace, záření.............................................................................................................................18

B.III.5  	Rizika havárií............................ ...........................................................................................................18

- ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ..........................................................21

C.1 VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ........................................21

C.1 a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje........................................................21

C.1 b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů........................................................21

C.1 c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty........................22

C.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU

PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY.................................................................................................................26

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu .....................................................................................................26

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod................................................................................28

C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů.......................................................................................................29

C.2.4 Základní charakteristiky flory a fauny..............................................................................................................31

C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí .........................................................................31

- ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ................................32

D.1 	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI .............................32

D.1.1 	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ..............................................................32

D.1.2 	Vlivy na vody .......................................................................................................................................34 D.1.3 	Vlivy na půdu a horninové prostředí...................................................................................................36 D.1.4 	Vlivy na floru a faunu..........................................................................................................................36

D.1.5 	Vlivy na ekosystémy.............................................................................................................................36

D.1.6 	Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu .............................................................................37

D.1.7            Vlivy na další parametry životního prostředí........................................................................................39

### D.2 	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI........................................................................39

### D.3 	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE ........................39

D.4     OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.............................................................................................................................................................39

D.5 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ …40

- POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...........................................................................................................40

- DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE................................................................................................................................................40

  - MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚRŮ V OZNÁMENÍ ..................................................................40

  - DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE.................................................................................................41

- VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.......................................41

- PŘÍLOHY.....................................................................................................................................................................43

ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH OZNÁMENÍ..............................................................................................................44

### Seznam používaných zkratek

| AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny |  |  | CO Oxid uhelnatý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka |  |  | CO2 Oxid uhličitý |  |
| CF Chloridy |  |  | NO Oxidy dusíku |  |
| CO Kysličník uhelnatý |  |  | NV Nařízení vlády |  |
| CxHy Uhlovodíky |  |  | OO Ostatní odpad |  |
| ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav |  |  | OP Ochranné pásmo |  |
| ČIŽP Česká inspekce životního prostředí |  |  | OÚ Obecní úřad |  |
| ČOV Čistírna odpadních vod |  |  | OŽPZ Odbor živ. prostředí a zeměděl. |  |
| ČR Česká republika |  |  | PD | Projektová dokumentace |
| ČSN Česká státní norma |  |  | PHM | Pohonné hmoty |
| DSP Dokumentace pro stavební povolení |  |  | PO | Ptačí oblast |
| DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí |  |  | POR | Plán odpadového hospodářství |
| DZS Dokumentace pro zadání stavby |  |  | POV | Projekt organizace výstavby |
| ElA Posouzení vlivů na životní prostředí |  |  | RDS | Realizační dokumentace stavby |
| EU Evropská unie |  |  | SO | Stavební objekt |
| EVL Evropsky významná lokalita |  |  | SO3 | Kysličník siřičitý |
| HGP Hydrogeologický průzkum |  |  | SOP | Státní ochrana přírody |
| CHKO Chráněná krajinná oblast |  |  | SP | Stavební povolení |
| CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod |  |  | SRN | Německá spolková republika |
| TKO Tuhý komunální odpad |  |  | IČO | Identifikační číslo organizace |
| TP Tělesně postižení |  |  | k.ú. | Katastrální území |
| UP Uzemní plán |  |  | KÚ | Krajský úřad |
| UPD Územně plánovací dokumentace |  |  | LA | Hladina akustického tlaku |
| UR Uzemní rozhodnutí |  |  | LBC | Lokální biocentrum |
| USES Uzemní systém ekologické stability |  |  | LBK | Lokální biokoridor |
| VKP Významný krajinný prvek |  |  | MDS | Ministerstvo dopravy a spojů |
| VUC Velký územní celek |  |  | MěÚ | Městský úřad |
| VZ Vodní zdroj |  |  | MMR Ministerstvo pro místní rozvoj |  |
| ZCHU Zvlášť chráněné území |  |  | MZd Ministerstvo zdravotnictví |  |
| ZS Zařízení staveniště |  |  | MZe Ministerstvo zemědělství |  |
| ŽP Životní prostředí |  |  | MŽP Ministerstvo životního prostředí |  |

## A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb.,  436/2009 Sb. a 49/2010 Sb.

Oznamovatel:

Obchodní firma: 	 	JH-Trade Vision Czech s.r.o.

IČ: 	 	 	              06318207

Sídlo:  	 	            Tvrdého 643, Praha 9-Letňany, 199 00

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:

Miroslav Hlávka, Tyršova 486, Jablonné v Podještědí, 471 25

Tel.: 606 642 549

## B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

### B.I 	Základní údaje

#### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1

Záměr „Hudcov – provozovna Hudcovská Výšina č. 174 – sběr a zpracování autovraků“ je řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do:

Bod č.55 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (250 t/rok)

#### B.I.2 Kapacita záměru

Stávající zařízení ke sběru a zpracování autovraků firmy JH-Trade Vision Czech s.r.o. je určeno pro sběr a zpracování autovraků motorových vozidel zařazených do kategorie vozidel Ml a N1 a pro další zvláštní motorová vozidla včetně pracovních strojů. Do zařízeni mohou být přijaty i jednotlivé části autovraků a veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel.

Aktualizace záměru je provedena z důvodu navýšení kapacity zařízení.

Celkové množství denně přijatých autovraků nepřekročí 30 t, okamžitá kapacita zařízení nepřekročí 200 t a maximální roční kapacita přijatých autovraků je odhadována 4500 t.

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků je součástí již dlouhodobě provozovaného zařízení CZU0098 ke sběru a výkupu odpadů - kovů v sídle provozovatele v Hudcově, na stávající zpevněné ploše č.p. 530/1 k. ú. Hudcov, která je vybavena příručním skladem, váhou, vysokozdvižným vozíkem a zatepleným kancelářským objektem se sociálním zařízením a šatnou.

Na dvoře sběrny před kancelářským objektem, kde se zpracovávají převzaté autovraky, je na zpevněné asfaltové ploše instalována montovaná plechová hala o půdorysných rozměrech 10 x 20 m a výšce do 4 m. Zde jsou vyčleněna místa pro stání autovraků převzatých do zařízení ke zpracování. Pod autovraky jsou umístěny mobilní nepropustné vany. Na zpevněné asfaltové ploše jsou umístěny i autovraky již zpracované a určené pro převzetí oprávněnou osobou k následnému zpracování.

Obrázek č.2 	Situace záměru

#### B.I.3 Umístění záměru

Zařízení ke sběru a zpracováni autovraků je provozováno v sídle provozovatele v Hudcově, na pozemcích č. 530/1 a st. 528 k.ú. Hudcov (příloha č. 2).

Pozemky jsou ve vlastnictví provozovatele zařízení JH-Trade Vision Czech s.r.o., informativní výpisy z katastru nemovitostí jsou součástí přílohy č. 3.

| Kraj: |  | CZ042 | Ústecký |
| --- | --- | --- | --- |
| Obec: |  | 567 442 | Teplice |
| K.ú.: |  | 649 228 | Hudcov |

#### B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků JH-Trade Vision Czech s.r.o. je určeno pro sběr a zpracování autovraků motorových vozidel zařazených do kategorie vozidel Ml a N1 a pro další zvláštní motorová vozidla včetně pracovních strojů. Do zařízení mohou být přijaty i jednotlivé části autovraků a veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel.

Pracovní doba zařízení bude od pondělí do pátku, 8: 00 - 16:00 hodin,

v sobotu od  8: 00 - 14:00 hodin.

Záměr není v kumulaci s jinými záměry v zájmové oblasti.

#### B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Jde o zařízení, jehož účelem je rozšíření a vhodné doplnění služeb zákazníkům již dlouhodobě zavedené sběrny kovů o zařízení ke sběru a zpracování autovraků. V areálu stávajícího provozu sběrny jsou k tomuto záměru vhodné prostorové dispozice a bude zde instalováno potřebné technické vybavení. Snadná je také dostupnost areálu, který se nachází v blízkosti hlavní silnice.

#### Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci

Územní varianty nejsou řešeny, stavba je projektována jako jednovariantní. Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Teplice. Předmětné pozemky se nacházejí dle Změny 001 územního plánu Teplice jako zastavěné pozemky v nezastavitelném území lokality 059 – Hudcov, která je označena jako lokalita nezastavitelná s převažující funkcí produkce. Při ověřování podmínek také a zejména pro podmíněně přípustnou novou činnost nebo stavbu při uspořádání a využívání území budou ověřovány zejména územně technické podklady, které bude žadatel dokládat k posouzení vyvolaných jevů z hlediska dosahu/významu činnosti anebo stavby v území, tj. urbanistických důsledků pro území v širších vztazích, zejména charakteru zástavby, měřítka (výšky a hmoty) a režimu činnosti a děje anebo stavby, objektu a zařízení ve vztahu k okolní zástavbě, ale zejména k okolní krajině a jejímu charakteru. Posuzovány budou také zátěže, které vyvolává činnost anebo stavba na okolí svým provozem a obsluhou či hlukem a vibracemi, stejně jako požadavky na kapacity vybavení lokality infrastrukturou dopravní a technickou.

#### B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků je již dlouhodobě provozovaného  zařízení CZU0098 ke sběru a výkupu odpadů - kovů v sídle provozovatele v Hudcově, na stávající zpevněné ploše č.p. 530/1 k.ú. Hudcov o rozloze 1803 m2, která je v současnosti vybavena příručními sklady, váhou, vysokozdvižným vozíkem a zatepleným kancelářským objektem se sociálním zázemím a šatnou.

Na dvoře sběrny před kancelářským objektem, kde se budou zpracovávat převzaté autovraky, bude na zpevněné asfaltové ploše instalována montovaná plechová hala o půdorysných rozměrech 10 x 20 m a výšce do 4 m (obrázek č. 4). Zde budou vyčleněna místa pro stání autovraků převzatých do zařízení ke zpracování. Pod autovraky budou umístěny mobilní nepropustné vany. Na zpevněné asfaltové ploše v hale, případně i mimo halu, budou umístěny i autovraky již zpracované (zbavené nebezpečných látek a ostatních součástí) a určené pro převzetí oprávněnou osobou k následnému zpracování.

Obrázek č.3 	Kancelářský objekt a sociální zázemí

Místo určené pro sběr a demontáž autovraků se nachází přímo na zpevněné asfaltové ploše, v montované plechové hale. Zpracování autovraků (odčerpání nebezpečných provozních kapalin a demontáž jeho nebezpečných součástí) bude prováděno v zastřešeném prostoru – dílně - v plechové hale (obrázek č. 4). Prostor budoucí haly je vybaven kvalitním asfaltovým povrchem, v rámci bezpečnostních úprav je v hale vybudováno demontážní místo autovraků, které je vyspádováno do nepropustné záchytné jímky o objemu min. 500 l s kovovým roštem. Na roštu jímky jsou umístěny 50 l sudy určené pro nebezpečné kapaliny odsáté z autovraků, jímka slouží jako záchytný prostor pro případné havarijní úniky provozních kapalin jak z autovraků, tak ze shromažďovacích sudů. Pro odčerpání provozních kapalin z autovraku bude použito odsávací zařízení, k demontáži ostatních nebezpečných pevných částí bude používáno běžné mechanické, elektrické nebo akumulační, případně pneumatické ruční nářadí.

Obrázek č.4 	Situace umístění provozních objektů

Na záchytné jímce s roštem jsou umístěny nepropustné, uzavíratelné a označené shromažďovací prostředky - plastové či kovové nádoby (nádrže, sudy, barely) určené ke shromažd'ování nebezpečných odpadů (např. odčerpané provozní kapaliny atd.) pocházející z provozu zařízení.

Oleje, brzdové kapaliny, chladící kapaliny a náplně do klimatizace jsou shromažďovány odděleně v samostatných nádobách. Plné shromažďovací prostředky s kapalnými nebezpečnými odpady (např. odčerpané oleje, chladící a brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, olejové filtry, použité sorpční prostředky) určené k převzetí oprávněnou osobou jsou shromažd'ovány ve skladu olejů, který je umístěn za dílnou (obrázek č. 4). Sklad olejů a nebezpečných kapalných odpadů je uzavíratelným kontejnerem s rošty, pod nimiž budou umístěny záchytné vany pro případné úniky (obrázek č. 5).

Obrázek č.5 	Vnitřek kontejneru pro shromažďování kapalných nebezpečných látek

Demontované odpadní autobaterie jsou shromažďovány v místě k tomu určeném ve skladu nebezpečných odpadů, vyhrazené místo je vybaveno záchytným zařízením (vanou) pro případné úniky kapalin, avšak z materiálu odolávajícímu působení kyselin a zásad.

Ostatní pevné nebezpečné odpady - demontované nebezpečné části autovraku (např. součástky obsahující rtuť nebo PCB, brzdové destičky, výbušné součásti – airbagy, atd.) jsou shromažd'ovány odděleně ve druhém skladu nebezpečných odpadů (obrázek č. 4). Použitelné plastové a kovové části autovraku mohou být provozovatelem nabídnuty k odkoupení osobám podnikajícím v oboru dopravy či opravy motorových vozidel. Tyto využitelné části jsou shromažd'ovány v plechové hale, případně ve druhém skladu odděleně od pevných nebezpečných odpadů.

Zpracování autovraku v podobě odčerpání všech provozních kapalin a demontáži ostatních nebezpečných části autovraku je prováděna výhradně ve vyhrazeném demontážním prostoru v plechové hale. Při odčerpávání provozních kapalin (pohonné hmoty, oleje, chladící nebo brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi) jsou pod místa případného úniku těchto látek umístěny nepropustné vany k zachycení nežádoucích úniků závadných látek. V dílně jsou umístěny sanační prostředky pro odstranění případných úkapů nebo úniků nebezpečných látek. V dílně je také umístěna nádoba pro shromažďování použitých znečištěných sorpčních prostředků.

Provoz zařízení ke sběru a zpracování autovraků zahrnuje následující technologické a administrativní činnosti včetně povinností obsluhy zařízení:

• Příjem autovraků:

Do zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou autovraky dopravovány přímo vlastníky po navazující silnici.

Příjem autovraků do zařízení je prováděn v prostoru sběrny za účasti vedoucího zařízení. Odpovědná osoba převezme autovrak na základě předložení technického průkazu a vizuálně zkontroluje stav autovraku a přesvědčí se, zda součástí autovraku nejsou další odpady, které nemají původ v autovraku. V zařízení je zjištěna hmotnost autovraku a je provedeno ověření identifikačního čísla vozidla - VIN kódu karoserie. Provozovatel zařízení může provést fotodokumentaci autovraku přijatého do zařízení.

Do zařízení jsou vybrané autovraky převzaty bezúplatně, pokud obsahují podstatné části (tj. karosérii s VIN, dveře, blatníky, kapoty, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy s koly, motor s identifikačním číslem, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, elektroinstalace včetně ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící jednotky a další přístroje, katalyzátor) a pokud neobsahuje přidaný odpad nemající původ ve vybraném autovraku.

V plechové hale, kde se zpracovávají převzaté autovraky, jsou na zpevněné asfaltové ploše vyčleněna místa pro stání autovraků převzatých do zařízení ke zpracování (obrázek č. 4). Pod autovraky jsou umístěny nepropustné vany. Na zpevněné asfaltové ploše v hale, případně i mimo halu, jsou umístěny autovraky již zpracované a určené pro převzetí oprávněnou osobou k následnému zpracování.

Provozovatel zařízení zařadí přijatý autovrak jako nebezpečný odpad pod katalogové číslo

16 01 04*.

- Vystavení potvrzení:

Vlastníkovi autovraku vystaví provozovatel zařízení bezplatně písemné ,,Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků'', jestliže byla alespoň odevzdána karoserie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla. Současně bude vedena evidence přijatých autovraků v souladu s platnou legislativou. Rovněž bude proveden záznam do provozního deníku.

- Zpracování autovraku:

Autovrak přijatý do zařízení bude po vyřízeni administrativních záležitostí bezodkladně přijat ke zpracování. Místo určené ke shromažďování přijatých autovraků bude vymezeno a označeno informační tabulkou. V místě možných úkapů závadných látek bude pod autovrak vždy umístěna nepropustná záchytná vana.

Zpracování/demontáž autovraku bude realizována za účelem odčerpání všech provozních kapalin a odstranění všech nebezpečných částí autovraku následovně:

- demontáž autobaterií a nádrží na zkapalněný a stlačený plyn.

- odstranění potencionálně výbušných částí (např. airbagů) a všech částí obsahujících olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a PCB.

- odčerpání všech nebezpečných provozních náplní/kapalin: pohonné hmoty (nafta, benzín), motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapalina, brzdová kapalina, nemrznoucí směs, náplně klimatizačního systému a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku. Odčerpání všech provozních kapalin se bude provádět až do stavu, kdy už z vypouštěných částí autovraku nebude již nic odkapávat.

- odstranění všech ostatních nebezpečných součástí autovraku (např. brzdové destičky obsahující azbest).

- zničení identifikačního čísla vozidla (VIN), případně i identifikačního čísla motoru, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému použití, provést záznam do provozního deníku.

- z autovraku je možno demontovat jeho použitelné části, které může provozovatel zařízení nabídnout k opětovnému použití jiným zájemcům podnikajících v oboru opravy motorových vozidel a dopravy.

Využitelné části autovraku budou demontovány tak, aby bylo možno jeho části opětovně nebo materiálově využít. Tyto části (např. katalyzátory, pneumatiky, plastové nárazníky, kryty kol, mřížky chladiče, nádrže na kapaliny, ostatní využitelné plastové a kovové části) budou shromážděny ve skladu ostatních odpadů nebo v plechové hale.

- Shromažďování autovraků zbavených nebezpečných součástí:

Po odstranění všech nebezpečných látek a nebezpečných součástí obsažených ve vybraném autovraku zařadí provozovatel zařízení takto upravený autovrak jako ostatní odpad pod katalogové číslo 16 01 06 a bude provozovatelem zařízení umístěn na volnou zpevněnou asfaltovou plochu sběrny. Celkové množství skladovaných autovraků nepřekročí 200 tun. Zde shromážděné autovraky zbavené všech nebezpečných látek a součástí budou na této ploše shromážděny do doby jejich předání následnému zpracovateli - oprávněné osobě dle zákona o odpadech - společnosti Kovošrot Group CZ a.s., která je oprávněnou osobou ke zpracování autovraků. Tímto způsobem bude zajištěno maximální opětovné a materiálové využití zpracovaného autovraku.

#### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Jedná se o stávající zařízení a žádost je podána za účelem zvýšení kapacity zařízení.

Zahájení:   6/2026  Dokončení:  6/2026

#### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: 	 	 	 Ústecký

Obec: 	 	 	 Teplice

Katastrální území: 	 	        Hudcov

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato

#### rozhodnutí vydávat

Tabulka č.1 	Dotčené správní úřady

| Rozhodnutí | Úřad |
| --- | --- |
| Územní rozhodnutí (již vydáno) | Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Svobody 2, 415 01, Teplice |
| Stavební povolení | Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Svobody 2, 415 01, Teplice |
| Orgán státní správy v odpadovém hospodářství | Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02, Ústí nad Labem |
| Oblast životního prostředí a vodoprávní úřad | Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, nám. Svobody 2, 415 01, Teplice |

### B.II 	Údaje o vstupech

#### B.II.1 Půda

V rámci zájmové lokality nedojde k záboru ZPF, zdejší pozemky jsou zařazeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří. Celá plocha záměru má zpevněný asfaltový povrch (obrázek na titulní straně).

Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

#### B.II.2 Voda

Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

V období výstavby:

Budou nároky na vodu minimální. Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu,  způsob odběru bude upřesněn v rámci prováděcí dokumentace stavby. Při výstavbě bude potřeba vody např. do betonových směsí. Technologická voda vystačí a je potřeba na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. Celkové množství pitné vody závisí na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního zázemí stavby. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/den. Tato spotřeba bude bez problémů pokryta. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.

V období provozu:

V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikace a pro užitkovou a pitnou vodu pro zaměstnance. Tato potřeba bude plně pokryta ze stávajícího vodovodního řadu.

#### B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba vyspádovaného demontážního místa pro autovraky a záchytné jímky a montáž plechové haly si vyžádá nízké množství surovinových a energetických zdrojů, které se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi (betonová směs, živice) nebo budou dováženy jako hotové díly ( záchytné vany,  armování, apod.) na stavbu. Zajištění potřebných surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude vyčísleno v další fázi projektové přípravy.

V období výstavby:

Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: písek, štěrk, kamenivo a živičný materiál. Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin) u stavební a dopravní mechanizace. V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a tuky u stavební a dopravní techniky. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin bude pro výstavbu záměru minimální.

Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat v denních hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních směsí a v rámci personálního zázemí na staveništi.

V období provozu:

Při provozu záměru nebudou významnější nároky na spotřebu surovin nebo energií oproti stávajícímu provozu.

#### B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr je vhodně napojen na stávající silniční síť v území. Střety s technickou infrastrukturou nejsou předpokládány.

Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení. Není třeba žádných technických opatření k uvolnění staveniště.

### B.III Údaje o výstupech

#### B.III.1 Ovzduší

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, převoz zeminy, stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Nicméně vzhledem k malému rozsahu záměru není předpokládána významnější emise prachových částic.

V etapě provozu záměru nebude docházet k emisím do ovzduší.

#### B.III.2  Odpadní vody

V průběhu výstavby a provozu budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě, k dispozici bude WC ve stávajícím areálu provozovny.

#### B.III.3  Odpady

V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy:

- zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, v platném znění

- vyhláškou MŽP ČR č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

- vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů ve fázi provozu, jejich kód, název druhu odpadu, kategorie odpadu. Nebezpečné odpady jsou označeny symbolem „* “.

05 01 03*  	Kaly ze dna nádrži na ropné látky

13 01 01* 	Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*  	Chlorované emulze

13 01 05* 	Nechlorované emulze

13 01 09* 	Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*  	Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11* 	Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*  	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*  	Jiné hydraulické oleje

13 02 04*  	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*  	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*  	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*  	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*  	Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 07 01* 	Topný olej a motorová nafta

13 07 02*  	Motorový benzin

13 07 03*  	Jiná paliva (včetně směsi)

13 08 02*  	Jiné emulze

15 01 10* 	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

- 02 02*  	     Absorpční činidla. filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

- 01 03  	      Pneumatiky

16 01 04* 	Autovraky

16 01 06 	Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07* 	Olejové filtry

16 01 08* 	Součástky obsahující rtuť

16 01 09* 	Součástky obsahující PCB

16 01 11*  	Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 12* 	Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12  	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13* 	Brzdové kapaliny

16 01 14*  	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 O I 14

16 01 16  	Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 	Železné kovy

16 01 18  	Neželezné kovy

16 01 19  	Plasty

16 01 20  	Sklo

16 01 21*  	     Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22                    Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99  	Odpady jinak blíže neurčené

16 06 01* 	Olověné akumulátory

16 06 02*  	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03*  	Baterie obsahující rtuť

16 06 04  	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05  	Jiné baterie a akumulátory

16 07 08*  	Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*  	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 08 01  	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo

platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 07*  	       Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 21*  	       Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 03 01 	   Směsný komunální odpad

Provozovatel zařízení zařadí přijatý autovrak jako nebezpečný odpad pod katalogové číslo 16 01 04*. Po odstranění všech nebezpečných látek a nebezpečných součástí obsažených v autovraku zařadí provozovatel zařízení takto upravený autovrak pod katalogové číslo 16 01 06 a předá jej oprávněné osobě k dalšímu zpracování autovraků.

Všechny vzniklé nebezpečné odpady budou zatříděny dle Katalogu odpadů a budou shromažďovány odděleně a utříděně podle druhů a vlastností v technicky způsobilých a označených shromažd'ovacích prostředcích - uzavíratelných plastových nebo kovových nádobách. Shromažd'ovací prostředky budou označeny názvem a katalogovým číslem odpadu. Shromažďovací prostředky určené pro shromažďování nebezpečného odpadu budou označeny popisem ,,nebezpečný odpad" s uvedením katalogového čísla nebezpečného odpadu a jeho názvem. Místa shromažďování nebezpečných odpadů ( zastřešené sklady) budou na viditelném místě opatřena identifikačními listy příslušných nebezpečných odpadů. Všechny vzniklé odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením  nebo únikem.

Vzniklé odpady, které provozovatel zařízení nemůže sám využít, budou předány k využití/recyklaci nebo odstranění pouze oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

Autovraky zbavené všech nebezpečných látek a součástí vedené pod kat. č. 16 01 06 budou předávány oprávněné osobě - společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na základě smlouvy.

Nebezpečné odpady vzniklé zpracováním/demontáží autovraků budou provozovatelem zařízení předány oprávněným osobám na základě smluvního vztahu. O odpadech přijatých do zařízení či odpadech vzniklých provozem zařízení bude vedena evidence v souladu s platnou legislativou.

#### B.III.4  Hluk, vibrace, záření

Během výstavby a provozu zařízení nebude vznikat hluk, vibrace nebo záření ve významné míře, resp. nad míru vyvolanou stávajícím provozem výkupny.

#### B.III.5  Rizika havárií

##### analýza rizik nestandardního stavu

V areálu bude nakládáno s odpady, které mohou obsahovat nebezpečné látky, a které mohou představovat riziko havarijního stavu s negativními dopady na jednotlivé složky životního prostředí. Vlastní záměr nepřináší do regionu nové riziko. Provoz je určen k soustředění a zpracování odpadu převážně z produkce obyvatel Teplicka a okolí. Důsledkem realizace záměru bude přenesení stávajících rizik z jiného místa do lokality záměru s tím, že záměr zajišťuje odborné a zabezpečené nakládání s takovým odpadem.

V souvislosti s provozem záměru lze předpokládat následující nestandardní stavy:

- únik závadných látek v prostoru areálu v Hudcově,

- požár v provozu,

- únik závadných látek během přepravy odpadu.

Únik závadných látek v prostoru provozního areálu lze předpokládat zejména jako důsledek nehody nebo závady při manipulaci s odpadem (vykládka nádob s odpadem, stáčení odpadních olejů apod.), vyloučit nelze porušení těsnosti nádoby při skladování. S ohledem na skutečnost, že veškeré manipulační, skladovací a stáčecí plochy budou odpovídajícím způsobem havarijně jištěny, je riziko úniku mimo kontrolované plochy velmi nízké. K požáru v provozu může dojít zejména v důsledku závady (např. na elektroinstalaci), v důsledku hrubého porušení provozních a bezpečnostních předpisů ze strany obsluhy, v rámci nehody při areálové přepravě nebo zlým úmyslem.

Riziko vzniku požáru v zařízení je nízké, provoz bude odpovídajícím způsobem požárně zajištěn, nakládání s odpadem je zajištěno odborně způsobilými zaměstnanci společnosti.

Riziko nestandardního stavu, spojeného s únikem závadných látek z odpadu během přepravy, je obecně spojeno se silniční dopravou. V důsledku dopravní nehody může dojít k úniku ropných látek z palivové nádrže nebo jiných provozních dutin vozidla. Z hlediska možností dalšího šíření nebezpečných látek z ohniska úniku je podstatným faktorem doba, uplynulá mezi vlastním únikem a jeho zjištěním, resp. zahájením sanačních prací. Pravděpodobnost výskytu bezprostředně nezjištěného úniku závadných látek je v kontrolovaném provozu určeném k nakládání s odpady minimální.

##### dopady na okolí

V rámci manipulace s odpadem v areálu není předpokládán únik závadných látek mimo havarijně zajištěné nebo zpevněné plochy. V případě úniku během manipulace nebo ze skladovací nádoby bude provedeno odstranění úniku bezprostředně po zjištění, environmentální dopady nejsou v takovém případě očekávány. K úniku na nezpevněné nebo nezajištěné plochy, který představuje riziko pro okolní prostředí může dojít např. v případě mimořádné nehody v rámci areálové přepravy nebo při zanedbání úniku na manipulačních plochách. Při úniku na nezpevněný terén může dojít k poškození vegetace a znehodnocení přípovrchových vrstev půdy. Geologické podmínky v místech záměru jsou málo příznivé pro další šíření uniklých látek do hlubšího podloží. Tato situace je značně nepravděpodobná, v případě zasažení nezpevněného terénu bude mimořádný stav bezprostředně řešen standardními sanačními postupy. Není předpokládán nezjištěný nebo zanedbaný únik na volný terén. Povrchové vody nejsou ohroženy.

Jako nestandardní stav spojený s emisemi škodlivin do ovzduší lze uvažovat případ požáru. S ohledem na rozsah provozu areálu i předpokládané možnosti hasebního zásahu není předpokládáno dlouhodobé trvání hoření. V případě požáru lze očekávat nárazové uvolnění značného objemu širokého spektra škodlivin do ovzduší s krátkodobým negativním projevem. Z hlediska situace v okolní obytné zástavbě lze předpokládat po dobu trvání požáru akutní zhoršení imisní situace s předpokladem významného překročení krátkodobých imisních limitů. Z hlediska zdravotních rizik lze jako zónu nebezpečnou pro zdraví a život osob označit pouze bezprostřední okolí požářiště, v oblasti bytové zástavby je možné předpokládat negativní reakce organismu a akutní obtíže v důsledku podráždění sliznic a dýchacího ústrojí.

V případě úniku závadných látek při přepravě může dojít k poškození vegetace a půdních vrstev v místě nehody. Další šíření kontaminace závisí na místních podmínkách. V rámci přepravy nelze předpokládat nezjištěný únik a lze očekávat bezprostřední sanační zásah obsluhy vozidla nebo příslušníků HZS.

##### možnosti řešení

Možnosti efektivního řešení nestandardního stavu jsou v případě provozu se zajištěným odborným nakládáním s odpady dobré, tato skutečnost souvisí se zajištěním rizikových míst a kontrolovaným nakládáním se závadnými látkami bez možnosti nezjištěného úniku. V provozech budou k dispozici prostředky pro likvidaci úniku dle škodlivin, se kterými bude nakládáno. Provozní řád zařízení dále zahrnuje postupy lokalizace a likvidace úniku a předpis správních a kontrolních orgánů k vyrozumění v případě havárie. Při bezprostředním zásahu je dle situace obvykle zajištěna požární bezpečnost, identifikována uniklá látka, identifikován a zajištěn zdroj úniku. Následně je únik lokalizován a zajištěn proti dalšímu šíření - obvykle posypáním sorbetem, ohrazením sorpčními rukávci nebo sorbentem, přehrazením ucpáním nebo jiným zajištěním privilegovaných tras šíření. Vlastní sanace následků úniku spočívá většinou v odklizení kontaminovaného materiálu, očistění povrchu podlahy nebo manipulační plochy, odtěžení přípovrchových vrstev zeminy v dosahu kontaminace. Pro případ požáru jsou v areálu rozmístěny ruční a příruční hasící přístroje s náplní dle charakteru provozu. Likvidace požáru tak může být zahájena bezprostředně po zjištění zahoření s tím, že s ohledem na polohu provozů lze očekávat brzký dojezd profesionálních hasičů.

##### vyhodnocení rizik nestandardního stavu

Z provedené analýzy vyplývá velmi nízké riziko nestandardního stavu s vážnými environmentálními následky. Lze očekávat ojedinělý únik škodlivin na havarijně zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou dobou trvání a dobrým stavem místa po sanačním zásahu. Z širšího hlediska nepřináší záměr do regionu nová rizika vyplývající z nakládání s odpadem, ale převádí stávající cesty odpadu na místo, které bude odpovídajícím způsobem zajištěno

## C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

### C.1 	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

#### C.1 a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Obec Hudcov je situována v oblasti České křídové tabule. Celé území patří do povodí řeky Bíliny. Okolní krajina je využívána především pro zemědělskou výrobu a těžbu nerostných surovin.

#### C.1 b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se nenachází neobnovitelné přírodní zdroje.

Obnovitelné přírodní zdroje jsou izolovány hluboko pod lokalitou a mohou být zastoupeny formou prostých nebo mineralizovaných vod, které jsou vázány na krystalinikum Krušných hor. Teplická akratoterma se formuje v hlubokých partiích paleoryolitového tělesa a pravděpodobně i okolním krystaliniku v hloubkách okolo 2000 m. Za hlavní infiltrační území je považována oblast Krušných hor, zejména pak část tvořená paloeryolitem. V hlubokém podloží se voda ohřívá a prostřednictvím příčných zlomů (ve vztahu k nejvýznamnějšímu krušnohorskému zlomovému pásmu) směřuje do vývěrové oblasti v areálu Teplic a Šanova. Komplex křídových slínovců a vápnitých jílovců jizerského souvrství a sprašové sedimenty při povrchu zájmového území jsou považovány za izolátory.

Obrázek  č.6 	Situace nejbližších chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů

Dobývací prostory - Dobývací prostory netěžené

|  |  | Číslo DP | Název |  | Organizace | IČ | Nerost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v mapě | 60260 |  | Jeníkov - Lahošť |  | Redland s.r.o., Praha | 28406052 | krystalický křemenec |
| Chráněná | ložisková území (CHLÚ) - Chráněná ložisková území |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Číslo ChLÚ | Název | Surovina |  | IČ | Organizace |
| v mapě | 07820000 |  | Jeníkov u Duchcova | Uhlí hnědé |  | 00025798 | Česká geologická služba |

#### C.1 c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

##### Územní systém ekologické stability

Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

V širším řešeném území je vymezen územní systém ekologické stability. Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou vymezeny na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.

Cca 1000 m východně a 700 m západně od lokality jsou dokumentována lokální biocentra

(obrázek č. 7).

Přímo v místech plánovaného záměru, ani v širší zájmové oblasti, nejsou dokumentovány žádné prvky ÚSES nadregionálního charakteru.

Obrázek  č.7 	Situace prvků ÚSES v zájmové oblasti

LEGENDA:

Biokoridory

Funkční biokoridor lokálního významu

Nefunkční biokoridor lokálního významu

Funkční biokoridor regionálního významu

Nefunkční biokoridor regionálního významu

Funkční biokoridor nadregionálního významu

Nefunkční biokoridor nadregionálního významu

Hranice funkčního biocentra lokálního významu

Hranice nefunkčního biocentra lokálního významu

Hranice funkčního biocentra regionálního významu

Hranice nefunkčního biocentra regionálního významu

Hranice funkčního biocentra nadregionálního významu

Hranice nefunkčního biocentra nadregionálního významu

Biocentrum schválené územním plánem

Biocentrum neschválené územním plánem

Biocentra

Přírodní lesní oblast

Hranice lesní oblasti

##### Zvláště chráněná území

Žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.

zájmová lokalita nezasahuje, oblast záměru se nenachází v žádném CHKO, národním parku, rezervaci, dobývacím prostoru, chráněném ložiskovém území ani v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

##### Ochranná pásma, CHOPAV

Hodnocená lokalita leží v ochranném pásmu stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v zóně nejvyšší ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty (obrázek č.8). Z této skutečnosti vyplývají i legislativní opatření pro zabránění ovlivnění zejména kvality těchto zdrojů. Je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích (lázeňský zákon) a dále pak opatření Výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959 a v navazujícím nezbytném prozatímním opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: ČIL442-8.4.1997/1374 ze dne 11.4. 1997 či případných dalších rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Obrázek  č.8 	Situace ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázně Teplice

Do zájmového území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod, území není součástí CHOPAV ani zátopového území.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

#### Významné krajinné prvky

V území se nenachází významné krajinné prvky (ze zákona č. 114/1992 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy), ani žádný registrovaný významný krajinný prvek jako VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.

#### Lokality Natura 2000

Do zájmového území záměru nezasahuje žádná evropsky významná lokalita (NV 132/2005 Sb.) ani ptačí oblast (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.). Nejblíže je situována EVL Háj u Oseka (obrázek č. 10).

Záměrem nebudou dotčeny žádné lokality soustavy NATURA 2000. Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska vlivu záměru na soustavu NATURA, je součástí přílohy č. 5.

Obrázek  č.9 	Situace evropsky významných lokalit v širším okolí záměru (tmavě zeleně)

#### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Zájmová lokalita není územím s archeologickými nálezy evidovaným ve Státním archeologickém seznamu ČR. Nebudou prováděny zemní práce s výjimkou hloubení záchytné jímky do hloubky cca 0,5 m pod stávající asfaltový povrch sběrny.

#### Území hustě zalidněná

Obec Hudcov je součástí města Teplice a eviduje 528 obyvatel. Lokalitu záměru lze charakterizovat řídce zalidněnou, okrajovou část obce s několika objekty služeb.

#### Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Zpracovateli dokumentace nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly přítomnost území s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.

#### Extrémní poměry v dotčeném území

V lokalitě záměru nejsou dokumentovány žádná stará důlní díla, sesuvná území, oblast není součástí záplavového území.

### C.2 	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

#### Klimatické charakteristiky

Teplice leží v teplé klimatické oblasti T2. Má dlouhé, teplé a suché léto. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje kolem 9,9 OC. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším červenec. Průměrná teplota v lednu se pohybuje kolem -3,8 OC, v červenci kolem 18,4 OC. Srážkový úhrn ve vegetačním období v oblasti T2 obecně činí 350 - 400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm. Celkový roční úhrn srážek v oblasti Teplic se pohybuje mezi 512 - 591 mm.

Tabulka č. 12  	Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Teplice (období 1991-2000)

| Stanice | nadm. výška | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROČNÍ ÚHRN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplice | 260 m n. m. | 43 | 35 | 42 | 33 | 62 | 75 | 81 | 78 | 54 | 47 | 45 | 47 | 640 mm |

Kvalita ovzduší

Nejbližší imisní stanice je stanice UTPM Teplice (staré číslo ISKO 1763). Jedná se pozaďovou stanici umístěnou v městské obytné zóně. Stanice je umístěna u Základní školy Koperníkova, na travnaté ploše, na okraji obytné části města. Cílem stanice je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od roku 2008 a od zájmové lokality je vzdálená cca 4 km východním směrem.

Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2020 až 2022 na imisní stanici UTPM Teplice jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a IHr) podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Pro sledovanou škodlivinu suspendované částice PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. Naměřené imisní hodnoty na stanici v Teplicích obsahuje následující tabulka.

Tab. 13: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Nejvyšší denní imise PM10 | 36. nejvyšší denní imise IHd = 50 | Průměrná imise PM10 roční IHr =40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTPM Teplice | 2020 | 83,1 | 34,9 | 19,6 |  |
|  | 2021 | 47,7 | 29 | 15,4 |  |
|  | 2022 | 41 | 21 | 13 |  |

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 µg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Teplicích nebyl v roce 2020-2022 imisní limit překročen.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na stanici UTPM Teplice v letech 2020 – 2022.

Tab. 14: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Nejvyšší hodinová imise | 19 MV hodinové imise IHh = 200 | Průměrná imise NO2 IHr = 40 | roční |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTPM Teplice | 2020 | Bez překročení limitu | 74,1 | 14,1 |  |
|  | 2021 | 97 | 52 | 12,6 |  |
|  | 2022 | Bez překročení limitu | Bez překročení limitu | 9,4 |  |

Z výše uvedené tabulky naměřených koncentrací oxidu dusičitého na nejbližší imisní stanici vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace v posledních letech se pohybují hluboko pod stanoveným limitem. Plnění imisního limitu stanoveného na 40 µg.m-3 tak není problematické.

Krátkodobý hodinový imisní limit činí 200 µg.m-3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Na imisní stanici v Teplicích naměřené hodnoty splňují předepsaný maximální krátkodobý imisní limit 200 µg.m-3 s velkou rezervou.

Území pod správou Stavebního úřadu Magistrátu města Teplice, do jehož správního obvodu zájmová lokalita spadá, není zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2011 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2009.

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

#### Vodní toky a povrchová voda

Hydrologicky patří lokalita do povodí řeky Bíliny, do dílčího povodí řeky Bíliny - č.h.p.    1-14-01-076 (obrázek č. 10).

Obrázek  č. 10 	Vodohospodářská mapa zájmové oblasti

##### Podzemní voda

Hodnocené území se nachází v ochranném pásmu stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách,  přibližně 3 kilometry západně od jímacích objektů termy. Teplická akratoterma se formuje v hlubokých partiích paleoryolitového tělesa a pravděpodobně i okolním krystaliniku v hloubkách okolo 2000 m. Za hlavní infiltrační území je považována oblast Krušných hor, zejména pak část tvořená paloeryolitem. V hlubokém podloží se voda ohřívá a prostřednictvím příčných zlomů (ve vztahu k nejvýznamnějšímu krušnohorskému zlomovému pásmu) směřuje do vývěrové oblasti v areálu Teplic a Šanova. Původní samovolný přeliv termy v nadmořské výšce 219 – 220 m ustal po důlních průvalech na duchcovsku koncem 19. století a od té doby se musí terma čerpat z úrovně 198,5 –  205,5 m n.m. Současné využívané množství je asi 16 l . s- při teplotě kolem 40°C. V oblasti pánve je tento kolektor do nadloží izolován izolačním komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců a terciérních podložních jílů. Těsnost izolační vrstvy může být jen velmi výjimečně narušena v místech výrazného tektonického narušení.

Komplex křídových slínovců a vápnitých jílovců je jako celek považován za regionální izolátor, když jako kolektor se uplatňuje jen přípovrchová zóna navětrání a rozpukání s různým hloubkovým dosahem. Pro hodnocenou oblast uvádí G. Kačura1 (1989) koeficient transmisivity  T = 4,4 . 10-6 až 3,0 . 10-4 m2. s-1.

Převážně hlinitý až hlinitopísčitý charakter sprašového kvartérního pokryvu neumožňuje významnější výskyt mělké kvartérní zvodně.

C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů

#### Základní geomorfologické údaje

Geomorfologicky je zájmové území záměru součástí České vysočiny, podsoustavy Podkrušnohorské, celku České středohoří a okrsku Chabařovická pánev.  Místo stavby se nachází na mírně svažitých pozemcích, nadmořská výška stávajícího terénu činí 250 m.n.m.

#### Základní geologické údaje

Hodnocené území se nachází v oblasti severočeské hnědouhelné pánve, severně od teplicko-lahošťského hřbetu. Krystalinické podloží zde tvoří teplický ryolitový komplex. Ryolitové těleso je na Z, J a V omezeno tektonicky, na S se zanořuje pod pánevní sedimenty a vystupuje na povrch v Krušných horách. Povrchové partie ryolitu jsou velmi často postiženy intenzivním rozvětráním a vzniklá eluvia lze charakterizovat hlavně jako písčité hlíny až hlinité písky s různým zastoupením pevnějších úlomků. Mocnost eluvií se pohybuje na lokalitě okolo 1 –  2 m, ale místy dosahuje až okolo 4 m.

V zájmové oblasti transgredují na ryolitové těleso sedimenty svrchní křídy bělohorského až jizerského souvrství. Na bázi jsou zde zastoupeny slepence, pískovce  a rohovce, které výše přecházejí do slínů a slínovců. Situaci výchozů spraší, svrchní křídy a ryolitu zobrazuje přiložená geologická mapa 1 : 50 000 – ryolit oranžově (vrstva 72), křídové sedimenty zeleně (vrstvy 59 a 60) a spraše žlutě (vrstva 13).

Obrázek  č. 11 	Geologická  mapa zájmové oblasti

Terciérní horniny, reprezentované v širším okolí vulkanity Českého středohoří a miocénními sedimenty uhelné pánve, se na stavbě hodnocené lokality nepodílejí.

Kvartér je posledním geologickým útvarem, který ukončil formování geomorfologického reliéfu území. Nejčastěji je zastoupen eolicko-deluviálními písčito-hlinitými sedimenty – sprašemi. Spraše a sprašové hlíny byly v okolí těženy jako cihlářská surovina.

##### Seismicita

Lokalita záměru se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 "Seismická zatížení staveb". Seizmické poměry resp. seizmicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou zamýšlenou stavbou ovlivněny. Širší území je sice blízko linie krušnohorského zlomu, jedná se však o strukturu geologicky starou, seismicky neaktivní.

##### Radonové riziko

Dle radiometrické mapy České republiky se dávkový příkon gama záření hornin v zájmové oblasti pohybuje mezi 40 – 60 nGy/h. Jedná se o oblast s nízkou radioaktivitou. Dle orientační mapy radonového indexu podloží je v území radonový index přechodný.  Pro výstavbu záměru nejsou z tohoto hlediska potřebná žádná opatření.

C.2.4 Základní charakteristiky flory a fauny

Botanická charakteristika

Lokalita záměru je tvořena zpevněnými plochami bez přítomnosti rostlinného porostu.

##### Faunistická charakteristika

Zoologicky lze na lokalitě očekávat ochuzenost stanoviště v zastavěné enklávě, na charakter výskytu má vliv i bezprostřední blízkost velmi frekventované komunikace. Jde tedy o nepříliš významné stanoviště, které se vyznačuje nízkou druhovou diverzitou živočichů. Na zájmovém stanovišti lze očekávat:

savci – kočka domácí (Felis domestica),  myš domácí (Mus musculus);  ptáci - rehek domácí (Phoenicurus ochruros), konipas bílý (Motacilla alba), vrabec domácí (Passer domesticus), kos černý (T. merula), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto),  sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus)  plazi -   výskyt nepravděpodobný obojživelníci - nepravděpodobný hmyz - zejména následující  údaje:

- brouci -  střevlíček měděný (Poecilus  cupreus), střevlíčci Agonum  assimile, A. dorsale,  slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata)

- motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni

- blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera)

- dvoukřídlí -  tiplice (Tipula sp.),  moucha domácí (Musca domestica),

- škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula jiní bezobratlí – stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius aj. Zvláště  chráněné druhy vyžadují jiný typ prostředí.

Území není příhodné pro trvalý výskyt populací zvláště chráněných druhů živočichů.

C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí

#### Krajina

Krajinná scéna má otevřený charakter. Zájmové území je situované na rozhraní Milešovského středohoří a Chomutovsko – Teplické pánve.

Oblast náleží do příhraniční oblasti Sudet, která byla poznamenána vysídlením původních obyvatel během druhé světové války. V úvodu byly vysídleni čeští rezidenti a koncem války němečtí. V poválečné době bylo snahou komunistické vlády oblast osídlit. Do původních usedlostí se tak dostali obyvatelé, kteří neměli k historickým, hospodářským a přírodním hodnotám této krajiny přímý vrozený vztah.

Oblast krajinného rázu je přibližně ekvivalentní s geomorfologií střední až východní části Chomutovsko-Teplické pánve, Chabařovické pánve. Potenciálně dotčený krajinný prostor je situován na okraj výběhu úpatí Milešovického středohoří, avšak klimaticky, fyzicky a funkčně náleží spíše k  Chomutovsko -  Teplické pánvi. Reliéf má tvar konkávního údolí, které se více otevírá V až SV směrem.

Z hlediska výškové členitosti lze území řadit mezi pánevní oblast, i když reliéf navazující pánve je více plochý. Oblast je charakteristická diverzitou krajinné scény mezi Českým středohořím, relativním plochým pánevním dnem a dynamickým nástupem zdvihajících se svahů východních Krušných hor. Chabařovická pánev je charakteristická polootevřenými až otevřenými prostory a nepravidelně zvlněným  reliéfem s dílčími oblými pahorky a s velkými plošnými celky povrchových uhelných dolů zcela pozměňujících přirozený reliéf. Jedná se o krajinu velkých měřítek s významně pozměněnými vztahy přírodních a antropogenních složek, s málo dochovanou cestní sítí, s rozptýlenými výrobními areály s hmotově a výškově výraznými průmyslovými stavbami, které ne vždy navazují na zastavěná území sídel. Využití pánve bylo přednostně nastaveno s ohledem na výskyt ložisek uhlí, lomového kamene a možnosti jejich těžby, bez ohledu na historické a přírodní souvislosti. Z širokého pánevního dna se nabízejí výhledy na zalesněné kužely a svahy Českého středohoří. Horizonty jsou většinou jednoduché, místy nám dávající tušit související krajinné prostory.  V oblasti lze definovat četné pohledové osy, které se nacházejí ekvivalentně s průběhem vodních toků.

## D.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA

## VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### D.1 	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

#### D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

##### D.1.1.1 	Etapa výstavby – znečištění ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší nedojde k výraznější změně oproti stávající situaci.

Opatření:

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

Vliv na ovzduší v období výstavby nebude významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

##### D.1.1.2 	Etapa výstavby – hluková zátěž

Během montáže plechové haly na lokalitě, vzhledem k velké vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a krátké době trvání výstavby (cca 15 dní) nepředpokládáme překročení limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro posuzovanou dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi (limit LAeq,T = 65,0 dB).

Opatření:

Časové omezení použití hlučných mechanismů. Během provádění stavebních  prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny.

##### D.1.1.3 	Etapa provozu  - znečištění ovzduší

Z charakteru záměru vyplývá, že jeho realizací nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění ovzduší. Pracovní doba zařízení bude od pondělí do pátku, 10: 00 - 18:00,  v sobotu od  10: 00 - 14:00 hodin.

Ve vztahu ke stávající frekvenci provozu na silnici II/254  - 2 769 vozidel - je očekávané navýšení silničního provozu, a tím také emisní zatížení obou lokalit vlivem provozu záměru, nevýznamné. Provoz záměru vyvolá potřebu pojezdů osobních nebo nákladních automobilů  v řádech maximálně prvých jednotek denně, jedná se tedy o navýšení pouze v prvních desetinách promile vůči frekvenci stávajícího provozu.  Klima nebude realizací záměru ovlivněno.

##### D.1.1.4 	Etapa provozu  - hluková zátěž

Z charakteru záměru vyplývá, že jeho realizací nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění stávající hlukové situace.  Ve vztahu ke stávající denní frekvenci provozu na silnici II/254  - 2769 vozidel - je očekávané navýšení silničního provozu, a tím také hlukové zatížení lokality vlivem provozu záměru, nevýznamné. Provoz záměru vyvolá potřebu pojezdů osobních nebo nákladních automobilů  v řádech maximálně prvých jednotek denně, jedná se tedy o navýšení pouze v prvních desetinách promile vůči frekvenci stávajícího provozu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  nejsou pro posuzovaný záměr  navrhována žádná protihluková opatření.

D.1.2 Vlivy na vody

#### Vlivy na zdroje vody

Provoz stavby z hlediska nároků na pitnou vodu nebude představovat významnější zátěž na zdroje. V blízkosti stavby se nenachází žádný využívaný zdroj pitné vody pro hromadné nebo individuální zásobování obyvatelstva. Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.

#### Vlivy na kvalitu vod

Ve fázi výstavby nepředpokládáme významné ovlivnění kvality vod, proto jsou doporučeny v návrhu preventivních opatření obecné podmínky z hlediska ochrany kvality vod.

Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a dešťové.

Do stávajícího objektu provozovny již je přivedena pitná voda pro sociální účely v potřebném množství. Odpovídající množství splaškových vod bude vypouštěno do kanalizační sítě pro splaškové odpadní vody, která již je vybudována, a dále bude vedeno na čistírnu odpadních vod.

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace, vlivem provozu záměru zde nedojde k žádným změnám.

Místo určené pro sběr a demontáž autovraků se nachází přímo na zpevněné asfaltové ploše, v plánované montované plechové hale. Zpracování autovraků (odčerpání nebezpečných provozních kapalin a demontáž jeho nebezpečných součástí) bude prováděno v zastřešeném prostoru – dílně - v plechové hale (obrázek č. 4). Prostor budoucí haly je vybaven kvalitním asfaltovým povrchem, v rámci bezpečnostních úprav bude v hale vybudováno demontážní místo autovraků, které bude vyspádováno do nepropustné záchytné jímky o objemu min. 500 l s kovovým roštěm. Na roštu jímky budou umístěny 50 l sudy určené pro nebezpečné kapaliny odsáté z autovraků, jímka bude sloužit jako záchytný prostor pro případné havarijní úniky provozních kapalin jak z autovraků, tak ze shromažďovacích sudů.

Nejsou předpokládány takové změny z hlediska ovlivnění kvality vod, které by ohrožovaly kvalitu mělkých či hlubších podzemních vod.

Jsou navržena následující preventivní opatření z hlediska ochrany kvality vod.

Opatření:

prostory odstavných ploch je potřebné vybavit sanačními prostředky pro eventuelní řešení

úkapů maziv či pohonných hmot z parkujících automobilů; veškeré látky nebezpečné vodám

skladovat pouze na vyhrazených místech, které splňují bezpečnostní požadavky platných

legislativních předpisů na úseku ochrany vod;

pro případ nestandardního stavu spojeného s únikem škodlivin bude odstavná plocha pro

nezpracované autovraky řešena jako zpevněná a zastřešená (montovaná plechová hala), pod

každým nezpracovaným autovrakem bude navíc umístěna nepropustná vana pro zachycení

případných úkapů látek škodlivých vodám;

v hale bude vybudováno demontážní místo autovraků, které bude vyspádováno do nepropustné

záchytné jímky o objemu min. 500 l s kovovým roštěm. Na roštu jímky budou umístěny sudy určené

pro nebezpečné kapaliny odsáté z autovraků, jímka bude sloužit jako záchytný prostor pro případné

havarijní úniky provozních kapalin jak z autovraků, tak ze shromažďovacích sudů;

veškerá manipulace s nebezpečnými odpady (látkami nebezpečnými vodám) vzniklými provozem zařízení při vypouštění provozních kapalin z autovraků a jejich shromažďování a skladování bude probíhat pouze uvnitř montované haly na demontážní ploše, kde probíhá zpracování autovraku, a dále ve skladu olejů a nebezpečných odpadů.

#### Vlivy na hydrologické poměry

Realizace záměru na zájmové lokalitě nemá žádný vliv na hydrologické poměry, nedojde zde k žádným změnám oproti stávajícímu stavu. Nedojde ke zvýšení povrchového odtoku ze zájmového území oproti dnešní situaci.

#### Vlivy na hydrogeologické poměry

Záměr neznamená zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, vzhledem k situování stavby (včetně drobných výkopových prací) nad stávající úrovní hladiny podzemní vody, za podmínky dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod.

Hodnocená lokalita leží v ochranném pásmu stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v zóně nejvyšší ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty (obrázek č. 9). Z této skutečnosti vyplývají i legislativní opatření pro zabránění ovlivnění zejména kvality těchto zdrojů. Je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích (lázeňský zákon) a dále pak opatření Výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959 a v navazujícím nezbytném prozatímním opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: ČIL442-8.4.1997/1374 ze dne 11.4. 1997 či případných dalších rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Záměr nezasáhne do kolektoru teplického ryolitu, na který jsou vázány termální vody léčivého zdroje Teplice. Vybudováním a provozem záměru, při dodržování výše uvedených pravidel, nebudou ovlivněny žádné zdroje podzemní prosté či termální vody, ani okolní významné hydrogeologické struktury.

Žádná ochranná pásma vodních zdrojů nezasahují do lokalit záměru.

D.1.3 Vlivy na půdu a horninové prostředí

#### Vlivy na půdu

V rámci vybudování a provozu záměru nedojde k záboru ZPF, zdejší pozemky jsou zařazeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří. Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr v aktivní variantě znamená nulové ovlivnění půd.

#### Vlivy na horninové prostředí

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádných geologicky dokumentovaných jevů, jako jsou sesuvy a poddolovaná území, nezasahuje do důlního díla ani deponie. Záměr nezasahuje do  ložisek nerostných surovin nebo prognózních zdrojů. S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou mělké podzemní vody, do hloubky max.0,5 m) lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.

##### D.1.4 Vlivy na floru a faunu

Na zkoumaných plochách záměru podle botanického a zoologického šetření nejsou předpokládány či zjištěny druhy zástupců flory a fauny kriticky ohrožené nebo silně ohrožené ve smyslu Příloh II. a III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není tedy nutný záchranný transfer rostlin nebo živočichů, vliv záměru na rostliny či živočichy je nevýznamný.

D.1.5 Vlivy na ekosystémy

#### Prvky ÚSES

Jak bylo výše zmíněno, jedná se o záměr na zpevněné výrazně antropogenní ploše bez trvalých travních porostů. Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.

#### Významné krajinné prvky

V zájmových lokalitách se nevyskytují žádné významné krajinné prvky, záměr nemá žádný negativní vliv na VKP.

#### Soustava Natura 2000

Zájmové území stavby nezasahuje do ptačí oblasti ani významné evropské lokality. Záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000, vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje je součástí přílohy č. 5.

##### D.1.6 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oblast krajinného rázu je přibližně ekvivalentní s geomorfologií střední až východní části Chomutovsko-Teplické pánve, Chabařovické pánve. Potenciálně dotčený krajinný prostor je situován na okraj výběhu úpatí Milešovického středohoří, avšak klimaticky, fyzicky a funkčně náleží spíše k  Chomutovsko -  Teplické pánvi. Reliéf má tvar konkávního údolí, které se více otevírá V až SV směrem.

Z hlediska výškové členitosti lze území řadit mezi pánevní oblast, i když reliéf navazující pánve je více plochý. Oblast je charakteristická diverzitou krajinné scény mezi Českým středohořím, relativním plochým pánevním dnem a dynamickým nástupem zdvihajících se svahů východních Krušných hor. Chabařovická pánev je charakteristická polootevřenými až otevřenými prostory a nepravidelně zvlněným  reliéfem s dílčími oblými pahorky a s velkými plošnými celky povrchových uhelných dolů zcela pozměňujících přirozený reliéf. Jedná se o krajinu velkých měřítek s významně pozměněnými vztahy přírodních a antropogenních složek, s málo dochovanou cestní sítí, s rozptýlenými výrobními areály s hmotově a výškově výraznými průmyslovými stavbami, které ne vždy navazují na zastavěná území sídel. Využití pánve bylo přednostně nastaveno s ohledem na výskyt ložisek uhlí, lomového kamene a možnosti jejich těžby, bez ohledu na historické a přírodní souvislosti. Z širokého pánevního dna se nabízejí výhledy na zalesněné kužely a svahy Českého středohoří. Horizonty jsou většinou jednoduché, místy nám dávající tušit související krajinné prostory.  V oblasti lze definovat četné pohledové osy, které se nacházejí ekvivalentně s průběhem vodních toků.

Záměr je zamýšlen v již stávajícím provozu – sběrně kovů – jedná se tedy o rozšíření stávajícího provozu o další službu. Z hlediska krajinářského dojde k pohledové změně pouze ve formě umístění montované plechové haly o rozměrech cca 10 x 20 m a výšce do 4 m v rámci uzavřeného, plechovým plotem oploceného areálu sběrny. Umístění a provoz této haly pro autovraky může mít pouze velmi slabý vliv na harmonické měřítko krajiny, avšak při pohledu od silnice II/254 (obrázek č. 12) je vliv téměř setřen vlivem umístění haly v okolní zástavbě, která tuto halu výrazně převyšuje a zastiňuje (obrázek č. 13). Záměr se nachází v oblasti zemědělsky využívaných ploch a výrazné dopravní linie silnice II/254 a nedostává se do výrazného konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Estetické hodnoty i prostorové vztahy obecně přítomných VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nebudou narušeny.

Obrázek  č. 12 	Situování záměru z pohledu od silnice II/254

Obrázek  č. 13 	Umístění montované plechové haly

Provoz záměru předpokládá doplnění stávajících objektů a služeb v místech již provozované sběrny kovů, bez stavebních prací zásadního rozsahu. Rozsah záměru je v oblasti vlivů na krajinu málo významný. Provozem záměru nebudou dotčena území užívaná k rekreaci, záměr se nachází v zastavěných nebo částečně zastavěných zónách, přístupové trasy jsou vedeny mimo území určená k rekreaci, lokalita záměru má dobrou návaznost na silnici II/254.

Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaný záměr představuje velmi slabý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Navrhovaná stavba je hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění.

##### D.1.7 Vlivy na další parametry životního prostředí

V místě záměru se nenachází žádné kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém provozu vylučuje dotčení kulturních památek v okolí nebo jejich narušení vyvolanou dopravou. S lokalitou záměru nejsou spojeny ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zájmová lokalita není územím s archeologickými nálezy evidovaným ve Státním archeologickém seznamu ČR. Nebudou prováděny zemní práce s výjimkou hloubení záchytné jímky do hloubky cca 0,5 m pod stávající asfaltový povrch sběrny.

### D.2 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Nejsou očekávány významné negativní dopady na zájmové území a jeho okolí. Záměr pozitivně ovlivní dostupnost daných služeb v regionu.

D.3 	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Negativní vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

### D.4 	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a výstavby uplatněna následující potřebná opatření a postupy:

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány;

Časové omezení použití hlučných mechanismů. Během provádění stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny;  prostory odstavných ploch je potřebné vybavit sanačními prostředky pro eventuální řešení úkapů maziv či pohonných hmot z parkujících automobilů;

veškeré látky nebezpečné vodám skladovat pouze na vyhrazených místech, které splňují bezpečnostní požadavky platných legislativních předpisů na úseku ochrany vod;

pro případ nestandardního stavu spojeného s únikem škodlivin bude odstavná plocha pro nezpracované autovraky řešena jako zpevněná a zastřešená (montovaná plechová hala), pod každým nezpracovaným autovrakem bude navíc umístěna nepropustná vana pro zachycení případných úkapů látek škodlivých vodám;

v hale bude vybudováno demontážní místo autovraků, které bude vyspádováno do nepropustné záchytné jímky o objemu min. 500 l s kovovým roštem. Na roštu jímky budou umístěny sudy určené pro nebezpečné kapaliny odsáté z autovraků, jímka bude sloužit jako záchytný prostor pro případné havarijní úniky provozních kapalin jak z autovraků, tak ze shromažďovacích sudů;

veškerá manipulace s nebezpečnými odpady (látkami nebezpečnými vodám) vzniklými provozem zařízení při vypouštění provozních kapalin z autovraků a jejich shromažďování a skladování bude probíhat pouze uvnitř montované haly na demontážní ploše, kde probíhá zpracování autovraku, a dále ve skladu olejů a nebezpečných odpadů;

zpracovat provozní řád zařízení se zaměřením na ochranu podzemních a povrchových vod.

### D.5 	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány v jednotlivých částech.

Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi a údaji z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

## E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území, vlastnických poměrů a možnosti využití území dle platné ÚPD.

## F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### F.1 	Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

V přílohách č. 1 až 3 jsou přiloženy grafické podklady pro ujasnění polohy a územního rozsahu záměru:

### F.2 	Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v aktivní variantě povede především ke zvýšení diverzity a dostupnosti služeb v regionu. Při celkovém zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení mírných negativ spojených s vlivem na krajinný ráz, je zřejmé, že tento dopad je především pozitivní.

## G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků paní Ivany Fenyvesi na lokalitě Hudcovská Výšina je určeno pro sběr a zpracování autovraků motorových vozidel zařazených do kategorie vozidel Ml a N1 a pro další zvláštní motorová vozidla včetně pracovních strojů. Do zařízeni mohou být přijaty i jednotlivé části autovraků a veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel. Jde o zařízení, jehož účelem je rozšíření a vhodné doplnění služeb zákazníkům již dlouhodobě zavedené sběrny kovů o zařízení ke sběru a zpracování autovraků. V areálu stávajícího provozu sběrny jsou k tomuto záměru vhodné prostorové dispozice a bude zde instalováno potřebné technické vybavení. Snadná je také dostupnost areálu, který se nachází v blízkosti hlavní silnice.

Na základě předloženého Oznámení lze konstatovat následující shrnutí vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí:

Z hlediska emisního zatížení: Při uplatnění a dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. Z charakteru záměru vyplývá, že jeho realizací nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění ovzduší. Ve vztahu ke stávající frekvenci provozu na silnici II/254 je očekávané navýšení silničního provozu, a tím také emisní zatížení lokality vlivem provozu záměru, nevýznamné.

Z hlediska hlukového zatížení: Během výstavby záměru nepředpokládáme překročení limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro posuzovanou dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi (limit LAeq,T = 65,0 dB). Z charakteru záměru vyplývá, že jeho realizací nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění stávající hlukové situace. Ve vztahu ke stávající frekvenci provozu na silnici II/254 je očekávané navýšení silničního provozu, a tím také hlukové zatížení lokality vlivem provozu záměru, nevýznamné.

Z hlediska ovlivnění vod: Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.

Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a dešťové. Do stávajícího objektu ve sběrně již je přivedena pitná voda pro sociální účely v potřebném množství. Odpovídající množství splaškových vod bude vypouštěno do kanalizační sítě pro splaškové odpadní vody, která již je vybudována, a dále bude vedeno na čistírnu odpadních vod.

Srážkové vody ze zpevněných ploch na lokalitě jsou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace, vlivem provozu záměru zde nedojde k žádným změnám.

Ke zvýšení povrchového odtoku ze zájmového území oproti dnešní situaci nedojde, nebudou ovlivněny parametry stávajícího odvodnění. Záměr neznamená zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, vzhledem k situování stavby (včetně výkopových prací ) nad stávající úrovní hladiny podzemní vody, za podmínky dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod.

Hodnocená lokalita leží v ochranném pásmu stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v zóně nejvyšší ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty. Z této skutečnosti vyplývají i legislativní opatření pro zabránění ovlivnění zejména kvality těchto zdrojů. Je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích (lázeňský zákon) a dále pak opatření Výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959 a v navazujícím nezbytném prozatímním opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: ČIL-4428.4.1997/1374 ze dne 11.4. 1997 či případných dalších rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Z hlediska ovlivnění půd a horninového prostředí: Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr v aktivní variantě znamená nulové ovlivnění půd, vzhledem k provedení záměru na zpevněných plochách. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků zemědělského půdního fondu.

S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou mělké podzemní vody) lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.

Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy: Na zkoumané ploše podle botanického a zoologického šetření nejsou předpokládány či zjištěny druhy zástupců flory a fauny kriticky ohrožené nebo silně ohrožené ve smyslu Příloh II. a III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není tedy nutný záchranný transfer rostlin nebo živočichů, vliv záměru na rostliny či živočichy je nevýznamný.

Záměr se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. V zájmové lokalitě se nevyskytují žádné významné krajinné prvky, záměr nemá žádný negativní vliv na VKP. Zájmové území stavby nezasahuje do ptačí oblasti ani významné evropské lokality. Záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.

Z hlediska vlivů na krajinný ráz: navrhovaný záměr představuje velmi slabý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Navrhovaná stavba je hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění.

Vlivy na další parametry životního prostředí: V místě záměru se nenachází žádné kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém provozu vylučuje dotčení kulturních památek v okolí nebo jejich narušení vyvolanou dopravou. S lokalitou záměru nejsou spojeny ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zájmová lokalita není územím s archeologickými nálezy evidovaným ve Státním archeologickém seznamu ČR.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci: S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou a provozem záměru. Nejsou očekávány významnější dopady na zájmové území a jeho okolí ani příhraniční vlivy.

Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v aktivní variantě povede především ke zvýšení diverzity a dostupnosti služeb v regionu. Při celkovém zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení velmi mírných negativ, je zřejmé, že tento dopad je především pozitivní.

### H.  PŘÍLOHY

| Příloha 1 | Přehledná situace M 1 : 20 000 |
| --- | --- |
| Příloha 2 | Detailní situace M 1 : 1 000 |
| Příloha 3 | Informativní výpisy pozemků dotčených záměrem |
| Příloha 4 | Stanovisko Krajské úřadu Ústeckého kraje dle § 45i zákona 114/1992 Sb. |

## ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH OZNÁMENÍ

### Datum zpracování oznámení: 	8.6. 2026

Jména, příjmení, bydliště a tel. zpracovatele oznámení a spolupracujících osob:

hlavní zpracovatel oznámení:

Miroslav Hlávka, Tyršova 486, Jablonné v Podještědí, 471 25

Tel.: 606642549

Email: info@cleanenviro.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

G.Kačura: Hydrogelogická mapa ČSR v měř. 1 : 50 000, list 02-32 Teplice; ÚÚG Praha 1989

Manová, M., Matolín, M.: Radiometrická mapa České republiky M 1 : 500 000, Český geologický ústav, 1995

Údaje převzaty z aktuálního sčítání dopravy v roce 2020, zdroj: ŘSD ČR

https://www.rsd.cz/silnice-a-dalnice/scitani-dopravy#zalozka-celostatni-scitani-dopravy-2020