Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Dokumentace  záměru stavby 
v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice

Ortofotomapa - lustrační foto

Mgr. Luboš Motl 				                                                        listopad 2012

Bc. Pavlína Hapštáková

Václava Rothová

Obsah

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

1.	Obchodní firma	5

2.	IČ:	5

3.	Sídlo (bydliště):	5

4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:	5

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	6

B.I   Základní údaje	7

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 zákona č.100/2001Sb.	7

B.I.2   Kapacita (rozsah) záměru	7

B.I.3   Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

B.I.4   Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	8

B.I.5  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	11

B.I.6   Popis technického a technologického řešení záměru	17

B.I.7   Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru	23

B.I.8   Výčet dotčených územně samosprávných celků	23

B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí .	23

B.II   Údaje o vstupech	24

B.II.1  Půda	24

B.II.2  Voda (například zdroj vody, spotřeba)	26

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje	27

B.II.5  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	28

B.III   Údaje o výstupech	31

B.III.1   Ovzduší	31

B.III.2   Odpadní vody	31

B.III.3   Odpady	32

B.III.4   Ostatní	35

B.III.5   Doplňující údaje	41

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	43

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	44

C.1.1  Územní systém ekologické stability krajiny	45

C.1.2  Zvláště chráněná území	46

C.1.3  CHOPAV	47

C.1.4  NATURA 2000	48

C.1.5  Území přírodních parků	49

C.1.6  Významné krajinné prvky (VKP)	50

C.1.7  Území historického, kulturního nebo archeologického významu	51

C.1.8  Území hustě zalidněná	52

C.1.9  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	52

C.1.10  Staré ekologické zátěže	52

C.1.11  Extrémní poměry v dotčeném území	53

C.2  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	54

C.2.1  Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)	54

C.2.2  Voda	56

C.2.3  Půda	56

C.2.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje	57

C.2.5  Fauna a flóra	59

C.2.6  Krajina	62

C.2.7  Obyvatelstvo	65

C.2.8  Hmotný majetek	66

C.2.9  Kulturní památky	66

C.3 Celkové zhod. kvality ŽP v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	68

D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA   A  HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA    VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	69

D.I  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP                    a hodnocení jejich velikosti a významnosti	70

D.1  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	70

D.2  Vlivy na ovzduší a klima	77

D.3  Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biol.charakteristiky	77

D.4   Vlivy na povrchové a podzemní vody	84

D.5   Vlivy na půdu	84

D.6   Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	85

D.7   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	86

D.8   Vlivy na NATURA 2000	91

D.9   Vlivy na krajinu	92

D.10   Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	98

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP	99

D.III   Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích…………...102

D.III.1  Rizika při výstavbě posuzovaného záměru	102

D.III.2  Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru	103

D.III.3  Rizika po překročení doby životnosti posuz. technologie	103

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříz.vlivů na ŽP	104

D.IV.1   Provozně  technická opatření	104

D.IV.2  Organizační a legislativní opatření	106

D.IV.3  Opatření v oblasti ochrany přírody	107

D.IV.4  Zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření	108

D.IV.5  Podmínky pro fázi likvidace	109

D.IV.6  Návrh monitoringu	109

D.V  Charakteristika použitých metod prognózování při hodnocení vlivů	110

D.VI   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí…………………….113

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	116

F.	ZÁVĚR	118

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH.HARAKTERU	120

H.	PŘÍLOHA	125

Odborná literatura a podkladové materiály	130

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### Obchodní firma

Wind Tech, a.s.

### IČ:

60706376

### Sídlo (bydliště):

Moravské nám. 3

602 00 Brno

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Ing. Jiří Červinka, CSc.

předseda představenstva

mobil: 604 211 301

mail: jiri.cervinka@dumscala.cz

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I   Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 zákona č.100/2001Sb.

„VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“

Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

Příslušný správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Číslo a popis záměru:

Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny od maximálního výkonu 500 kWe).

### B.I.2   Kapacita (rozsah) záměru

Dokumentace záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ je vypracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzovaným záměrem je novostavba  jedné VTE  o výkonu 2 MW a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba 593 m obslužných komunikací, pokládka 2.700 m kabelové trasy o napětí 22 kV) k přípojnému místu č. 1000039222. VTE bude situovana v území vrcholové partie Krušných hor jižně od obce Nová Ves v Horách, v k.ú. Mikulovice.

VTE bude  o výkonu 2   MW, výšce tubusu 100 m, průměru rotoru  100 m a celkové výšce max. 150 m,  předpokládaný typy VTE jsou  REpower MM 100, popř. REpower MD 70.

Souhrnem se jedná o výstavbu:

- 1 ks VTE  o celkovém jmenovitém výkonu 2 - 3MW,

- 512  m  nových obslužných komunikací a 81 m upravovaných cest,

- 2.700 m kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojnému místu,

- dočasnou stavbu na dobu 25 let.

### B.I.3   Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:			Ústecký kraj

Obec:			Nová Ves v Horách

Katastrální území:	Mikulovice

Obrázek  – Orientační umístění záměru – širší vztahy

### B.I.4   Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Zájmová lokalita se nachází ve správním území obce Nová Ves v Horách, k.ú. Mikulovice, na nevýrazném bezejmenném hřbetu Krušných hor tvořený plošinami a nízkými plochými pahorky. Reliéf se celkově sklání k severu a severozápadu do údolí  příhraničního potoku Svidnice.

Výstavba větrné elektrárny je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie.

Projekt představuje výstavbu 1 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu cca 2 MW. Součástí záměru je i výstavba kabelového vedení o napětí 22 kV v celkové délce 2.700 m.

Výkon navrhované VTE bude vyveden do rozvodny stávajících VTE Strážný vrch                na pozemku p.č. 864 v k.ú. Nová Ves v Horách a odtud stávajícím podzemním vedením do přípojného místa č. 1000039222, který je již zřízen a je umístěn v Hamru u Litvínova.

K realizaci bude dále zapotřebí opravit cca 81m stávajících  komunikací  a vybudovat cca 512 m nové obslužné komunikace.

Tab.č.1 – Umístění elektráren v souřadnicovém systému:

| VTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Výška paty (m n. m.) |
| VTE 1 | - 8000834 | - 978884 | 780 |

Obrázek  – zákres umístění záměru v katastrální mapě

Kumulace s jinými záměry

Posuzovaná lokalita je z hlediska větrnosti pro investory zajímavou lokalitou – z tohoto důvodu je v současnosti i v širším okolí známo několik záměrů, některé jsou realizovány a některé jsou ve stádiu posuzování.

V současné době jsou známy níže uvedené záměry – některé již postavené, některé ve fázi územního rozhodnutí (stavebního povolení) a jiné stále v procesu EIA:

Záměry realizované

- V roce 2003 2004 byly instalovány  v k.ú. Nová Ves v Horách, par.č. 1030/5 a 978, 2 VTE o výkonu 1,5 MW typ REpower MD70. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 1,3 km SSV směrem.

- Výstavba „Větrný park Mníšek“ – ULK 320 (3 VTE x 3 MW) par.č. 123/1, 161/1, 238/1,244/1 v k.ú. Nová Ves v Horách. Dne 21.6.2007 byl vydán  závěr zjišťovacího řízení že  „daný záměr nebude dále posuzován dle zákona 100/2001Sb.“. Je vydáno stavební povolení. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 4 km SSV.

- Výstavba 1ks VTE na parc.č.29 v k.ú. Klíny I - ULK176. (Dne 25.1.2006 závěr zjišťovacího řízení „nebude posuzován dále dle zákona 100/2001 Sb.) Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 7,3 km SSV.

- Výstavba 1ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I - ULK177. (Dne 25.1.2006 závěr zjišťovacího řízení „nebude posuzován dále dle zákona 100/2001 Sb.) Výstavba 1ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 7 km SSV.

- Výstavba „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“  - ULK174, 1ks VTE ( 1x 2MW) č.par. 310 k.ú. Mníšek v Krušných Horách. (Dne 2.1.2006 závěr zjiš. řízení: nebude posuzováno dle zákona 100/2001 Sb.). Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca  7 km SSV

- Výstavba Větrná farma „Strážný vrch v Nové Vsi v Horách“, ULK160 (4 x 2 MW) par. čísla: 864, 764/1,861,1312. Dne 7.12.2005 závěr zjišťovacího řízení: nebude dále posuzováno dle zákona 100/2001 Sb. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 1,6 km SSV.

Záměry plánované:

- Farma větrných elektráren Medvědí skála, výstavba 13 VTE - MZP147, (13 x 3 MW) v k.ú.  Jezeří a  Lesná.  Dne 11. března 2009 bylo vydáno „Souhlasné Stanovisko“ k záměru. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 1,5 km J.

- Výstavba Větrná Farma Lesná – ULK221, (2 x 2 MW) par. č. 46/0, 80/1 v k.ú. Lesná v Krušných horách. (Dne 31.10.2006 závěr zjišťovacího řízení: bude posuzováno dle zákona 100/2001 Sb. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 4 km JJZ směrem

- Větrný park Malý Háj, ULK365 (1 x 2,5 MW) parc. čísla 200/1 kat. území Malý Háj. Dne 23. ledna 2009 bylo vydáno „Souhlasné Stanovisko“ k záměru. Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je cca 4,7 km Z směrem.

- VTE Bratská, výstavba 6 x VTE  k.ú. Mníšek, parc. č. 293/1, 271/1 typ Enercon E82          o výkonu 2,3 MW vzdálenost od posuzovaného záměru je cca 3,2 km SV směrem. Tento záměr ve stádiu zpracovávání EIA.

- Výstavba 1 x VTE – ULK 304 (2MW) Mikulovice v Krušných Horách, par.č. 360/3.          (Dne 28.3.2007 byl vydán závěr zjišťovacího řízení „bude posuzován dle zákona 100/2001 Sb.). Vzdálenost od plochy posuzovaného záměru je 82 m. Posuzovaná VTE je umístěna na stejném par. číslo v k.ú. Mikulovice.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění námi posuzovné VTE  je v kolizi se záměrem ULK304.

Vzhledem k faktické nerealizovatelnosti (tudíž také nevyhodnotitelnosti) takovéto kolizní situace je pro účely posuzování vlivů na ŽP nutno definovat hodnotitelný výchozí stav.

S ohledem na zjištěné kolize je možné tyto rozdělit do dvou skupin:

- kolize hodnotitelné – situace technicky (stavebně) realizovatelné, pouze provozně problematické (věže jsou dostatečně daleko, aby se rotory přímo nestřetávaly nebo si nedestabilizovaly chod  turbulencemi, ale budou si vzájemně „ubírat vítr“);

- kolize nehodnotilené – technicky (stavebně) nerealizovatelné (věže v pozicích totožných nebo tak blízkých, že hrozí přímý střet rotorových listů nebo rizikové nepřímé ovlivnění).

### B.I.5  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly větru, tedy neprodukující ani skleníkové plyny, je nejčistší formou výroby energie, kterou si lze představit. Naplňuje potřebu trvale udržitelného vývoje společnosti. Z tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje.

Legislativa

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů je zakotvena v řadě dokumentů. Jedná se zejména o:

    - Zákon č.180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),

    - Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

    - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

    - Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

    - Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích  a postupech pro regulaci cen,

    - Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení,

    - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který je plně kompatibilní s postupy zemí EU a jehož cílem je především iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie, snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních ekologických dopadů při spotřebě i přeměně paliv a energie, jakož i zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie,

    - Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů,
navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 %. Akční plán počítá s nárůstem instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách o 50 MW ročně,

    - Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 5. června 2009 na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů, která mj. stanovuje závazné cíle pro energii získanou z obnovitelných zdrojů do roku 2020 (pro ČR 13%) a kontrolní mechanismy zajišťující postupné plnění těchto cílů.

Zákon č.180/2005 Sb. (Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) - Česká legislativa implementovala požadavky Směrnice 77/2001/ES do zákona č. 180/2005 Sb. (zákon               o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož cíle lze shrnout do následujících bodů:

- Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny

- Přispět odpovídajícím snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu.

- Přispět odpovídajícím snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí.

- Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin.

- Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie.

- Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie.

- Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií         a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

- Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu.

- Podporou využíván obnovitelných zdrojů energie (OZE) přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech.

- Další priority a cíle energetické politiky státu jsou formulovány ve Státní energetické koncepci (MPO 2004, 2010a). Jednou ze základních priorit je zde Udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí, naplňovaný cílem Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí s následujícími dílčími principy:

- minimalizace emisí poškozujících životní prostředí;

- minimalizace emisí skleníkových plynů;

- minimalizace ekologických zátěží v krajině z energetických procesů             z minulých let i z procesů připravovaných;

- podpora rozvoje vědy a techniky v oblasti vlivu energetiky na klima, krajinu a životní prostředí.

Uvedeným principům posuzovaný záměr beze zbytku vyhovuje. Větrné elektrárny jsou totiž alternativními zdroji elektrické energie s pravděpodobně nejmenšími dopady na životní prostředí – s výjimkou poměrně výrazného vizuálního vlivu, vyplývajícího z rozměrů daného zařízení, jsou jejich vlivy na jednotlivé složky životního prostředí buď minimální, nebo nulové (pochopitelně  záleží na výběru lokality).

Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle. Výkupní ceny stanovené ERÚ pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje.

Jsou zde stanoveny dva systémy podpory:

1) výkupní ceny

V případě, že si výrobce zvolí podporu formou výkupních cen, volí jistotu. Jistotu toho, že veškerou elektřinu, kterou vyrobí, prodá za garantované výkupní ceny provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Ti platí výrobci za elektřinu naměřenou na předávacím místě mezi jimi a výrobcem.

2) zelené bonusy

Druhý systém, podpora formou zelených bonusů, je sice složitější, ale na druhou stranu umožňuje výrobci maximalizovat zisk. Výrobce může svou produkci elektřiny prodat jakémukoliv zákazníkovi, obchodníkovi s elektřinou nebo sám ji spotřebovat na tzv. ostatní vlastní spotřebu. Elektřinu pak prodává za tržní cenu silové elektřiny, která je obvykle vyšší, než rozdíl výkupní ceny a zeleného bonusu pro danou kategorii obnovitelného zdroje. Nevýhodou systému zelených bonusů je, že výrobce si musí aktivně hledat odběratele pro svou produkci a vyřešit otázky spojené s odpovědností za odchylku. Ale i přes tyto další nutné kroky byla v roce 2007 formou zelených bonusů, které vyplácí provozovatel regionální distribuční soustavy, podporována více než polovina výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

(www.energie.tbz-info.cz)

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2012 Je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ ze dne 23.11.2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z OZE.

| Zdroj energie / Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh | Zelené bonusy v Kč za 1 MWh |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 2012 do 31.12 2012 | 2.230 | 1 830 |

Environment

Větrné elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jež neničí okolní přírodu prachem, kouřem ani popelem a přitom splňují stanovená hygienická i jiná kritéria. Pozitivním efektem je naopak snižování emisí plynných i tuhých znečišťujících látek jinak produkovaných uhelnými zdroji, negativem je problematické hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz. I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje v posledních letech, je jejich využití stále výrazně za možnostmi. Důvodem je existence řady bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh. Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie je alternativa k dosud využívaným neobnovitelným energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení jejich životnosti i pro budoucí generace. Minimalizuje negativní dopady získávání a užití energie na životní prostředí a obyvatelstvo v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.

Evropská komise vyzvala 27 svých členských zemí, aby do roku 2020 snížila své emise skleníkových plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě snížení emisí obsahuje strategie požadavek, aby 20 % veškeré energie v EU pocházelo do roku 2020 z obnovitelných zdrojů.

Na principech energetické politiky EU je potom založena i energetická politika ČR. Jak vyplývá z preambule Národního akčního plánu (NAP) České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (MPO 2010b), je ze směrnice Evropského parlamentu a Rady               č. 2009/28/ES pro Českou republiku závazný celkový cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 13 % k roku 2020, přičemž NAP navrhuje cíl navýšit na 13,5 %.

Z hlediska větrné energetiky vyžaduje splnění tohoto cíle instalovaný výkon 743 MW k r. 2020 (MPO 2010b, tabulka 10b), což při současném nominálním výkonu velkých VTE         2–3 MW znamená instalaci cca 250–370 věží v rámci celé ČR. S přihlédnutím k téměř dokonalé prostorové shodě větrných oblastí a území chráněných zájmů v ČR (NP, CHKO, ptačí oblasti, OP letištních radarů) je tedy patrné, že bude nutno využít prakticky všechny vhodné lokality s řešitelnými střety, tedy i lokality na území Ústeckého kraje.

Jak vyplývá ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), podíl OZE na tuzemské spotřebě elektřiny v roce 2010 (brutto) byl 8,5%.

V loňském roce (2011) vyrobily české větrné elektrárny podle statistik 397 GWh elektřiny. Ve srovnání s výrobou v roce 2010 se jedná o cca o 15% nárůst. V roce 2011 byl na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 217 MW, což znamená, že v roce 2011 byly v ČR instalovány pouhé 2 MW (!) výkonu větrných elektráren. (zdroj: www.csve.cz/clanky/statistika/281).

Největší instalovaná kapacita je na území ČR v Ústeckém kraji k 1.1 2012 (87 MW instalovaného výkonu), následují kraje Olomoucký (39,2 MW), Karlovarský kraj (36 MW)     a kraj Pardubický (19,2 MW).

Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány jejím vysokým větrným potenciálem, který je zřejmý z následujícího vyobrazení:

Obrázek – Území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu

Sociálně ekonomické faktory

Výpočet předpokládaného ročního výkonu pro danou větrnou elektrárnu je zhodnocen pro standardní podmínky - předpokládanou 10% turbulenci, hustotu vzduchu 1,225 kg/m3 a předpokládanou využitelnost elektrárny:

V námitkách je často argumentováno „účinností“ VTE, kdy je konstatováno, že tato je nízká oproti jiným zdrojům energie a z toho podavatelé dovozují nevhodnost realizace VTE v lokalitě. Z kontextu však plyne zcela evidentně, že podavatelé námitek zaměňují účinnost s tzv. kapacitním faktorem, neboť účinnost ve vztahu k VTE má jako parametr smysl zcela jiný – jde o to, jak účinně VTE jako stroj přemění kinetickou energii obsaženou v pohybující se vzdušné mase na energii elektrickou.

Stejně tak u tepelných elektráren je účinností míněno, kolik energie obsažené v palivu (uhlí, plyn, štěpný materiál) ta která konkrétní elektrárna přemění na elektrickou energii. Naproti tomu kapacitní faktor udává, kolik elektrické energie elektrárna vyrobí v porovnání s teoretickou maximální výrobou v roce, údaj se pak udává v %.

Výpočet je pak následující – rok má 24 x 365 = 8760 hodin, je-li instalovaný výkon elektrárny 2MW, je teoretická výroba při 100% využití výkonu a časového fondu 8760 x 2 = 18520 MWh. Očekáváme-li u jedné VTE výrobu okolo 5000MWh ročně, je její kapacitní faktor 28,5%. Tento údaj ale nijak nesouvisí s účinností VTE jako takové. J nutno konstatovat, že v podmínkách ČR jde o velmi dobrou hodnotu.

Účinnost VTE nemá žádný dopad na životní prostředí – vítr je obnovitelný zdroj energie a z pohledu možného dopadu na životní prostředí je zcela nepodstatné, kolik energie větru spotřebuje VTE k výrobě 1MWh elektrické energie.

Kapacitní faktor opět nemá žádný vliv na dopad na životní prostředí, neboť jde o veličinu v podstatě ekonomickou. Je pravdou, že kapacitní faktor je používán odpůrci větrné energie jako argument, kterým je poukazováno na údajnou nízkou účinnost VTE, ve srovnání s například uhelnou elektrárnou, jejíž kapacitní faktor přesahuje 90%. To je ale přinejmenším velmi zavádějící argumentace, neboť fyzikální elektrická účinnost tuzemských uhelných elektráren se pohybuje v rozmezí 30-40% a to vše navíc v doprovodu mnoha velmi negativních vlivů na životní prostředí. Zásadní rozdíl je někde jinde – zatímco uhelná elektrárna je konstruovaná tak, aby produkovala pokud možno nepřetržitě pokud možno stejný výstupní výkon, VTE je pak založena na zcela jiném principu – v případě VTE pak jde o maximálně efektivní využití energie větru v okamžiku, když vítr fouká. VTE není zařízení konstruované na nepřetržitý nominální výkon.

Pro obce realizace záměru může zajisté představovat finanční přínos vycházející                ze smluvních závazků investora s obcí.

Varianty řešení

Co se týká variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o čtyřech možnostech:

- Varianta aktivní - spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle úvodních projektových podkladů a předložených  oznámení. Dotčené pozemky bude možné nadále využívat zemědělsky stávajícím způsobem. V rámci aktivní varianty nejsou za současného stavu předloženy další technické varianty. Za současných podmínek lze tedy definovat varianty technického rázu, týkající se zejména:

- Varianty zbarvení - Stavby budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 (ve shodě s metodickým pokynem MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL). VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14-Letiště.

- Varianty počtu a umístění VTE – vzhledem k závěrům zjišťovacího řízení došlo k hodnocení umístění v rámci jednotlivých odborných podkladových studií.

Záměr je zpracován v jedné variantě umístění, která vychází z řady postupných úprav, z možností územně-plánovací koncepce, vlastnických vztahů k pozemkům a jejich ochranným pásmům, dodržení minimálních vzdáleností větrné elektrárny k obytným stavbám, komunikacím, ochranným pásmům stávajícího energetického napojení aj.

- Varianty typu a rozměru VTE – V některých odborných studiích byl posouzen typ REpower MM100 a REpower MD 70.   Vhodný typ byl určen optimalizací různých faktorů, jako je charakteristika proudění vzduchu nebo využití vyzkoušených a ověřených technologií.  Konečný návrh typu věže je REpower MM100, proto není  nutno dále zpracovávat variantní  typy VTE, ale pro srovnání,  v některých  kapitolách  uvádíme technické data jednotlivých větrných elektráren. Pokud ale zvolená technologie nebude v době případné realizace záměru tzv. BAT technologií, budou všechny závěry Dokumentace poplatné pro každý typ VTE, pokud budou splňovat následující parametry:

      - Rozměry:

Celková výška (při lopatce rotoru v horní úvrati) 150 m.

Průměr rotoru 100 m.

Osa rotoru ve výšce 100 m.

Odchylky v rozměrech v jednotkách metrů v rozměrech elektrárny nehrají významnou roli.

      - Akustické parametry:

Nejvyšší emisní hladina akust.výkonu LWA nesmí přesahovat  103,7 dB při rychlosti větru 8ms-1 ve výšce 10m.

- Varianta nulová - představuje zachování původního stavu pozemků bez realizace VTE.  Pozemky by byly nadále využívány extenzivním zemědělským způsobem v závislosti na jejich druhu, pravděpodobně k pěstování pícnin pro živočišnou výrobu, případně pro další možnosti zemědělské výroby. V této variantě nebude v této oblasti využita kinetická energie větru pro výrobu elektrické energie v rámci realizace obnovitelných zdrojů ve smyslu výše uvedených legislativních podmínek a energetických koncepcí.

### B.I.6   Popis technického a technologického řešení záměru

Větrná elektrárna REpower MM100 má elektrický výkon v rozmezí  1 800 - 2 000 kWe v závislosti na typovém provedení. VTE.

Repower (do května 2010 Rätia Energie AG) je mezinárodní energetická společnost                s provozní centrálou v městě Poschiavo (kanton Graubünden, Švýcarsko). Historie společnosti sahá zpět více než 100 let. Její klíčové trhy zahrnují Švýcarsko, Itálii, Německo     a Rumunsko. Skupina operuje podél celého hodnotového řetězce, od výroby a obchodování až po prodej. Akcie Repower AG jsou kótované na Švýcarské burze SIX.

REpower MM100

| Dsing |  |
| --- | --- |
| Jmenovitý výkon Připojní při rychlosti větru Jmenovitá rychlost větru Odpojení při rychlosti větru | 2000 kW 3,0 m-1 10,5 m-1 22 m -1 |
| Rotor |  |
| Průměr Opsaná plocha Počet listů Otáčky | 100 m 7,854 m2 3 7,8 – 13,89 min -1 (+ 12, 5 %) |
| List rotoru |  |
| Délka Materiál | 48,9 m Laminátoá sendvičová konstrukce, vyrobená v infuzním procesu |
| Nastavení do směru větru |  |
| Konstrukce Stabilizace | Dvouřadé, s vnějším ozubením, 4 bodové ložisko Kotoučová brzda |
| Převodovka |  |
| Konstrukce Převodový poměr | Planetová ořevodovka, 1 čelní ozubene kolo i = 103,76 |
| Generátor |  |
| Jmenovitý výkon Konstrukce Měnič Otáčky Jmenovité napětí Ochrana | 1800 – 2000 kW Dvonásobně napájený asynchroní generátor, 6 – polový (60 Hz) Šířkou pulsu moduloaný IGBT měnič 720 – 1, 440 rpm (60Hz) 575 V IP54 |
| Řídící systém |  |
| Konstrukce | Elektrický řídící systém, nastavení úhlu listu a rychlosti (systém „Pitch“) |
| Stožár |  |
| Konstrukce Výška náboj Celková výška, včetně listu | Trubkový ocelový stožár 100 m 150 m |
| Základ | Železobetonový základ s vstavěnou základovou jednotkou, provedení založení podle místních půdních podmínek |
| Bezpečnostní systém | 3 samostatně natáčivé listy elektrické řízené (řízení výkonu a otáček „pitch“), kompletní systém čidel teploty a otáček, proudové kolejnice a stíněný kabel k ochraně osob a zařízení, integrovaný systém čidel teploty a otáček, integrovaný systém ochrany proti blesku |

Popis výstavby:

Pro montáž samotné elektrárny je potřebná zpevněná manipulační (obslužná) plocha, kde budou po dobu montáže umístěny jeřáby. Plocha má rozměr cca  750 m2, ke které je nutné přičíst ještě plochu příjezdové komunikace a nájezdů pro přepravní techniku. Minimální šíře příjezdové komunikace je cca 4,0 – 4,5 m. Únosnost povrchu manipulační plochy a příjezdové komunikace je 15 t na jednu nápravu (18,5 t/m2). Tloušťka zpevněné vrstvy je závislá na stavu podloží.

Výstavba 1 VTE trvá zpravidla 2-3 měsíce. Na ploše zamýšleného záměru se vyhloubí stavební jáma pro založení (hloubka cca 2,5 - 3 m), do které se vybetonuje patka pro VTE. Horní část základu bude překryta zeminou o vrstvě cca 1m a nad úroveň terénu bude vystupovat pouze základová patka o průměru cca 6 m.

V základu je zabetonováno armování, kabelová průchodka pro vodiče odvádějící vyrobenou energii a příruba, na kterou je vlastní VTE namontována. Ta je v místě pouze sestavena, hotové součásti jsou přivezeny od výrobce s těmito parametry

[12]

Ilustrační foto – výstavba patky VTE

Obrázek - Zvolený typ, VTE – REpower MM100

###### B.I.6.1  Design

Architektonické a výtvarné řešení stavby je dáno použitou technologií, (typ: REpower). Stavba bude celoplošně opatřena šedým nátěrem RAL 7035 (ve shodě s metodickým pokynem MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL). VTE bude opatřena světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy       L 14 – Letiště.

###### B.I.6.2  Komunikace

Pro obslužné komunikace bude přednostně využita (a částečně rekonstruována) stávající síť účelových komunikací a sjezdů z kontaktních silnic. Část komunikací bude nicméně nutno dobudovat.

Výstavba nové účelové obslužné komunikace bude v délce 512 m a oprava stávající komunikace 81 m. Tyto cesty budou  sloužit pro zpřístupnění území navrhované stavby a pro její dopravní a technickou obslužnost.

Niveleta komunikace bude kopírovat stávající terén, projektovaná šířka je cca 4,5 m. Pro zhutnění komunikací a manipulačních ploch bude použit materiál (štěrk) původní v posuzované lokalitě.

Konstrukční vrstvy nové komunikace a zpevněných ploch:

Štěrk fr. 32 – 63 mm s výplňovým kamenem 		250 mm

Štěrková drť fr. 0 – 63 mm					100 mm

Štěrkopísek fr. 0 – 125 mm					150 mm

Celkem:							500 mm

###### B.I.6.3  Spodní stavba pro VTE

Zastavěná plocha betonových základů pod 1 věží je 180 m2. Základová konstrukce je tvořena železobetonem, velikost základů a půdorys základů bude proveden dle dispozic od výrobce     a dodavatele VTE, odhadem se bude jednat o cca 13,4 * 13,4 * 3,2 m. Bude se jednat tedy cca o cca 575 m3 materiálu pro 1 VTE. Horní část základu bude překryta zeminou o vrstvě cca 1m a nad úroveň terénu bude vystupovat pouze základová patka o průměru cca 6 m a ploše     cca 30 m2.

Patka VTE bude součástí zpevněné manipulační plochy která bude o velikosti                 cca 25 * 30 m  tj. 750 m 2. Rozměry manipulačních ploch u jednotlivých VTE se mohou drobně lišit v závislosti na konkrétním uspořádání v místě té které manipulační plochy, popř. v závislosti na úhlu a způsobu napojení obslužné komunikace na tuto manipulační plochu. Údaj o celkové manipulační ploše v sobě zahrnuje výše uvedené plochy pro umístění základových patek jednotlivých VTE.

###### B.I.6.4  Kabelové trasy, nadzemní vedení

Podzemní kabelová trasa  bude tažena ve stopě (resp. těsně podél) obslužných komunikací                a stávajících silnic.

Pro vyvedení výkonu  VTE bude provedena přípojka VN. V blízkosti VTE bude osazeno trafo pro přeměnu vyrobené el. energie na požadované napětí 22 kV. Připojení se provede zemním VN kabelem. Kabelová trasa bude vedena podél účelových komunikací ke společnému přípojnému místu, rozvodna bude společná i pro již vybudované VTE Strážný vrch, která je umístěna na pozemku č.p. 864 v k.ú. Nová Ves v Horách. Tato trasa byla hodnocena i v rámci biologického hodnocení.

Kabely VN budou uloženy ve výkopu v hl. 1000 mm v pískovém loži 80 + 80 mm.

### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

Zahájení - dle možností investora a průběhu schvalovacích procesů,

Dokončení – cca 12 měsíců od zahájení výstavby.

### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC:	Ústecký kraj

ÚSC:		Nová Ves v Horách, Litvínov, Klíny,  Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín

### B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

- § 12 odst. 2 zák.114/1992 Sb. - souhlas z hlediska krajinného rázu - správy OÚ obcí s rozšířenou působností,

- § 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb., závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona -  správy OÚ obcí s rozšířenou působností,

- § 56 odst.1zák.114/1992 Sb. – povolení výjimky ze zákazů zvl. chráněných druhů –KÚ ÚK,

- § 63 odst.1 zák.117/1992 Sb., souhlas se zřizováním a rušením veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin – pověřený MěÚ,

- § 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF MěÚ,

- Stavební řízení a územní řízení dle zák. 183/2006 Sb.,

- další, které vyplynou z požadavků OOP.

## B.II   Údaje o vstupech

### B.II.1  Půda

Pozemky pro umístění jednotlivých VTE, pro výstavbu příjezdových komunikací                a manipulačních ploch jsou v majetku PF ČR.

U pozemků určených pro výstavbu obslužných komunikací se jedná pouze o předběžný návrh a jejich přesné vytyčení bude provedeno v rámci územního řízení. Dotčené pozemky jsou uvedeny podle podkladů investora a výpisu z katastru nemovitostí (dále jen KN). Realizace záměru včetně související dopravní infrastruktury bude představovat pouze zábor minimální plochy z výměru dotčených pozemků.

Žádost o vynětí nebo o omezení je nutno podat k příslušnému orgánu ochrany ŽP, v jehož území má k odnětí či omezení dojít (bude řešeno v dalším stupni PD).

Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována stavba,  zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu (ZPF), jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.) Pozemky s ochranou PUPFL jejichž ochrana se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění nebudou dotčeny.

O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).  BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě, půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku. Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá  o čísle na místě:

prvním			-   o klimatickém regionu,

druhém a třetím		-   o  půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,

čtvrtém			-   o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,

pátém			-   o skeletovitosti, hloubce půdy apod.

Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96  patří pozemky do  II. třídy ochrany.

Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)

II.  jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů        nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné,

V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová vrstva o mocnosti cca 10 – 30 cm, (dle požadavku OSS), humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné komunikace, nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.

Tabulka – přehled pozemků pod VTE

| p.č. | k.ú. | Ochrana | třída ochrany BPEJ | Celk. výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360/3 | Mikulovice | TTP | II. tř. 9.36.3.1 | 40.536 |

Tabulka  - Dotčené pozemky při pokládce elektrického kabele do společné rozvodny

| Číslo pozemku | Katastrální území |
| --- | --- |
| 360/3 | Mikulovice |
| 492 | Mikulovice |
| 358/1 | Mikulovice |
| 358/5 | Mikulovice |
| 358/4 | Mikulovice |
| 304 | Mikulovice |
| 488 | Mikulovice |
| 293 | Mikulovice |
| 485 | Mikulovice |
| 484/1 | Mikulovice |
| 484/2 | Mikulovice |
| 484/3 | Mikulovice |
| 195/13 | Mikulovice |
| 195/12 | Mikulovice |
| 495 | Mikulovice |
| 8/23 | Nová Ves v Horách |
| 3 | Nová Ves v Horách |
| 8/29 | Nová Ves v Horách |
| 221/1 | Nová Ves v Horách |
| 940/2 | Nová Ves v Horách |
| 165 | Nová Ves v Horách |
| 1030/4 | Nová Ves v Horách |
| 1030/1 | Nová Ves v Horách |
| 1383 | Nová Ves v Horách |
| 1030/5 | Nová Ves v Horách |
| 978 | Nová Ves v Horách |
| 1382/1 | Nová Ves v Horách |
| 1385 | Nová Ves v Horách |
| 1299 | Nová Ves v Horách |
| 1300 | Nová Ves v Horách |
| 1305 | Nová Ves v Horách |
| 1310 | Nová Ves v Horách |
| 1311 | Nová Ves v Horách |
| 1312 | Nová Ves v Horách |
| 1314 | Nová Ves v Horách |
| 1315 | Nová Ves v Horách |
| 1316 | Nová Ves v Horách |
| 1318 | Nová Ves v Horách |
| 1319/2 | Nová Ves v Horách |
| 1319/1 | Nová Ves v Horách |
| 1320/4 | Nová Ves v Horách |
| 1320/6 | Nová Ves v Horách |
| 864 - stávající rozvodna | Nová Ves v Horách |

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.

- Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní plochy, patky) a při pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů              a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.

Základ pod VTE 								180 m2

Trafostanice									    6 m2

Manipulační plocha								750 m2		Nová zpevněná účelová  komunikace				        1.964 m2

Celkem dočasný zábor (÷)  						        2.900 m2

- Trvalý zábor  -  při výstavbě VTE neproběhne. Z důvodu dočasnosti celé stavby navrhujeme, aby pozemky pro výstavbu byly vyňaty tedy jen dočasně – tímto bude zaručeno, že po ukončení provozu VTE budou tyto pozemky vráceny zpět do původního stavu.

### B.II.2  Voda (například zdroj vody, spotřeba)

Při výstavbě VTE bude třeba omezené množství vody, která bude dovážena podle potřeb dodavatele stavby. Užitková voda bude potřeba při výrobě betonových směsí, při ošetřování tuhnoucího betonu a pro očistu stavební a dopravní techniky. Množství vody a její zdroj nebyly v současné fázi projektové přípravy určeny.

Odhady spotřeby vody:

pro výrobu 1 m3 betonu					150 – 200 litrů vody

1 základová deska (420 m3 betonu)				84.000 l vody

Pitná voda pro stravovací účely bude dodávána v balené formě, pro osobní hygienu pracovníků (mytí) bude nutné v rámci zařízení stavenišť instalovat hygienická zařízení. Tato zařízení budou vybavena provizorními umývárnami s kontejnerem zásobovaným dováženou pitnou vodou (mobilní hygienický box). Pro ostatní hygienické účely budou použity chemické WC  TOI bez potřeby vody.

Při provozu VTE nejsou žádné nároky na pitnou či užitkovou vodu.

Lze tedy konstatovat, že výstavba i provoz budou mít minimální nároky na potřebu pitné         a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.

### B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Stavební materiály a suroviny budou buď připraveny ve specializovaných výrobnách mimo lokalitu a na stavbě obvyklým způsobem aplikovány (beton, štěrk, drcené kamenivo), nebo budou navezeny ve formě již hotových komponent, z nichž budou na místě montovány finální technologický celek VTE).

Při výstavbě projektovaného záměru a doprovodných pracích budou používány technologie    a materiály naprosto běžné v obdobných případech, tedy s poměrně spolehlivě stanovitelnými vlivy na životní prostředí.

Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun energií, naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný potenciál lokality může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj.

Dle metodického pokynu MŽP k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zák.č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren, se územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie rozumí (citujeme) „území s roční průměrnou rychlostí větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s popř. oblasti, kde je hustota větrné energie ve výšce 40 m nad zemským povrchem alespoň 160 až 200 W/m2 (což představuje sílu větru o rychlosti  4,7-5,5 m/s).

Obrázek – území vhodná pro umístění VTE, rozbor závažnosti střetů s ochranou přírody

Montáž VTE bude probíhat z importovaných modulů, které jsou od výrobce kompletně zhotoveny a na určené místo budou dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Hlavním technickým prostředkem pro montážní práce bude samohybný vysokozdvižný jeřáb.

Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť, štěrk a  armovací ocel) ty budou v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i původní stavební materiály (kamenná drť, písek aj. pocházející z okolí místa stavby).

Odhad množství ostatních zdrojů surovin:

cca 575 m3  železobetonu pro výstavbu patky o rozměru 13,4*13,4 m  s hloubkou cca 3,2 m,

cca 400 m3  kamenné – štěrkové drtě pro vybudování 1 manipulační plochy 750 m2,

cca 200 m3 kamenné – štěrkové drtě pro vybudování 100 m obslužné komunikace,

cca 50 t  armatury pro výstavbu 1 patky pro VTE.

Další stavební materiál pro pokládku kabelů a výstavbu  trafostanice, atd.

### B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Související stavbou bude zejména obslužná komunikace. Investor zvážil variantu využít stávajících cest a tam, kde to bylo možné, tuto cestu použil.

Přístup k VTE bude tedy z velké části zajištěn po stávajících cestách, které budou pouze upraveny a zpevněny. Nové komunikace (účelové cesty) budou budovány vždy od stávající cesty k  VTE. Komunikace bude vybudována z hrubého kameniva a jemného štěrku, který bude válcován. Dojde k úpravě stávajících cest, zejména k úpravě poloměrů zatáček, únosnosti a šířky cest, tak aby bylo možné dopravit předmětnou technologii. Jako příjezdové komunikace budou ponechány stávající polní cesty, které budou upraveny na šířku                cca 4 – 4,5 m.

a) v době výstavby

Stavba  VTE bude vyžadovat krátkodobě zvýšený (2 - 3 měsíce), avšak  málo četný  provoz nákladních automobilů, nebo zvedacích mechanismů po příjezdových komunikacích.            Na celou výstavbu VTE bude zapotřebí cca 181 příjezdů nákladních automobilů.

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť (skrývkou ornice, zemní práce, transport stavebních materiálu a dovozem komponentů pro konstrukci větrné elektrárny).

Zásobování stavby bude prováděno po dobu výstavby po veřejné silniční síti a po nově navržených zpevněných komunikacích. Pozemky pro výstavbu větrné elektrárny jsou přístupné po stávajících komunikacích. Na příjezdové trase od výrobce VTE až na místo montáže musí být mosty, silnice, přístup na stavbu atd. v zásadě postaveny a uvolněny tak, aby po nich mohly přejíždět nákladní vozy se zatížením 12 t na nápravu. Stavba nevyžaduje návrh řešení dopravy v klidu.

V průběhu výstavby bude v maximálně možné míře vytěžována dopravní technika, takže TNA při zpáteční cestě budou využity pro odvoz přebytečné výkopové zeminy ze stavby.  Bude se jednat o jednotlivé pojezdy s horninovým materiálem ze stavby, s technickým a stavebním materiálem na stavbu, obslužné mechanizmy (bagr, buldozer, jeřáb) a ransport jednotlivých modulů VTE. V praxi půjde o vyšší četnost pojezdů v prvních měsících, při výstavbě obslužných komunikací a při výkopových pracích souvisejících s výstavbou základů VTE. V závěru půjde o postupný transport modulů větrných elektráren a jejich montáž přímo na místě.

Pro výstavbu VTE bude potřebné vybudovat dočasné deponie orné půdy a případně                  i podorničních zemin. Deponie budou umístěny v blízkosti výstavby VTE, přičemž se bude jednat pouze o dočasné deponie. Veškerá orná půda bude po ukončení stavebních prací rozprostřena a část podorniční půdy bude využita k úpravě cest a manipulační  plochy. Velké množství půdy bude uloženo nad základovou betonovou desku, nad kterou bude vytvořena vrstva o mocnosti cca 1 m.

Použitá technika během výstavby (jedná se o standardní stavební práce)

Zřízení staveniště, zpevněné plochy pro mechanizaci, terénní úpravy a základy pro VTE, transport částí (údaje obecně pro 1 VTE):

- 2 nákladní auta pro zřízení staveniště,

- 50 nákladních aut pro štěrk na zřízení zpevněné plochy pro mechanizaci,

- 15 nákladních aut pro výkopové práce pro základy,

- 4 nákladní auta s ocelovými armaturami pro základy,

- 68 nákladních aut s betonem pro základy,

- 30 nákladních aut s betonovými částmi stožáru VTE,

- 1 těžkotonážní jeřáb (400 tun),

- 8 nákladních aut s dodatečnými díly pro těžkotonážní jeřáb,

- 180-tunový pomocný jeřáb,

- 9 nákladních aut s díly větrné elektrárny (lopatky, gondola atd.).

- nákladní auto (mix), nákl. auto se zařízením pro transport betonu z mixu do základů,

- nákladní auto/tahač (např. pro dovoz částí větrné elektrárny),

- bagr.

Výstavba zpevněné přístupové komunikace k VTE:

Záleží na typu půdy (geologickém rozboru půdy, bude známo pro územní/stavební řízení), šikmosti terénu, existenci a kvalitě současných komunikací v dané lokalitě. Předpokládá se cca 5-10 nákladních aut na 100 metrů budované zpevněné cesty.

b) v době provozu

V době provozu se předpokládá téměř bezobslužnost VTE. Při provozu nebudou vznikat nároky na dopravní obslužnost mimo pravidelných kontrol jednou za 14 dní, případně odstraňování nahodilých poruch (příjezd osobním autem) a periodické údržby prováděné jednou za 6 měsíců – dodávkovým automobilem.

###### B.II.4.1  Kabelové trasy, podzemní  vedení

Pro vyvedení výkonu VTE bude využita stávající rozvodna na pozemku p.č. 864 v k.ú. Nová Ves v Horách, která slouží jako rozvodna pro již plně funkční park  VTE Strážný vrch, odtud povede stávajícím podzemním vedením do přípojného místa v Hamru č. 1000039222.

Kabely VN budou uloženy ve výkopu v hl. 1000 mm v pískovém loži 80+80 mm. Nad kabely + 300 mm budou položeny krycí desky červené PVC o šíři 300 mm a délky 1 m. Při křížení komunikace bude kabel VN uložen v chráničce HDPE. Optický kabel bude uložen do ochranné HDPE prům. 40 mm v celé délce trasy.

## B.III   Údaje o výstupech

### B.III.1   Ovzduší

a) v době výstavby

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě vyskytovat.           Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů     a nákladních vozidel. Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené. Zdrojem emisí plynných škodlivin do ovzduší budou:

- těžké nákladní automobily přivážející beton, ocelovou armaturu, štěrk a písek,

- soupravy tahačů přepravující technologické části větrných elektráren,

- stavební mechanizace.

Stanovení emisních faktorů je provedeno na základě určitých předpokladů dopravních podmínek. Pro tento účel se uvažuje s průměrnou rychlostí vozidel 50 km.h-1, podélným sklonem vozovky 2 % a s použitím motorové nafty jako pohonné hmoty. Stanovení emisních faktorů je vztaženo k výpočtovému roku 2010.

Tabulka - Emisní faktory motorových vozidel

| Znečišťující látka | Emisní faktor vozidla [g.km-1] | Znečišťující látka | Emisní faktor vozidla [g.km-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 26,6869 | PM10 | 1,9169 |
| NO2 | 2,9719 | CxHy | 3,6445 |
| CO | 17,1432 | benzen | 0,0517 |

b) v době provozu

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je možné konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního vlivu posuzované technologie na kvalitu ovzduší. Naopak, pokud se použije jako náhrada               za technologii spalující fosilní paliva nebo biohmotu, můžeme jednoznačně deklarovat pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší.

### B.III.2   Odpadní vody

Odpadní vody budou v nevýznamném množství produkovány pouze v etapě výstavby VTE, kdy budou vznikat zejména splaškové vody z hygienických zařízení pro pracovníky výstavby a odpadní vody z čištění mobilní mechanizace, a to pouze v místech zařízení staveniště.

a) při výstavbě

Provozní odpadní vody mohou vznikat při údržbě, čištění a mytí dopravní techniky                  a stavebních mechanizmů (toto čištění bude prováděno převážně mechanicky). Za ostatní  odpadní vody lze považovat vody z postřiků terénu v rámci prováděných protiprašných opatření. Tyto vody budou zasakovány do terénu, nebudou znečištěny ropnými látkami ani jinými látkami škodlivými vodám.

Srážkové vody budou zasakovány do okolního terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami.

Produkce splaškových vod je nevýznamná, pro nakládání s těmito vodami nebude budován žádný vodohospodářský objekt (kanalizace apod.). Pro hygienické účely v etapě výstavby budou na staveništi instalována mobilní WC (TOI) a mobilní hygienické boxy pro umývání osob. Nakládání se splaškovými vodami bude řešeno v rámci zařízení staveniště a bude součástí provozního řádu stavby.

Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC     a nádrže na vodu.

b) v období provozu – Při provozu VTE  nebudou vznikat žádné splaškové a technologické odpadní vody. Dešťové vody stékající z konstrukcí věží a z obslužných komunikací budou zasakovány do horninového prostředí v nejbližším okolí VTE. Lze předpokládat, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami.

Vzhledem k minimální zastavěné ploše nedojde k významnější změně odtokových poměrů povrchových vod v daných lokalitách.

### B.III.3   Odpady

Odpady budou produkovány především v etapě výstavby VTE, v etapě provozu bude produkce nevýznamná. V následujícím přehledu jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které mohou vznikat v průběhu výstavby a provozu VTE.

a) při výstavbě

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění).

Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věže elektrárny, která bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace či montážní plochy. Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné většině se bude jednat o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu prováděno pouze jejich shromažďování tj. dočasné ukládání na místech k tomu určených - do předem připravených sběrných nádob, zřetelně označených druhem odpadů a jejich kódy a zabezpečených po dobu výstavby do ukončení stavby.

Obecné podmínky

- třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení),

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné,

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Tabulka  - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:

| název odpadu | kód | kategorie | zdroj odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N | provoz při výstavbě |
| směsné obaly | 15 01 06 | O | obaly od použitých materiálů |
| absorbční činidla, filtrační mater. čistící tkaniny a ochranné oděvy | 15 02 02 | N | zprovoznění technologie |
| směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuv.pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O | nadbytečný nebo náhodně znehodnocený základový beton |
| dřevo | 17 02 01 | O | odpadní stavební dřevo (bednění základových desek) |
| plasty | 17 02 03 | O | odpadní plasty z montáže technologických celků věže |
| kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | instalace kabelů |
| železo a ocel | 17 04 05 | O | armování základových desek |
| zemina a kamení neuv. pod 170503 | 17 05 04 | O | výstavba základů |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 17 09 04 | O | výstavba |
| směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | výstavba |
| papír a lepenka | 20 01 01 | O | běžný provoz, výstavby |

Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. Sběrné nádoby) pro shromaždování jednotlivých druhu odpadu, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadu, který je určen pro shromaždování.

b) v období provozu

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Podobně jako v etapě výstavby, bude i v průběhu provozu nakládáno s odpady ve smyslu výše uvedených právních předpisů pro oblast odpadového hospodářství, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích vyhlášek MŽP. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:

Tabulka  – odpad při provozu VTE

| název odpadu | kód | kategorie |
| --- | --- | --- |
| nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N |
| kovové obaly | 15 01 04 | O |
| směsné obaly | 15 01 06 | O |
| obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |
| absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N |
| železo a ocel | 17 04 05 | O |
| směsné kovy | 17 04 07 | O |
| kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O |
| papír a lepenka | 20 01 01 | O |
| zářivky a jiný odpad obsahující Hg | 20 01 21 | N |

Způsoby nakládání s odpady

Výkopová zemina ze základů věží elektráren bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace.

Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době výstavby. Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!

Demontáž VTE po skončení životnosti:

Nadzemní části VTE  - tubus, gondola a listy rotoru - budou demontovány a odvezeny z lokality dodavatelem technologie, který je povinen tyto vysloužilé části VTE ekologicky recyklovat.

Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.

Odstranění VTE po ukončení životnosti bude investičně zajišťovat investor, k čemuž se zaváže ve smlouvě s obcí i majiteli pozemků.

Nadzemní části VTE  - tubus, gondola a listy rotoru - budou demontovány a odvezeny z lokality dodavatelem technologie (v tomto případě, fy. REpower), který je povinen tyto vysloužilé části VTE ekologicky recyklovat.

K demontáži VTE dojde po ukončení provozu za 25 let. Demontáž spočívá v odpojení strojů od sítě VN, odzbrojení vnitrních ovládačů a počítače elektrárny a následném rozebrání elektráren. Tubus je sešroubován z pěti hlavních dílu, ty se rozšroubují a spolu s ostatními železnými komponenty se využijí jako druhotná surovina. Neželezné prvky se taktéž recyklují. Hmotnost železných prvku dosahuje více jak 600 tun.

Se základy VTE  se naloží podle potřeby v daném čase. Pokud by základy byly překážkou pro využití půdy nad nimi, pak se rozbijí a materiál se následně použije ve stavebnictví. Jestliže základy nebudou mít v době demontáže vliv na využití půdy, můžou se ponechat na místě pod povrchem země, stejně jakoby tam byla třeba skála.

Štěrk z přístupových komunikací bude odtěžen, prostor přístupových komunikací a základu bude následně zavezen zeminou a vrstvou humusu a vrácen do ZPF. Vysokonapěťový kabel vyvedení el. výkonu bude rozpojen na místě bývalé VTE a v trafostanici a bude ponechán       v  zemi nebo též odstraněn, budou-li si to vlastníci pozemků přát.

Zásadním faktem je, že stavba VTE jde odstranit snáze, než ji postavit. Jde v podstatě pouze o jednoduché demontážní práce, které po odsátí médií a rozebrání hlavních částí nebudou trvat déle než 2 týdny. Po odstranění horní stavby v krajině nezůstane žádný „brownfield“, nebo technický artefakt. Odmontovaná patka se překryje ornicí a využití území je bez problémů a konfliktů se zbytky stavby - zůstane pouze překrytá betonová základová deska.

### B.III.4   Ostatní

###### B.III.4.1	Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či úpravu režimu provozu VTE.

V době výstavby:

V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů                      na příjezdových a obslužných komunikacích a manipulačních plochách, dalším zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB (A) ve vzdálenosti 5 m. Zdroje hluku budou:

- liniové – způsobené automobilovým provozem po veřejných komunikacích,

- stacionární – způsobené pracemi na ploše staveniště.

Stavební a dopravní činnosti budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin, kdy je pro povolené stavby zvýšená nejvyšší přípustná hladina hluku. Zvýšená hluková zátěž v etapě výstavby bude pouze periodická v závislosti na potřebách dovozu stavebních materiálů            a strojních komponent, přičemž celková doba výstavby VTE bude cca  2 – 3  měsíce.

Tabulka  – hlučnost stavebních strojů

| Typ stroje, název | Akustický výkon Lw [dB(A)] | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m LpAr [dB(A)] | Doba používání stroje [hod.den-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrtná souprava | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| Rypadlo Caterpillar | - | LpA10 = 83 dB(A) | 8 |
| Rypadlo UDS | - | LpA10 = 85 dB(A) | 8 |
| Nakladač UNC | - | LpA10 = 83 dB(A) | 4 |
| Autojeřáb GROVE | - | LpA10 = 79 dB(A) | 6 |
| Čerpadlo beton. směsi | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| Domíchávač beton. směsi | 92 | - | 6 |
| Stavební míchačky | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |

[12]

V době provozu:

V době provozu je zdrojem hluku samotný provoz VTE. U větrné elektrárny je zdrojem stacionárním hluku zejména převodovka, dále generátor a obtékání vzduchu kolem listů otáčejícího se rotoru. Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem jednotlivých listů kolem věže a obtékáním vzduchu kolem listů kolem věže. Navrhovaná technologie větrné elektrárny patří mezi zařízení, která nelze z hlediska hluku srovnávat s původními elektrárnami – hlučnost zařízení byla technickými úpravami významně snížena.

- Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (příloha H.3.) – Ing. Jana Tomášiková –  AKUSTING, spol. s r.o., která je  držitelem certifikátů systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro činnosti "zpracování akustických studií, projektů a realizace protihlukových opatření". Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví řeší kapitola D.I.1.

Cílem hlukové studie bylo zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu VTE         v chráněném venkovním prostoru staveb a případně navrhnout režimy provozu VTE tak, aby nebyly překročeny hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu.

V řešeném záměru je navržena VTE typ REpower MM100 s elektrickým výkonem  - 2MW, průměr rotoru VTE REpower činí 100 m a výška stožáru je 100 m.

Ve všech případech budou použity výsledky naměřené při rychlostech větru ve výšce 10 m nad zemí, při kterých je akustický výkon VTE maximální (hladina akustického tlaku          LWA = 103,7 dB (pro rychlost větru 8 m.s-1)

Aby bylo možno akustickou situaci v daném území navrhnout a posoudit, je nezbytné stanovit zásady a postup výpočtu. Lze předpokládat, že v území jsou již  stacionární zdroje hluku, tudíž  bude nutné, z důvodu možného překročení hygienických limitů v některých chráněných venkovních prostorech staveb (tzv. kritické výpočtové body), navrhovat redukci provozu.

Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona     č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona:

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Denní doba (6 - 22 h): Laeq,8h = 50 dB

Noční doba (22 - 6 h): Laeq,1h = 40 dB

Výpočtové body byly zvoleny v místech chráněného venkovního prostoru před fasádami objektů  rodiných domů (RD), domů k  rekreaci (RE). Vždy byly voleny fasády přivrácené ke zdroji hluku – VE, kde lze očekávat dominantní vliv hodnocené VE. Výška výpočtových bodů je 3 m nad terénem. V průběhu výpočtu byly zkušebně provedeny výpočty i pro výšku  6 m nad terénem (úroveň 2. NP). Protože však - zřejmě z důvodu konfigurace terénu - byly výsledné hodnoty ve výšce 3 m a 6 m nad terénem zcela shodné u všech bodů, ve výsledcích jsou prezentovány  pouze v referenční výšce 3 m nad terénem.

V tabulce  předkládáme výpočty bodů.

Hodnocení (Příloha H.3. str. 15):

Výpočet prokazuje překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb ve výši 40 dB pro hluk ze stacionárních zdrojů v noční době ve čtyřech výpočtových bodech č. 1, 2, 11 a 12 v rozsahu (0,3 – 1,9) dB. Ve výpočtových bodech, kde je uvedena u hlukového údaje * se nejedná o překročení limitu, jelikož jsou posuzovány objekty sloužící k rekreaci, kde se hodnotí pouze dodržení limitu 50 dB. Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb ve výši 50 dB pro denní dobu je prokazatelně nepřekročen ve všech výpočtových bodech.

Infrazvuk

je nízkofrekvenční zvuk, který je pod hladinou vnímání lidského sluchu (<20 Hz). Jeho chování je obdobné jako u slyšitelného zvuku (frekvence 16 – 20 000 Hz), tedy jeho hodnota se zvětšující vzdáleností od zdroje snižuje. Zdrojem infrazvuku mohou být technické zdroje (pouliční lampa, letadla, diskotéky, topná a klimatizační zařízení, pracoviště v průmyslu, atd.) a přirozené zdroje (bouřky, zemětřesení, vodopády a mořský příboj, atd.).

Limitní hodnoty uvedené v české legislativě týkající se infrazvuku jsou možné nalézt pouze v NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Přípustný expoziční limit infrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku G LGeq,8h je roven hodnotě 116 dB a v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 1 až 16 Hz Lteq.8h je roven hodnotě 110 dB. Ohrožení zdraví vzniká však teprve při trvalé hladině zvukového tlaku nad 130 dB.

Z rozsáhlých výzkumů prováděných Spolkovým zdravotním úřadem v Německu vyplynulo, že větrné elektrárny sice produkují infrazvuk, nicméně tyto hodnoty jsou při dodržení zákonem předepsaných vzdáleností sotva měřitelné. Podle Státního zdravotního ústavu v Praze (2007) „dosavadní měření neprokázala zvýšené hladiny infrazvuku ani nízkofrekvenčního hluku u větrných elektráren v ČR.“

Je možné konstatovat, že infrazvuk produkovaný větrnou elektrárnou o výkonu 2,0 MW nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel, protože se předpokládají v chráněném venkovním prostoru staveb jeho podlimitní emise. Při dostatečné vzdálenosti větrné elektrárny od obytné zástavby, nebudou hodnoty infrazvuku z VTE ani měřitelné, ztratí se v hodnotách produkovaných větrem, stromy nebo silniční či železniční dopravě. Vliv je nevýznamný.

- Z důvodu posouzení vlivu hluku a infrazvuku z provozu VTE na veřejné zdraví se zpracovatel EIA přiklonil i k hodnocení možných vlivů záměru na veřejné zdraví. Pro hodnocení tohoto vlivu byl vypracován  autorizovanou  osobou  odborný posudek,    (příloha –H.4.). Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví řeší kapitola D.I.1.

###### B.III.4.2  Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a její hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis k NV č. 148/2006 Sb.

Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů. Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v areálu staveniště, nikoliv na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby.

Provozem větrné elektrárny se nepředpokládá vznik a působení velkého množství vibrací, které by měly významný vliv na okolní přírodu nebo obyvatelstvo. Předpokládají se pouze malé vibrace přenesené přes horninové prostředí. Výrobce udává max. měřitelnou vzdálenost intenzity vibrací 120 m.

###### B.III.4.3  Záření

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění. Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu   a jednak uložením v zemi.

###### B.III.4.5  Jiné výstupy

Stroboskopický efekt

Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický efekt, případně též efekt rotujícího stínu. Tyto nejčastěji používané termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou.

Stroboskopický efekt, vyvolaný stíny rotorů větrné farmy, bude na lokalitě pochopitelně přítomen.

Terminologie:

a) Stroboskopický efekt (jev) - podle bývalé ČSN 36 0000: Optický klam, při němž pravidelně se pohybující předmět se pohybuje zdánlivě jinou rychlostí než skutečnou a případně se zastaví.

- podle ČSN EN 12665 „Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení“: Zdánlivá změna pohybu nebo vzhledu pohybujícího se objektu při jeho osvětlení světlem proměnné intenzity.

b) Flicker podle ČSN IEC 50 (845): Subjektivní dojem nestálosti vjemu způsobený světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální složení kolísá.

c) Kolísání světla podle bývalé ČSN 36 0000 „Světelně technické názvosloví“: Nepravidelné nebo pomalé periodické změny světelných veličin (svítivost, jas atd.)

d) Míhání světla (flicker) podle ČSN EN 12665 „Světlo a osvětlení - Základní termíny               a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení“: Subjektivní dojem nestálosti zrakového vjemu způsobený světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální složení kolísá.

Podle těchto výše uvedených definic je zřejmé, že název stroboskopický jev v souvislosti             s větrnými elektrárnami není správný a musí se používat termín míhání světla nebo flicker (tento termín je používán v zahraniční literatuře).

Flicker efekt

Tento je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich osvícení, v současné době je u VTE eliminován provedením povrchové úpravy listů rotoru – tj. jejich natřením matnou barvou, zamezujícím výše zmíněným odleskům.

Hodnocení flicker efektu není dosud v České republice formálně ani obsahově upraveno závaznou právní nebo metodickou normou a nejsou stanoveny ani příslušné normy hygienické, a přesto vznikl požadavek tento vliv hodnotit.

- Z důvodu posouzení vlivu flickeru na okolní populaci a na faktor pohody byl zpracován odborný posudek, vypracoval RNDr. Petr Obst, držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností technologií na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb., znalec v oboru ochrana přírody.  Závěry dílčí studie viz kap. D.3.2. (Příloha H.6. – Flicker efekt).

(Rešerše ze studie:)

Studie hodnotí čtyři základní faktory, určující dopad sledovaného jevu v konkrétním hodnoceném území:

- frekvence flicker efektu,

- intenzita jevu (kontrast světlo/stín),

- celkový rozsah území v dosahu rotujících stínů,

- vymezení potencionálně problémových partií sledovaného území (referenčních bodů)              a výpočet detailních časových relací působení flicker efektu v těchto bodech.

Doba působení flicker efektu na jednom místě bude omezena dvěma faktory:

- pohybem Slunce po obloze,

- povětrnostními podmínkami

Ad I.: Pohyb Slunce po obloze má dvě základní složky:

a) 	roční, tj. „výstup“ Slunce k severu mezi zimním a letním slunovratem a jeho zpětný „sestup“ k jihu; tato složka pohybu způsobuje severojižní posun poměrně úzkého pásu jednodenního zastínění (viz obr. 1, příloha H.6.) a tím omezuje působení flicker efektu na konkrétním stanovišti pozorovatele pouze na několik dní až týdnů během roku v závislosti na vzdálenosti pozorovatele od úpatí věže (čím větší vzdálenost, tím kratší interval působení);

b) 	denní, tzn. relativně rychlé putování Slunce od východu k západu (15° hod-1), jehož důsledkem je omezení vlivu sledovaného jevu ve dnech nebo týdnech, kdy bude na daném konkrétním stanovišti pozorovatelný podle bodu a),           na časový interval řádu minut až desítek minut denně (opět v závislosti na vzájemné vzdálenosti pozorovatele a věže).

Ad II.: Ke vzniku flicker efektu větrné elektrárny je nutné slunečné a poměrně jasné počasí. Z dlouhodobých normálů klimatických hodnot vyplývá pro oblast, v níž je situována i posuzovaná lokalita, max. 1 574 hodin slunečního svitu ročně (viz tab.), což je pouze cca 35 % celkové astronomicky možné roční doby oslunění.

Tab. : Průměrná doba trvání slunečního svitu v lokalitě Mikulovice:

| Měsíc | průměrná doba trvání slunečního svitu |  |
| --- | --- | --- |
|  | absolutní [hod.] | relativní [%] |
| leden | 61,35 | 23,0 |
| únor | 69,31 | 24,6 |
| březen | 118,85 | 32,4 |
| duben | 140,62 | 34,1 |
| květen | 193,04 | 40,5 |
| červen | 203,97 | 41,9 |
| červenec | 209,20 | 42,6 |
| srpen | 200,58 | 45,0 |
| září | 156,62 | 41,5 |
| říjen | 106,77 | 32,2 |
| listopad | 58,89 | 21,7 |
| prosinec | 54,42 | 21,6 |
| celkem | 1573,62 | 35,3 |

### B.III.5   Doplňující údaje

a) terénní úpravy

Předmětná stavba a její technologie vyžaduje určité zásahy, byť minimální, do terénu. Především se jedná o nutnost vybudovat základovou desku k VTE. Základová deska je  v podstatě betonový geometrický komolý kužel o patřičných rozměrech, ke kterým se  upevňuje samotný tubus větrné elektrárny. Základy musí být dostatečně hmotné, tak aby zajistily patřičnou stabilitu celé stavby větrné elektrárny

Zásahy do krajiny budou spočívat v umístění betonového základu pod úroveň terénu,       ve své konečné fázi dojde k přiměřené úpravě okolí tohoto základu tak, aby jeho těleso nenarušovalo okolní vzhled a v případě odstranění větrné elektrárny nebylo jako rušivý prvek v krajině.

b) systém komunikací

K dalším zásahům do krajiny dojde zejména při výstavbě obslužných komunikací. Zemní práce budou téměř v celé délce trasy minimálního objemu, prakticky se bude jednat o úpravu stávajícího krytu nebo doplnění nové konstrukce na pojížděnou plochu. Konečné terénní úpravy pak zajistí dosypání a dorovnání rubových stran cest a montážních ploch. Montážní plochy budou po skončení montáže  VTE ponechány v provozuschopném stavu.

Komunikace byla navržena i s ohledem na to, aby byla co nejkratší a aby ji mohli využívat zemědělci či nájemci, kteří na blízkých pozemcích hospodaří. Při používání této komunikace nebudou pak vznikat další tzv. „divoké cesty“, které by pak způsobovaly škody na pozemcích.

c) Stínění elektromagnetických vln

Nepohybující se stožár větrné elektrárny vadí vlnám úplně stejně jako jakýkoliv komín. Elektromagnetické pole narušuje, ale příjmu rozhlasu, televize i sítě mobilních telefonů (GSM) nevadí. Rušení signálu by hrozilo pouze v případě, že by kovový sloup turbíny stál přímo mezi nedaleko od sebe umístěnou anténou a vysílačem. Ovšem tak blízko domů se elektrárny nestavějí. Jiná situace nastává u točícího se rotoru. Tam u starších, kovových vrtulí docházelo k podobnému jevu jako u stroboskopického efektu: elektromagnetické vlnění je střídavě zastiňováno a intenzita signálu kolísá. Totéž ovšem způsobují i projíždějící automobily nebo vlaky. Kolísání je však patrné jen v bezprostřední blízkosti pohybujících se předmětů. V běžných televizních a rozhlasových přijímačích je usměrňuje automatické vyrovnávání citlivosti, proto je diváci či posluchači vůbec nepostřehnou. Navíc se dnes vrtule turbín nevyrábějí z kovu, nýbrž z umělých pryskyřic, takže elektromagnetické vlny neodrážejí. (Zdroj:Guided tour on wind energy, Danish Wind Industry Association, 2003)

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaná území se nachází na nevýrazném bezejmenném terénním hřbetu táhnoucím se ve směru ZJZ – VSV jihozápadně od Mikulovic. Západní a jižní svahy vrchu jsou zalesněny (místy hezké porosty buku lesního, Fagus sylvatica se střídají s náhradními lesními porosty s dominantním postavením smrku ztepilého a pichlavého, Picea abies, P. pungens, břízy bělokoré, Betula pendula a jeřábu ptačího, Sorbus aucuparia). K severu a východu se rozkládají svahové louky. Temeno kopce je z větší části bezlesé.

VTE  je umístěna na louce (holém vrchu), která je pravidelně kosena, cca 60 m J a JZ směrem od hranice souvislého lesa. Území si do současnosti zachovala přirozený charakter, však je silně ochuzeno.

Základ věže VTE není umístěn na pozemku charakterizované ochranou PUPFL, nenachází se ani v jeho ochranném pásmu PUPFL.

Foto -  Charakter dotčené lokality

### C.1.1  Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

Dle charakteru rozeznáváme dva druhy ÚSES – biocentra a biokoridory. Oba prvky slouží pro zachování a trvalou existenci přirozeného ekosystému, což v podstatě znamená původních (hodnotných) živočišných a rostlinných společenstev. Biocentra jsou území určená pro plošný rozvoj a existenci vegetace a živočichů, biokoridory jsou liniové prvky určené pro možnost migrace vegetace a živočichů. Dle rozměrů rozlišujeme lokální, regionální a nadregionální úrovně.

- Pro objektivní zhodnocení vlivů záměru na ÚSES a VKP byl zpracován odborný posudek (příloha H.7.) – RNDr. Petr Obst, G.L.I., sdružení podnikatelů, pracoviště Havlíčkovo náměstí 839, 396 01 Humpolec.

Základní charakteristiky ÚSES řešeného území lze shrnout do následujících bodů:

Nejbližší osou nadregionálního biokoridoru (NRBK) je Božidarská rašeliniště – Hřenská skalní města, která prochází Z směrem od námi popisované lokality cca 1,0 km. VTE je umístěna v ochranné zóně této  NRBK.

JZ směrem prochází další osa nadregionálního biokoridoru (NRBK) Studenec – Jezeří ve vzdálenosti  cca 4 km.

Nejbližší nadregionální biokoridor:

- č. 71 – Jezeří, které je součástí NRBC

Dalšími biocentry regionálního významu jsou:

- č. 1351 -  Pod Jeřabinou, které je SV směrem cca 4,1 km,

- č. 1362 - Medvědí skála, která se nachází  JJZ směrem cca 2,0 km.

Obrázek  – přehled ÚSES v okolí uvažovaného záměru

### C.1.2  Zvláště chráněná území

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany.      Do kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky zvláště chráněných území:

a) Velkoplošná ZCHÚ

Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území – nejbližším je CHKO  České středohoří  ve vzdálenosti cca 24 km JV směrem.

b) Maloplošná ZCHÚ:

Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:

Kód				název				     kategorie	       okres

| 1679 | Černý rybník – SSV směr, cca 8 km | PR | Most |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | Jezerka – JJZ smě, cca 3,5 km | NPR | Most |

PR – přírodní rezervace NPR – národní přírodní rezervace

c) Chráněná ložisková území (CHLÚ)  - Chráněné ložiskové území znamená ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Dle dostupných materiálů se v daném území CHLÚ nenachází. Nejbližší  CHLÚ s názvem Otvice jsou v blízkosti Vysoké Pece ve vzdálenosti cca 7 km JZ směrem.

### C.1.3  CHOPAV

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona   č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod.

Plocha uvažovaného záměru včetně celého širšího zájmového území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory.

Statut CHOPAV je v této oblasti regulativem, který jsou vytváří omezující podmínky pro  skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami, pro zemědělské způsoby hospodaření       a pro velkoplošné odvodňování. Pro námi posuzovaný záměr jsou nařízení omezující způsoby manipulace s ropnými látkami s ohledem na vyloučení úniků a kontaminace půdy a vody.

### C.1.4  NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.

Ptačí oblasti (PO) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích). Spolu s evropsky významnými lokalitami, vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností Česka jako člena EU.

Z hlediska NARURA 2000, lze konstatovat, že žádné z těchto území nezasahuje přímo do místa výstavby, Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská je vzdálena cca 1.0 km a leží Z směrem.

Obrázek  – Natura 2000  a EVL  v okolí uvažovaného záměru

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nemůže mít výstavba VTE Mikulovice  vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.2.).

Z důvodu tohoto vyjádření nebylo zadáno zpracování odborného posudku Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany EVL a PO dle §45i zákona 114/1992 Sb.

### C.1.5  Území přírodních parků

Přírodní park je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.

Nejbližším vyhlášeným přírodním parkem je Přírodní park Loučenská hornatina, jehož hranice probíhá SV směrem ve vzdálenosti cca 3,8  km od uvažovaného záměru a nepřímo kopíruje silnici  Litvínov – Janov,  Křižatky, Mníšek  směrem ke hranicím s NSR.

Přírodní park Loučenská hornatina byl vyhlášen nařízením Ústeckého kraje č.2/2006 ze dne 7.6.2006, čl.2.

V širším okolí (cca 15 km SV směrem) se nachází území Přírodního parku Východní Krušné hory. Toto přírodně cenné území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti            a pozici, že nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna. Jediné možné ovlivnění je z pohledu posouzení vlivu na krajinný ráz.

Obrázek  – Přírodní paky  v okolí uvažovaného záměru

### C.1.6  Významné krajinné prvky (VKP)

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b, je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Nejbližší EVL se nachází  Jezerka (NPR)  vzdálená od popisované lokality cca 3,7 km JJV směrem.

Rozkládá se v údolí Vesnického potoka a na kopci Jezeří (706 m), lidově zvaném Jezerka, po kterém má rezervace své jméno.

Území rezervace je součástí tzv. krušnohorského krystalinika. Nejnápadnějším prvkem zdejšího reliéfu jsou rulové skály a skalky. Mrazové zvětrávání v nich vytváří pukliny a praskliny a formuje skály na příkřejších místech do podoby tzv. mrazových srubů a srázů. Dalším stadiem mrazového zvětrávání je balvanové nebo kamenné pole. Na území rezervace jsou patrná stadia starších modelačních fází i relativně nedávné modelace (ostrohranné sutě na jihozápadním svahu). Nachází se zde veliká rozmanitost a doslova romantická krása lesních společenstev. Vegetace je zde z větší části přirozená.

K místním turistickým atrakcím patří Rozhledna na Jeřabině, obnovy se dočkala v roce 2009. Od rozhledny na Jeřabině je rovněž 4,1 km dlouhá cykloturistická stezka spojující Mníšek s Novou Vsí v Horách, se srubem, odpočívadly, stolky a lavičkami, po níž vede červená turistická značka a naučná stezka. Vybudována byla na konci 90. let 20. století. U této cesty stojí jižně od vsi v poloze U křížku na kótě 713 dřevěný kříž z roku 1913.

Nejbližším VKP ze zákona jsou nivy drobných vodních toků a pramenišť, remízy, meze a trvalé travní plochy. Dle současného stavu poznání lze konstatovat, že uvažovaný záměr do VKP bude zasahovat.

### C.1.7  Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Území není podle dostupných informací historicky, kulturně nebo archeologicky významné. V blízkosti uvažovaného záměru se nevyskytují žádné architektonické ani historické památky, které by mohla případná realizace záměru ovlivnit.

Tabulka – Nejbližší registrované kulturní památky

| 43053 / 5-429 | Nová Ves v Horách | SZ směr, cca 1,9 km od záměru | Kostel archanděla Michaela |
| --- | --- | --- | --- |
| 43496 / 5-5070 | Nová Ves v Horách | SZ směr, cca 2 km od záměru | Socha sv. Jana Nepomuckého |

Nová Ves v Horách, Gebirgsneudorf, také Rottendorf - první písemná zmínka o obci je z roku 1564 v Hamfeštu vystaveném na mosteckém hradě. Rostoucí těžba mědi a stříbra v této oblasti Krušných hor dala patrně hlavní impulz ke vzniku obce a přilehlých osad.

V roce 1846 čítala obec 121 domů s 961 obyvateli. Po správní reformě 1850 tvořily politickou obec Nová Ves v Horách osady Nová Ves v Horách, Lesná - Ladung, Mikulovice - Niklasdorf a Mariánské Údolí – Mariental.

V 19 a 20 století bylo zemědělství jen ojediněle hlavním zdrojem příjmů, ale tvořilo významný příjem obyvatelstva této lokality i celého Krušnohoří. Obyvatelé nacházeli zaměstnání v dřevozpracujícím průmyslu, hračkářství, dále jako lesní dělníci. Značná část obyvatelstva docházela za prací do Saska a do blízkých hnědouhelných revírů.

Na bojištích I. světové války zůstalo 78 mužů z Nové Vsi v Horách a z Mikulovic, kterým obec postavila v roce 1925 pomník.

V průběhu II. světové války zde vznikl zajatecký tábor, po narukování místních mužů na frontu zaujali jejich místa ve výrobě francouzští zajatci

V roce 1945 se obec nakrátko stala opět samostatnou obcí, po Benešových dekretech a následným odsunem němců se radikálně změnila sociální a politická struktura obce. Toto poválečné uspořádání a rozvoj přerušil v roce 1948 nástup komunistické totalitní moci v zemi. O tohoto roku obec podléhala centrálnímu řízení politickému a ekonomickému s MNV v obci.

### C.1.8  Území hustě zalidněná

Orografická oblast Krušných hor dlouho neměla vhodné podmínky pro hustější osídlení, a to hlavně pro omezenou přístupnost, vysoký podíl přirozených původních lesů a nevlídné klimatické podmínky. Z důvodu odlidnění kraje, ke kterému došlo po odsunu Němců, ale i vysídlení blízkosti hranic a následné velkoplošné těžby v Podkrušnohoří, řada obcí a osad zanikla. Existující obce a osady se velmi pomalu rozvíjely a mnohdy již nikdy nedosáhly předválečného významu. Region se dostal na periferii zájmu a jeho odlidňování pokračovalo     i v druhé polovině 20. století.

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Hustota obyvatelstva se v lokalitách dotčených výstavbou VTE pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/km². Osídlení v této oblasti je obecně velmi řídké.

Nejbližší obcí je obec Nová Ves v Horách její  k.ú. (Mikulovice, Mníšek, Lesná) – jsou dnes především územím individuální rekreace. Ke dni 31.12. 2011 je v obci (vč. jejích částí) trvale hlášeno 462 obyvatel.

### C.1.9  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.).  Poloha záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně chemických vlastností půd atp. nemělo být označeno za extrémní.

### C.1.10  Staré ekologické zátěže

Zpracovatelům dokumentace nejsou známy žádné ekologické zátěže. V průběhu realizace se mohou objevit staré zátěže  ve formě nepovolených skládek  odpadů (černých skládek).

### C.1.11  Extrémní poměry v dotčeném území

Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace nachází na okraji chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975) a patří tak k nejchladnějším místům nejen v Krušných horách. Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny dozníváním atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.

Extrémní poměry se tak mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot, které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných hor a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě.

.

## C.2  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1  Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

#### C.2.1.1  Ovzduší

Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ  Rudolice v Horách, vzdálené cca 5 km.

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.

Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2011 z pohledu nové legislativy a přehledu obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 201/2012 Sb., na základě dat z roku 2010.

Zákonem č. 201/2012 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon či hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance.

Tabulka  - Přehled imisních limitů dle příl.č.1 zák. 201/2012

| Látka | doba průměrování | imisní limit [g/m3] | Přípustná četnost překročení |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 hod | 350 | 24 |
|  | 24 hod | 125 | 3 |
| CO | max. denní 8hod průměr | 10 mg.m3 | - |
| NO2 | 1 hod | 200 | 18 |
|  | 1 kalendářní rok | 40 |  |
| benzen | 1 kalendářní rok | 5 | - |
| PM2.5 | 1 kalendářní rok | 25 | - |
| PM10 | 24 hod | 50 | 35 |
|  | 1 kalendářní rok | 40 | - |

Dle věstníku MŽP (částka 2/2012) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.

Jedná se o území, kde dochází k překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.. Na 21,1% území, které je v působnosti Stavebního úřadu Litvínov, dochází k překročení hodnoty cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu a na 35,5% území dochází k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro PM10.

S ohledem na polohu posuzované oblasti není ovšem toto zařazení mezi OZKO příliš vypovídající. Z toho důvodu jsou v níže uvedené tabulce uvedeny hodnoty naměřené v měřící stanici Rudolice v Horách, jež jsou pro tuto oblast spíše vypovídající.

Tabulka - Výsledky měření imisí v roce 2010 [g/m3]. Měřící stanice Rudolice v Horách.

| znečišťující látka |  | SO2 |  | NO2 |  | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok |  | 2010 | limit | 2010 | limit | 2010 | limit |
| Hodinové hodnoty | maximální | 167,5 | 325 | 74,6 | 200 | 139 | - |
|  | 98% | 41 |  | 39,2 |  | 47 |  |
| Denní hodnoty | maximální | 47,3 | 125 | 39,5 | - | 84,2 | 50 |
|  | 98% | 26,9 |  | 31,1 |  | 37 |  |
| roční hodnota | průměr | 7,4 | - | 12,8 | 40 | 15,1 | 40 |

Poměrně hustá síť měřicích stanic různých provozovatelů dává relativně přesný obrázek o vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění po odsíření hlavně velkých zdrojů znečištění (elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní situace (zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek – tlaková výše nad střední Evropou), které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický zejména pro pánevní oblasti, ale vzhledem k relativně nízkým nadmořským výškám hřebene Krušných hor je horní hranice této inverze okolo 700-800 m n.m, proto jsou tímto jevem částečně  ovlivněny i posuzované  lokality.

#### C.2.1.2   Klima

Z klimatického hlediska leží zájmové území podle E. Quitta (1971) na rozhraní okrsků v klimatické oblastí CH6 a CH7. Oblast CH6 je charakteristická typem klimatu s krátkým až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně chladným podzimem, s dlouhou zimou a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se sněžením, respektive se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 120 - 140. Srážky dosahují cca 600 - 700 mm. Nadmořská výška posuzovaného území činí cca 780 m n. m.

Klimatická charakteristika CH6

Počet letních dnů 					  10 - 30

Průměrná teplota v lednu 				   -3 až -5

Průměrná teplota v červenci 				   14 - 15

Průměrná teplota v dubnu 				     2 - 4

Průměrná teplota v říjnu 				     5 - 6

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 	140 - 160

Srážkový úhrn ve vegetačním období 		600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období			600 - 700

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 			120 – 140

### C.2.2  Voda

Jedná se o území hydrologicky velmi významné, které je zdrojem pitné vody pro podkrušnohorskou oblast – celé je součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV Krušné hory.

(rešerše, Obst H.5.)

V území je  řady vodotečí, mělčích pramenišť a několik vlásečnicových přítoků Svídnice. Oblast je odvodňována  jak směrem do Čech, tak i na německou stranu, v obou případech ale do povodí Labe: Kundratický potok, Jiřetínský p., Loupnice, Lomský p., Svídnice/Schweinitz a Flájský p./Flöha.        Na uvedených vodotečích se dochovalo několik starších menších retenčních nádrží (Dřevařský ryb., Černý r.) a pro vodárenské účely byla vybudována vodní nádrž Janov na Loupnici.

Nejvýznamnějším tokem zájmového území je Svidnice (17,6 km, 0,83 m/s). Území je jím odvodňováno SZ směrem, koryto Svidnice tvoří hranici se SRN.

V okolí se vyskytuje několik bezejmenných vodních toků, které odvodňují lokalitu směrem k SZ (Pachenkovský potok a jeho přítoky).

Významným vodohospodářským dílem oblasti je přehrada Fláje a přehrada Janov.  Tyto dvě přehrady, vodohospodářsky významné, svými povodími nezasahují a ani jinak nebudou ovlivněny posuzovaným záměrem.

### C.2.3  Půda

Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemku v katastrálním území  Mikulovice.

Tato oblast je geologicky tvořena hlavně horninami mineralogicky chudými a těžko zvětratelnými. Jsou proto východiskem minerálně chudých a kyselých hnědých půd, většinou hrubozrnných se značnou příměsí skeletu,  velmi často půd dosud nevyvinutých.

Na trvale vlhkých stanovištích vznikají vesměs půdy v různém stupni oglejení až po typické gleje. Na stanovištích s trvale vysokou hladinou podzemní vody vznikají rašelinné půdy (rašelinohumózní gleje, rašelinné glejové podzoly a někde čisté profily rašeliny).

Stanoviště vybrané ke stavbě  VTE je vesměs na relativně suchém místě, které je extenzivně obhospodařováno jako louky či pastviny. Tento pozemek je vybaven téměř výhradně kyselými hnědými půdami, jsou většinou lehčí než až kamenité mechanické skladby a mají relativně dobré vláhové podmínky. Pouze ve vlhčích polohách jsou i zde oglejené. Produkční potenciál těchto půd je však rovněž nízký až velmi nízký.

Podle údajů z katastru nemovitostí je pozemek, na kterém  je navrhována stavba,  zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona         č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).

### C.2.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologické celky, reliéf:

- provincie - Česká vysočina

  - soustava – Krušnohorská subprovincie

    - podsoustava – Krušnohorská hornatina

      - celek – Krušné hory

        - podcelek – Klínovecká a Loučenská hornatina

Řešené území je součástí provincie Česká Vysočina a subprovincie Krušnohorská hornatina, kterou tvoří oblast Krušní hory s dvěma podcelky: Klínovecká  hornatina, Loučenská hornatina.

Zájmové území je součástí podcelku Loučenská hornatina.

Její severní hranice sleduje hranici s Německem, na jihu je oddělena od prostoru Podkrušnohorských pánví tzv. Krušnohorským zlomem. Na západě hraničí s Klínoveckou hornatinou, zhruba v linii Hora sv. Šebestiána-Křimov-Chomutov a na východě končí Nakléřovským průsmykem, který ji odděluje od Děčínské vrchoviny.

Loučenská hornatina se dále dělí na okrsky pojmenované podle sídelních útvarů:

- Bolebořská vrchovina

- Cínovecká hornatina

- Flájská hornatina

- Nakléřovská vrchovina

- Novoveská vrchovina

- Rudolická hornatina

Pro Loučenskou hornatinu je charakteristické, že žádný z vrcholů nepřesahuje 1000 m n.m. Nejvyšším bodem je hora Loučná (956 m), od níž je i odvozen název podcelku. Další významné body: Medvědí skála (924 m), Jedlová (853 m), Střelná (868 m), Stropník (856 m), Bouřňák (869 m), Pramenáč (909 m), Komáří hůrka (808 m) a Špičák u Krásného Lesa      (723 m). Celá hornatina má podobu náhorní plošiny, nad níž vystupují ojedinělé vrcholy, a od pánve je oddělená výrazným svahem, dosahujícím místy až 500 metrového převýšení. Zatímco jižní svahy pokrývají především zachovalé bučiny, smrkové porosty na hřebenu vinou neúnosného emisního zatížení z elektráren v podhůří většinou odumřely. Nyní probíhá jejich nákladná obnova. Důležitou složku zdejší přírody tvoří rašeliniště vrchovištního typu (např. NPR Novodomské rašeliniště).

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní  zdroje  mají  schopnost  se  při  postupném spotřebovávání  částečně  nebo  úplně  obnovovat,  a  to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (zákon 17/1992 Sb.,           o životním prostředí).

Nejvýznamnější surovinou je  hnědé uhlí v podkrušnohorských pánvích, dále jsou to jíly v podloží hnědouhelných slojí a třetihorní keramické jíly (např. ve Skalné u Chebu).

Případné rozšíření těžby uhlí by zasáhlo i některé obce, např. Horní Jiřetín a Černice, pod kterými se ještě nevytěžené uhlí nachází. Jejich obyvatelé již dlouho bojují proti prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto obcí.

Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra ŽP  Ivana Dejmala. Definuje dobývací prostory a oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a dlouhodobou perspektivu své existence.

### C.2.5  Fauna a flóra

Úkolem botanického, resp. geobotanického průzkumu bylo opakovaným terénním šetřením zjistit a vyhodnotit floristické poměry celoročních aspektů rostlinného krytu zájmových území v případě výskytu společenstev přirozených či přirozeným blízkých i rámcové fytocenologické poměry a dále výskyt zvlášť chráněných druhů rostlin (výskyt druhů zvlášť chráněných podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), příp. jiných ochranářsky nebo vědecky cenných taxonů či významnějších indikačních skupin druhů, popř. fragmentů cenných společenstev.

Celosezónní průzkum byl proveden v průběhu let 2011 až 2012. Rovněž jsou zde zhodnoceny výsledky z předchozích průzkumů v letech 2006 a 2008.

V rámci jednotlivých návštěv byla pozornost zaměřena i na případné zjištění výskytu zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů a to s důrazem na zjištění výskytu přirozených biotopů na něž by mohla být společenstva významných bezobratlých vázána. Za bioindikační skupiny byli v této oblasti stanoveni střevlíkovití brouci a denní motýli.

Průzkum bezobratlých živočichů byl proveden v lokalitě stavby větrné elektrárny, cest         a kabelů a v jejich bezprostředním okolí, jež může být samotnou stavbou ovlivněno.         Na tyto druhy nelze předpokládat vliv v širším území, jelikož zde nedojde k přímému ani nepřímému ovlivnění jejich biotopů

- K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden základní inventarizační přírodovědný průzkum v rozsahu biologického hodnocení lokality určené k výstavbě 1 VTE Mikulovice, (příloha H.8., Ing. Čestmír Ondráček).

Obsah průzkumu je zejména zaměřen na:

- zpracování botanického inventarizačního průzkumu se zvláštním zřetelem            na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné,

- zpracování zoologického inventarizačního průzkumu se zvláštním zřetelem na druhy, které v zájmovém území hnízdí, či jsou svým výskytem na něj přímo vázány, či na lokalitu pouze zaletují nebo lokalitu občasně navštěvují,

- určit, zda dojde při stavbě větrných elektráren k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin a obratlovců.

V průběhu celého období byla pravidelně prováděna vizitace celého území (2 - 4 návštěvy v měsíci, v době hnízdění ptáků 5 návštěv v měsíci). Do průzkumů jsou zahrnuty i veškeré údaje a poznatky získané v dané lokalitě v předchozích letech. A to zejména při mapování Soustavy NATURA 2000 a při monitoringu, jež je prováděn.

Posuzovaná území se nachází na nevýrazném  bezejmenném terénním hřbetu táhnoucím se ve směru ZJZ – VSV jihozápadně od Mikulovic. Západní a jižní svahy vrchu jsou zalesněny (místy hezké porosty buku lesního, Fagus sylvatica se střídají s náhradními lesními porosty s dominantním postavením smrku ztepilého a pichlavého, Picea abies, P. pungens, břízy bělokoré, Betula pendula a jeřábu ptačího, Sorbus aucuparia). K severu a východu se rozkládají svahové louky. Temeno kopce je z větší části bezlesé. Základna větrné elektrárny je umístěna na holém vrcholu cca 60 m od hranice souvislého lesa.

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (mikyška et al. 1969) pokrývaly zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které v okolí Hory Sv. Kateřiny a na JV svazích Krušných hor přecházely do květnatých bučin (Eu-Fagion). V nivách potoků se rozprostíraly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Na výše položených místech    (u Klínů a Lesné) se ostrůvkovitě nacházely i podmáčené smrčiny (Bazzanio-Piceetum, Sphagno-Piceetum).

Závěr průzkumu v dané lokalitě:

(Ze studie)

- Botanika

Opakovaným terénním šetřením v  průběhu celého vegetačního období byl proveden soupis na lokalitě se vyskytujících vyšších rostlin, byly vyhodnoceny floristické poměry celoročních aspektů rostlinného krytu zájmových území a zmapovány významné, zvláště chráněné a ohrožené taxony.

Na výše uvedených lokalitách bylo zaznamenáno 67 taxonů cévnatých rostlin, z tohoto počtu byl zaznamenán 1 druhy zvláště chráněné dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,            a to v kategorii:

Ohrožené - 		- koprník štětinolistý (v lokalitě se vyskytuje vzácně, pouze v lemech 			lesa, podél železnice a v komplexu přirozených biotopů - rozptýleně),

- Zoologie

Obojživelníci a plazi:

V zájmovém území byly zjištěny 2 druhy obojživelníků, z nichž jeden druh patří zvláště  chráněný dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:

Ohrožené - 	ropucha obecná (výskyt nepravidelný v okrajových částech, zejména  na vlhčích místech)

V zájmovém území byly zjištěny 3 druhy plazů. Tyto druhy patří mezi zvláště chráněné druhy, a to v kategorii:

Kriticky ohrožené -  		zmije obecná,

Silně ohrožené - 		ještěrka živorodá

slepýš křehký

Všechny druhy byly zjištěny zejména kolem lesních porostů a mezí a v okrajích vzrostlé zeleně. Záměrem výstavby, ani následným provozem, nebudou populace těchto druhů nijak dotčeny

Ptáci:

V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno            33  druhů ptáků, z nichž jsou 6 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:

Silně ohrožené - 	chřástal polní  - hnízdí v lokalitě za silnicí ve značné vzdálenosti od samotné stavby, bez ovlivnění

křepelka polní - hnízdí v lokalitě za silnicí ve značné vzdálenosti od samotné stavby, bez ovlivnění

Ohrožené -		krkavec velký - pouze na přeletech,

rorýs obecný - v lokalitě nehnízdí – pouze zaletuje za potravou,

ťuhýk obecný - v mezích kolem obce,

vlaštovka obecná - v lokalitě nehnízdí, pouze zaletuje,

V samotné lokalitě výstavby VTE, ani v trase vedení a cesty nebylo zjištěno hnízdění žádného druhu ptáků

Je třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště chráněné) jsou chráněné zákonem dle §5a zákona 114/1992Sb.

Savci:

Přímým pozorováním či podle pobytových značek bylo zaznamenáno celkem 14 druhů savců, z nichž žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb..

Přímo v lokalitě výstavby nebyl zjištěn výskyt žádného druhu netopýrů. V lokalitě, ani v ovlivnitelném území se nenacházejí žádné vhodné úkryty pro letní nebo zimní kolonie netopýrů.

Bezobratlí:

V lokalitě stavby byly zjištěny (odchyceny) 3 druhy Carabidae, z nichž žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy, jedná o eurytopní druhy.  Z denních motýlů byly zjištěny 7 běžně se vyskytujících druhů.

Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku dle §56, zákona č.114/1992Sb. (viz kapitola D.7.)

### C.2.6  Krajina

Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových či blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením       z charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru, rázu či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které spoluvytvářejí krajinný ráz. Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů                      s civilizačními prvky".

Obrázek- lokalita Strážný vrch kde je již instalováno 6 VTE (větrné elektrárny).

Typické znaky krajinného rázu:

- Krajina je pohledově otevřená do údolí říčky Svidnice, je omezena zalesněnými horizonty vyššího reliéfu jihozápadně a severovýchodně od místa stavby, horní hrana krušnohorského svahu je viditelná z rozsáhlého svahu je viditelná z rozsáhlé oblasti pánví na úpatí Krušných hor.

- Dominanty jsou výjimečné, tvoří je telekomunikační věže, kostelní věže a již existující větrné elektrárny.

V zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní - viditelná stavba), může ovlivnit existující ráz krajiny. Dikce zákona hovoří o narušení krajiny, která se vyznačuje přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními dominantami, harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být krajina, jejíž přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu, charakteru a identity krajiny. Navrhovaná stavba bude do určité míry ovlivňovat krajinnou scenérii především svou neobvyklostí (výška, architektura). Tím zasahuje především kulturně přírodní charakteristiku krajiny.

Místo stavby navržené pro stavbu větrné elektrárny v Mikulovicích v Krušných horách se nachází v blízkosti horní hrany krušnohorského svahu, která tvoří významný krajinotvorný horizont, zejména při pohledech z východu. Stejně tak při pohledech ze západu, z údolí Svidnice a jeho odlesněných svahů, leží navrhované místo stavby na významném krajinotvorném horizontu. Z toho vyplývá, že navrhovaná stavba bude mít negativní vliv na významný krajinotvorný horizont Krušných hor západně od Horního Jiřetína.

Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody           a krajiny v platném znění.

- Z důvodu posouzení vlivu na krajinný ráz byl zpracován odborný posudek -         RNDr. Petr Obst – držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností  technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. (příloha H.5.)

Rešerše ze studie, H.5. Obst

Velmi silné antropické ovlivnění vymezeného krajinného celku je zřejmé i v pohledových panoramatech (příl. 4.07 a 4.08) s hustým zastoupením až dominancí různých průmyslových objektů, komunikací a jejich uzlů, povrchových vedení a produktovodů, těžebních strojů a dopravních zařízení, i po rekultivaci zřetelně umělých terénních útvarů (výsypky, náspy, těžební stěny) apod. Případné vlastní potencionální přírodní dominanty, s výraznou ale okrajově situovanou výjimkou trojvrší Hněvín-Široký vrch-Koňský vrch, jsou tímto prostředím prakticky potlačeny. Externí přírodní dominantou oblasti je výrazný hřeben Krušných hor, v daném úseku ale pohledově poněkud narušený skrývkami v předpolí velkodolu Čs. armády (viz příl. 4.08).

Současná krajina vymezené oblasti má tedy převažující charakter makromozaiky ploch pěti

základních typů: průmysl a těžba (míněno vč. výsypek a odkališť), osídlení, zemědělství (orná půda, TTP, lada), vodní plochy (zatopené povrchové doly) a „lesy“ (rekultivační výsadby), vše obvykle v rozměrech řádu stovek metrů až kilometrů. Jemněji strukturované jsou především těžbou nedotčené členitější a okrajové partie území, případně výše zmíněné sporadické předindustriální relikty (zde ale zcela ojedinělé).

Pozorovací vzdálenost, tj. vzdálenost hodnoceného dílčího krajinného segmentu, resp. příslušného pozorovatele od posuzované stavby. (Zóny viditelnosti VTE podle SKLENIČKY & VORLA (2009):

| Zóna | poloměr | Charakteristika zóny (projev stavby v krajinných obrazech |
| --- | --- | --- |
| silná viditelnost | 0-3km | stavba bude velmi dobře viditelná a rozlišitelná od ostatních prvků krajiny |
| zřetelná viditelnost | 3-6 km | stavba se uplatňuje v krajinném obrazu zřetelně a jednoznačně; částečně může být potlačena nebo její projev ovlivněn či zmírněn jinými, převážně většími skladebnými prvky obrazu |
| dobrá viditelnost | 6-10 km | stavba se již nebude tak výrazně uplatňovat – viditelná bude, ale její projev na přímém pohledu bude zmírněn jinými prvky krajinného obrazu |
| slabá viditelnost | 10 - 20 km | stavba se již příliš neuplatňuje v krajinném rámci a je jen stěží rozlišitelná v krajině pouhým okem, za ideální viditelnosti může být mírně nápadná |

Posouzení, tedy i hodnocení vizuálního vlivu posuzované stavby v krajině je založeno na pěti   základních typech podkladů:

- Mapa vizuálního vlivu VTE Mikulovice - výsledek je grafická analýza digitálního modelu do vzdálenosti 20 km kolem posuzované lokality.

- Mapa vizuálního vlivu stávajících větrných paků v zájmovém území – nulová varianta.

- Mapa kumulovaného vizuálního vlivu VTE Mikulovice a stávajících parků v zájmovém území - fotomontáže VTE do panoramat území.

- Mapy nárůstu vizuálně dotčeného území (relativní příspěvek) po realizaci VTE Mikulovice.

- Mapy – vizualizace záměru, panorama území.

Z hlediska ekologické stability leží vymezená oblast krajinného ráru (OKR) v území          s celkově střední až vysokou ekologickou stabilitou, v němž z hlediska využití ploch mírně převažují smíšené a jehličnaté lesy15 lesní, luční a skalní krajiny nad zemědělsko-lesní až zemědělskou krajinou lesně-lučního využití (GÚ ČSAV 1992; MACKOVČIN, SEDLÁČEK ET AL. 2000)

Vymezení dotčených krajinných celků a segmentů:

Charakteristika  území byla definována do  tři oblasti krajinného rázu (OKR):

- OKR Litvínovské Podkrušnohoří zaujímá část vizuálně dotčeného území podkrušnohorských pánví do vzdálenosti cca 15 km od posuzované stavby.

- OKR Jezeřský svah zahrnuje část strmého jihovýchodního svahu Krušných hor mezi Lomským údolím a údolím Kundratického potoka, tzn. úsek, jemuž dominuje zámek Jezeří.

- OKR Kateřinské Krušnohoří reprezentuje areál ostrůvkovité a průhledové viditelnosti záměru ve vrcholových partiích Krušných hor mezi Medvědí skálou a Loučnou, vč. příhraničí SRN.

V rámci této OKR bylo potom vymezeno místo krajinného rázu (dále též MKR)        Nová Ves, představující areál silné a prakticky celoplošné viditelnosti záměru v novoveské enklávě, tzn. v bezlesém území v bezprostředním okolí Nové Vsi v Horách a Mikulovic.

Vymezené místo krajinného rázu Nová Ves (MKR) je mírně asymetrické území do cca       3 km kolem posuzovaného záměru, který je situován výrazně excentricky při jižním okraji MKR. Definováno je jako převážně bezlesá enkláva v bezprostředním okolí Nové Vsi v Horách a Mikulovic. Vůči okolí je MKR ohraničeno okraji lesních celků a prvky morfologie terénu (údolnicemi, vrcholovými partiemi plochých hřbetnic nebo hranami svahů), případně kombinací obojího. Protože přírodovědná a kulturně-historická charakteristika MKR je do značné míry shodná s charakteristikou oblasti krajinného rázu (OKR).

Výsledná základní struktura MKR je tedy poměrně jednoduchá: velkoplošná mozaika travnatých ploch, omezená ze tří stran lesy a ze čtvrté (SZ) státní hranicí.

Vymezené místo krajinného rázu lze tedy označit za segment krušnohorské lesní až zemědělsko- -lesní krajiny, částečně degradované a destabilizované vývojem ve 2. polovině 20. století. Místo krajinného rázu postrádá výraznější vlastní přírodní dominantu (za nevýraznou vnitřní dominantu je možno považovat kótu Strážný vrch); externí dominantou, resp. výrazným vymezujícím horizontem, je masiv Medvědí skály a Liščího vrchu. S výjimkou, uvedenou níže, se zde neuplatňuje žádná dominanta antropogenní – jak historické stavby, tak novodobé účelové objekty a areály, nejsou v rámci MKR v dominantních pozicích, ale jsou pohledově poněkud „utopeny“ ve svažitých partiích nebo v okolní zástavbě. Stávající umělou dominantou MKR jsou tak elektrárny provozovaného větrného parku Strážný vrch (6 VE na poměrně výrazné kótě 761 m n.m.).Struktura MKR je tedy poměrně jednoduchá: velkoplošná mozaika travnatých ploch, omezená ze tří stran lesy a ze čtvrté (SZ) státní hranicí. Do takto vymezené enklávy se postupně sbíhají silnice z několika směrů (nejprve – na sev. okraji – od Mníšku, Seifen a Olbernhau, poté – zhruba v centru MKR – se připojuje silnice od Hory Sv. Kateřiny a Malého Háje) aby společnou trasou pokračovaly do Podkrušnohoří ve směru na Jiřetín a Litvínov. Podél komunikací je koncentrována zástavba Nové Vsi a částečně i Mikulovic, jejichž sídelní struktura je ale rozvolněnější. V návaznosti na osídlení, opět především v Nové Vsi, je dochováno původní lánové členění občiny kamennými snosy s doprovodnou náletovou zelení, vizuálně zjemňující relativně hrubou základní krajinnou mozaiku nezastavěných partií MKR.

### C.2.7  Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je dnes převážně českého původu. Historicky bylo toto území osídleno německým obyvatelstvem, které bylo na základě Benešových dekretů po II. světové válce odsunuto. Hustota osídlení se pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/km2. Jedná se tedy o řídce osídlené území.

Nejvýznamnějším sídelním útvarem je obec Nová Ves v Horách. Nejbližšími obci je Hora Svaté Kateřiny, Klíny, dále pak další roztroušené horské obce – dnes především střediska individuální rekreace a především zimní turistiky.  Mnoho nemovitostí v současné době slouží jako objekty individuální rekreace. Jejich využití je spíše sezónní. Trend vývoje počtu obyvatelstva v obcích je klesající.

### C.2.8  Hmotný majetek

Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty  apod.). V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou VTE, budou    (v mnoha případech již jsou) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

### C.2.9  Kulturní památky

V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují - nebudou výstavbou VTE dotčeny.

Kulturní dominanty s pozitivním projevem se v Krušnohorské části DoKP( dotčený krajinný prostor) uplatňují v podobě drobnějších historických staveb převážně sakrálního významu. Tyto stavby i přes jistou míru dominantnosti významněji nevybočují z měřítka a vztahů zdejší krajiny.

Tabulka: přehled nejbližších významných památek

| Kostel Nejsvětější trojice | Z cca 4,1 km | Klasicistní kostel - Malý háj |
| --- | --- | --- |
| Kostel Sv. Archanděla Michael | SSZ cca 1,9 km | Pozdně barokní kostel Nová Ves v Horách |
| Kostel Sv. Kateřiny | SZ cca 4,3 km | Barokní kostel Sv. Kateřiny s pískovcovou sochou Piety Hora Svaté Kateřiny |
| Rozhledna Hoře Sv. Kateřiny | SZ cca 3,8 km | Hora Svaté Kateřiny |
| Zámek v Jezeří | JJZ cca 3,5 km | Raně barokní zámek v Jezeří |

Pod úpatím Krušných hor v pánevní části lze nalézt mnoho podobných památek a kulturních dominant této oblasti. Patrně nejvýznamnější z nich je Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, výjimečný především způsobem, kterým byl v roce 1975 zachráněn před postupující povrchovou těžbou.

## C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Výsledkem výše popsaného historického vývoje je již území velmi málo osídlené území,        i přes přírodní rámec působí znatelně umělým dojmem, na němž se podílí i celá řada technizujících prvků a fenoménů – mimo již zmíněných reliktů těžby nerostných surovin, které mají řadu  doprovodných technických objektů - jsou to jednak dopravné stavby a nově také další  větrné elektrárny.

Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet hlavních charakteristik dotčeného území:

Souhrn:

- Plocha uvažovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

- Dotčené území nezasahuje území Přírodních parků.

- Dotčené území je součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru  Božídarská rašeliniště – Hřenská skalní města  ve vzdálenosti cca 1000  m od osy.

- Celé území je součástí CHOPAV.

- Na ploše uvažovaného záměru se nenacházejí kulturní či historické památky, které by uvažovaný záměr mohl ovlivňovat. Možnou míru vizuálního ovlivnění zhodnotila krajinná studie.

- Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

- Dotčené území se nachází v neobydlené lokalitě, nejbližší obytná zástavba je              cca 500 m od plánované VTE, žádné zástavby se ale záměr bezprostředně nedotýká.

- Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.

- V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru.

- V posuzovaném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky.

- Většina pozemků je zemědělsky využívána pro horské a ekologické zemědělství – sečení pro travní hmotu.

- Neobdělávaná krajina je charakterizovaná  jako postagrární lada.

- Území je zatíženo emisemi a imisemi ze spalování hnědého uhlí.

- Dojde k minimálnímu záboru půdy.

- Bude zajištěna péče o související pozemky.

- Záměr  nebude produkovat znečišťující látky.

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA              A  HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Zájmová lokalita je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci obdobného záměru. Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného záměru na obyvatelstvo minimální. V úvahu přicházejí možné negativní vlivy hlukové zátěže, flickeru,   a negativního ovlivnění estetického vnímání krajiny a ovlivnění bioty.

Ekologickou stabilitu sledované lokality lze celkově označit za výrazně ovlivněnou jejím zemědělským využitím. Všechny způsoby využití se nacházejí v mezích ekologické únosnosti.

Zpracovatel této Dokumentace nechal na základě zkušeností s obdobnými záměry odborně posoudit možné vlivy záměru na ŽP a veřejné zdraví a zadal vypracování několika studií, jejichž úkolem bylo vyhodnotit možné rizika, popř. navrhnout opatření pro jejich minimalizaci.

Jedná se o tyto studie:

    - (Příloha – H.3. Vliv hluku),

    - (Příloha – H.4. Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví),

    - (Příloha – H.5. Hodnocení vlivu na krajinný ráz),

    - (Příloha – H.6. Vliv flicker efektu),

    - (Příloha – H.7. Vliv na USES)

    - (Příloha – H.8. Biologické hodnocení),

Tyto sledované veličiny jsou hodnoceny samostatnými odbornými studiemi a jsou řešeny v samostatných kapitolách této Dokumentace.

### D.1  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

##### D.1.1   Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Moderní větrné elektrárny jsou jako vyspělá technologie s třicetiletým vývojem navrženy tak, aby při správném umístění nepředstavovaly žádné riziko pro veřejné zdraví ani pro životní prostředí.

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- období výstavby - znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA a emisemi hluku při výstavbě – jsou zcela zanedbatelné.  V noční době se hluková situace nezmění.

- období provozu VTE:

- na základě závěrů hlukové studie nepřekročí provoz při dodržení doporučených opatření hygienické limity.  Na základě závěrů studie Posouzení vlivu hluku z provozu VTE na veřejné zdraví nebude provoz VTE zdrojem infrazvuku.

- Elektromagnetické pole větrné elektrárny nemá vliv na příjem elektromagnetických vln a signálů, neovlivní zdraví obyvatel a nebude mít vliv na životní prostředí.

- Tvorba námrazy na listech rotoru v zimních měsících je pro danou lokalitu možná. Při zvýšeném nárůstu objemu námrazy na listech dojde k přetížení zařízení a samovolnému zastavení rotoru. Opětovné spuštění je možné pouze za přítomnosti pracovníka technické údržby elektráren, který napomáhá rozběhu rotoru a zabezpečuje celý prostor pod elektrárnami. Rotor se pomalu roztáčí, dochází k vibracím listů a námraza odpadává. K jejímu sesunutí dochází pod úhlem do 40° směrem od kolmice k povrchu země. V žádném případě nedochází k odmršťování námrazy odstředivou silou do širokého okolí kolem VTE. Pokud nedojde k odstranění námrazy při pomalém roztáčení, jsou elektrárny odstaveny do doby klimaticky příhodnější a postup s odstraněním námrazy se opakuje. V zimních měsících jsou okolní pozemky navštěvovány pouze výjimečně (orná půda) a proto je minimalizováno nebezpečí zranění obyvatel pádem námrazy.

- faktor pohody - Nepatří mezi zdravotní rizika spojená s výstavbou záměru. Jedná se o psychické stavy obyvatel trvale žijících v obcích sousedících s VTE a reagující na změny způsobené jejich existencí. U již realizovaných elektráren a parků byla vysledována určitá závislost mezi tolerancí výstavby a faktorem pohody. Obyvatelé, kteří byli před výstavbou proti realizaci větrného parku si hůře přivykají, naopak obyvatelé tolerující větrné elektrárny již před výstavbou nemají po realizaci projektu větší komplikace. Mínění obyvatel lze shrnout do několika vzájemně velmi odlišných názorů, resp. pocitových vjemů, které zásadním způsobem ovlivňují fenomén, tzv. faktor pohody obyvatel dle jednotlivých těchto odlišných skupin. Skupiny obyvatel s rozdílnými názory na výstavbu velkých větrných elektráren v krajině lze proto zhruba rozdělit do následujících kategorií:

  - naprosto nepřijatelné, často doprovázeno až s fóbií,

  - přijatelné, často doprovázeno až obdivem, bez ohledu na počet VTE

  - přijatelné, nikoliv však v početných soustavách, omezený počet VTE,

  - přijatelné s výhradami, pouze místně, maximálně jedna až dvě VTE,

  - lhostejné.

Na základě zkušeností lze konstatovat, že již pouhá existence VTE v území může být u některých jedinců pociťována jako obtěžování, narušování pohody, a to bez ohledu na akustické vlastnosti VTE. Toto je ovšem jev zcela individuální a lze je jen těžko vyjádřit v číslech.

##### D.1.2   Vlivy hluku, infrazvuku a flickeru na veřejné zdraví

- Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (Příloha H.4.) – RNDr. Marcela Zambojová,  držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, č.osvědčení 1/2006, číslo j. OVZ-300-

18.5/23562 ze dne 31. 7. 2006

Ochrana veřejného zdraví je stanovena zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví., v platném znění. Hygienické limity pro hluk jsme již zmiňovali v kapitole B.III. Údaje o výstupech, odst.4.1  (dle NV č. 148/2006, v platném znění).

Vzhledem k tomu, že stanovení limitních hodnot nízkofrekvenčního hluku a infrazvuku v komunálním prostředí je velmi obtížné a evropské země ani USA závazný limit pro komunální prostředí nemají, není ani v NV č. 148/2006, v platném znění, tento hygienický limit stanoven.

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení odolnosti organismu vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.

a) Hluk

Základním podkladem pro posouzení hlukové situace na veřejné zdraví (příloha H.4.) jsou výsledky akustické studie zpracované pro řešený záměr Ing. Janou Tomášikovou                 X, XI/  2012. Cílem vypracované akustické studie je posouzení současné i výhledové hlukové situace v dané lokalitě a porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních účinků.

Z akustické studie byly pro toto posouzení vlivu na veřejné zdraví použity výsledné hodnoty v místech dotčené obytné, ale i rekreační zástavby. Akustická studie modeluje stávající hlukovou situaci danou provozem automobilové dopravy a provozem stávajících VTE.   Počítán je tak nikoliv izolovaný vliv navrhovaného záměru, ale kumulativní hlukové hladiny se stávajícími větrnými elektrárnami umístěnými v dotčené lokalitě.

(rešerše ze studie, H.4)

Při uvažovaném počtu 2,5 obyvatele na jednu obytnou jednotku se jedná o 35 exponovaných obyvatel. Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Závislost je daná mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí a je ovlivněna zdravotním stavem. Nejbližší obytná zástavba je umístěna severním směrem ve vzdálenosti cca 500 m.Výsledné denní i noční hlukové hladiny u dotčené zástavby (příloha H.3, výše vyjmenovaných 14 referenčních bodů v Mikulovicích) se pohybují v aktivní variantě po realizaci navrhované větrné elektrárny v rozmezí 37,4 až 41,9 dB.

Na výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné,  pohlížet pouze jako na orientační vzhledem k nízké hustotě zalidnění oblasti. Provozem navrhované větrné elektrárny dojde k ovlivnění hlukové situace u 14 objektů. Při uvažovaném počtu 2,5 osoby na jednu obytnou jednotku se jedná o 35 exponovaných obyvatel včetně obyvatel rekreační zástavby.

Výsledné počty osob obtěžovaných různou měrou hlukem v dotčené zástavbě :

| varianta | počet exponovaných | LA | A | HA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aktivní varianta | 35 | 14 | 14 | 0 |

Výsledné hlukové hladiny jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví spojeny pouze s pocity obtěžování. V případě hluku z větrných elektráren jsou zpracovány, a v rámci této expertízy výše využity, metodiky hodnocení celodenního obtěžování odpovídající denním i nočním hladinám hluku po přepočtu na společný deskriptor Ldvn. V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání, v rámci kterého se uplatňuje mimo jiné i emoční složka. Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam. Účinek hluku je dále variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky.

Závěr:

Z hlediska tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví pro záměr VTE Nová Ves - Mikulovice jsou použity především výsledky celkového stavu po realizaci navrhovaného záměru. Tak toto posouzení vlivu na veřejné zdraví hodnotí dopad posuzovaného záměru kumulativně spolu s dalšími stávajícími zdroji hluku v dotčené lokalitě.

Celkový počet osob činí  rušených hlukem ve spánku z větrných elektráren po zprovoznění navrhované VE Mikulovice 28 osob z celkového počtu 35 exponovaných. Jedná se opět pouze o orientační výsledek, kterému vzhledem k nízké hustotě obyvatelstva nelze přičítat vážnější význam.

Z  hlediska vlivu na veřejné zdraví je třeba se ztotožnit s požadavkem vysloveným v akustické studii, že pokud měření hluku prokážou překročení tohoto limitu, je vhodné technickými opatřeními omezit provoz navrhované větrné elektrárny v noční době tak, aby bylo dosaženo podlimitních hodnot. Tím by poklesl velice pravděpodobně i počet osob rušených ve spánku.

Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné hlukové i světelné (flickeru) situace. Zdravotní účinky realizace záměru jsou omezeny na pocity subjektivního obtěžování či rušení spánku. V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání, v rámci kterého se uplatňuje mimo jiné i emoční složka. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji obtěžování, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam.

b) Flicker

V úvodu je nutno podotknout, že česká legislativa nemá ve svých zákonech ani prováděcích předpisech dány žádné údaje, které by limitovaly denní nebo roční dávku flickeru v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. ve vzdálenosti do 2 m od fasádní (venkovní) zdi).

(ze studie):

Hodnocený vliv tohoto efektu může být spojován s pocity obtěžování či rušení obyvatel. V České republice ani jinde ve světě nebylo prokázáno, že by tento efekt z provozu VTE měl přímé vlivy na zdraví lidí ani zvířat. Přesto bývají spojovány s tímto efektem větrných elektráren obavy především mezi veřejností, zda nemůže tento jev být zdrojem epileptických záchvatů. Proto je tomuto hodnocení dále věnována pozornost.

Frekvence flickeru u posuzovaných VTE jsou zcela mimo rizikový rozsah 5 až 30 Hz (nejčastěji 20 až 30 Hz) uváděné odbornou literaturou. Výsledné hodnoty jsou řádově nižší. Frekvencí blízkých rizikovému faktoru by bylo teoreticky možno dosáhnout při optimálně synchronizovaném působení více věží v zákrytu.

V případě navrhovaných věží REpower MM100 a REpower MD70 by se blížila kritické hodnotě kumulace šesti věží (5 * 0,95 + 0,7, tj. 5,45 Hz). Zároveň by musely být splněny následující podmínky:

- slunce by muselo být vůči pozorovateli v přímce se šesti věžemi,

- rotory všech věží by byly kolmo ke slunci a v provozu,

- pohyb jednotlivých listů by se nepřekrýval s pohybem listů jiných věží.

Z výčtu těchto podmínek vyplývá, že uvedená situace je v praxi obecně velmi nepravděpodobná.

Výsledné frekvence flickeru nebudou v posuzované lokalitě na takových úrovních, které by mohly vyvolat u nemocných fotosenzitivní formou epilepsie záchvat. U dotčené zástavby může dojít pouze u jednoho ref. bodu ke kumulaci dvou věží. Ostatní zástavba bude ovlivněna vždy jen jednou věží.

Případný vliv flickeru se může pohybovat u fotosenzitivních jedinců na úrovních spojených nejvýše se subjektivními pocity obtěžování. U dotčené obytné zástavby reprezentované zvolenými 15 referenčními body se dle teoretického výpočtu provedeného v samostatné studii může jev zvaný flicker pohybovat v rozmezí 3 až 61 minut za den.

b) Infrazvuk

Zdrojem nízkofrekvenčního hluku mohou být přírodní a technické zdroje.

- K přírodním zdrojům lze přiřadit např. meteorologické vlivy ( např. vítr), zemětřesení, sopečné erupce.

- K technickým zdrojům lze zařadit velké stroje s rotačním nebo pedálovým pohybem (např. vibrační síta, velké ventilátory), elektroakusticky zesilovaná hudba ( např. styl techno, disko).

V odborné literatuře nebylo nalezeno, že by moderní větrné elektrárny byly zdrojem akustického signálu, který by měl v chráněných prostorech charakter nízkofrekvenčního hluku, resp. infrazvuku. Rovněž měření hlučnosti  provedená  akreditovanými laboratořemi u dosud instalovaných VTE v České republice neprokázala přítomnost těchto složek spektra, resp. zvýšené hladiny infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku v chráněných prostorech. Obyvatelé v blízkosti VTE instalovaných v České republice si nestěžovali na příznaky těchto složek. Je předpoklad, že za infrazvuk je lidmi mylně označován „svist“ tj. zvuk vznikající při průchodu listů VTE kolem tubusu.

Hygienický limit pro infrazvuk (postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož frekvence je pod pásmem slyšiteln.ch kmitočtů, tzn. pod 20 Hz) v komunálním prostředí není dosud českou legislativou stanoven. Existuje doporučená hodnota v ČSN ISO 7196 LG=90 dB. V ČSN ISO 226 jsou stanoveny hladiny prahu slyšení pro jednotlivá frekvenční pásma, která uvádí tzv. směrné křivky - hladiny akustického tlaku ve třetinooktávov.ch frekvenčních pásmech již od 8 Hz. V ČR je tato křivka definována jako hladina prahu slyšení LPS v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepřízniv.mi účinky hluku a vibrací.

Z výsledků měření VTE Vestas V90 - 2.0 MW, provedených Národní referenční laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v roce 2007, nebyl tónový infrazvuk ani nízkofrekvenční hluk detekován ve venkovním prostoru ve vzdálenostech 150, 300 a 575 m od VTE, ani v chráněném vnitřním prostoru staveb stavebních objektů ve vzdálenosti 700 m (hladiny akustického tlaku v jednotliv.ch třetinooktávov.ch pásmech byly pod hodnotami prahu slyšení). Výskyt tónové složky však nelze vyloučit v případě technické závady na zařízení VTE, což může b.t indikátorem závady pro provozovatele VTE a vodítkem k neprodlenému servisnímu zásahu.

##### D.1.3   Vlivy sociálně – ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo jednoznačně pozitivní vliv. Jedná se o finance, které poplynou do obecního rozpočtu na základě veřejného závazku investora a uzavřené smlouvy investora a jednotlivých obcí.

Nárůst turismu je diskutabilní. Musí být ze strany obcí výrazněji podpořen, např. stavbou naučné stezky, cykloturistické trasy či jiné podpůrné aktivity. V takovém případě by se mohlo předpokládat i navýšení infrastruktury a dalších souvisejících služeb.

Při realizaci výstavby jedné VTE o instalovaném výkonu 2,0 MW a předpokládané využitelnosti 25% by se jednalo o výrobu cca 4,380 GWh elektrické energie ročně.                 Při porovnání s výkony tepelných nebo jaderných elektráren, které se pohybují v řádech tisíců GWh za rok, se jedná o zanedbatelnou část z celkové produkce elektrické energie vyrobené v ČR. Avšak v rámci porovnávání výkonnosti obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako jsou kombinované palivové kotle na biomasu a zemní plyn nebo uhlí, sluneční kolektory či vodní elektrárny na klasických tocích (nikoliv na přečerpávacích nádržích), lze konstatovat, že je větrná energie v instalovaných výkonech suverénně nejvýkonnější.

Z hlediska sociálně - ekonomického se bude jednat o vlivy pozitivní.

### D.2  Vlivy na ovzduší a klima

Zdrojem emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy. Charakter těchto zdrojů znečištění bude ale jen dočasný a v souhrnu hlavně maloplodý a liniový. Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani problém prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.

Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani neovlivní klima dané oblasti. VTE neprodukují žádné emise do svého okolí. Naopak –             z pohledu celorepublikového je třeba zdůraznit, že Česká republika je významným producentem emisí škodlivých látek.

Právě provoz VTE může toto množství produkovaných znečišťujících látek vypouštěných      do ovzduší při výrobě elektrické energie z neobnovitelných zdrojů pomoci snížit.

Vlivy záměru na ovzduší a klima v době výstavby lze hodnotit jako nevýznamné; v době provozu -  v širším kontextu - jako pozitivní.

### D.3  Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

##### D.3.1  Hluk

Zvuk je změna tlaku rozeznatelná lidským sluchem. Je důležité rozlišovat mezi akustickým výkonem daného typu turbíny a hladinou hluku (takzvaného akustického tlaku) v konkrétním místě, kde je zvuk vnímán nebo měřen. Akustický výkon udává výrobce turbíny na základě měření akreditované zkušebny. U moderních elektráren o výkonu 1 megawatt činí zhruba 100 až 106 decibelů (dB), podle typu turbíny a rychlosti větru, při němž je zvuk měřen. Měřitelný hluk u paty 100 metrů vysoké elektrárny tak bývá mezi 50 až 60 decibely.

V tabulce jsou uvedeny různé úrovně hluku, se kterými se setkáváme kolem nás.

| 10 dB | práh slyšitelnosti |
| --- | --- |
| 20 dB | hluboké ticho, zasněžený les, bezvětří, nahrávací studio |
| 30 dB | místnost v bytě v noci bez hluku, bez tikání budíku |
| 40 dB | ticho, tikot budíku ve vzdálenosti dvou metrů |
| 50 dB | klid, tichá pracovna, obracení stránek novin |
| 60 dB | běžný hovor, v parku zpěv kosa ze vzdálenosti 3 m |
| 70 dB | mírný hluk, běžný poslech televize, školní třída při vyučování |
| 80 dB | vysavač z bezprostřední blízkosti, hluk osobního automobilu |
| 85 dB | hranice, od níž po trvalém vystav. této úrovni existuje možnost poškození sluchu |
| 90 dB | silný hluk, mixér |
| 100 dB | symfonický orchestr – forte, přádelna |
| 110 dB | velmi silný hluk, rockový koncert |
| 120 dB | extrémně silný hluk, start vojenského proudového letadla ze vzdálenosti 300 m |
| 130 dB | práh bolestivosti, člověk neslyší hluk – vnímá bolest |
| 140 dB | akustické trauma, člověk, který stojí 10 m vedle startujícího proudového letadla |

[zdroj: RNDr. Josef Štekl, CSc. – Větrné elektrárny a životní prostředí, z archívu ČSVE]

ČR – Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“

Hygienické limity hluku v ČR.

Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.

Korekce na druh chráněného prostoru:

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor         0 dB

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor  přičítá další korekce 	                -10 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A   LAeq, T  má tedy pro sledovaný chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.

(rešerše ze studie)

Úkolem práce bylo (v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.) posouzení vlivu hluku šířeného od nově navržené větrné elektrárny na nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Do celkového hodnocení byly zahrnuty i stávající VTE situované v téže zájmové oblasti.

Pro hodnocení akustické situace bylo zvoleno 14 výpočtových (imisních) bodů, které jsou lokalizovány v nejmenší vzdálenosti od zájmového území a ve kterých lze očekávat největší změny v důsledku provozu VTE (tzv. kritické body). Seznam těchto kritických bodů je uveden v tabulce, kapitola B.III.4.1. a skládá se ze dvou skupin chráněných objektů – objektů pro bydlení, které vyžadují maximální ochranu a staveb pro rodinnou rekreaci, jejichž stupeň ochrany je nižší v době noční.

Pro posouzení kumulací s nově navrhovanou 1VTE v k.ú. Mikulovice byl vytvořen model zahrnující i sousední lokalitu se stávajícími 6 VTE v k.ú. Nová Ves v Horách. Výpočty jsou provedeny ve stejných výpočtových bodech jako předchozí posouzení a hodnotí příspěvek při souběhu  všech VTE, které se na daném území nachází.

Následující tabulka uvádí mírné překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb ve výši 40 dB pro hluk ze stacionárních zdrojů v noční době v pěti  výpočtových bodech (max. do 2 dB). Jedná se o výpočtové body, které jsou vedeny jako objekty sloužící k rekreaci, v době denní je hygienický limit (LAeq,T = 50 dB) a je dodržen ve všech chráněných venkovních prostorech staveb.

Tabulka výpočtových bodů – 1 VTE navrhovaná + 6 VTE stávající

Rešerše výsledků hlukové studie (příloha H.3. str.18):

Ve většině hodnocených míst nedošlo při souběhu všech VTE k žádnému rozdílu nebo pouze minimálnímu rozdílu v řádu desetin dB. V místech, kde je vliv od VTE 2-7 na Strážném vrchu nejvýraznější, došlo k navýšení. o 1,7 dB.  Zde je třeba uvést, že hluk VTE  má směrový charakter a tak nelze předpokládat, že by všechny posuzované VTE byly v jeden okamžik natočeny na tento objekt. Pokud bude jedna VTE natočena k posuzovanému domu čelem, je předpoklad, že VTE            v opačném směru od domu bude zase natočena zády, atp.

Skutečně dosažené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A tak budou nižší než vypočtené.

V místech nejohroženějších fasád od posuzované nové VTE REpower MM10 – výpočtové body č. 11     a 12 – nedošlo při souběhu všech VTE k žádné změně. To je způsobeno zejména skutečností,             že VTE 1 a skupina  stávajících VTE 2-7 působí na protilehlé fasády posuzovaných objektů (vliv provozu VTE 1 a VTE 2-7 je vždy na opačné fasádě objektu).

Závěr:

Výpočty ukazují, že hlukové hodnoty na exponovaných místech dosahují nočního limitu s rozptylem 2 dB, toto je zhruba hodnota, která odpovídá i přesnosti zvolené metodiky výpočtů.

Skutečně dosažené hodnoty hluku je možné ověřit pouze měřením po výstavbě VTE.              V případě, že bude při určité rychlosti větru zjištěno překročení (myšleno překročení ekvivalentní hodnoty, ne jen krátkodobé zvýšení nad limit), bude nezbytné přistoupit               k omezení provozu VTE v noční době při nárůstu rychlosti proudění nad hodnotu, při níž dochází k překročení nočního limitu.

##### D.3.2  Flicker (míhání světla)

- Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu byl zpracován odborný posudek - (Příloha H.6.) – G.L.I., sdružení podnikatelů, RNDR. Petr Obst  - (držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností  technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. ).

(ze studie):

V teoretickém dosahu vnímatelného flicker efektu VTE Mikulovice jsou v zájmovém území   2 sídelní enklávy – Mikulovice a Nová Ves v Horách (viz příl. 1). Ve zmíněných enklávách byl vliv flicker efektu podrobněji stanoven pomocí 15 referenčních bodů (viz tab. 5 a příl. 1). Ostatní sídelní útvary širšího okolí lokality jsou situovány buď mimo zastiňovanou oblast (severní část obce Nová Ves v Horách, severní část Mikulovic, Deutschneudorf, Brüderwiese, Červená Jáma) nebo leží ve vzdálenostech mimo reálný dosah sledovaného jevu (Pachenkov, Hora Svaté Kateřiny, Malý Háj, Rudolice v Horách, Lesná, Černice, Horní Jiřetín, Mariánské Údolí, Janov, Křížatky).

Tab. 5: Přehled hodnocených referenčních bodů:

| A | Mikulovice, bez č.p. na parcele st. 141 | I | Mikulovice, č.p. 255 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Mikulovice, č.p. 119 | J | Mikulovice, č.p. 38 |
| C | Mikulovice, č.p. 44 | K | Nová Ves v Horách, č.e. 87 |
| D | Mikulovice, č.p. 46 | L | Mikulovice, č.p. 122 |
| E | Mikulovice, č.p. 4 | M | Nová Ves v Horách, č.p. 215 |
| F | Mikulovice, č.p. 5 | N | Nová Ves v Horách, č.e. 192 |
| G | Mikulovice, č.e. 33 | O | Mikulovice, č.p. 111 |
| H | Mikulovice, č.e. 31 |  |  |

Tab. 6: Časové relace působení flicker efektu v hodnocených referenčních bodech (písmem bold jsou zvýrazněna překročení hygienických limitů, používaných v SRN:

|  |  | Referenční bod |  |  |  |  | limity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | SRN |
| maximální denní interval (minut) |  | 37 | 53 | 50 | 61 | 57 | 30 |
| teoretická celková kumulovaná expozice (hod. ročně) |  | 28,7 | 52,1 | 57,0 | 93,2 | 90,4 | 30 |
| celková kumulovaná expozice po | (hod. ročně) | 6,8 | 13,6 | 12,8 | 21,0 | 20,5 | 8 |
| opravě na měsíční úhrny slunečního svitu | (% doby oslunění) | 0,43 | 0,86 | 0,81 | 1,33 | 1,30 |  |
|  |  | F | G | H | I | J |  |
| maximální denní interval (minut) |  | 47 | 44 | 29 | 23 | 20 | 30 |
| teoretická celková kumulovaná expozice (hod. ročně) |  | 65,5 | 25,1 | 13,8 | 7,6 | 13,1 | 30 |
| celková kumulovaná expozice po | (hod. ročně) | 14,9 | 8,7 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 8 |
| opravě na měsíční úhrny slunečního svitu | (% doby oslunění) | 0,95 | 0,55 | 0,25 | 0,15 | 0,19 |  |
|  |  | K | L | M | N | O |  |
| maximální denní interval (minut) |  | 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 |
| teoretická celková kumulovaná expozice (hod. ročně) |  | 2,9 | 6,7 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 30 |
| celková kumulovaná expozice po | (hod. ročně) | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 8 |
| opravě na měsíční úhrny slunečního svitu | (% doby oslunění) | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |  |

Z tab. 6 a příl. 2 je patrné, že referenční body (dotčená sídla) lze rozdělit do tří skupin:

Referenční bod (RB) M a N (v. okraj Nové Vsi v Horách) jsou posuzovaným záměrem dotčeny zcela okrajově a vzhledem k německým hygienickým limitům12 hluboce podlimitně. Vliv flicker efektu VTE Mikulovice lze tedy v bodech M a N, resp. v jimi reprezentované části sídelní zástavby, považovat za nevýznamný (v bodě N je ovšem situace poněkud komplikována kumulací s vlivy větrného parku Strážný vrch 1 – viz. kap. 3.5.3.- příloha H.6.

Referenční bod  H–L a O (jv. část Mikulovic a navazující jv. okraj Nové Vsi v Horách) jsou ovlivněny poněkud výrazněji, hodnoty všech sledovaných parametrů jsou ale ve srovnání s německými hygienickými limity stále podlimitní. Je ovšem nutno připomenout, že vypočtené časové relace jsou stanoveny pro modelový, reálně nedosažitelný případ, předpokládající trvale slunečnou oblohu (pro první dva parametry), nepřetržitě vanoucí vítr a větrné elektrárny natočené ke Slunci stále plnou plochou rotoru (tzn. sledující Slunce po obloze). Reálné hodnoty především maximálních celoročních expozic tedy budou výrazně nižší než teoretické modelové relace, uvedené v tab. 6 a v příl. 2, a vliv flicker efektu v bodech H–L  a O (resp. v jimi reprezentované zástavbě) lze označit nejvýše za málo významný.

Referenční bod  A–G (jihozápadní okraj Mikulovic a rozptýlená zástavba mezi st.p. 141 a č.e. 33) jsou, vzhledem k relativně malé vzdálenosti od posuzované VE, dotčeny velmi výrazně. Sledované hodnoty parametrů jsou u RB překročeny ve srovnání s německými hygienickými limity, a to jak v parametrech teoretických, předpokládajících modelové podmínky popsané v kap. 2.2, tak v parametrech zohledňujících reálnou situaci na lokalitě (celková kumulovaná expozice po opravě na měsíční úhrny slunečního svitu). Vzniklou situaci je možno řešit technicky, a to dvěma variantními způsoby:

a) Do standardního ovládacího zařízení elektrárny lze naprogramovat vypínání rotoru v kritických časových intervalech. V daném případě je ale zástavba jz. okraje Mikulovic dotčena kontinuálně; rigidně předprogramované odstávky VE by tak představovaly nezanedbatelnou část roční provozní doby elektrárny (viz tab. 7).

Tab. 7: Předběžné hrubé vyčíslení odstávek při přímém předprogramování ovládací jednotky elektrárny pro eliminaci flicker efektu v kritických časových intervalech:

| Dotčený prostor (RB) | A–F | G | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| předpokládaná odstávka – hod. ročně | cca 730 | cca 30 | cca 760 |
| – % teoretické roční provozní doby | 8,3 | 0,4 | 8,7 |

b) V hodnoceném případě tedy stojí za úvahu poněkud nákladnější varianta – vybavit elektrárnu senzory slunečního svitu a vyhodnocovacím softwarem, který by v kritických časových intervalech vypínal rotor pouze v případech slunečného počasí, kdy se, na rozdíl od zatažené oblohy, flicker efekt projevuje. Vzhledem k roční době, v níž jsou předmětné body dotčeny (konec září až březen) by se tímto způsobem celková odstávka, uvedená výše v tab. 7, snížila zhruba na čtvrtinu (viz tab. 3), tzn. na cca 190 hodin ročně, resp. na 2,2 % teoretické roční provozní doby. Bez přijetí uvedeného technického opatření by negativní vliv flicker efektu v referenčních bodech A–G bylo nutno hodnotit jako velmi významný, vzhledem k překročení všech sledovaných parametrů (byť v ČR dosud žádnou hygienickou normou neupravených). Předprogramováním ovládací jednotky elektrárny (řešení a) nebo zprovozněním senzorů omezujících provoz VE (řešení b) bude ale snížen na úroveň podobnou referenčním bodům H–L, tj. na vliv málo významný. Toto opatření je uvedeno i v kapitole D.IV.1

Kumulaci flicker efektu VTE Mikulovice s obdobným vlivem okolních provozovaných lokalit a plánovaných záměrů (přehled viz v tab. 9) bylo podle příl. 1 možno teoreticky očekávat v referenčních bodech A, M (VP Strážný Vrch 1) a N (VP Strážný Vrch 1 a 2). Z výsledků výpočtu ale vyplynulo, že RB A a M nejsou kumulací dotčeny vůbec (viz příl. 3) a v ref. bodě N vstupuje do kumulace pouze věž VE1 větrného parku Strážný Vrch 1, jejíž samostatný vliv zde dosahuje málo významnou úroveň a mizivý příspěvek VTE Mikulovice již tuto úroveň nijak nezvyšuje (dosahované kumulativní hodnoty působení flicker efektu v referenčím bodě N jsou uvedeny v tab. 8).

Tab. 8: Časové relace kumulovaného působení flicker efektu v  referenčním bodě N:

|  |  | VTE | VE1/1 | celkem | limity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mikulovice |  |  | SRN |
| maximální denní interval (minut) |  | 3 | 10 | 10 | 30 |
| teoretická celková kumulovaná expozice (hod. ročně) |  | 0,2 | 3,6 | 3,8 | 30 |
| celková kumulovaná expozice po | (hod. ročně) | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 8 |
| opravě na měsíční úhrny slunečního svitu | (% doby oslunění) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |  |

Tab. 9: Přehled lokalit větrné energetiky v okruhu do 12 km kolem posuzovaného záměru                           k 31. 7. 2012:

| Větrný park | provozní | VE |  | vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | situace | typ | počet | od posuz. záměru |
| Nová Ves-Strážný vrch 1 | v provozu | REpower MD70 | 2 | 1,3–1,5 km |
| Nová Ves-Strážný vrch 2 (ULK082/160) | v provozu | REpower MM82 | 4 | 1,6–1,8 km |
| Mníšek-Větrný vrch (ULK174) | v provozu | Enercon E70E4 | 1 | 4,7 km |
| Klíny (ULK176 a 177) | v provozu | Enercon E70E4 | 2 | 7,0–7,3 km |
| Mikulovice (ULK304) | projekt | Vestas V90 | 1 | 82 m |
| Medvědí skála (MZP147) | projekt | Vestas V90 | 13 | 1,5–3,8 km |
| Bratrská, Kamenec, Větrnný vrch | projekt | Enercon E82 | 6 | 3,2–5,9 km |
| Lesná (ULK221) | projekt | Enercon E70E4 | 2 | 4,0–4,1 km |
| Mníšek (ULK320) | projekt | Vestas V90 | 3 | 4,0–4,2 km |
| Malý Háj (ULK365) | projekt | Nordex N90 | 1 | 4,7 km |
| Kalek (ULK069) | projekt | DeWind D8 | 2 | 10,4–10,6 km |
| Blatno (ULK572) | projekt | Vestas V90 | 5 | 11,0–11,8 km |
| celkem |  |  | 42 |  |

Závěr: ze studie

Flicker efekt vyvolaný stíny rotorů větrných elektráren bude na lokalitě Mikulovice pochopitelně přítomen. Zónu jeho vyššího kontrastu lze pro použitý typ REpower MM100          o celkové výšce 150 m omezit na srpkovité plochy do vzdálenosti cca 400 m od projektované elektrárny, ale ani v této zóně nemá jev frekvenci dostatečnou ke spouštění fotosenzitivních epileptických záchvatů. Na základě údajů odborné literatury a výsledků předloženého modelu je tedy pravděpodobnost vyvolání fotosenzitivního epileptického záchvatu větrnou elektrárnou na lokalitě Mikulovice prakticky nulová.

Na základě výše uvedených závěrů a za podmínky přijetí navrhovaného technického opatření lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor pohody ve sledovaném území označit flicker efekt záměru VTE Mikulovice za jev málo významný až nevýznamný. Vliv flicker efektu bude omezen pouze na území ČR.

Discoefekt (odlesky slunečního světla na plochách listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení) je u současných větrných elektráren téměř beze zbytku eliminován jejich povrchovou úpravou (matně šedý nátěr) a je prakticky nevnímatelný, tzn. ze sledovaného hlediska je zcela nevýznamný.

Vlivy stroboefektu lze v dané lokalitě považovat za nevýznamný až málo významný, při dodržení navrhovaných  technických opatření .

### D.4   Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají žádný vliv na povrchové nebo podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení).

Cca 320 m SZ směrem od posuzované věže VTE  se nachází mokřad, S  směrem od mokřadu se nalézají prameny bezejmenných potůčků, které přitékají do Pachenkovského potoka. Niva toku nebude výstavbou přímo ovlivněna, vzdálenost je dostačující. Domníváme se ale, že výstavbou základů VTE  by mohlo dojít minimálně dočasně k narušení odtokových poměrů v lokalitě, proto doporučujeme zažádat dle §8 z. 254/2001 Sb., vodní zákon o povolení k nakládání s podzemními vodami, s tím, že jako minimalizační opatření by bylo uvedeno provádění činnosti - výkopu v době s nízkým odtokem podzemní vody (tzn. pozdně letní nebo ranně podzimní měsíce) a provedení činnosti v době nezbytně nutné, tak aby vyrovnání terénu do původního stavu proběhlo v co nejkratším časovém úseku.

Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné za předpokladu dodržení navržených minimalizačních opatření.

### D.5   Vlivy na půdu

Vlastní stavbou dojde k ovlivnění půdy, ovšem ne nad míru běžnou při výstavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.

Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont                  o mocnosti   10 - 30 cm (dle požadavku OSS, záleží na kvalitě půdy) a horninové prostředí    do hloubky cca 3 m v místě základových desek věží, resp. 1-1,5 m v trase kabelu 22 kV.

Všechny hodnocené větrné elektrárny jsou plánovány na zemědělské půdě (ZPF). Pro všechny uvedené stavby v tomto případě platí pro investora povinnost požádat příslušný OOS o vyjmutí těchto pozemků ze ZPF (§9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Plochy dotčené výstavbou, které nebudou vyjímány ze ZPF, budou následně uvedeny adekvátními zemědělskými pracemi do původního stavu. Vrstva ornice odstraněná během stavebních prací z pozemků, které budou vyňaty ze ZPF, bude uložena na deponie a bude s ní nakládáno v kontextu s doporučením místně příslušného odboru životního prostředí a zemědělství. Předpokládá se rozhrnutí na okolní pozemky. Část podorniční půdy bude po ukončení stavebních prací  rozprostřená zpět nad základovou desku.

Pro základy jedné větrné elektrárny bude vybagrován prostor o průměru cca 13,4*13,4            a hloubce cca 3,2 m, to znamená cca 575 m3/jednu VTE, (je nutné ještě připočítat prostor pro pohyb při zakládání). Část takto získaného materiálu bude možné použít k rekultivaci lokality. Využití zbylého materiálu bude řešit investor v rámci projektové dokumentace, po dohodě se zástupci obce (předpokládá se využití na terénní úpravy a technické využití v rámci katastrálního území, případně v okolních katastrech).

Zemědělské obhospodařování půdy pod rotorem elektrárny, mimo části pozemků dočasně  vyjmutých ze ZPF (cesty, montážní plochy) je možné.

Většina dotčených ploch musí být po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiné části staveniště.

Jako zanedbatelný lze hodnotit i vliv výstavby kabelové přípojky. Integrita lokality nebude narušena.

Parcely dotčené stavbou v ochraně ZPF jsou charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou jednotkou – BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 patří dle BPEJ dotčená parcela do II., třídy ochrany.

Celková plocha k odnětí ze ZPF:

a) trvalý zábor při výstavbě neproběhne

b) dočasný zábor cca		2.900 m2 = 0, 29 ha

Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní plochy a základová deska s patkou pro VTE) a při pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.

Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit z hlediska velikosti záboru ZPF za málo významný, stejně tak i z hlediska  významnosti (ve vztahu k uvedeným třídám BPEJ).

### D.6   Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V dotčeném okolí záměru se nenacházejí žádné přírodní zdroje surovin ani chráněná ložisková území (CHLÚ). V zájmovém území realizace záměru VTE jsou lokalizována ochranná pásma vodních zdrojů.

Zájmové území a jeho širší okolí je součástí CHOPAV.

S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou mělké podzemní vody) lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.

Vliv kontaminace horninového prostředí v důsledku havarijních stavů v průběhu výstavby nebo provozu VTE nelze sice nikdy zcela vyloučit, potenciální možnost vzniku havárií lze však výrazně eliminovat. Vliv lze označit za nepravděpodobný a málo významný.

V případě poddolovaného území doporučujeme provést v rámci inženýrsko-geologického průzkumu i průzkum na výskyt nezavalených důlních prostor v podloží základových konstrukcí jednotlivých VTE. Průzkumem budou vyloučeny vlivy poddolování na stavbu, v případě pozitivních vlivů poddolování na základovou půdu lze stavbu „posunout“ mimo hranici ovlivnění.

Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit, v případě doporučených opatření,  jako nevýznamné.

### D.7   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Kompletní terénní průzkum byl zpracováván v průběhu celého roku 2011 a roku 2012 (celé vegatační období + zimní měsíce), průzkum navazoval na provedené průzkumy z let 2006 až 2008.  Důraz byl kladen na zjištění výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů.

- K posouzení vlivů záměru na faunu a floru bylo provedeno Celoroční biologické  hodnocení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů „VTE lokalita Mikulovice“, (příloha H.8., Ing. Čestmír Ondráček).

Průzkum byl proveden jak v lokalitě VTE, tak i v navazujících lokalitách cest  a kabelů v jejich bezprostředním okolí, dále i v širším okolí o poloměru cca 3 km a to zejm. z důvodu posouzení vlivu stavby na ptáky, a to jak hnízdní populace, tak tahové cesty a letouny.

a) vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k plošně poměrně malé likvidaci stávajících druhů        a společenstev a jen k nevýznamné a dílčí  trvalé změně přirozeného prostředí. Tímto zásahem bude především skrytí současného pokryvu při výstavbě základny stožáru VTE         a dále při výstavbě přístupové obslužné komunikace. Dotčeny budou ale jen plochy s rostlinným pokryvem ochuzeným, místy ruderalizovaným. Záměr zasahuje plochy pravidelně zemědělsky využívaných luk a pastvin. Z pohledu možného výskytu významných fytocenóz nepředstavuje posuzované území riziko možného poškození.

V posuzované lokalitě, včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 67 taxonů cévnatých rostlin z tohoto počtu byl zaznamenán 1 druh zvláště chráněné dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Výjimka musí být udělena před zahájením územního řízení pro koprník štětinolistý.

V širším území se pouze pomístně, zejména v okrajových částech a v navazujícím území,  vyskytují společenstva jež mají charakter přírodně blízký s výskytem zvláště chráněného druhu – koprník štětinolistý. Tyto lokality nebudou záměrem, dotčeny.

Vliv záměru na floru lze hodnotit jako mírně významný.

b) vlivy na faunu

V posuzované lokalitě, včetně širších vztahů byly během průzkumu zaznamenány 3 druhy  plazů (zmije obecná, slepýš křehký a  ještěrka živorodá), všechny patří mezi zvláště chráněné druhy, dále bylo zjištěno 33 druhů ptáků z toho 6 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné (chřástal polní, křepelka polní, krkavec velký, rorýs obecný, ťuhýk obecný a vlaštovka obecná). Savců bylo zjištěno 14 druhů, žádný z nich nepatří mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

Vliv na ptáky a jejich tahové cesty:

Na základě zjištěných údajů o výskytu ptáků v území se záměrem výstavby větrných elektráren lze konstatovat:

- v samotné lokalitě výstavby, včetně komunikace a kabelového vedení nebylo zjištěno hnízdění žádného druhu,

- hnízdění chřástala polního a křepelky polní bylo zjištěno až za silnicí Nová Ves v Horách – Hora Svaté Kateřiny v dostatečné vzdálenosti od stavby VTE,

- hnízdění ťuhýka obecného bylo zjištěno zcela mimo ovlivnitelné území,

- u malých druhů pěvců, jež jsou vázány na okolní porosty a remízky není dle současných poznatků vliv provozu VTE velký.

- zájmová lokalita se nachází mimo známé tahové koridory ptáků přes Krušné hory. (Průzkumem zde ani žádný tahový koridor nebyl zjištěn).

- v samotné lokalitě výstavby nebyly detekovány žádné druhy letounů.

- v lokalitě, ani v širším území se nenacházejí žádné vhodné úkryty pro letní nebo zimní kolonie.

Po uvedení větrné elektrárny do provozu zajistit pravidelný monitoring vlivů na ptáky             a letouny v dané oblasti. (viz. kapitola opatření D.IV.3.)

Území je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Není zde vyhlášena žádná PO (ptačí oblast) ani navržené EVL (evropsky významné lokality) z důvodu ochrany biotopů, živočišných a rostlinných druhů.

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nemůže mít výstavba VTE Mikulovice  vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.2.).

Nejblíže k lokalitě cca 1 km západním směrem se rozkládá vyhlášená Ptačí oblast (PO) Novodomské rašeliniště – Kovářská. Předmětem ochrany v tomto území je tetřívek obecný.

Celkově lze zhodnotit možný vliv záměru na ornitofaunu jako nevýznamný.

Plocha uvažovaného záměru je velkou měrou poznamenána lidskou činností – pastevectvím     a produkcí travní hmoty (kosením). Vlivy VTE na avifaunu lze rozdělit do dvou skupin –      na přímé a nepřímé (Crockford 1992).

Proto na základě biologického průzkumu, charakteru lokality a existence zjištěných druhů živočišných lze:

- z hlediska přímých vlivů konstatovat, že tyto vlivy na faunu jako např. – zranění         a zabití ptáků při kolizi s VTE, snížení hnízdní úspěšnosti (rušením, změnou habitatu, degradací či fragmentací, snížením dostupnosti potravy) nelze vyloučit.

- z hlediska nepřímých vlivů (rušení, vytlačení migračních koridorů a letových tras):

- Dočasná změna hydrologických poměrů v blízkosti prováděných výkopů;

- Nelze vyloučit otevření stávajících společenstev pro expanzi nepůvodních  synantropních druhů rostlin do okolí příjezdové trasy, elektr. přípojky a výkopů.

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí byl zaznamenány některé zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v aktuálním znění. Investor bude žádat příslušné orgány o:

VÝJIMKY ZE ZÁKONA č. 114/ 1992 Sb.

Na základě zjištění bude nutno požádat v případě realizace před zahájením jakýchkoliv prací o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona) pro následující druhy.

| Druh | kategorie | orgán ochrany přírody |
| --- | --- | --- |
| koprník štětinolistý | ohrožený druh | Krajský úřad Ústeckého kraje |

U ostatních druhů není nutno žádat o výjimku, neboť stavbou ani následným provozem nebudou populace daných druhů v tomto území nijak negativně ovlivněny.

Závěr: (Ze studie)

Stavba větrné elektrárny nezasáhne (a to ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů.

V případě udělení výjimky z důvodu zásahu do populace koprníku štětinolistého se jedná z hlediska jeho populace v dané lokalitě o naprosto bezvýznamný zásah.

Na základě provedeného průzkumu obratlovců na předmětné lokalitě lze konstatovat, že stavba nebude mít zásadní negativní vliv na živočišná společenstva v dané lokalitě. V dané lokalitě není znám žádný významný tahový koridor ptáků.

Lokalita leží mimo výskyt tetřívka obecného v této části Krušných hor, je situována mimo vyhlášené Ptačí oblasti.

Rovněž tak i na základě Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného je záměr umístěn v zóně C, tzn. v území, v kterém se tetřívek obecný v Krušných horách nevyskytuje a ani zde nejsou vhodné podmínky (biotopy) pro jeho možné rozšíření.

Vliv záměru na faunu a floru lze považovat za nevýznamné.

c) vlivy  na ÚSES

V § 4 zákona č. 114/1992 Sb., jsou definovány „Základní povinnosti při obecné ochraně přírody“ následovně: „Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo životního prostředí") obecně závazným právním předpisem.“

Biocentra ani biokoridory nemají obecně stanovené žádné ochranné podmínky. Pokud jsou tvořeny lesními porosty, vztahují se na ně ochranná pásma lesních porostů, pokud jsou tvořeny např. lučními porosty, nebo mokřady nevztahují se na ně žádná obecná ochranná pásma.

- Pro objektivní zhodnocení vlivů záměru na ÚSES a VKP byl zpracován odborný posudek (příloha H.7.) – RNDr. Petr Obst, G.L.I., sdružení podnikatelů, pracoviště Havlíčkovo náměstí 839, 396 01 Humpolec.

Z hlediska územního systému ekologické stability leží posuzovaný záměr v téměř kontaktní pozici vůči nadregionálnímu biocentru 71 Jezeří, vymezenému v lesích krušnohorského čelního svahu. V NRBC Jezeří se setkávají krušnohorské nadregionální biokoridory K3 Studenec–Jezeří (úpatní mezofilní hájová i svahová mezofilní bučinná větev) a K4 Jezeří–Stříbrný roh (opět v obou větvích) a širokým obloukem kolem severního a západního okraje novovesko-mikulovické enklávy se do uzlového prostoru přibližuje i NRBK K2 (horský) Božidarská rašeliniště–Hřenská skalní města s vloženým regionálním biocentrem 1362 ve vrcholových partiích Medvědí skály a Liščí hory.

Poněkud v kontrastu k výše popsané nadregionální a regionální situaci je lokální úroveň ÚSES v zájmovém území dosud vymezena pouze útržkovitě, resp. teprve bude vymezena v rámci aktuálně zpracovávaného ÚP Nová Ves v Horách (Komrska & al., in proc.).

Vztah záměru k ÚSES relevantního okolí lokality lze na základě podrobného samostatného hodnocení (Příloha H.7. Obst 2012, předkládané Dokumentace) a s přihlédnutím k výsledkům přírodovědných průzkumů jak vlastní lokality (Ondráček 2012), tak blízkého okolí (Klíma 2012, Bušek, Ondráček 2012) shrnout do následujících bodů:

- ÚSES relevantního okolí lokality není posuzovanou stavbou přímo dotčen – větrná elektrárna ani žádný z dalších stavebních objektů záměru není situován v ploše nebo v trase skladebného prvku ÚSES.

- Skladebné prvky ÚSES (a krajinné prvky, vhodné k jejich případnému dodatečnému nebo alternativnímu vymezení) nebudou posuzovanou stavbou negativně ovlivňovány ani nepřímo – posuzovaný záměr nebude mít destabilizující vliv na stanoviště, v nichž jsou uvedené skladebné prvky vymezeny nebo mohou být v daném kontextu vymezovány.

Uvedený závěr platí i pro kontaktní lesní celek (součást NRBC Jezeří) – zákonem požadované ochranné pásmo lesa (50 m) je v posuzovaném případě dodrženo, stavební (zejména výkopové a zemní) práce se lesních porostů nedotknou (všechny stavební objekty záměru vč. obslužných komunikací a kabelových tras jsou situovány ve stávajících plochách TTP nebo ve stopách stávajících cest), při použití patřičných stavebních postupů nehrozí ani riziko eroze stavbou dotčených pozemků a při dodržení výrobcem stanovených provozních režimů VTE (případně dalších podmínek, vzešlých z procesu EIA) nebudou okolní lesy destabilizovány ani provozem záměru – podle terénních šetření (Klíma 2012) nebyly zjištěny destabilizující vlivy na lesní porosty ani v případě nedaleké VTE Klíny, situované přímo uvnitř lesního celku na Mračném vrchu (na porostech 1.–5. věkového stupně pod přímým vlivem rotoru zde nejsou patrné žádné škody, které by souvisely s provozem elektrárny).

- Posuzovaným záměrem nebude v předmětném úseku negativně ovlivněn koridorový efekt, tzn. ani funkčnost, žádného ze zde probíhajících NRBK (K2, K3, K4):

- Hodnocenou stavbou nebudou dotčeny skladebné prvky ÚSES lokální ani regionální úrovně ani nebudou narušeny přírodě blízké ekosystémy, kostra ekologické stability území, zvláště chráněná území ve smyslu zák. 114/1992 Sb. nebo významné krajinné prvky (ať registrované podle § 6 nebo uvedené v § 3 zák. 114/1992 Sb.), tedy žádný z chráněných fenoménů jmenovaných v definici ochranného pásma nadregionálního biokoridoru.

- Bariérový efekt záměru vůči ÚSES lze s přihlédnutím k výsledkům přírodovědných průzkumů zájmového území (především Ondráček 2012) hodnotit jako nevýznamný, a to i v kumulaci se stávajícími a plánovanými větrnými parky v řešeném území.

- Z předchozích dílčích závěrů vyplývá, že posuzovaným záměrem nebude negativně ovlivněna ani funkčnost NRBC 71 Jezeří.

Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že posuzovaný záměr VTE Mikulovice nebude mít negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně, tedy ani nesnižuje ekologickou stabilitu území. I přes téměř kontaktní pozici záměru vůči NRBC Jezeří lze tedy vliv záměru na ÚSES hodnotit jako nevýznamný.

Vlivy záměru na USES  lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

### D.8   Vlivy na NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především ohrožené typy prostředí.

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nemůže mít výstavba VTE Mikulovice  vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (Příloha H.2.).

Území je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Není zde vyhlášena žádná ptačí oblast ani navržené evropsky významné území z důvodu ochrany biotopů, živočišných a rostlinných druhů.

Z druhů a biotopů jež jsou předmětem ochrany v rámci soustavy NATURA 2000 zde nelze předpokládat žádný výrazný negativní vliv.

Nejblíže k lokalitě se západním směrem rozkládá vyhlášená Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská. Předmětem ochrany v tomto území je tetřívek obecný, Tetrao tetrix      a žluna šedá, Picus canus.

Z tohoto důvodu byl základní přírodovědný průzkum (příloha H.8.) zaměřen na výskyt tetřívka obecného v lokalitě výstavby i v navazujícím území, vyhodnocení jeho případného ovlivnění stavbou a následným provozem. Byly zohledněny i veškeré údaje, které jsou známy ze sčítání tohoto druhu v daném regionu v letech 2003-2006.

Nejbližší zjištěný výskyt tohoto druhu je vzdálen cca 1700 metrů v oblasti Medvědí skály (923,8 m n.m.).

Jedním z podkladů pro vyhodnocení území ve vztahu k výskytu tetřívka obecného a jeho případného ovlivnění je studie zpracovaná Českou zemědělskou univerzitou v roce 2007: „Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného“.

V rámci této kategorizace je území Krušných hor rozděleno do tří zón:

- zóna A: prioritní lokality s výskytem tetřívka obecného, jsou od námi posuzované VTE   Z směrem cca 1200 m,

- zóna B: potencionálně vhodné lokality pro výskyt tetřívka obecného, jsou od námi posuzované VTE V směrem cca 1400 m,

- zóna C: území, v kterém se tetřívek obecný v Krušných horách nevyskytuje a ani zde nejsou vhodné podmínky (biotopy) pro jeho možné rozšíření, námi posuzovaná VTE leží v zóně C, tzn. v území, v kterém se tetřívek obecný v Krušných horách nevyskytuje a ani zde nejsou vhodné podmínky (biotopy) pro jeho možné rozšíření.

Druhý předmět ochrany v nejbližší Ptačí oblasti (PO)  je žluna šedá, Picus canus, která se rovněž v území stavby a v navazujících porostech nevyskytuje.

Vliv záměru na území NATURY 2000 lze považovat za nevýznamné.

### D.9   Vlivy na významné krajinné prvky

V § 4 zákona č. 114/1992 Sb., jsou definovány „Základní povinnosti při obecné ochraně přírody“ následovně: „Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“.

Na registrované VKP  114/1992 Sb., se žádná ochranná pásma nevztahují (pokud nebyly speciální ochranné podmínky zapsány při registraci a zápisu do seznamu VKP), stejně tak jako pro veškeré jiné neregistrované VKP, kromě lesních porostů, na které se vztahuje ochranné pásmo v šířce 50 m od okraje lesního porostu (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích).

Umístění stavby do VKP nebo do jeho těsné blízkosti je v určitých případech možné, převážně za předpokladu, že funkční podstata výše uvedeného „prvku“ nebude narušena. Při umístění stavby do VKP žádá investor záměru příslušný orgán státní správy o tzv. „závazné stanovisko“ ve smyslu §149 z. 500/2004 Sb., správní řád.

### D.10  Vlivy na krajinu

S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

- Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů uvažovaného záměru na krajinný ráz byl již pro fázi podání Oznámení zpracován odborný posudek. Zpracovatelem (RNDr. Pert Obst  - držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb., Příloha H.5. – Hodnocení krajinného rázu , VTE Mikulovice)

Vliv záměru na krajinný ráz byl posuzován samostatnou studií (Příloha H.5.), jejíž zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR (Petříček & Macháčková 2000, Míchal & al. 1999), přihlíží i k pracovnímu znění metodických pokynů MŽP na dané téma (MŽP ČR 2004, 2005). Citované materiály mají ovšem pouze charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro pracovníky státní správy a samosprávy, a hodnocení krajinného rázu není zatím ani formálně ani obsahově upraveno závaznou právní nebo metodickou normou. Konkrétní metodický postup, obsah a rozsah studie byl tedy modifikován především s ohledem na typ hodnocené stavby a charakter krajiny, přičemž využívá jak základních principů Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný ráz (Vorel & al. 2003), případně vhodných postupů dalších metodik hodnocení krajinného rázu a analýz krajiny (Míchal & al. 1999; Löw & Míchal 2003; www.naturalengland.org.uk, případně již Hruška 1942), tak vlastních modelů stanovení vizuálního vlivu stavby v krajině (metoda G.L.Impact Wind_1.56).

Grafickou analýzou digitálního modelu terénu byl stanoven okruh viditelnosti stavby a zpracován model vizuálního vlivu záměru. Na jeho základě a s přihlédnutím k přírodním a kulturně-historickým charakteristikám bylo vizuálně dotčené území rozčleněno do tří oblastí krajinného rázu (dále též OKR):

- OKR Litvínovské Podkrušnohoří zaujímá část vizuálně dotčeného území podkrušnohorských pánví do vzdálenosti cca 15 km od posuzované stavby.

- OKR Jezeřský svah zahrnuje část strmého jihovýchodního svahu Krušných hor mezi Lomským údolím a údolím Kundratického potoka, tzn. úsek, jemuž dominuje zámek Jezeří.

- OKR Kateřinské Krušnohoří reprezentuje areál ostrůvkovité a průhledové viditelnosti záměru ve vrcholových partiích Krušných hor mezi Medvědí skálou a Loučnou, vč. příhraničí SRN.

V rámci této OKR bylo potom vymezeno místo krajinného rázu (dále též MKR) Nová Ves, představující areál silné a prakticky celoplošné viditelnosti záměru v novoveské enklávě, tzn. v bezlesém území v bezprostředním okolí Nové Vsi v Horách a Mikulovic.

Vzhledem k tomu, že záměr je situován na lokalitě, která je již nyní vizuálně ovlivňována větrnými elektrárnami instalovanými v blízkém i vzdálenějším okolí (a další záměry jsou v předmětném území plánovány), bylo pro účely předkládaného posouzení nutno definovat hodnocené modelové stavy A–D (viz též tab. KR_1):

- Modelový stav A představuje vizuální vliv samotného posuzovaného záměru VTE Mikulovice (tedy situaci hypotetickou).

- Modelový stav B reprezentuje vliv stávajících provozovaných větrných parků na lokalitě a v relevantním okolí, definovaném jako okruh do 12 km od posuzovaného záměru, tzn. dvojnásobek poloměru areálu zřetelné viditelnosti velkých VTE dle Skleničky & Vorla 2009. V tomto okruhu je aktuálně instalováno 9 VTE na čtyřech lokalitách (viz tab. KR_1).

- Modelový stav C zachycuje kumulovaný vizuální vliv hodnoceného záměru a stávajících lokalit.

- Modelový stav D je kumulací vlivů všech provozovaných i uvažovaných větrných parků ve vymezeném okruhu. Kromě již instalovaných větrných elektráren a parků byly do hodnocení zařazeny i dosud nerealizované projekty nebo jejich části, které byly k 31. 7. 2012 zveřejněny alespoň formou oznámení záměru nebo byly k uvedenému datu již předmětem dalších etap posuzování v procesu EIA (a nebyly ukončeny nesouhlasným stanoviskem nebo z jiných důvodů), případně územního nebo stavebního řízení (viz  tab. KR_1) Výjimkou je projekt VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská, který sice dosud nebyl zveřejněn, ale jeho oznámení záměru se zpracovává paralelně s VTE Mikulovice a obě oznámení budou předložena v krátkém odstupu nebo téměř současně. Do hodnocení naopak nebyl zařazen záměr ULK304. U záměru ULK304 a posuzovaného projektu VTE Mikulovice je totiž ze vzájemné vzdálenosti předpokládaných stanovišť VE (82 m) zřejmé, že při průměrech rotorů 90 a 100 m jsou záměry v přímé prostorové kolizi. Eventuálně realizován může tedy být pouze jeden z nich a hodnocení kumulace jejich vlivů z jakéhokoli hlediska, vč. krajinného rázu, je tudíž bezpředmětné.

Tabulka  KR_1: Přehled hodnocených modelových situací:

| Větrný park | provozní | VE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | situace | typ | počet |  |  |  |  |
|  |  |  | celkem | z toho zahrnuto do model. stavu |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D |
| Nová Ves-Strážný vrch 1 | v provozu | REpower MD70 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Nová Ves-Strážný vrch 2 (ULK082/160) | v provozu | REpower MM82 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| Mníšek-Větrný vrch (ULK174) | v provozu | Enercon E70E4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Klíny (ULK176 a 177) | v provozu | Enercon E70E4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| VTE Mikulovice | posuz. záměr | REpower MM100 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Mikulovice (ULK304) | projekt | Vestas V90 | 1 |  |  |  |  |
| Medvědí skála (MZP147) | projekt | Vestas V90 | 13 |  |  |  | 13 |
| Kamenec, Větrný vrch a Bratrská | projekt | Enercon E82 | 6 |  |  |  | 6 |
| Lesná (ULK221) | projekt | Enercon E70E4 | 2 |  |  |  | 2 |
| Mníšek (ULK320) | projekt | Vestas V90 | 3 |  |  |  | 3 |
| Malý Háj (ULK365) | projekt | Nordex N90 | 1 |  |  |  | 1 |
| Kalek (ULK069) | projekt | DeWind D8 | 2 |  |  |  | 2 |
| Blatno (ULK572) | projekt | Vestas V90 | 5 |  |  |  | 5 |
| celkem |  |  | 43 | 1 | 9 | 10 | 42 |

Pomocí matematického modelu vizuálního vlivu stavby, fotorealistických vizualizací z význačných anebo typických pozic v krajině a s využitím relevantních údajů o posuzovaném území byl hodnocen vliv předmětné stavby na krajinný ráz vymezených území, přičemž modelový stav B představuje z hlediska krajinného rázu aktuální nulovou variantu a modelový stav A (s přihlédnutím k existenci stavu B, resp. k výsledkům hodnocení stavu C) byl hodnocen jako základní varianta aktivní. Výsledky hodnocení lze shrnout do následujících bodů:

- V MKR Nová Ves, představujícím již nyní krajinný segment s lokálně až určujícím vlivem větrné energetiky na krajinný ráz území, bude posuzovaný záměr spoluurčujícím prvkem s mírně negativním projevem, daným především umístěním stavby v sice okrajové, vizuálně ale dominantní (a od stávajících VTE navíc prostorově oddělené) pozici v rámci novovesko--mikulovické sídelní enklávy.

- Ve zbývající ploše OKR Kateřinské Krušnohoří, mimo výše vyhodnocené MKR Nová Ves, bude posuzovaný záměr viditelný pouze ostrůvkovitě, z bezlesých sídelních enkláv, vzdálených ale již 3–11 km od budoucí stavební lokality. Záměr zde bude součástí (přesněji jižním pokračováním) linie lokalit větrné energetiky Klíny I a II – Mníšek-Větrný vrch – Strážný vrch s již nyní velmi významným vlivem ve značné části hodnocené OKR. Z vyhodnocení kumulací ale vyplývá, že právě vzhledem k výše uvedené omezené viditelnosti zde příspěvek posuzovaného záměru k celkové kumulované situaci nebude nijak výrazný a vliv VTE Mikulovice je zde možno hodnotit jako málo až středně významný s indiferentním až mírně negativním projevem, daným mírnými kolizemi záměru s částí hodnot krajinného rázu, přítomných v hodnocené OKR.

- Do OKR Kateřinské Krušnohoří bylo zařazeno i hodnocené příhraničí SRN. Z výsledků samostatné analýzy německé části OKR vyplývá pouze mírné navýšení stávajícího vizuálního vlivu větrné energetiky na území SRN, tzn. nevýznamný (převážně) až málo významný (lokálně) příspěvkový vliv posuzovaného záměru.

- V OKR Jezeřský svah, členité a převážně hustě zalesněné, bude, vzhledem k velmi omezené viditelnosti, vliv posuzovaného záměru převážně málo významný až nevýznamný s převládajícím indiferentním (neutrálním) projevem.

- V OKR Litvínovské Podkrušnohoří bude záměr, situovaný přímo na vrcholové hraně krušnohorského zlomového svahu, viditelný prakticky celoplošně, přičemž do výrazné pozice vysunutá stavba zde bude ovlivňovat i poměrně rozsáhlé partie, které nebyly dosud instalovanými větrnými elektrárnami dotčeny nebo byly dotčeny nevýznamně. Nově zasaženými krajinnými segmenty jsou ale jednak jáma velkodolu ČSA, jednak urbanizovaná litvínovská aglomerace, tedy území bez výraznějšího uplatnění hodnot krajinného rázu nebo ve vzdálenostech již mimo možnost významnějšího vizuálního ovlivnění. Vliv posuzovaného záměru na krajinný ráz OKR Litvínovské Krušnohoří lze tedy na základě provedeného hodnocení označit za převážně málo významný až nevýznamný s převládajícím mírně negativním projevem, daným pozicí projektovaného záměru na dominantním pohledovém horizontu území.

- Ani v jednom z hodnocených území posuzovaný záměr nebude vizuálně degradovat nebo nevratně měnit žádnou ze základních hodnot krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., tzn. významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturně-historické dominanty krajiny, harmonické měřítko a harmonické vztahy.

Vizuálně kolizní panoramata záměru s krajinářsky hodnotnými prvky a fenomény, ať přirozenými nebo umělými, pochopitelně nelze vyloučit, ale na základě výsledků modelu viditelnosti stavby, vizualizací stavby a vlastní rekognoskace terénu lze konstatovat, že budou spíše sporadická, omezená směrově, prostorově, případně na pohledy ze značných pozorovacích vzdáleností (přehled maximálních zjištěných ovlivnění základních hodnot krajinného rázu posuzovaným záměrem podává tab. KR_2).

Tabulka KR_2: Maximální zjištěná ovlivnění základních hodnot krajinného rázu posuzovaným záměrem:

| Chráněná hodnota | maximální zjištěné ovlivnění |  |
| --- | --- | --- |
|  | úroveň | v území |
| významné krajinné prvky | málo významné | MKR Nová Ves |
| zvláště chráněná území | nevýznamné | celé hodnocené území |
| území zvýšené ochrany kraj. rázu | málo významné | OKR Kateřinské Krušnohoří a Jezeřský svah |
| přírodní dominanty krajiny | středně významné | OKR Litvínovské Podkrušnohoří |
| kulturní dominanty krajiny | málo významné | celé hodnocené území |
| harmonické měřítko krajiny | málo významné | MKR Nová Ves |
| harmonické vztahy v krajině | středně významné | MKR Nová Ves |

- V souvislosti s možnými kolizemi VTE Mikulovice s hodnotnými prvky krajinného rázu je ovšem nutno zdůraznit výsledky hodnocení kumulací stavby s lokalitami větrné energetiky v okolí, především s cca 1,5 km vzdálenou větrnou farmou Strážný vrch:

- Podstatná část areálu viditelnosti VTE Mikulovice je součástí území už nyní vizuálně ovlivňovaného provozovanými větrnými parky – po případné realizaci posuzovaného záměru se rozsah vizuálně dotčeného území v rámci všech tří vymezených oblastí krajinného rázu navýší o pouhá 4 %. Nárůst je koncentrován především do tří území – úpatí Krušných hor u Černic, úpatí Krušných hor mezi Janovem a Horním Litvínovem a okolí Brandova. Ze sledovaného hlediska se ovšem jedná buď o území bez výraznějšího uplatnění hodnot krajinného rázu (první případ) nebo ve vzdálenostech již mimo možnost významnějšího vizuálního ovlivnění (zbývající dva segmenty). Ve zbývajícím území má nárůst převládající charakter drobných plošek (bodů) nebo úzkých zón při okrajích již aktuálně dotčených ploch a nezakládá žádnou nově ovlivněnou rozsáhlejší enklávu. Posuzovaným záměrem tedy bude ovlivněno téměř totéž území, tj. také prakticky stejný soubor základních hodnot krajinného rázu podle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., který je již nyní vizuálně dotčen provozovanými větrnými parky v zájmovém regionu.

- Relativní příspěvek posuzovaného záměru k celkovému vlivu větrné energetiky v zájmovém území lze považovat za málo významný. Intenzita vizuálního vlivu hodnocené kumulace větrných elektráren a projev této kumulace v krajinných panoramatech se po případné realizaci posuzovaného záměru výrazněji změní pouze v prostoru stavební lokality a jejím blízkém okolí zhruba v rozsahu MKR Nová Ves; ve zbývajícím území zůstanou oba sledované parametry prakticky totožné se stávajícím stavem.

- Z provedeného hodnocení (analýza kumulací, vizualizace záměru, vlastní podrobná rekognoskace území), zejména pak z předchozích dílčích závěrů (VII.a,b), tedy vyplývá, že prakticky všechny kolizní situace z hlediska krajinného rázu jsou již vyvolány stávající situací v zájmovém území a výstavba VTE Mikulovice žádné nové významnější vizuální kolize nezpůsobí, pouze některé zvýrazní.

Jedinou zřejmou výjimkou z předchozího závěru je dotčení předmětného úseku krušnohorského hřebene v pohledech z podhůří. Tato situace byla v rámci OKR Litvínovské Podkrušnohoří hodnocena jako až středně významné ovlivnění přírodní krajinné dominanty.

Lokalizace posuzovaného záměru tak poměrně dobře koresponduje s principem preference kumulace negativních dominant podle Metodického návodu k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny (odstavec A.3.6 in Sklenička & Vorel 2009) – vzhledem k lokalizaci celkem 6 VE větrné farmy Nová Ves-Strážný vrch v téže sídelní enklávě lze stavební lokalitu VTE Mikulovice ve smyslu Metodického návodu považovat za součást území s rysy degradace krajinného rázu, přičemž Metodický návod doporučuje pro umisťování větrných elektráren upřednostňovat právě esteticky méně hodnotná území tohoto typu a tím přispívat k zachování stávajících hodnot v územích krajinářsky hodnotných.

Pokud bude stavba realizována v předložené podobě, je nicméně nezbytné co nejvíce snížit její vizuální vliv, tzn.:

- zachovat a udržovat celoplošný standardní matně šedý nátěr VE, bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s případnou výjimkou prvků, zajišťujících bezpečnost leteckého provozu dle specifikace ÚCL a MO ČR (resp. příslušné VUSS);

- zachovat elegantní hladké linie větrné elektrárny, bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, kabelů apod.;

- související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusu elektrárny, nebo do typizovaného objektu řádově metrových rozměrů při patě věže;

- přípojné elektrické vedení řešit přednostně jako podzemní kabelové;

- stanoviště větrné elektrárny neoplocovat.

Další možnost snížení vizuálního vlivu stavby spočívá v úpravách instalovaného světelného leteckého zabezpečovacího zařízení:

- instalované světelné letecké překážkové značení je možno jednak vybavit softwarem, schopným přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím (případně zcela eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je pochopitelně nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS).

Lze konstatovat, že takto koncipovaný záměr bude projektován s ohledem na zachování všech kritérií ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., a je tedy z tohoto hlediska záměrem v dané lokalitě akceptovatelným, zvláště s ohledem na skutečnost, že záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti (20–30 let) lze technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu.

S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům lze vliv VTE Mikulovice v bezprostředním okolí, odpovídajícím dosahu ostatních hodnocených vlivů záměru (zhruba rozsah vymezeného MKR Nová ves), hodnotit jako velmi významný až spoluurčující s mírně až středně negativním projevem, daným především výraznou pozici rozměrné technické stavby v krajině.

- Nulová varianta:

Nulové variantě odpovídá stávající krajinný ráz území s již nyní velmi významným až určujícím vlivem větrné energetiky (VF Strážný vrch).

### D.11  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.  Jediné možné je ovlivnění pohledové – vzájemnou pozicí VTE a památkově nebo historicky hodnotných objektů se podrobněji zabývá studie vlivů na krajinný ráz. (Příloha H.5..) Z hlediska možnosti odkrytí archeologických nálezů je nutné respektovat zákon                                    č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a před zahájení stavby provést povinný záchranný archeologický průzkum. Záměr je mimo území městské památkové zóny či městské památkové rezervace.

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

## D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení -  hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 1 a stupnice hodnocení v tabulce č.2.

V rámci vývoje popisovaného projektu, na základě vstupů a výstupů jednotlivých dílčích studií došel zpracovatel s investorem ke konkretizaci typu REpower MM100.

Tabulka 1  - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru

| Ovlivněné systémy a složky prostředí | Hodnocení stavu |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Současný stav = bez vlivu | výsledný |  |
| A. Vlivy na obyvatelstvo |  |  |  |
| zdravotní rizika | 0 | -1 | Hluk, flicker, námraza v přímém kontaktu s VTE, faktor pohody, |
| sociální vlivy a ekonomické vlivy | 0 | +1 | finance |
| turismus a rekreace | 0 | +1/-1 | využití inf. centra, ekolog. aktivit, faktor pohody |
| B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy) |  |  |  |
| Ovzduší |  |  |  |
| klimatické vlivy | 0 | 0 |  |
| imisní zátěž | 0 | +1 | v širším pohledu –vítr jako obnovitelný zdroj energie |
| Půda |  |  |  |
| vlivy na půdní poměry | 0 | -1 | Dočasný zábor |
| vlivy na znečištění půdy | 0 | 0 |  |
| Voda |  |  |  |
| vlivy na vodní režim | 0 | 0 |  |
| vlivy na znečištění vod | 0 | 0 |  |
| živé organismy |  |  |  |
| Fauna | 0 | -1 | Možnost ovlivnění avifauny |
| Flora | 0 | 0 |  |
| Ekosystémy | 0 | 0 |  |
| C. Vlivy na antropogenní systémy |  |  |  |
| vliv na sídelní útvary | 0 | -1 | Faktor pohody (odmítavý postoj) |
| vliv na zemědělství | 0 | 0 |  |
| vliv na vodní hospodářství | 0 | 0 |  |
| vliv na estetiku území | 0 | +2/-2 | Dle vnímání posuzovatele |
| vliv na dopravní systémy | 0 | +1 | Oprava stávajících komunikací (turistika, obslužnost) |

Tabulka 2 - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

| Známka | Popis impaktu |
| --- | --- |
| +5 | Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění) |
| +4 | Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený |
| +3 | Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém území |
| +2 | Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území |
| +1 | Méně prospěšný na omezeném území |
| 0 | Žádný vliv |
| -1 | Menší nepříznivé účinky na omezeném území |
| -2 | Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území |
| -3 | Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území nebo s krátkodobým působením na velkém území |
| -4 | Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území |
| -5 | Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné ohodnocení) |

Na základě podrobného hodnocení lze konstatovat, že z  hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO

Méně prospěšný na omezeném území

nebo

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

EKOSYSTÉMY

Menší nepříznivé účinky  na omezeném území

ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY

Méně prospěšný na omezeném území

nebo

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak je detailněji popsáno v předcházející kapitole D.I.

Možnost přeshraničních vlivů:

Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic (cca 5 km) nepřipadají v úvahu možné negativní vlivy hluku ani dalších vlivů (viz. výstupy z dílčích  jednotlivých studií).

Z hlediska možných přeshraničních  vlivů lze konstatovat, že případný významnější vliv hluku i stroboefektu sledovaného větrného parku je omezen pouze na území ČR, ve Spolkové republice Německo jde o vliv spíše okrajový  a méně významný.

Jediným možným vlivem přicházející v úvahu je možné ovlivnění krajinného rázu. Dle zpracovatele posudku Vlivu na krajinný ráz (příloha H.5. ) bylo do OKR Kateřinské Krušnohoří zařazeno i hodnocené příhraničí SRN. Z výsledků samostatné analýzy německé části OKR vyplývá pouze mírné navýšení stávajícího vizuálního vlivu větrné energetiky na území SRN, tzn. nevýznamný (převážně) až málo významný (lokálně) příspěvkový vliv posuzovaného záměru.

Po instalaci VTE Mikulovice celkový vizuální vliv větrné energetiky poněkud vzroste, ovšem převážně na málo významných a nevýznamných hladinách, což odpovídá nevýznamnému (převážně) až málo významnému (lokálně) příspěvkovému vlivu posuzovaného záměru na území SRN.

Větší počet větrných elektráren již na německé straně stojí. V německé části  Krušných hor je vybudováno  99 ks větrných elektráren s výkonem 56,64 MW. Sousedící hraniční okresy s uvažovaným záměrem jsou Marienberg a Fraiberg v oblasti Krušných hor, které mají v provozu 39 větrných elektráren.  Z tohoto úhlu pohledu  můžou všechny uvedené větrné elektrárny na přeshraniční úrovni  (díky mezinárodní turistice) působit ekologicky výchovně,  tento vliv lze  považovat za akceptovatelný.

## D.III   Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla rizika prověřována v těchto etapách:

- rizika při výstavbě posuzovaného záměru,

- rizika při samotném provozu posuzovaného záměru,

- rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie.

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.          č. 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Vzhledem k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

### D.III.1  Rizika při výstavbě posuzovaného záměru

Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:

- rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů,

- rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze,

- riziko nadměrného hluku,

- riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti,

- riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků.

Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná a nevyžadují zvláštní opatření.

### D.III.2  Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do těchto skupin:

Subjektivní  rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení - v našem případě se může jednat především o požár gondoly a dalšího elektrotechnického  příslušenství. Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.

Objektivní  rizika se týkají živelních pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména se může jednat o větrné bouře, které by však musely několikanásobně překročit současné známé nejvyšší naměřené hodnoty rychlosti větru v dané lokalitě. Je nutné zdůraznit, že na podobné zátěže jsou tyto stavby projektovány. Druhým faktorem může být vznik extrémně silné námrazy. Současné VTE mají automatické systémy sledující vyváženost lopatek rotoru a při usazování námrazy dojde k automatickému zastavení. Je nutné zdůraznit, že VTE s namrzlými listy rotoru se nemohou roztočit vzhledem ke změně jejich aerodynamických profilů. Metání kusů námrazy do velkých vzdáleností tím nehrozí. V prostoru pod VTE však určité riziko opadu námrazy existuje.

Neroztočení rotoru je zajištěno použitím dvou na sobě nezávislých systémů anemometrů:

- Vytápěného – je funkční za jakýchkoliv podmínek,

- Nevytápěného – při vzniku námrazy je nefunkční elektronika a řídící systémy VTE jsou nastaveny tak, aby v případě nefunkčnosti jednoho z anemometrů nemohlo dojít k roztočení rotoru.

Hlavní potenciální rizika větrných elektráren pro ptáky (Langston., Pullan  2003):

a) Rušení vyvolávající jejich přemístění nebo vymizení

- Účinky různé z hlediska druhů a sezóny

- Omezení využívání území s VTE

- Možná habituace – residenti x migranti

- Překážka v pohybu

- Doprovodné aktivity

b) Riziko kolize s VTE

- Vesměs zjišťována nízká mortalita ptáků v důsledku kolize s VTE

Faktory ovlivňující střet:

- rychlost a směr větru; teplota a vlhkost vzduchu; typ, vzdálenost a výška letu; denní doba; topografie území; druh ptáka, věk

- Vyšší riziko v řídce osazených větrných parcích

- Vyšší riziko v místech koncentrace ptáků

c) Ztráta nebo poškození habitatu v důsledku výstavby VTE a navazující  infrastruktury

### D.III.3  Rizika po překročení doby životnosti posuzované   technologie

Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.

Je nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy odstranění VTE zejména s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.

## D.IV   Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Výstavba větrných elektráren je stavbou, u níž se mohou – i přes nejmodernější technická        a technologická řešení – vyskytovat určité nepříznivé vlivy na životní prostředí. Všechny tyto  potenciální vlivy je nutno eliminovat na minimum, a to především realizací a prováděním specifických opatření.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho nejvýznamnějším vlivům je třeba za zásadní považovat zejména:

- opatření prováděná při výstavbě větrného parku,

- opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku - základní  opatření spočívají v lokalizaci větrných elektráren v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, kontrolním měřením akustické situace před uvedením zařízení do trvalého provozu a nastavením VTE na vyhovující akustický výkon,

- podmínky související s ochranou přírody - (krajinný ráz, ochrana ptactva, netopýrů apod.) byly stanoveny v rámci konkrétních odborných studií a byly převzaty do dokumentace záměru.

### D.IV.1   Provozně  technická opatření

- Při zemních pracích v rámci výstavby VTE bude provedena skrývka orné půdy a v některých úsecích obslužných komunikací a nakládání s touto půdou bude prováděno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- Bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a podorničí a provedeno její uložení na mezideponii, přičemž nakládání se skrytou ornicí bude realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF.

- Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby VTE a obslužných komunikací za účelem snížení prašnosti. Podobně bude prováděno pravidelné čištění a mytí dopravní techniky a stavebních strojů v průběhu výstavby. Pro sanace v případě úniku ropných látek zajistit zásobu příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a pod.).

- Provozní zařízení VTE a dopravní zařízení musí splňovat požadavky platných právních předpisů, zejména z hlediska limitů hluku. Dopravní prostředky a stavební stroje musí splňovat i příslušné limity emisí škodlivin do ovzduší.

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu a budou prováděny kontroly zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány a celý proces výstavby VTE bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí předpisy). Zajistit podrobnou evidenci odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním. Součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, aby vznikající odpady v etapě výstavby  byly nabídnuty k druhotnému využití.

- Zachovat elegantní hladké linie VTE bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, kabelů apod., stanoviště VTE neoplocovat.

- V rámci realizace záměru bude použita nejlepší dostupná technika BAT (Best available technique) s minimálními vlivy na životní prostředí.

- Provést povrchovou úpravu VTE dle dispozic ÚCL (civilní letectví) a MO – VUSS (vojenské letectví) tak, že stožáry VTE budou celoplošně opatřeny matně šedým nátěrem bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s výjimkou prvků, zajišťujících bezpečnost leteckého provozu. Pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu budou VTE od výšky 40 m opatřeny červeným nátěrem s jedním pruhem ve výšce od 40 – 43 m. VTE  budou v souladu s ICAO Annex na nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly) opatřeny zdvojeným duálním světelným leteckým překážkovým návěstidlem (SLPN) střední svítivosti typu A a B.

- Světelné letecké překážkové značení pokud možno jednak vybavit softwarem, schopným přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím (případně zcela eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS).

- Související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren nebo do menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží, v závislosti na technickém řešení zvoleného typu VTE. Přípojné elektrické vedení řešit jako podzemní kabelovou trasu, prioritně bezvýkopovou pokládkou kabelů.

- Stožáry VTE budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci se zařízením.

- Vybavit VTE senzory slunečního svitu a vyhodnocovacím softwarem, který by v kritických časových intervalech vypínal rotor pouze v případech slunečného počasí, kdy se, na rozdíl od zatažené oblohy, flicker efekt projevuje.

### D.IV.2  Organizační a legislativní opatření

- Pro realizaci záměru je nutné pořídit změnu územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které budou dotčeny vlastní stavbou VTE a příjezdových obslužných komunikací.

- Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“;  a s jeho obsahem budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech.

- Zemní práce budou prováděny dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody příslušného úřadu.

- Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné při výstavbě VTE  respektovat požadavky právních předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů             a související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.

- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a vyhlášky MŽP.

- Zákon č. 289/ 1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.

- Pro zabezpečení provozu VTE budou vypracovány a schváleny příslušné řády a předpisy, tj. provozní řád, havarijní plán, požární řád a bezpečnostní a hygienické předpisy. Součástí souboru řádů a předpisů musí být rovněž předpisy pro provoz  elektrických zařízení.

- Pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“.

- Z hlediska případných výskytů archeologických památek, respektovat požadavky vyplývající ze zákonných ustanovení a s měsíčním předstihem oznámit termín zahájení prací příslušnému regionálnímu muzeu nebo příslušnému Ústavu archeologické památkové péče, v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Vzhledem k zjištění výskytu některých zvláště chráněných druhů ptáků, požádat příslušný orgán ochrany přírody (KÚ) o výjimku z ochrany podle § 56 zákona ČNR     č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### D.IV.3  Opatření v oblasti ochrany přírody

- V rámci výstavby VTE bude zajištěna rekultivace všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. Dotčené narušené plochy budou po dokončení výstavby záměru dorovnány ornicí a uvedeny do původního stavu pro další zemědělské využití.

- Z hlediska ochrany přírody bude stavba probíhat v době po dohodě a doporučení příslušného orgánu ochrany přírody.

- Stavební práce budou prováděny mimo hnízdní období, tj. mimo období od 1.4 do 15.8., aby dospělí ptáci a jejich mláďata nebyli rušeni.

- Případné kácení dřevin je možné pouze na základě povolení příslušného správního orgánu, za vykácené dřeviny bude požadována náhradní výsadba.

- Při úpravách stávajících polních cest bude možné rozšířit původní cestu pouze na jednu stranu cesty, a to z toho důvodu, aby byly co nejméně narušeny již stávají  biotopy.

- V případě poddolovaného území doporučujeme provést v rámci inženýrsko-geologického průzkumu i průzkum na výskyt nezavalených důlních prostor v podloží základových konstrukcí jednotlivých VTE. Průzkumem budou vyloučeny vlivy poddolování na stavbu, v případě pozitivních vlivů poddolování na základovou půdu lze stavbu „posunout“ mimo hranici ovlivnění.

- Osvětlení VTE bude plně respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 19. září 2008  č.j. 5850-ÚP/2008-1420.

- V rámci úvah o zmírňujících a kompenzačních opatření na bezobratlé lze uvažovat lokální úpravě termínování sečení lučních porostů tak, aby tyto skýtaly alespoň v některých svých částech dostatek nektaru pro imaga a úkrytiště.

- Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (Kingsley & Whittam 2001) je třeba preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu. Světelná zařízení budou ze stran zastíněna, čímž bude omezena jejich viditelnost ze země.

### D.IV.4  Zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření

- Zařízení staveniště bude vybaveno hygienickým zařízením pro mytí pracovníků   výstavby a dostatečným množstvím chemických WC.

- V rámci zařízení staveniště VTE budou k dispozici prostředky pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a příslušná protipožární zařízení. Dále musí být provoz VTE vybaven prostředky pro sanaci kontaminovaných prostorů při úniku nebezpečných látek.

- Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu, z hlediska minimalizace hlukové zátěže bude organizováno optimální rozmísťování a nasazení stavební a dopravní techniky. Konkretizace nasazení techniky bude řešena již v rámci plánu organizace výstavby (POV).

- V rámci zkušebního provozu VTE bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže   u nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu VTE. Měření bude provedeno podle dispozic KHS Ústeckého kraje, ve smyslu nařízení  vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací.

- Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE. V případě prokázání překročení hygienických limitů hluku omezit výkon tak, aby tyto limity byly dodrženy.

- V případě nutnosti osvětlení použít přerušované bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesku za minutu. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora. Osvětlení jednotlivých VTE podléhá nařízení civilního a vojenského letectva, druh  požadovaného osvětlení bude investorovi sdělen příslušným úřadem.

- Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy pod VTE při spouštění rotoru – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie, režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutnost umístění tabule  v dostatečné vzdálenosti od VTE, doporučujeme cca 100 m).

- Pro co nejlepší zažití objektů do podvědomí lidí je důležité opakovaně a cíleně informovat o účincích výstavby a provozu větrných elektráren místní obyvatele                   i podnikatelské subjekty, např. vytvořením informačního centra (nebo informačních tabulí) v blízkosti větrného parku nebo dle uvážení.

- Bude vypracován havarijní plán pro případ nečekané události.

### D.IV.5  Podmínky pro fázi likvidace

- Po ukončení provozu větrné elektrárny bude toto zařízení demontováno a bude zajištěno uvedení terénu do přijatelného stavu na náklady provozovatele, tak jak bude ujednáno ve smlouvě s dotčenou obcí – majitelem pozemku.

- O realizaci terénních úprav rozhodne v době likvidace stavby příslušný stavební odbor v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

### D.IV.6  Návrh monitoringu

- Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel posudku, aby před zahájením prací byl v místech výstavby proveden orientační biologický průzkum z důvodu případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů rostlin a živočichů (aktualizace).

- Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na ovlivněných lokalitách (okolí nové cesty, podzemních kabelových přípojek atd.) nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin.

- Při realizaci výstavby bude prováděn průběžný ekologický monitoring.

- Na základě výsledků měření hluku (ve zkušebním provozu) bude navržen systém monitorování hlukové zátěže související s provozem větrných elektráren s tím, že návrh bude před uvedením stavby do trvalého provozu projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany zdraví.

- Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se na dotčených lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení jejich výskytu bude zajištěna jejich likvidace.

- Na základě podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody bude monitorován vliv provozu VTE na hnízdící a tažné druhy ornitofauny a na netopýry, zejména z hlediska případných kolizí s rotorem VTE. Jedná se o možnost uplatnění metody „BACI“ (Before - After  Control - Impact), a to po dobu 3 let.

[12]

## D.V  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Hluk:

Výpočet hladin akustického tlaku v místech imise ve venkovním prostoru byl proveden výpočtovým modelem programu HLUK+, verze 9.19 profi., dále podle  ČSN EN 61400-11 (Větrné elektrárny. Část 11: Metodika měření hluku).

Podle dodané výkresové  dokumentace a katastrálních map byl v prostøedí programu HLUK+ vytvoøen akustický model zahrnující všechny objekty, které mohou mít vliv na šíření hluku v dané lokalitě. Do výpočtů je zahrnut vliv pohltivosti jednotlivých objektů, pohltivosti terénu a zalesněné plochy v dané lokalitě.

Výpočtový program na základě zadaných vstupních dat o zdrojích hluku vytvoří matematické

výpočtové modely a ve zvolených kontrolních bodech vypočte ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. Výstupem ze softwaru jsou - kromě vypočtených hodnot v jednotlivých referenčních bodech - také graficky znázorněné hlukové mapy. Z hlediska přesnosti výpočtů hodnot LAeq,T je uvádeno tvůrci softwaru, že  na základě jimi provedených experimentálních měření, při ověřování shody naměřených dat s vypočtenými hodnotami bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty LAeq,T byly vždy vyšší než hodnoty LAeq,T reálně naměřené; to znamená, že hodnoty LAeq,T získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví:

V České republice je ochrana veřejného zdraví stanovena zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci posouzení vlivů na životní prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými mohou být posouzeny dopady předkládaných záměrů na zdraví populace. Vlastní hodnocení zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky:

- Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru na zdraví,

- Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a účinku,

- Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty vstupu do organismu, odhad velikosti a složení exponované populace,

- Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika vlivu na zdraví na základě dat z předchozích kroků.

Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, se kterými každý odhad rizika nevyhnutelně pracuje. Jejich přehled a rozbor napomáhá objektivnějšímu pohledu na zhodnocení rizika při jeho řízení.

Krajinný ráz:

Zpracování vychází z metodických doporučení AOPK ČR Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (MÍCHAL & AL. 1999) a Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (PETŘÍČEK & MACHÁČKOVÁ 2000), přihlíží i k pracovnímu znění Metodického pokynu MŽP k vybraným aspektům postupu ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ke stavbám velkých větrných elektráren ve variantách z r. 2004 a 2005 (MŽP ČR 2004, 2005). Citované materiály mají ovšem pouze charakter doporučení, případně se jedná o metodické pomůcky pro pracovníky státní správy a samosprávy. Hodnocení krajinného rázu tak zatím není ani formálně ani obsahově upraveno závaznou právní nebo metodickou normou. Konkrétní metodický postup, obsah a rozsah studie byl tedy modifikován především s ohledem na typ hodnocené stavby a charakter krajiny, přičemž využívá jak základních principů Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití na krajinný ráz (VOREL & AL. 2003), případně vhodných postupů dalších metodik hodnocení krajinného rázu a analýz krajiny (Landscape Character Network – WWW.NATURALENGLAND.ORG.UK, LÖW & MÍCHAL 2003; MÍCHAL & AL. 1999; HRUŠKA 1942), tak vlastních modelů stanovení vizuálního vlivu stavby v krajině.

Flicker (Stroboefekt):

Hodnocení flicker efektu není dosud v České republice formálně ani obsahově upraveno závaznou právní nebo metodickou normou a nejsou stanoveny ani příslušné normy hygienické.  Pro potřeby hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí podle zák. 100/2001 Sb. byla tedy jako základ použita metodika, vyvinutá autorem při hodnocení větrné farmy Boží Dar (Obst 2002) a postupně zpřesňovaná až do současné podoby softwarového systému G.L.InShade 3.96, založeného na datové a grafické analýze hodnocené situace s využitím digitálního modelu terénu. Použitý metodický postup hodnotí čtyři základní faktory, určující dopad sledovaného jevu v konkrétním hodnoceném území –

(a) frekvence flicker efektu,

(b) intenzita jevu (kontrast světlo/stín),

(c) celkový rozsah území v dosahu rotujících stínů

(d) vymezení potencionálně problémových partií sledovaného území (referenčních bodů) a výpočet detailních časových relací působení flicker efektu v těchto bodech.

První dva faktory (a,b) jsou stanoveny jednoduchým výpočtem z parametrů uvažovaného typu VE, případně odborným odhadem na základě vlastních terénních pozorování. Systém G.L.InShade 3.96 potom poskytuje podklady pro detailní posouzení flicker efektu na sledované lokalitě (c,d), tzn. časové relace s přesností řádově v minutách při zohlednění prostorové situace v území (reliéf terénu jako krycí prvek, vzájemná výšková pozice VE a referenčních bodů apod.).

Vypočítané hodnoty jsou nejhoršími možnými kombinacemi a jsou podmíněny následujícími předpoklady: Sluneční svit není stíněný žádnou oblačností po celý den, rotor větrné elektrárny je nastaven vždy kolmo ke slunci, větrná elektrárna je vždy v činnosti.

## D.VI   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:

a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných                    od oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také                 na základě výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.

Autory těchto studií a posudků jsou autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky, a tak by závěry těchto hodnocení neměly být již dále zpochybňovány, snad jen opět odborníkem na základě doložených a relevantních připomínek.

b) Jako největší problém se jeví posouzení krajinného rázu, a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj        a únosnost a neexistence závažného právního dokumentu řešícího metodiku takového posuzování. Subjektivita hodnocení vychází ze stupně poznání dané problematiky          a z názorových postojů, které mohou být rozdílné u místních obyvatel, u odborných pracovníků zabývajících se tvorbou krajiny a ochranou ŽP a u lidí, kteří jsou v zásadě proti každým novým záměrům jako i u občanů, kteří takové záměry podporují nebo je tolerují. Objektivita hodnocení vychází z odborného porovnání lokality výstavby větrných elektráren s danými přírodními, technickými a územně plánovacími limity zájmového území.

c) Hodnocení vlivu hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné konstatovat, že každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti.

Výpočtový program na základě zadaných vstupních dat o zdrojích hluku vytvoří matematické výpočtové modely a ve zvolených kontrolních bodech vypočte ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. Výstupem ze softwaru jsou - kroḿ vypoètených hodnot v jednotlivých referenčních bodech - také graficky znázorněné hlukové mapy. Z hlediska přesnosti výpočtů hodnot LAeq,T uvádějí tvůrci softwaru na základě jimi provedených experimentálních měření, že při ověřování shody naměřených dat s vypočtenými hodnotami bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty LAeq,T byly vždy vyšší než hodnoty LAeq,T reálně naměřené; to znamená, že hodnoty LAeq,T získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku jsou na straně bezpečnosti výpočtu.  Ve výpočtu byl zdroj hluku zadán jako všesměrový. Ve skutečnosti se však hluk VE (akustické vlnění) může ohnout, rozptýlit, zlomit, odrazit nebo být pohlcen atmosférou. Na šíření hluku zde mají vliv atmosférické jevy – rozdíly nastávají při běžném teplotním rozvrstvení nebo inverzi. Dále zde působí rychlost a směr větru.        V důsledku působení těchto jevů vznikají při šíření hluku VE místa s dobrou slyšitelností a naopak tzv. akustické stíny

d) Nedostatek informací byl také konstatován ve vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí - proto se zpracovatel držel norem běžných v EU. Vliv tohoto efektu je vztažen pouze k faktoru pohody obyvatelstva. V ČR  ani jinde ve světě nebylo během provozu větrných elektráren (VTE) prokázáno, že by tento efekt měl přímé vlivy na zdraví lidí ani zvířat.

e) Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými je tento proces zatížen. Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny. V případě tohoto hodnocení se jedná o:

1.	Nedostatečná znalost současného hlukového pozadí v hodnocené lokalitě, existence místních stacionárních zdrojů hluku nezahrnutých do modelového výpočtu nulové varianty.

2.	Spolehlivost vypočtených hlukových hladin hlukovým modelem

3.	Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci (přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.). Pro výpočet počtu obyvatel exponovaných různým hladinám hluku byl uvažován průměrný počet obyvatel na jednu obytnou jednotku.

4.	Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených doporučených referenčních hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií

5.	Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

f) Rozdílné názvosloví v jednotlivých studiích a podkladových materiálech a drobné rozdíly v názvech popisovaných lokalit - správné názvosloví je uváděno na základě konzultací s investorem Dokumentace EIA, a to v textu, který není citací příslušných dílčích studií. Při použití citací se pak mohou vyskytnout drobné nuance v místopisech, především v popisech lokalit. Je proto nutné, aby čtenář, pokud narazí na nejasnost v termínech, použil jako výchozí a jediný správný zdroj právě příslušnou dílčí studii.

g) V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek, dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se konkrétně k námi posuzované lokalitě.

h) Použité obrázky v textu mají sloužit pouze k celkové orientaci čtenáře v území, jejich měřítko neodpovídá skutečnosti.

Zpracovatel dokumentace se přes uvedené nejistoty však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí, a že další zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů.

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty řešení

Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o třech možnostech:

- Varianta aktivní - spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle úvodních projektových podkladů a předložených  oznámení. Dotčené pozemky bude možné nadále využívat zemědělsky stávajícím způsobem. V rámci aktivní varianty nejsou za současného stavu předloženy další technické varianty. Za současných podmínek lze tedy definovat varianty technického rázu, týkající se zejména:

- Varianty zbarvení - Stavby budou celoplošně opatřeny šedým nátěrem RAL 7035 (ve shodě s metodickým pokynem MŽP, čl. 8, odst. 8.3, MŽP 2005 i předpisem L 14 ÚCL). VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy L 14-Letiště.

- Varianty počtu a umístění VTE – vzhledem k posuzovanému záměru, nehodnotí EIA  variantní umístnění.

Záměr je tudíž zpracován v jedné variantě umístění, která vychází z řady postupných úprav, vlastnických vztahů k pozemkům a jejich ochranným pásmům, dodržení minimálních vzdáleností větrné elektrárny k obytným stavbám, komunikacím, ochranným pásmům stávajícího energetického napojení.

- Varianty typu a rozměru VTE – typ byl určen optimalizací různých faktorů, jako je charakteristika proudění vzduchu, využití vyzkoušených a ověřených technologií.        Po zvážení byl zvolen jako konečný typ Repower MM100  o výkonu 2 MW              a celkové výšce 150 m. Pokud ale tato technologie nebude v době případné realizace záměru tzv. BAT technologií, budou všechny závěry Dokumentace poplatné pro každý typ VTE, pokud budou splňovat následující parametry:

      - Rozměry:

Celková výška (při lopatce rotoru v horní úvrati) 150 m.

Průměr rotoru 100 m.

Osa rotoru ve výšce 100 m.

Odchylky v rozměrech v jednotkách metrů v rozměrech elektrárny nehrají významnou roli.

      - Akustické parametry:

Nejvyšší emisní hladina akust.výkonu LWA nesmí nepřesahovat  103,7 dB (pro rychlost větru 8 m.s-1 ve výšce 10m.

- Varianta nulová - představuje zachování původního stavu pozemků bez realizace posuzované VTE.  Pozemky by byly nadále využívány extenzivním zemědělským způsobem v závislosti na jejich druhu, pravděpodobně k pěstování pícnin pro živočišnou výrobu, případně pro další možnosti zemědělské výroby. V této variantě nebude v této oblasti využita kinetická energie větru pro výrobu elektrické energie v rámci realizace obnovitelných zdrojů ve smyslu výše uvedených legislativních podmínek a energetických koncepcí.

# ZÁVĚR

Cílem zpracované Dokumentace záměru „VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice“ bylo posoudit reálně podložené možné pozitivní i negativní vlivy uvažovaného záměru na ŽP a následně v co možná nejpřesnějším odhadu provést posouzení těchto vlivů i na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.

Při zpracování bylo vycházeno z limitů stanovených v rámci stávající platné legislativy.

Provedené hodnocení vlivů navržené větrné elektrárny Mikulovice na jednotlivé složky životního prostředí prokazuje, že záměr nebude mít významné  negativní a nevratné dopady na životní. Zvolené řešení se jeví jako environmentálně přijatelné. Nepředpokládá se ani významná  negativní kumulace vlivů s jinými záměry.

Na základě shromážděných poznatků, zkušeností a názoru zpracovatele dokumentace              a odborníků, se kterými byl záměr výstavby  větrné elektrárny konzultován, je možné jej za předpokladu dodržení doporučených opatření pro etapu připrav, realizace a provozu považovat za realizovatelný.

S přihlédnutím k uvedeným závěrům ve studii Vlivů na krajinný ráz lze vliv VTE Mikulovice v bezprostředním okolí, odpovídajícím dosahu ostatních hodnocených vlivů záměru (zhruba rozsah vymezeného MKR Nová ves), hodnotit jako velmi významný až spoluurčující s mírně až středně negativním projevem, daným především výraznou pozici rozměrné technické stavby v krajině.

Výpočty hluku poukazují, že hodnoty na nejvíce exponovaných místech dosahují nočního limitu 40 dB s rozptylem cca 2 dB. Tato hodnota zhruba odpovídá i přesnosti zvolené metodiky výpočtů. Nelze proto jednoznačně rozhodnout ani o překročení, ani o splnění nočního limitu 40 dB na některém z hodnocených míst. Skutečně dosažené hodnoty hluku je možné ověřit pouze měřením po výstavbě VE.

Vnímání této problematiky je v současné době poměrně citlivá záležitost – dle našich zkušeností ve velkém míře závisí na postoji samotných dotčených obcí a jejich občanů.  Pokud je v obci vůle pro výstavbu VTE na svém katastru, je vliv dominantní stavby na krajinu vnímám méně negativně.

Je proto zcela jistě především záležitostí obce a jejího vedení, jaký postoj k plánované výstavbě zaujme a jakým způsobem se dohodne s investorem na případných kompenzacích apod.

Z pohledu posuzování vlivů záměru na ŽP s veřejné zdraví konstatujeme, že:

vzhledem k tomu, že se nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního prostředí

se neprojevuje významně negativně, je možné konstatovat, že

záměr je při splnění podmínek a navrhovaných opatření

v kapitole „Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“

v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí

realizovatelný.

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Důvodem pro realizaci je mimo jiné i fakt,  že se Česká republika pokouší zařadit do elitní skupiny nejvyspělejších států světa.

Ve snaze zmírnit změny globálního klimatu Země (tzv. globální oteplování) byla v roce 1992 přijata Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, k níž ČR přistoupila v roce 1993.

Na principech energetické politiky EU je potom založena i energetická politika ČR. Jak vyplývá z preambule Národního akčního plánu (NAP) České republiky pro energii                   z obnovitelných zdrojů (MPO 2010b), je ze směrnice Evropského parlamentu a Rady              č. 2009/28/ES pro Českou republiku závazný celkový cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 13 % k roku 2020, přičemž NAP navrhuje cíl navýšit na 13,5 %. Z hlediska větrné energetiky vyžaduje splnění tohoto cíle instalovaný výkon            743 MW k r. 2020 (MPO 2010b, tabulka 10b), což při současném nominálním výkonu velkých VTE 2–3 MW znamená instalaci cca 250–370 věží v rámci celé ČR.

S přihlédnutím k téměř dokonalé prostorové shodě větrných oblastí a území chráněných zájmů v ČR (NP, CHKO, ptačí oblasti, OP letištních radarů atd.) je tedy patrné, že bude nutno využít prakticky všechny vhodné lokality s řešitelnými střety.

Situování záměru vycházelo tedy mimo jiné i z toho, že podmínky pro využití VTE v posuzované lokalitě jsou dány mimo jiné i větrným potenciálem dané lokality, dále také   i místními přírodními podmínkami, a to zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí.

Předmětem výstavby je stavba 1 VTE  Repower MM 100 a dále i navazující infrastruktura (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy)  v  k.ú.  Mikulovice.

Souhrnem se jedná o:

- zprovoznění 1  ks VTE typu REpower MM100 o  výkonu 2 MW   a  celkové výšce  150 m (výška osy rotoru 100 m),

- dočasnou stavbu na dobu 25 let,

- výstavbu cca 593  m obslužných komunikací, záměr počítá s využitím hlavně stávajících komunikací:

      - cca 512 m nových ,

      - cca    81m stávající zpevněné, tato bude opravena a místy zpevněna,

- pokládku cca 2.700 m kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojnému místu,

- zastavěná plocha pod jednou věží VTE cca  180 m2 + 6 m2 trafostanice,

- montážní plocha u jedné VTE bude  750  m2.

Z hlediska celkového stavu životního a přírodního prostředí lze zájmovou lokalitu označit za poměrně typickou část náhorní krajiny Krušných hor, částečně degradované            a ekologicky destabilizované vývojem ve 2. polovině 20. století. Sledované území nepatří mezi krajiny s mimořádnou civilizační zátěží, určující formou využití větší části zájmové oblasti, vč. vlastní lokality a jejího kontaktního okolí, je částečně zemědělství.

Vlivy na jednotlivé složky ŽP lze charakterizovat takto:

Na základě těchto výstupů, jak je detailněji popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:

a) vlivu na krajinný ráz – s ohledem na závěry vyplývající z odborných studií  Hodnocení krajinného rázu (příloha H.5.), lze konstatovat, že takto koncipovaný záměr bude projektován s ohledem na zachování všech kritérií ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., a je tedy z tohoto hlediska záměrem v dané lokalitě akceptovatelným, zvláště s ohledem na skutečnost, že záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti (20–30 let) lze technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu.  S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům lze vliv VTE Mikulovice v bezprostředním okolí, odpovídajícím dosahu ostatních hodnocených vlivů záměru (zhruba rozsah vymezeného MKR Nová ves), hodnotit jako velmi významný až spoluurčující s mírně až středně negativním projevem, daným především výraznou pozici rozměrné technické stavby v krajině.

b) vlivu na hlukovou situaci  - na základě závěru autora Hlukové studie (Příloha H.3.) lze konstatovat,  že vypočtené  hlukové hodnoty na exponovaných místech dosahují nočního limitu s rozptylem 2 dB, toto je zhruba hodnota, která odpovídá i přesnosti zvolené metodiky výpočtů.  Skutečně dosažené hodnoty hluku je možné ověřit pouze měřením po výstavbě VTE.  V případě, že bude při určité rychlosti větru zjištěno překročení (myšleno překročení ekvivalentní hodnoty, ne jen krátkodobé zvýšení nad limit), bude nezbytné přistoupit  k omezení provozu VTE v noční době při nárůstu rychlosti proudění nad hodnotu, při níž dochází k překročení nočního limitu.

- vlivy flickeru (stroboefektu) - Z hlediska možného ovlivnění flickerem (Příloha H.6.) lze konstatovat, že na základě závěrů odborné studie lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor pohody ve sledovaném území označit flicker efekt větrných elektráren v lokalitě Mikulovice za jev nevýznamný až málo významný (potencionálně obtěžující při déletrvajícím pobytu ve venkovním prostoru rozsáhlého pole větrných elektráren vlastní posuzované lokality a jejího bezprostředního okolí). Vliv flicker efektu bude omezen pouze na území ČR.

d) vlivy na lidské zdraví - nelze předpokládat poškození zdraví exponované populace ani zvýšenou míru zdravotního rizika, pokud budou dodrženy provozní režimy  a navrhovaná opatření u posuzované větrné elektrárny, (jak je uvedeno v kapitole Opatření D.IV). U obyvatel, kteří mají k těmto zdrojům negativní postoj např. z důvodu subjektivně vnímaného rušení krajinného rázu, může být odmítavý postoj prezentován jako obtěžování a rušení bez ohledu na akustické vlastnosti VTE. Při posuzování vlivu provozu VTE na veřejné zdraví je nutné mít na zřeteli základní aspekt a to, že celkové projevy obtěžování obyvatel vyplývají již z pouhé existence VTE v území, přičemž negativně vnímají hluk lidé, kteří na VTE vidí než ti, kteří je nemají v přímé viditelnosti. Je pravděpodobné, že z části obytné zástavby v posuzovaných lokalitách bude na VTE vidět, resp. alespoň na špičky lopatek VTE. Kromě obtěžování se nepředpokládají žádné negativní účinky expozice hluku z provozu VTE.

Stejně tak při dodržení opatření ohledně flickeru nelze předpokládat poškození zdraví exponované populace ani zvýšenou míru zdravotního rizika v souvislosti s provozem větrných elektráren.

e) vlivy na faunu, floru

Vlivy na faunu a floru (Příloha H.8.) – Průzkum pobytového, hnízdního a tahového výskytu ptáků byl proveden v rozsahu poloměru 3 km. V tomto rozsahu byl rovněž proveden průzkum zaměřený na lokalizaci významných reprodukčních kolonií a zimních úkrytů (hromadných zimovišť) netopýrů. V lokalitě výstavby větrných elektráren byl proveden monitoring letové aktivity, z důvodu lokalizace významných lovišť. Celosezónní průzkum byl proveden v průběhu roku 2011 a roku 2012 (celé vegatační období + zimní měsíce), průzkum navazoval na provedené průzkumy z let 2006 až 2008.  Důraz byl kladen na zjištění výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů.

Stavba větrné elektrárny nezasáhne (a to ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů.

Na základě provedeného průzkumu obratlovců na předmětné lokalitě lze konstatovat, že stavba nebude mít zásadní negativní vliv na živočišná společenstva v dané lokalitě. V dané lokalitě není znám žádný významný tahový koridor ptáků.

Lokalita leží mimo výskyt tetřívka obecného v této části Krušných hor, je situována mimo vyhlášené Ptačí oblasti.

Na tahové cesty  -  v samotné lokalitě výstavby, včetně komunikace a kabelového vedení nebylo zjištěno hnízdění žádného CHD. Zájmová lokalita se nachází mimo známé tahové koridory ptáků přes Krušné hory, v lokalitě výstavby nebyly detekovány žádné druhy letounů, ani v širším území se nenacházejí žádné vhodné úkryty pro letní nebo zimní kolonie.

- Vlivy na ÚSES (Příloha H.9) –

Z hlediska územního systému ekologické stability leží posuzovaný záměr v téměř kontaktní pozici vůči nadregionálnímu biocentru 71 Jezeří, vymezenému v lesích krušnohorského čelního svahu. V NRBC Jezeří se setkávají krušnohorské nadregionální biokoridory K3 Studenec–Jezeří (úpatní mezofilní hájová i svahová mezofilní bučinná větev) a K4 Jezeří–Stříbrný roh (opět v obou větvích) a širokým obloukem kolem severního a západního okraje novovesko-mikulovické enklávy se do uzlového prostoru přibližuje i NRBK K2 (horský) Božidarská rašeliniště–Hřenská skalní města s vloženým regionálním biocentrem 1362 ve vrcholových partiích Medvědí skály a Liščí hory.

Na základě závěrů (ze studie) lze konstatovat, že posuzovaný záměr VTE Mikulovice nebude mít negativní vliv na stabilitu, konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně, tedy ani nesnižuje ekologickou stabilitu území. I přes téměř kontaktní pozici záměru vůči NRBC Jezeří lze tedy vliv záměru na ÚSES hodnotit jako nevýznamný.

g) vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru neuplatňují nijak významně popř. s minimálním negativním vlivem.

h) možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic (cca 5 km) nepřipadají v úvahu možné negativní vlivy hluku ani dalších vlivů (viz. výstupy z dílčích  jednotlivých studií).

Z hlediska možných přeshraničních  vlivů lze konstatovat, že případný významnější vliv hluku i stroboefektu sledovaného větrného parku je omezen pouze na území ČR, ve Spolkové republice Německo jde o vliv spíše okrajový  a méně významný.

# PŘÍLOHA

H.1.  	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 	plánovací dokumentace,

H.2. 	Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 	zákona  č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

H.3.  	Akustická studie: VTE Mikulovice na pozemku p.č. 360/3 v k.ú. Mikulovice, Ing. Jana Tomášiková –  AKUSTING, spol. s r.o.,  10/2012

H.4.	RNDr. Marcela Zambojová: Posouzení vlivu na veřejné zdraví, 10//2012,

H.5.  Hodnocení krajinného rázu, VTE Mikulovice, G.L.I., sdružení podnikatelů, 	pracoviště Havlíčkovo náměstí 839, Humpolec, RNDr. Petr Obst, březen 2012,

znalec v oboru ochrana přírody,  držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností a 	technologií na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb.

H.6. Flicker (míhání stínů) – VTE Mikulovice, G.L.I., sdružení podnikatelů, 	pracoviště: Havlíčkovo náměstí 839, Humpolec, RNDr. Petr Obst, srpen 2012, 	znalec  v oboru ochrana přírody,  držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností 	a technologií na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb.

H.7  Zhodnocení vlivů záměru VTE Mikulovice na prvky územního systému 	ekologické stability a významné krajinné 	prvky. Vypracoval RNDr. Petr Obst, 	G.L.I., sdružení podnikatelů, pracoviště  Havlíčkovo náměstí 839, 396 01 Humpolec.

10 / 2012.

H.7.  Celoroční biologické hodnocení záměru výstavby VTE Nová Ves v Horách  - Lokalita Mikulovice“ Ing. Čestmír Ondráček,  červen 2012.

H.1.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací dokumentace

H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona               č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

## Odborná literatura a podkladové materiály

- Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996

- Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007

- Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 1995)

- Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000

- Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000

- Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1998

- Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990

- Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěr.zpráva K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

- Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993

- Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným ovzduším. Praha, SZN 1987

- Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

- SCES – Group, spol. s r.o.:Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú.Damnov a Málkovice u Boru. EIA, 11/2010

- VTE  Krásné Údolí s.r.o.: VTE Krásné Údolí, EIA – KVK456,

- Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

- Tomášek M: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

- Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

- Technické výkresy, technická zpráva , mapové přílohy zadání stavby

- DIN 45 680:1997-03: Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmisionen in der Nachbarschaft - Měření a vyhodnocení nízkofrekvenčních imisí hluku v okolí jejich zdroje, 1997

- vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

- konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

INTERNET:

- Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>

- Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.

- Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné z http://www.env.cz>.

- Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.

- Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z  <http://www.chmu.cz>.

- Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>

- Oficiální stránky obce Nová Ves v Horách. Dostupné z: http:// www.novavesvhorach.cz

- Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz

Právní předpisy a normy:

  - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

  - Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

  - Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

  - ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2: Obecná metoda výpočtu.

  - Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, resp.

  - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost)

  - Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

  - Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

  - ČSN DIN 18920 z 6/1997 -"Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech".

Přehled zkratek

E.I.A.			zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který 			znamená hodnocení vlivů na životní prostředí

AOPaK		Agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ			bonitovaná půdně ekologická jednotka

č.p.			číslo parcelní

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

ČIZP OI		česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát

ČSÚ			Český statistický úřad

EIA			posuzování vlivů na životní prostředí

EVL 			evropsky významná lokality

CHLÚ			chráněné ložiskové území

CHOPAV		chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú			katastrální území

KR			krajinný ráz

KOD (SOD, OD)	kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh

KÚÚK			Krajský úřad Ústeckého kraje

MKR			Místo krajinného rázu

MŽP			ministerstvo životního prostředí

NRBC			nadregionální biocentrum

NRBK			nadregionální biokoridor

RBC 			regionální biocentrum

RBK			regionální biokoridor

OOP			orgány ochrany přírody

OKR			Oblast krajinného rázu

OSS			orgány státní správy

PO			ptačí oblast

PO NRK		Ptačí oblast Novodomské rašeliniště  - Kovářská

PD			projektová dokumentace

PUPFL		pozemek určený k plnění funkce lesa

RD			rodinný dům

HS		            hluková studie

SÚ			stavební úřad

TNA			těžké nákladní automobily

TTP			trvalý travní porost

ÚPD			územně plánovací dokumentace

ÚSC			územně samosprávné celky,

ÚSES 			územní systém ekologické stability

VÚSC			vyšší územně samosprávné celky

VKP			významné krajinné prvky

VTE			větrná elektrárna

ZPF			zemědělský půdní fond

ZCHÚ			zvláště chráněná území

ŽP			životní prostředí

MPO			Ministerstvo průmyslu a obchodu

SRN			Spolková republika Německo

###### Zpracovatel

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
E-mail: info@ees-servis.cz

14. listopadu 2012

…………………………………………..…………

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

Energetický regulační úřad

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Údaje jsou přibližné, uvedené pro orientaci

Vysokotlaký polyetylén

Místem se rozumí dům, zahrada atd., tzn. stanoviště konkrétního pozorovatele, resp. referenční bod.

% astronomicky možného slunečního svitu během příslušného měsíce (resp. – v řádku celkem – během celého roku)

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území

autor studie H.6. flicker efektu doporučil k realizaci minimalizační opatření, jedná se technická opatření k omezení provozu těch větrných elektráren, které by způsobily nadlimitní časové hodnoty tohoto jevu u dotčené obytné zástavby na nezbytně nutnou a pro každou VTE specifickou dobu.

V České republice nejsou pro hodnocení vlivu flicker efektu větrných elektráren určeny příslušné hygienické normy. V SRN jsou používány limitní hodnoty, stanovené s ohledem na ustanovení a požadavky spolkového zákona na ochranu proti imisím (Bundesimmissionschutzgesetz – viz např. LUA-NRW 2002 nebo LUNG-MV 2004).

% celkové roční doby oslunění

Provozovaná věž VE1/1 VP Strážný vrch 1

Dvojnásobek poloměru areálu zřetelné viditelnosti velkých VE dle Skleničky & Vorla 2009. Okruh byl pro všechny podkladové studie záměru stanoven jednotně především kvůli vyhodnocení možných kumulací z hlediska krajinného rázu; pro flicker efekt a další hodnocené aspekty v rámci procesu EIA by pochopitelně postačoval okruh podstatně menší (cca do 5 km).

Kromě již instalovaných větrných elektráren a parků byly do hodnocení zařazeny i dosud nerealizované projekty nebo jejich části, které byly k 31. 7. 2012 zveřejněny alespoň formou oznámení záměru nebo byly k uvedenému datu již předmětem dalších etap posuzování v procesu EIA (a nebyly ukončeny nesouhlasným stanoviskem nebo z jiných důvodů), případně územního nebo stavebního řízení. Výjimkou je projekt VTE Bratrská, který sice dosud nebyl zveřejněn, ale jeho oznámení záměru se zpracovává paralelně s VTE Mikulovice a obě oznámení budou předložena v krátkém odstupu nebo téměř současně.

Záměr ULK304 nebyl do hodnocení možné kumulace vlivů zařazen. Ze vzájemné vzdálenosti předpokládaných stanovišť VE (82 m) při průměrech rotorů 100 m (VTE Mikulovice) a 90 m (ULK304) je zřejmé, že záměr ULK304 je v přímé prostorové kolizi s posuzovaným záměrem VTE Mikulovice. Eventuálně realizován může tedy být pouze jeden z obou záměrů a hodnocení kumulace jejich vlivů z jakéhokoli hlediska, vč. flicker efektu, je tudíž bezpředmětné.

Na základě přehledu publikovaných informací ohledně možných vlivů na avifaunu

Zdroj: www.windenergie-erzgebirge.de