| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41004002 |
| Název opatření v plánu povodí | SAP Mimoň spol. s r.o. (OH15074) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 002 |
| Katalogový název opatření | Stará kontaminovaná místa |
| Katalogové číslo opatření | 1004 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| 46400 | Křída Horní Ploučnice |
| OHL_0970 | Ploučnice od toku Panenský potok po tok Svitávka |
| HMWB | ne |
| Kraj | Liberecký kraj |
| Obec | Ralsko |
| Katastrální území | Boreček |
| Souřadnice X S-JTSK | -713505 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -985990 |
| Říční kilometr |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM) |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek. |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Klíčový typ opatření 3 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | chemické znečištění |
| Nositel opatření | MF |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 351000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | strukturální fondy |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | ptačí oblast s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 4 | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 5 | Ramsarský mokřad |
| Efekt na chráněnou oblast 6 | útvar podzemních vod využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | RAMSAR Novozámecký a Břehyňský rybník, PO Českolipsko- Dokeské pískovce a mokřady, EVL Horní Ploučnice, EVL Jestřebsko- Dokesko |
| Lokalizace vlivu: ID zátěže | 18407001 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: v areálu závodu SAP, s.r.o., Mimoň (svoz a zpracování živočišného odpadu) vzniklo v důsledku činnosti bývalého Veterinárního asanačního ústavu (VAÚ) Mimoň v letech 1963 - 1989 rozsáhlé ohnisko znečištění podzemní vody a nesaturované zóny chlorovanými uhlovodíky. Prvním projevem ekologické havárie v závodě SAP Mimoň bylo v roce 1986 zjištění kontaminace ClU v jímacích vrtech vodárny Boreček, vzdálených od závodu SAP 350 m. Roku 1997 bylo zahájeno havarijní čerpání, zajišťující kontinuitu sanačního zákroku před výběrovým řízením na finálního dodavatele sanace. |
|  | Cíl: cílem havarijní sanace je zamezit dalšímu šíření kontaminace podzemními vodami a drenáží kontaminovaných podzemních vod do Ploučnice. 2019/07 Došlo k vyčerpání garance MF, omezené čerpání zatím probíhá na náklady sanační firmy. V současné době je majitelem podána žaloba na stát, kvůli neproplácení faktur. V současné době probíhá pouze havarijní sanační čerpání, jehož cílem je zamezit dalšímu šíření kontaminace podzemními vodami a drenáži kontaminovaných podzemních vod do Ploučnice. Ze zprávy pro kontrolní den z roku 2021 však vyplývá, že nižší množství čerpané kontaminované vody v rámci havarijního sanačního čerpání má významný vliv na kvalitu vody v Ploučnici pod areálem, kde je trvale prokazováno zvýšeni koncentrací PCE. Masivní kontaminace je vázána na kvartérní kolektor, kde dochází k šíření kontaminačního mraku směrem k toku Ploučnice. Ve vrtu u břehu Ploučnice došlo nárůstu znečištění v rozsahu dvou řádů! Proto je potřebné neodkladně dořešit způsob financování a opětovně spustit plnohodnotné sanační práce. Tyto práce je potřebné cílit zejména na kvartérní kolektor, a přiměřeně s tím je nutné sanovat i turonský kolektor, aby nedocházelo k šíření kontaminace dále mimo lokalitu do vodohospodářsky využívaného území. Tato lokalita s velkým rozsahem znečištění podzemních vod se nachází ve vodohospodářsky velmi významné oblasti s výskytem řady chráněných oblastí: - CHOPAV Severočeská křída - Ptačí oblast: Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady - Evropská významná lokalita (SCI) – Horní Ploučnice - CHKO Kokořínsko - Přírodní park - Meandry Ploučnice u Mimoně - Natura 2000 SEKM kontaminant Ni, Cd, Pb |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2010 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Způsob hodnocení efektu opatření | Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | probíhá |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 |  |