| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41200002 |
| Název opatření v plánu povodí | Revitalizace vodních toků (OH100115) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 002 |
| Katalogové číslo opatření | 1200 |
| Katalogový název opatření | Revitalizace vodního toku |
| Dílčí povodí | OHL |
| Program opatření |  |
| Působnost | Celé dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |
| Typ opatření | Základní |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - povodňová ochrana (existující vliv), zemědělství, vodní doprava, jiný účel, neznámý nebo zastaralý účel |
| Vliv 2 | Hydrologické změny – zemědělství, doprava, chov ryb, jiný účel |
| Klíčový typ opatření 1 | Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.). |
| Klíčový typ opatření 2 | Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických toků. |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | biologie: ryby |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | biologie: makrozoobentos |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | hydromorfologie: režim průtoku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | biologie: makrofyta |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 4 | ptačí oblasti |
| Efekt na chráněnou oblast 5 | Ramsarské mokřady |
| Nositel opatření | MŽP, MZe a správci vodních toků |
| Partnerská organizace | Vodoprávní úřady |
| Náklady investiční [tis. Kč] | Uvedeny orientační náklady pouze některých dílčích činností: - Obnova či přemístění koryta - menší vodní tok: 900 až 3 000 Kč/m úseku, střední vodní tok v extravilánu: 2 000 až 7 000 Kč. - Odstranění zatrubnění - malý vodní tok v intravilánu: 2 000 až 5 000 Kč/m úseku, střední vodní tok v intravilánu: 4 000 až 10 000 Kč/m úseku. - Obnovení postranních ramen a mokřadů: 100 až 300 Kč/m2 řešené plochy - Zatravnění: odhad nákladů na založení travního porostu je 3 000 až 10 000 Kč/ha. Následná každoroční údržba travních porostů je 2 000 až 5 000 Kč/ha. - Zalesnění: náklady odhadnuty ve vazbě na dotační politiku státu. Dotace na založení lesa činí 92 000 Kč/ha listnáčů a 74 000 Kč/ha jehličnanů. Na následnou péči o porost může žadatel získat po dobu pěti let 12 000 Kč/ha ročně. Dalších 4 200 až 8 600 Kč/ha ročně po dobu 20 let mohou představovat náhrady za ukončenou zemědělskou výrobu. K realizaci navržených opatření je možno velmi efektivně využít řady dotačních programů. Případně čerpat prostředky v rámci Programu rozvoje venkova a Programu péče o krajinu. V procesu pozemkových úprav je žadatelem a příjemcem podpory dotace z EU na realizaci navržených opatření Státní pozemkový úřad, který po realizaci tzv. společných zařízení jejich vlastnictví zpravidla na příslušnou obec či jiného vlastníka pozemku převede. S ohledem na široký rozsah možných opatření je velmi obtížné specifikovat jednotkové náklady na revitalizace koryt vodních toků. Náklady závisejí na složitosti a rozsahu konkrétního projektu. Náklady na potřebná opatření je nutné pro každý konkrétní případ stanovit individuálně podle specifických podmínek. |
| Způsob financování | Strukturální fondy + národní dotační programy + vlastní |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | Jiné překážky |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti. Hlavním důvodem těchto zásahů bylo v extravilánu zemědělské využití pozemků v údolní nivě a v intravilánu protipovodňová ochrana zastavěného území. Trasa byla jednoduše zkrácena napřímením či jejím přemístěním na okraj údolní nivy, koryto bylo zkapacitněno a opatřeno těžkým opevněním pro zabránění možné eroze. Těžké opevnění tak cíleně zabránilo průběžnému samovolnému utváření a přetváření koryta. Podélný sklon koryta a tvar příčného profilu byl navržen jednotný v celé délce úpravy a změny směru byly provedeny pravidelnými oblouky. Celkovým zkrácením trasy koryta došlo ke zvýšení podélného sklonu, který byl dále zmírněn příčnými stupni různé výšky, které se staly migrační bariérou pro ryby. Některé části koryt zejména menších vodních toků byly dále zatrubněny. Výsledkem těchto zásahů bylo přírodě vzdálené koryto vodního toku, nedostatečně členité, nadměrně zahloubené, geometrizovaných tvarů a s tím spojená celková destrukce údolní nivy se všemi jejími strukturami a funkcemi. Dle § 47 odst. 2 písm. f) a h) vodního zákona je povinností správy vodních toků oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a v územních systémech ekologické stability. Dále je povinností správy vodních toků navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků. |
|  | Cíl: Obnova a zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho okolí, dále posílení protipovodňové ochrany v povodí a v neposlední řadě také zlepšení estetické funkce říčního či potočního koridoru. Určitým vodítkem při navrhování revitalizací vodních toků jsou přirozené vodní toky, ke kterým se revitalizovaná koryta snaží co nejvíce přiblížit. Dovolují-li to místní podmínky, pak navrhovat revitalizační prvky a kombinovat je s prvky renaturace tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění stávajících ekosystémů. K revitalizaci vodních toků přistupovat jako ke standardním vodním dílům (dle stávající platné legislativy), která jsou realizována na základě projektových dokumentací definujících cílový stav. Ten může být i stavem konečným, zejména v omezených prostorových podmínkách intravilánu obcí a měst. Vodní tok a s ním provedená revitalizační úprava se může v čase měnit. Hlavní výhodou takto provedené revitalizace je velmi rychlé dosažení požadovaného cílového (fyzického) stavu koryta vodního toku. Při návrhu technických parametrů koryt vodních toků postupovat na základě geomorfologické analýzy, která určuje charakter, typické prvky a procesy přirozeného vodního toku. Při každém návrhu zvážit, kde je možné ponechat vodní tok samovolně přetvářet a nechat navracet koryto vodního toku k přírodnímu charakteru, nebo kde by mohlo dojít k ohrožení objektů, poškození či zničení staveb, biokoridorů, hodnotných území apod. Případně, kde by využití samovolných procesů vedlo ke zhoršení ekologického stavu v jiných oblastech (například uvolnění velkého množství ornice a následná eutrofizace vodního toku, zahloubení koryta vodního toku atd.). V rámci revitalizačních a protipovodňových programů je řada možností, jak navracet upravená koryta vodních toků do přírodního nebo přírodě blízkého stavu. Obnovu přirozených koryt vodních toků provádět při odstranění opevnění nejlépe s využitím nebo s iniciací renaturačních procesů, rozvolněním a prodloužením trasy koryta vodního toku (větvení, meandrování), vytvořením a podporou členitosti dna, vytvořením brodů, odstraněním zatrubnění apod. Zároveň řešit břehové a doprovodné porosty tam, kde se osvědčilo rozlišovat stromové a keřové patro, prostorově rozčlenit břehový porost a dát možnost zvýšení biodiverzity bylinnému patru. Pro péči o břehové porosty využívat metodiku „Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty“ (2013, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.). V extravilánu navrhovat nejlépe celkovou rekonstrukci říční nivy včetně všech jejích struktur, jako jsou odstavená ramena, tůně, mokřady, lužní lesy apod. Využívat zatravňování a zalesňování orné půdy podél vodních toků, které má své opodstatnění nejen ve snížení eroze a vnosu eutrofizačních a nebezpečných látek, ale vede také ke snižování střetů mezi zájmy hospodařících subjektů a zájmy ochrany přírody a vodohospodářů. Je též vhodným prvkem k tlumení povodňových průtoků. Efekty revitalizace koryt vodních toků: - zadržování vody v krajině ve zvodnělém půdním a zeminovém prostředí, nivách, mokřadech a korytech vodních toků - podpora vsakování a obnovení přirozeného zamokření území a tím zlepšení vodního režimu krajiny - vyrovnání odtokových poměrů – tlumení velkých vod rozlivem v nivách, zpomalením postupu povodňových vln - obnova a zkvalitnění vodních, mokřadních a okolních biotopů s častým výskytem zvláště chráněných druhů fauny a flory - zvýšení estetických hodnot krajiny - zvýšení kvality vody podporou samočištění Způsoby řešení vlastnických vztahů u pozemků: - možnost výkupu pozemků pod stavbou – řešení může být nákladné - možnost výměny pozemků – náklady na realizaci výměny hradí vlastník - pozemkové úpravy – vyřeší se vlastnické vztahy, navrhne se optimální řešení v širších souvislostech bez finanční účasti vlastníků i uživatelů pozemků. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2009 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2028 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2031 |
| Ukazatel zlepšení 1 | Ryby |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Zlepšení biologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 2 | Hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 3 | Makrozoobentos |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Zlepšení biologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Probíhá |

| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0010 | Úštěcký potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0020 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0030 | Labe od toku Vltava po tok Ohře |
| OHL_0040 | Libský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0045_J | Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok |
| OHL_0050 | Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/Röslau |
| OHL_0080 | Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok |
| OHL_0090 | Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0100 | Sázek od pramene po Stodolský potok |
| OHL_0110 | Stodolský potok od pramene po ústí do toku Sázek |
| OHL_0120 | Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0130 | Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka |
| OHL_0140 | Lubinka od pramene po ústí do toku Plesná |
| OHL_0150 | Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře |
| OHL_0160 | Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice |
| OHL_0170 | Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s tokem Odrava |
| OHL_0185_J | Nádrž Jesenice na toku Odrava |
| OHL_0190 | Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava |
| OHL_0200 | Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře |
| OHL_0210 | Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže Horka |
| OHL_0225_J | Nádrž Horka na toku Libocký potok |
| OHL_0230 | Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do Ohře |
| OHL_0240 | Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava |
| OHL_0250 | Libava od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0260 | Tisová od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0270 | Ohře od toku Libava po tok Svatava |
| OHL_0280 | Svatava od státní hranice po tok Rotava |
| OHL_0290 | Rotava od pramene po ústí do toku Svatava |
| OHL_0300 | Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře |
| OHL_0305_J | Jezero Medard * |
| OHL_0310 | Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0320 | Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka |
| OHL_0330 | Stoka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0340 | Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0350 | Rolava od pramene po Nejdecký potok |
| OHL_0360 | Nejdecký potok od pramene po ústí do toku Rolava |
| OHL_0370 | Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0380 | Ohře od toku Svatava po tok Teplá |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0390 | Teplá od pramene po Pramenský potok |
| OHL_0400 | Pramenský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0410 | Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0420 | Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0430 | Dražovský potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0450 | Lomnický potok od hráze nádrže Stanovice po ústí do toku Teplá |
| OHL_0460 | Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0470 | Vitický potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0480 | Lučinský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0490 | Lomnice od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0500 | Ohře od toku Teplá po tok Bystřice |
| OHL_0510 | Bystřice od pramene po Jáchymovský potok |
| OHL_0520 | Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice |
| OHL_0530 | Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0540 | Ohře od Bystřice po Hučivý potok |
| OHL_0550 | Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0560 | Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice |
| OHL_0575_J | Nádrž Nechranice na toku Ohře |
| OHL_0580 | Ohře od hráze nádrže Nechranice po Liboc |
| OHL_0590 | Liboc od pramene po tok Leska |
| OHL_0600 | Leska od pramene po ústí do toku Liboc |
| OHL_0610 | Liboc od toku Leska po ústí do Ohře |
| OHL_0620 | Ohře od toku Liboc po tok Blšanka |
| OHL_0630 | Blšanka od pramene po Očihovecký potok |
| OHL_0640 | Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka |
| OHL_0650 | Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0660 | Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka |
| OHL_0670 | Chomutovka od pramene po tok Hačka |
| OHL_0680 | Hačka od pramene po ústí do toku Chomutovka |
| OHL_0690 | Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře |
| OHL_0700 | Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0710 | Žejdlík od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0720 | Rosovka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0730 | Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe |
| OHL_0740 | Modla od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0750 | Labe od toku Ohře po tok Bílina |
| OHL_0760 | Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březenec (resp. PKP) |
| OHL_0770 | Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0780 | Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok Loupnice |
| OHL_0790 | Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0800 | Bílý potok od pramene po tok Bílina |
| OHL_0810 | Srpina od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0820 | Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec |
| OHL_0825_J | Jezero Most * |
| OHL_0835_J | Jezero Barbora * |
| OHL_0830 | Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0840 | Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0850 | Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok |
| OHL_0855_J | Jezero Milada * |
| OHL_0860 | Ždírnický potok od pramene po Zálužanský potok |
| OHL_0870 | Zálužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok |
| OHL_0880 | Ždírnický potok od toku Zálužanský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0890 | Klíšský potok od pramene po Ždárský potok |
| OHL_0900 | Klíšský potok od toku Ždárský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0910 | Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe |
| OHL_0920 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0930 | Jílovský potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0940 | Labe od toku Bílina po Jílovský potok |
| OHL_0950 | Ploučnice od pramene po Panenský potok |
| OHL_0960 | Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_0970 | Ploučnice od toku Panenský potok po tok Svitávka |
| OHL_0980 | Svitávka od pramene po Boberský potok |
| OHL_0990 | Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka |
| OHL_1000 | Svitávka od toku Boberský potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1010 | Šporka od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_1020 | Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok |
| OHL_1050 | Robečský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1060 | Břehyňský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1075_J | Nádrž Máchovo jezero na toku Robečský potok |
| OHL_1080 | Robečský potok od hráze nádrže Máchovo jezero po Bobří potok |
| OHL_1090 | Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok |
| OHL_1100 | Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1110 | Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe |
| OHL_1120 | Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice |
| OHL_1130 | Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice |
| OHL_1140 | Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_1150 | Labe od toku Jílovský potok po státní hranici |
| OHL_1170 | Brtnický potok od pramene po ústí do Křinice |
| OHL_1190 | Vilémovský potok od pramene po Mikulášovický potok |
| OHL_1200 | Mikulášovický potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1210 | Vilémovský potok od toku Mikulášovický potok po státní hranici |
| OHL_1220 | Luční potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1230 | Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree |
| OHL_1240 | Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici |
| OHL_1250 | Petrovický potok/Bahra od pramene po státní hranici |
| OHL_1260 | Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní hranici |
| OHL_1270 | Polava/Pöhlbach od pramene po státní hranici |
| OHL_1280 | Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže Přísečnice |
| OHL_1295_J | Nádrž Přísečnice na toku Přísečnice |
| OHL_1310 | Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní hranici |
| OHL_1320 | Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje |
| OHL_1335_J | Nádrž Fláje na toku Flájský potok |
| OHL_1340 | Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici |
| OHL_1350 | Svídnice/Schweinitz od pramene po Flájský potok/Flöha |
| OHL_1360 | Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský potok |
| OHL_1370 | Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici |
| OHL_1380 | Černá od pramene po státní hranici |
| OHL_1390 | Blatenský potok/Breitenbach od pramene po tok Cerna |
| OHL_1410 | Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hranici |
| OHL_2075_J | Nádrž Skalka na toku Ohře |
| OHL_3060 | Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do Ohře |
| OHL_3160 | Křinice od pramene po státní hranici |
| OHL_3400 | Bystřina od pramene po ústi do Rokytnice |
| OHL_3500 | Rokytnice/Regnitz od pramene po státní hranici |