| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41201008 |
| Název opatření v plánu povodí | Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, s.p. (OH110159) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 008 |
| Katalogové číslo opatření | 1201 |
| Katalogový název opatření | Revitalizace vodního toku |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_0950 |
| Název vodního útvaru | Ploučnice od pramene po Panenský potok |
| HMWB | Ne |
| Kraj | Liberecký kraj |
| Obec | Noviny pod Ralskem |
| Katastrální území | Noviny pod Ralskem |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | od -711979 do -710709 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | od -981574 do -979525 |
| Říční kilometr | od 76,400 do 79,594 (dle ISYPO) |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Základní |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků – zemědělství, jiný účel, neznámý nebo zastaralý účel |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.). |
| Klíčový typ opatření 2 | Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických toků. |
| Opatření nemá víc KTM |  |
| Opatření nemá víc KTM |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | biologie: ryby |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | biologie: makrozoobentos |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | biologie: fytobentos |
| Nositel opatření | Diamo, s.p. |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 45000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + ostatní |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | Jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | EVL Horní Ploučnice |
| lokalizace vlivu: ID jevu z databáze správce toku | 10100027 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Trasa a koryto vodního toku Ploučnice jsou v ř. km 76,400 - 79,594 v úseku od osady Srní potok po obec Noviny pod Ralskem regulované do zahloubeného zpočátku jednoduchého lichoběžníkového profilu, který se následně mění v profil složený (zhruba v polovině úseku). Šířka inundace se pohybuje okolo 60 m na obou březích vodního toku Ploučnice (místy se rozšiřuje až do 280 m, pravobřežní inundace před samotou Srní potok). Hospodářsky je využitý vždy jeden z břehů VT (orná půda, podmáčené louky). Koryto pod obcí Noviny pod Ralskem až k místu pravotočivého oblouku je lichoběžníkové se šířkou ve dně cca 5 m, hloubka koryta je zde zhruba 4 m, svahy břehů jsou velmi příkré ve sklonu 1:1 – 1:1,5. V úseku, kde je vodní tok veden v lichoběžníkovém složeném profilu, je koryto ve dně široké kolem 5 m, hluboké cca 1,5 m, svahy břehů mají sklon 1:1, následují 2 m široké bermy na obou březích ve sklonu 1:1. Břehy koryta toku jsou v celé délce úseku porostlé většinou trávou, sporadicky se na břehové hraně vyskytuje doprovodná vegetace ve skladbě: bříza, olše, vrby, topol osika a místy smrk. V zájmovém úseku vodního toku je na obou březích dostatečný prostor pro možnost rozvolnění koryta v nové trase sledující a v konkrétních místech křižující stávající vodní tok. Oba břehy jsou střídavě hospodářsky využívané, zároveň však díky značnému podmáčení a dlouhodobému neobhospodařování jsou zde vhodná místa pro radikální revitalizaci toku. Značným problémem tohoto způsobu revitalizace je však zahloubení stávajícího toku oproti okolnímu terénu, jež místy dosahuje až 4 m. Proto, aby se podařilo vést vodu vodního toku Ploučnice v nové trase s mělčím korytem, bylo by nutné vybudovat na toku technické dílo vzdouvající vodu či zvolit jiné vodohospodářské řešení pro velmi zásadní a razantní změnu nivelety dna koryta. |
|  | Cíl: Závěry studie proveditelnosti „Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi“ obsahují návrh technického řešení revitalizace, ze kterých je nutno vycházet. S ohledem na omezené možnosti získání pozemků pro revitalizaci plošného a komplexního rozsahu v celé nivě předmětného úseku bude konečné řešení navrženo na základě připravené studie proveditelnosti této revitalizace. Budou podniknuty následující postupné kroky k přípravě a realizaci opatření: - revize dostupnosti pozemků na základě oslovení jejich vlastníků. Stanoviska všech vlastníků pozemků zajistí státní podnik Diamo, - odstranění nebo zrušení vodního díla rozhodnutím vodoprávního úřadu, - odstranění opevnění a provedení revitalizačního opatření v maximální možné míře na dostupných pozemcích. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2010 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2032 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | Ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | Hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 2 | Ryby |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Zlepšení biologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 3 | Fytobentos |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Zlepšení biologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 4 | Makrozoobentos |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Zlepšení biologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Probíhá |