| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41208025 |
| Název opatření v plánu povodí | Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - Edmundova soutěska (OHL31208031) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 025 |
| Katalogové číslo opatření | 1208 |
| Katalogový název opatření | Návrh rybího přechodu, odstranění migrační překážky |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_1140 |
| Název vodního útvaru | Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe |
| HMWB | Ne |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Obec | Hřensko |
| Katastrální území | Mezná u Hřenska |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -741119 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -955411 |
| Říční kilometr | 3,085 |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Základní |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | přehrady, překážky a plavební komory - rekreace |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Zlepšení podélné kontinuity (např. vytvoření kanálů pro ryby, demolice starých hrází). |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | biologie: ryby |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | hydromorfologie: kontinuita toku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | hydromorfologie: režim průtoku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Nositel opatření | Obec Hřensko |
| Partnerská organizace | Národní park České Švýcarsko |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 43326 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + vlastní |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | EVL České Švýcarsko, EVL Labské údolí |
| lokalizace vlivu : ID jevu z databáze správce toku | 100100291 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Jedná se o jez, který se nachází na vodním toku Kamenice v ř. km 3,085 v obci Hřensko. Jez je přibližně 6 m vysoký, skládá se ze dvou stupňů, mezi nimiž je bazén. Konstrukci jezu tvoří dřevěné trámy. Skrz konstrukci jezu a kolem a pod ní dochází ke značným průsakům. Na pravé straně soutěsky je veden turistický chodník. Na levé straně byl vybudován štěrbinový rybí přechod o návrhovém průtoku okolo 0,3 m3/s. Celková délka konstrukce rybího přechodu je dle projektové dokumentace 74 m. V nerezovém kovovém žlabu s dřevěným obložením jsou umístěny dřevěné konstrukce přepážek. Nosné a kotvící prvky tvoří ocelové válcované profily s povrchovou úpravou. V horní komoře je dno rybího přechodu tvořeno poklopem pro odkalování nadjezí. Vtokové okno nemá osazeny drážky nebo jiné opatření pro snadnou manipulaci a uzavírání a v době terénního průzkumu bylo zahrazeno příložnou deskou. Po pravé vnější části konstrukce a nad vtokem je umístěn obslužný chodník. Sklon v horní části konstrukce je vyšší než v dolní z důvodu umístění konstrukce pod skalním převisem. Technický stav konstrukcí odpovídá jejich stáří cca 10 let. Především dřevěné části konstrukce jsou značně degradované. |
|  | Cíl: Výstavba prodlouženého rybího přechodu (dle varianty 1 studie proveditelnosti) tj. štěrbinový technický rybí přechod. Otevřený montovaný ocelový žlab nesený konzolami a rámovými stojkami nebo zapuštěný do terénu a rozdělený přepážkami bude realizován v prodloužené trase oproti stávajícímu rybímu přechodu. V případě Tiché soutěsky bude trasa prodloužena směrem do nadjezí. Prodloužení trasy zajistí vhodnější hydraulické a geometrické parametry, které jsou podrobně uvedeny ve studii proveditelnosti. V obou lokalitách bude vlastní rybí přechod doplněn kaskádou stupňů sloužící k zajištění poproudové migrace. Kaskáda zajistí snížení pádové výšky a dostatečnou hloubku v místě dopadu pro jedince směřující po proudu. Kaskáda bude složena ze 3 dřevěných stupňů v Tiché soutěsce a kombinací 3 dřevěných stupňů a balvanitého prahu v Divoké soutěsce. Kaskáda stupňů bude sloužit jako alternativní trasa protiproudové migrace pro vybrané druhy (losos, omezeně pstruh). |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2027 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | Ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | Ryby |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Zlepšení biologické složky ekologického stavu vodního útvaru |
| Ukazatel zlepšení 2 | Hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 3 | Hydromorfologie: režim průtoku |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 4 | Hydromorfologie: kontinuita toku |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Nezahájeno |