| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41208026 |
| Název opatření v plánu povodí | Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - Divoká soutěska (OHL31208032) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 026 |
| Katalogové číslo opatření | 1208 |
| Katalogový název opatření | Návrh rybího přechodu, odstranění migrační překážky |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_1140 |
| Název vodního útvaru | Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe |
| HMWB | Ne |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Obec | Hřensko |
| Katastrální území | Mezná u Hřenska |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -739275 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -956263 |
| Říční kilometr | 5,393 |
| Typ opatření | Základní |
| Program opatření |  |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | přehrady, překážky a plavební komory - rekreace |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Zlepšení podélné kontinuity (např. vytvoření kanálů pro ryby, demolice starých hrází). |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | biologie: ryby |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | hydromorfologie: kontinuita toku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | hydromorfologie: režim průtoku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Nositel opatření | Obec Hřensko |
| Partnerská organizace | Národní park České Švýcarsko |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 46015 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + vlastní |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | EVL České Švýcarsko, EVL Labské údolí |
| lokalizace vlivu : ID jevu z databáze správce toku | 100100333 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Jedná se o jez na vodním toku Kamenice v ř. km 5,393 v obci Hřensko. Jez je přibližně 6 m vysoký, konstrukci tvoří dvě příčné stavby z dřevěných trámů. Dolní stupeň je doplněn vodorovnou dřevěnou deskou pro opevnění dopadiště horního stupně. Opevněné dopadiště slouží ke snížení eroze spodních partií skalních stěn. Skrz konstrukci jezu a kolem a pod ní dochází ke značným průsakům. Na levé straně soutěsky je veden turistický chodník, pod kterým je vybudován štěrbinový rybí přechod o návrhovém průtoku okolo 0,3 m3/s. Celková délka rybího přechodu je dle projektové dokumentace 52,4 m. V horní části cca 15 m je dřevěný žlab vedený částečně po zemi a částečně vzduchem (vantroky). V dolní části je rybí přechod vytesán do původního terénu tvořeného pískovcovými balvany a bloky a doplněn dřevěnými prvky. Vtokové okno nemá osazeny drážky nebo jiné opatření pro snadnou manipulaci a uzavírání a v době terénního průzkumu bylo zahrazeno příložnou deskou. Nad vtokem je umístěn obslužný chodník. Technický stav konstrukcí odpovídá jejich stáří cca 10 let. Především dřevěné části konstrukce jsou značně degradované. Horní čistě dřevěná část rybího přechodu je z důvodu jejího proschnutí nefunkční. |
|  | Cíl: Výstavba prodlouženého rybího přechodu (dle varianty 1 studie proveditelnosti) tj. štěrbinový technický rybí přechod na vodním toku Kamenice v ř. km 5,393 v obci Hřensko. Otevřený montovaný ocelový žlab nesený konzolami a rámovými stojkami nebo zapuštěný do terénu a rozdělený přepážkami bude realizován v prodloužené trase oproti stávajícímu rybímu přechodu. V Divoké soutěsce bude trasa prodloužena jak do nadjezí tak také v dolním (vstupním) úseku. Prodloužení trasy zajistí vhodnější hydraulické a geometrické parametry, které jsou podrobně uvedeny ve studii proveditelnosti. V případě Tiché soutěsky bude trasa prodloužena směrem do nadjezí. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2021 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2031 |
| Opatření na páteřním toku | Ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | Ryby |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Zlepšení biologické složky ekologického stavu vodního útvaru |
| Ukazatel zlepšení 2 | Hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 3 | Hydromorfologie: režim průtoku |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Ukazatel zlepšení 4 | Hydromorfologie: kontinuita toku |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Zlepšení hydromorfologické složky (ekologický stav vodního útvaru) |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Nezahájeno |