| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41501010 |
| Název opatření v plánu povodí | Výstavba vodní nádrže k. ú. Hazlov (ID 001) (OHL31501013) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 010 |
| Katalogový název opatření | Vodohospodářská opatření v krajině |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 1501 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_0090 |
| Název vodního útvaru | Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře |
| HMWB | Ne |
| Kraj | Karlovarský kraj |
| Obec | Hazlov |
| Katastrální území | Hazlov |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -893200 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1011150 |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Doplňkové |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | Jiný antropogenní vliv |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zadržování přírodní vody. |
| Klíčový typ opatření 2 | Klimatická změna a protipovodňová ochrana. |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 |  |
| Nositel opatření | Majitelé pozemků |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 4500 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + Národní dotační programy, vlastní náklady |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | Nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu | k.ú. 638072 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Jedná se o stávající průtočnou vodní nádrž s místním označením Pod ovčínem. Nádrž je umístěna na Hazlovském potoce ř. km 2,70 v místě, kde potok vytváří úzkou údolnici se šířkou asi 60 m a relativně strmými svahy a podélným sklonem asi 3%. Akumulaci vody zajišťuje zemní hráz přímá s výškou asi 3,5 m. Nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem a výpustným objektem. Nádrž vykazuje značnou míru zazemnění v důsledku erozní činnosti přírodního koryta v horní části Hazlovského potoka a technický stav objektů vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci. |
|  | Cíl: Realizace vodní nádrže v k. ú. Hazlov, která zahrnuje odstranění sedimentu, rekonstrukci hráze s bezpečnostním přelivem a výpustným objektem. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2021 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2025 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2027 |
| Ukazatel zlepšení 1 | Podpůrné opatření |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Odhad nově vytvořeného retenčního objemu ve vodním útvaru |
| Nově vytvořený retenční objem | 1500 m3 |
| Opatření na páteřním toku | Ne |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 |  |