| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41501018 |
| Název opatření v plánu povodí | Výstavba vodní nádrže k.ú. Vonšov (ID 014) (OHL31501024) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 018 |
| Katalogový název opatření | Vodohospodářská opatření v krajině |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 1501 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_0110 |
| Název vodního útvaru | Stodolský potok od pramene po ústí do toku Sázek |
| HMWB | Ne |
| Kraj | Karlovarský kraj |
| Obec | Skalná |
| Katastrální území | Vonšov |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -886441 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1013705 |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Doplňkové |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | Jiný antropogenní vliv |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zadržování přírodní vody |
| Klíčový typ opatření 2 | Klimatická změna a protipovodňová ochrana |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 |  |
| Nositel opatření | Majitelé pozemků |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 2720 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + Národní dotační programy, vlastní náklady |
| Financování z fondů EU | Ano |
| Možné překážky | Nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | EVL Soos |
| Lokalizace vlivu | k.ú. 748129 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Z výstupů studie „Prověření možnosti obnovy zaniklých vodních nádrží OHL218002“ zpracované v roce 2019 vychází popis současného stavu: Lokalita původní, zaniklé vodní nádrže se nachází mezi pravým břehem Vonšovského potoka a silnicí III. třídy Vonšov – Skalná. Pozemek je v místě bývalé vodní nádrže nevyužívaný a neudržovaný, vegetační pokryv má ruderální charakter. Morfologie terénu v současnosti neodpovídá dřívější existenci vodní nádrže. Je pravděpodobné, že prostor bývalé zátopy byl z větší části vyplněn navážkami. Navazující území na pravém břehu potoka (ve směru proti proudu) dále přechází v travní porost, využívaný částečně k pastvě. Na levém břehu potoka je zemědělsky využívaná orná půda. Samotný Vonšovský potok teče v upraveném, napřímeném korytě lichoběžníkového průřezu. V zájmovém úseku odpovídá trasa koryta poloze dna údolnice. |
|  | Cíl: Výstavba vodní nádrže ID 014 v k.ú. Vonšov. Je navržena průtočná údolní nádrž na Vonšovském potoce. Hráz nové vodní nádrže bude o cca 120 m výše proti proudu toku oproti původní, zaniklé nádrži. Realizace nádrže bude spojena s revitalizací navazujícího úseku toku (směrem proti proudu). |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2021 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2026 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2027 |
| Ukazatel zlepšení 1 | Podpůrné opatření |
| Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Odhad nově vytvořeného retenčního objemu ve vodním útvaru |
| Nově vytvořený retenční objem | 22500 m3 |
| Opatření na páteřním toku | Ne |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 |  |