| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41600001 |
| Název opatření v plánu povodí | Správná praxe pro nakládání se splaveninami (OHL216001) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 001 |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 1600 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0030 | Labe od toku Vltava po tok Ohře |
| OHL_0750 | Labe od toku Ohře po tok Bílina |
| OHL_0940 | Labe od toku Bílina po Jílovský potok |
| OHL_1150 | Labe od toku Jílovský potok po státní hranici |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Doplňkové |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků - neznámý nebo zastaralý účel |
| Vliv 2 | fyzické změny - podélné úpravy vodních toků – kiný účel |
| Klíčový typ opatření 1 | Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.). |
| Klíčový typ opatření 2 | Klimatická změna a protipovodňová ochrana |
| Opatření nemá víc KTM |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | hydromorfologie: režim průtoku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | hydromorfologie: morfologické podmínky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | biologie: makrozoobentos |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | biologie: fytobentos |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | biologie: makrofyta |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | Ramsarský mokřad |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Nositel opatření | Správci vodních toků |
| Partnerská organizace | Majitelé pozemků |
| Náklady investiční [tis. Kč] | Nelze vyčíslit |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Pohyb a význam splavenin ve vodních tocích je složitý proces, jehož mechanismus je předmětem bádání již více než 100 let. Postupně se poznávání zákonitostí tohoto procesu prohlubuje, ale stále není možno formulovat ucelenou teorii vedoucí k uspokojivě přesnému předpovídání pohybu splavenin ve vodních tocích. Hlavními důvody je jednak množství podmínek a parametrů ovlivňujících proces, jednak omezené možnosti sledovat a popsat přirozené pochody pomocí laboratorních či terénních experimentů (SKLENÁŘ, 2008). Důležitost problematiky splavenin akcentuje dokument „Správná praxe pro nakládání se sedimenty v povodí Labe“ vytvořený při MKOL. Splaveniny a zejména jejich deficit je studován jak z kvantitativního tak kvantitativního hlediska v podstatě na celém Labi. Předběžná analýza na základě pilotního mapování vybraných úseků českého Labe ukázala následující příčiny neuspokojivého stavu Labe z hydromorfologického hlediska: - intenzivní úpravy podélného profilu a trasy toku, které vedly k narušení přirozeného hydrologického režimu a přirozené fluviální dynamiky, - historické úpravy trasy toku a údolní nivy, projevující se v omezené prostupnosti údolní nivy pro sedimenty, omezení přirozeného vývoje břehových struktur toku, - přepravní funkce toku Labe, projevující se zásahy do koryta toku i hydrologického režimu. Budoucí doporučené postupy budou muset v souladu s touto koncepcí vycházet z komplexního pohledu a hierarchického principu a předně se vztahovat na příčiny a mechanismy účinků, které plní klíčovou funkci ve vazbě na negativní změny hydromorfologického stavu (klíčová funkce průchodnost pro sedimenty a hydrologický režim). Pro účinnost a udržitelnost doporučených postupů bude důležité zachování komplexního charakteru fluviálních procesů v systému povodí. Pro formulaci doporučených postupů bude zásadním kritériem jejich realizovatelnost. V tomto smyslu je nezbytná návaznost na ostatní aktivity a užívání toku a povodí. Zjednodušeně lze problematické aspekty splavenin spatřovat v pěti bodech: - nedostatek splavenin (zahlubování dna Labe i přítoků a s tím související problémy), - neprůchodnost říční sítě pro splaveniny (nevyrovnaná bilance), - samovolné ukládání splavenin v nevhodných místech (náklady na údržbu vodních toků), - nevhodné zrnitostní složení splavenin (vliv na hydromorfologii a biotu), - zatížení splavenin polutanty (nedosažení dobrého stavu vod). Pro samotné Labe je fluviální činnost spojená s redepozicí a remobilizací hrubých splavenin jedinou reálnou možností ke zvýšení hydromorfologické kvality koryta. |
|  | Návrh opatření: - Podpora tvorby hrubých sedimentů - nebránit boční erozi tam, kde to není nezbytně nutné, a podpora remobilizace nivních sedimentů, - zachovat přirozenou korytotvornou činnost vodních toků, zejména nadbytečně netransformovat průtoky v rámci protipovodňové ochrany, - omezení hrázenkářských úprav v horních částech povodí, - omezení vnosu jemných půdních částeček. 2. Průchodnost splavenin fluviálním systémem - stavební úprava příčných objektů, - nastavení managementu splavenin usazených ve vodních nádržích, - klást důraz na průchodnost splavenin novými protipovodňovými opatřeními, zejména poldry, posuzovat variantu bočních nádrží. 3. Navracení splavenin vhodné frakce do fluviálního systému - odtěžené sedimenty z míst, kde jej jejich přítomnost nevhodná, tj. hlavně zastavěná území, by se měly (zejména hrubé frakce) navracet do systému níže po toku. 4. Zavedení detailnějšího monitoringu - hodnocení stavu vodního toku, např. porovnáním s normami environmentální kvality a s požadavky klasifikace sedimentů. Pro tyto účely je zapotřebí odebírat pravidelně vzorky plavenin, které odrážejí aktuální situaci v toku, a to jak z kvantitativního, tak i z kvalitativního hlediska, - zjišťování trendů. Zde jsou nezbytné dlouhodobé řady dat indikátorů uvedených v této koncepci (kvantita, kvalita), resp. periodické zdokumentování a vyhodnocení stavu pomocí hydromorfologických indikátorů ve vztahu vůči definovanému referenčnímu stavu. Z hlediska kvality jsou k prověřování trendů vhodné v zásadě jak plaveniny, tak i sedimenty, - zjišťování látkových odnosů pro bilance. Zde jsou nutná data splavenin (kvantita), pokud možno s vysokou rozlišovací schopností a data plavenin (kvantita, kvalita). - průzkumný monitoring (např. k analýze rizik ve vazbě na zdroje v rámci této koncepce), mimořádný monitoring (např. při extrémních hydrologických situacích), monitoring účinků (např. k odhadu dlouhodobějších dopadů havárií na vodní společenstva) nebo sledování specifického zatížení vodních toků v povodí stopovými látkami. V závislosti na specifikaci problematiky sledovat sedimenty nebo plaveniny. - transport sedimentů a jejich remobilizace je třeba sledovat pravidelně i nadále. K tomu jsou zapotřebí i data o transportu plavenin v nesplavných a relevantních malých přítocích. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 2 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2015 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2032 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | Ano |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Probíhá |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 |  |