| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41602001 |
| Název opatření v plánu povodí | Podmínky pro realizace hlubokých jímacích vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla (OHL31602001) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 001 |
| Katalogový název opatření | Regulace odběrů |
| Katalogové číslo opatření | 1602 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | Celé dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |
| HMWB |  |
| Kraj | Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj |
| Obec | Vztahuje se na celý VÚ |
| Katastrální území |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | Doplňkové |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | Změny hladin nebo vydatnosti podzemních vod |
| Vliv 2 | Jiný antropogenní vliv – průnik znečištění do hlubších kolektorů podzemních vod |
| Vliv 3 | Vliv změny teploty podzemních vod |
| Klíčový typ opatření 1 | Ostatní – snížení negativních vlivů realizace hlubokých jímacích vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla na podzemní vody |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | Chemický stav podzemních vod |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | Kvantitativní stav podzemních vod |
| Nositel opatření | MŽP |
| Partnerská organizace | Česká asociace hydrogeologů |
| Náklady investiční [tis. Kč] | nejsou specifikovány |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování |  |
| Financování z fondů EU |  |
| Možné překážky | jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | útvar podzemních vod využívaný nebo uvažovaný pro odběr vody pro lidskou spotřebu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 4 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu: | Vodní útvar |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis současného stavu |  |
| V současné době se stále ve větší míře realizují vrty pro tepelná čerpadla (TČ). Jedná se zpravidla o vrty hloubek do 100 m. Převažujícím systémem tepelného čerpadla je země – voda, což znamená, že tepelná energie je získávána z okolních hornin prostřednictvím výměníkové technologie, tvořené potrubím s nemrznoucí směsí. Dalším systémem je voda – voda, kdy je přenos tepla zajišťován čerpáním podzemní vody z vrtu a využitá voda je zpět zasakována do horninového prostředí zasakovacím vrtem. Využití podzemní vody pro systém voda - voda vyžaduje zejména celoročně dostatečně vydatný zdroj, který je nutno ověřit dlouhodobou čerpací zkouškou. Dále je důležitá jakost vody, aby nedocházelo k zanášení tepelného výměníku. Oba systémy a zřizování hlubokých jímacích vrtů obecně přináší rizika negativního ovlivnění dotčeného hydrogeologického prostředí. Během zřizování vrtů, zejména ve vícekolektorových strukturách (např. i artézských), dochází k porušení přirozené těsnosti jednotlivých izolátorů a k propojení původně oddělených kolektorů. Dále dochází ke změně tlakových poměrů, změně vydatnosti a jakosti podzemních vod, a tím případně k ohrožení kvantitativního i kvalitativního stavu daného vodního útvaru. Náprava nekvalitního provedení vrtu je téměř nemožná (nevratný stav) nebo velmi finančně, technicky a časově velmi náročná. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je třeba přibližně 120 až 180 m délky vrtů. V případě více vrtů v okolí, například i na poměrně malých stavebních parcelách okolo 300 až 400 m2, se doporučuje posudek odborníka, neboť vrty se v podzemí mohou vzájemně ovlivňovat. Hydrogeologická vyjádření (vyjádření osob s odbornou způsobilostí) k hloubení hlubokých jímacích vrtů a vrtů pro tepelná čerpadla mnohdy neobsahují dostatečně relevantní údaje, mnohdy se odvolávají pouze na doporučení výrobců a dodavatelů samotných tepelných čerpadel. Podklady často neobsahují vlastní výpočet požadovaného tepelného výkonu a tomu odpovídajícího systému tepelného čerpadla, zejména přiměřený počet a hloubka potřebných vrtů. Dimenzování primárního okruhu TČ je nutné chápat v širším měřítku, a to zejména s ohledem na požadavky a uvažovaný provoz objektu, místní geologické podmínky a hydrauliku systému. Státní správa má omezené možnosti, jak v komplikovaných přírodních podmínkách realizaci těchto vrtů zakázat. Kontrola podmínek z jednotlivých rozhodnutí vodoprávních úřadů je v terénu téměř nemožná. Současná legislativa není dostatečná hlavně pro komplikované přírodní podmínky. |  |
| Návrh opatření |  |
| 1) Při navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a při jejich realizaci postupovat dle zpracovaných Metodických příruček (viz níže Doporučená metodika). 2) Vyžadovat přítomnost hydrogeologa ve fázi hloubení vrtu, vyžadovat od vrtné společnosti zpracování závěrečné technické zprávy popisující veškeré provedené práce (zejména způsob odvrtání, hloubku, průměr, zapažení, perforaci, obsyp, utěsnění, naraženou hladinu podzemní vody, podrobný popis způsobu oddělení zvodní apod.). Zpráva musí být potvrzena hydrogeologem. Hydrogeologický posudek zváží i vliv změny teploty tepelnými čerpadly na okolní prostředí a zhodnotí jeho významnost a případný negativní vliv. 3) Pro vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona vždy vyžadovat hydrogeologický posudek jako povinný podklad. Hlubinné vrty jsou případem, kdy jejich realizace může mít negativní vliv na vodní poměry. 4) Upřednostňovat systémy země – voda, tj. bez čerpání podzemních vod. Systém voda – voda realizovat při splnění všech ostatních podmínek pouze pokud bude odebraná voda vracena do struktury, ze které byla odebrána. Doporučená metodika: - Metodika pro projektování, povolování a provádění zemních tepelných sond pro TČ země x voda (S. Šeda, 12/2010) – obsahová náplň je přizpůsobena především geologickým, hydrogeologickým a právním podmínkám ČR - Metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady – TČ pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí z vrtů (zpracovatel MMR, MZe, MŽP; 12/2013) - Metodické doporučení Vrtné sekce AVTČ – postup povolování vrtů pro TČ ve vazbě na stanoviska správce povodí (Metodická komise Vrtné sekce AVTČ 5/2017) - Metodický pokyn vrtné sekce AVTČ - Technické standardy vrtů pro TČ (05/2018) |  |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2021 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2032 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Ukazatel zlepšení 1 | kvantitativní stav podzemních vod |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | probíhá |

| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro LO OHL41602001 |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| 11800 | Kvartér Labe po Lovosice |
| 11900 | Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve |
| 21100 | Chebská pánev |
| 21200 | Sokolovská pánev |
| 21310 | Mostecká pánev - severní část |
| 21320 | Mostecká pánev - jižní část |
| 45220 | Křída Liběchovky a Pšovky |
| 45230 | Křída Obrtky a Úštěckého potoka |
| 45300 | Roudnická křída |
| 45400 | Ohárecká křída |
| 45500 | Holedeč |
| 46110 | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část |
| 46120 | Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část |
| 46200 | Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh |
| 46300 | Děčínský Sněžník |
| 46400 | Křída Horní Ploučnice |
| 46500 | Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice |
| 46600 | Křída Dolní Kamenice a Křinice |
| 47200 | Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe |
| 47300 | Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále |
| 61110 | Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor |
| 61120 | Krystalinikum Slavkovského lesa |
| 61200 | Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň |
| 61310 | Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu |
| 61320 | Krystalinikum východní části Krušných hor |
| 61330 | Teplický ryolit |
| 64110 | Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny |