| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL41604001 |
| Název opatření v plánu povodí | Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření na rybnících |
| Katalogové číslo opatření | 1604 |
| Katalogový název opatření | Hospodaření na rybnících |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | V přiložené tabulce |
| Název vodního útvaru | V přiložené tabulce |
| HMWB |  |
| Kraj | Celé dílčí povodí Ohře |
| Obec | Celé dílčí povodí Ohře |
| Katastrální území | Celé dílčí povodí Ohře |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK |  |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK |  |
| Říční kilometr |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | doplňkové |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | Zdroje znečištění - chov ryb |
| Vliv 2 | Odběry nebo převody vody – chov ryb |
| Vliv 3 | Hydrologické změny – chov ryb |
| Vliv 4 | Využívání nebo odstranění živočichů a rostlin – včetně rybaření |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření k prevenci a omezení nepříznivých důsledků rekreace včetně rybaření |
| Klíčový typ opatření 2 | Opatření k prevenci a omezení nepříznivých důsledků rybolovu a jiného využívání/ničení živočichů a rostlin |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – dusík, fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry – biochemická spotřeba kyslíku, nasycení kyslíkem |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | všeobecné fyzikálně chemické složky: teplotní poměry |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | všeobecné fyzikálně chemické složky: acidobazický stav |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | prioritní látky: těžké kovy, pesticidy |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 6 | specifické znečišťující látky: kovy, pesticidy |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 7 | biologie: ryby |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 8 | biologie: fytoplankton |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 9 | hydromorfologie: režim průtoku |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 10 | hydromorfologie: kontinuita toku |
| Nositel opatření | Rybářské svazy, Vodoprávní úřady, vlastník rybníku |
| Partnerská organizace | Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí |
| Náklady investiční [tis. Kč] | Nejsou známy |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Národní dotační programy, vlastní zdroje |
| Financování z fondů EU |  |
| Možné překážky | jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu 1 | Více katastrálních území |
| Lokalizace vlivu 2 |  |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis současného stavu: rybníkem je dle § 2 odst. c zákona č. 99/2024 Sb. vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení. K zajištění chovného cíle, produkce tržní ryby, je v co největší možné míře chovatelem ovlivňována trofie rybničního systému i s negativními dopady na navazující vodní systémy. Orientace na ekonomicky efektivní produkci ryb na rybníku však může vytvářet nejen negativní vliv na ostatní biotu, ale zejména může mít negativní vliv na kvalitu vodního prostředí pod rybníkem. Některé intenzivně a polointenzivně obhospodařované rybníky, sloužící k chovu ryb a vodní drůbeže, případně jiných vodních živočichů, mohou patřit mezi významné zdroje znečištění povrchových vod především v ukazatelích: CHSKCr, BSK5 a TOC, dále NL, N-NH4, P-PO4 a Pcelk. Pro interpretaci výsledků a zjištění skutečného zdroje znečištění je ovšem nutné doplnit minimálně také pH, vodivost, teplotu vody a vzduchu, průtok, DOC, absorbanci, BSK-N, NL, NLZ, Pfiltr. Záleží na faktorech, jakými jsou: průtočnost a hloubka, míra přikrmování ryb, velikost a složení rybí obsádky, počet chované vodní drůbeže, množství a kvalita sedimentů, přísun živin z povodí přítokem či přímo do rybníka z jiných zdrojů než z rybářského hospodaření, ale také počasí, manipulace na výpustném zařízení, způsob výlovu apod. U rybníků průtočných vzniká též negativní vliv na migrační prostupnost vodních toků a hydrologické ovlivnění povodí pod rybníkem. Hlavními negativními vlivy hospodaření na rybnících jsou: - eutrofizace - rybníky jsou často přehnojené, aby se podpořila přirozená potrava pro ryby; - pokles biodiverzity vlastního rybníka – intenzivní obsádka ryb má negativní vliv na likvidaci zoo- a fytoplanktonu, vodních bezobratlých s trvalým výskytem nebo v jejich rozličných vývojových stádiích, původních druhů ryb, makrofyt, obojživelníků, včetně degradace břehových porostů; - zhoršení kvality vody - při hospodaření na rybnících se do vody dostávají znečišťující látky nejen z přebytečného krmiva, ale z celé řady dalších provozních a přírodních příčin. Při vysokém zatížení a nedostatku kyslíku dochází k úhynu ryb, jejichž rozklad dále zhoršuje kvalitu vody. Vysoká hustota rybí obsádky produkuje velké množství výkalů, což vede ke zvyšování hodnot NH₄⁺, PO₄³⁻ a celkového dusíku a fosforu ve vodě. Pálené vápno nebo mletý vápenec se používá k úpravě pH, dezinfekci a zlepšení hygienických podmínek, což mění chemické složení vody. K léčení ryb a dezinfekci nádrží se používají antibiotika, antiparazitika, formalín nebo algicidy (proti řasám). Trus zvyšuje riziko hygienického znečištění; - degradace kvality sedimentů – hromadění bahna, vysoký zákal. Ryby (zejména kapr) při hledání potravy rýpou do dna, čímž víří bahno (sedimenty). To zvyšuje zákal vody a uvolňuje živiny uložené v sedimentu zpět do vodního sloupce; - vliv na kvalitu vodních toků pod rybníkem – kolmatace dna vodního toku rybničním sedimentem, dodání nadmíry živin v sedimentu i ve vodě; - negativní ovlivnění rybí obsádky a vodních ekosystémů jako celků ve vodním toku pod rybníkem, vnos fytoplanktonu z eutrofizovaného rybníka do vodního toku pod rybníkem; - vlastní výlov a vypouštění rybníku – náhlý puls velkého množství odneseného sedimentu, odnos znečištěné vody, silné zakalení; - nutnost dodržování minimálního zůstatkového průtoku i v případě hydrologického sucha – z rybníka ležícího na toku by měla voda odtékat permanentně, aby nedocházelo ke ztrátě vody z toku pod ním a tím k likvidaci ekosystému toku; - migrační neprostupnost vodního toku – při realizaci boční nádrže na toku je migrační prostupnost toku zachována. Přítok z okolní krajiny: Rybníky často přijímají znečištění z povodí, ze zemědělství nebo odpadních vod z obcí a splachů z komunálních ploch. Jedná se o látky, které běžně (po)užíváme – pesticidy (zemědělství, zahrádky, domácnost, drogerie), různá léčiva, antibiotika, hormony, případně látky využívané jako vonné esence do parfémů či deodorantů, souhrnně označované jako mošusové látky. U řady těchto látek je znám jejich negativní vliv na vodní organismy, a tedy i celé vodní ekosystémy. Některé látky (např. zmíněné „mošusy“) jsou v rybníce odbourávány/metabolizovány s účinností více jak 80%. Naopak některé, v přírodě se vyskytující látky (např. kofein), odstraňuje rybník jen s účinností kolem 30 % a jiné (např. psychofarmaka karbamazepin a gabapentin), se v rybníce neodstraní vůbec. Některé látky se mohou kumulovat v rybách či v rybničním sedimentu. Kovy (arsen, kadmium, olovo, zinek, nikl, měď) mohou souviset s přirozeným horninovým prostředím, s erozí špatně obhospodařované zemědělské půdy, s historickou aplikací hnojiv a čistírenských kalů (s obsahem nebezpečných látek) na zemědělskou půdu, polyaromatické látky pocházejí z atmosférické depozice z lokálních topenišť a splachů komunálních ploch, z odvodňovacích kanálů pozemních komunikací. Mnohé z těchto látek jsou perzistentní. K prokázání případného znečištění přitékající vody je nutné monitorovat přítoky do rybníka, nejen odtok. V zájmu majitele (provozovatele) rybníka je znát jakost vody napájející jeho rybník a ovlivňující jakost chovaných ryb. Dle tohoto stavu následně volí strategii dokrmování, hnojení, čištění vody, léčby ryb apod. Vodoprávní úřad by měl k těmto hodnotám následně přihlédnout v řízení o povolení vnosu závadné látky do rybníka. Sedimenty vznikají dvěma cestami – jako zbytky produkce ve vlastním rybníku (exkrementy, zbytky krmiva, litorální pásmo) a jako přísun materiálu z povodí (splachy z půdy). Během produkční sezony jemné sedimenty cestují rybníkem do nejhlubší části, kde se koncentrují a odchází vypouštěcím zařízením dále po proudu. Rybníky mohou kromě chovu ryb plnit i řadu dalších celospolečensky významných funkcí: mimoprodukční (ekosystémové) funkce v krajině, jako je akumulace a retence vody, retence látek v krajině, schopnost klimatizovat krajinu, ochrana proti povodním, biologické dočišťování vod, využití k vodní rekreaci, existence významných center biodiverzity, hnízdění ptactva, ochranná teritoria pro zvěř, ekostabilizační funkce. |  |
| Cíl: Ochranné pásmo rybníka: vytvoření travnatého nebo křovinatého pásu kolem rybníka, který zachytí splachy z polí a hnojiva (zdroj dusíku a fosforu) a pesticidní látky. - Kontrola přítoku: zamezení vtoku odpadních vod z komunálních splachů, ČOV nebo volných výustí nebo kontaminovaných vod z polí. - Lapače splavenin: Pokud na přítoku není usazovací nádrž, sediment z polí se ukládá přímo v lovišti nebo u vtoku. Vybudování hlubšího příkopu (lapače) před vtokem umožní mechanické vyčištění bez nutnosti vypouštění celého rybníka. - Omezení krmení ryb: - Optimalizace krmné dávky - Kvalita krmiva – přísun toxických či problematických látek - Omezení hnojení - Péče o dno a sediment: Letnění a zimování - pravidelné vypouštění rybníka a ponechání dna napospas mrazu nebo slunci. Tím se organické bahno oxiduje a přeměňuje na minerální látky, které jsou pak využity přirozenou potravou (planktonem). Udržování rýh v prázdném rybníce pomáhá odvodnění sedimentu a jeho rychlejšímu vysychání/mineralizaci. - Management rybí obsádky: Příliš mnoho kaprovitých ryb kalí vodu a zvyšuje množství sedimentu. Nutnost aplikace léčiv a doplňků stravy. Nutnost kontroly vegetace. - Kázeň během výlovu - co nejrychlejší slovení ryb a během výlovu nevypouštět vodu, dluže odstraňovat postupně. Případně vypouštět znečištěnou vodu do usazovací nádrže nebo retenčního rybníku. - Monitoring přítoků a odtoku rybníku za účelem doložení jakosti vody přitékající a odtékající a tím doložení množství rybníkem produkovaného znečištění. Pro výpočet jakosti vody odtékající z rybníku je potřeba minimálně 3x ročně provádět monitoring základních jakostních ukazatelů (CHSKCr, BSK5, NL, NLZ, N-NH4, P-PO4, Pcelk, nasycení kyslíkem a pH), a to na hlavním přítoku a na odtoku. - Při samotném výlovu a vypouštění rybníka bude monitoring základních jakostních ukazatelů doplněn o odběr na začátku a na konci výlovu/vypouštění na odtoku z rybníka. - Monitoring průtoku – pro prokázání dodržování minimálního zůstatkového průtoku je nutné průtok monitorovat, pro účely prokázání jakosti vypouštěné vody je možné průtok odhadnout. Výstavbu nových rybníků řešit přednostně jako boční nádrže, čímž nebudou vznikat nové migrační překážky na toku. |  |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 4 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2027 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku |  |
| Ukazatel zlepšení 1 | amoniakální dusík (mg/l), celkový fosfor (mg/l) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 2 | biochemická spotřeba kyslíku (mg/l), nasycení kyslíkem (%) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 3 | teplota vody (st. C) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 4 | reakce vody pH |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 5 | prioritní látky: kadmium, arsen, olovo, pesticidy |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení6 | specifické znečišťující látky: zinek, nikl, měď, pesticidy |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení7 | ryby |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření |
| Ukazatel zlepšení 8 | fytoplankton |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8 | Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření |
| Ukazatel zlepšení 9 | režim průtoku vody |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9 | Zlepšení hydromorfologického stavu |
| Ukazatel zlepšení 10 | kontinuita toku |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10 | Zlepšení hydromorfologického stavu |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |