| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40700001 |
| Název opatření v plánu povodí | Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů (OH100116) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 001 |
| Katalogový název opatření | Výstavba kanalizace a ČOV |
| Katalogové číslo opatření | 700 |
| Dílčí povodí | OHL |
| Působnost | Celé dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření |  |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| Nositel opatření | vodoprávní úřady, obce |
| Partnerská organizace | správce povodí a vodních toků |
| Náklady investiční [tis. Kč] |  |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | Strukturální fondy + národní dotační programy + vlastní |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | Nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | ptačí oblast s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 4 | Ramsarský mokřad |
| Efekt na chráněnou oblast 5 | zranitelná oblast |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| lokalizace vlivu: číslo katastru | Obce ve správním území Povodí Ohře, s. p. |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Současný stav: V České republice bydlelo v roce 2020 cca 86,1 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9 211 tis., což představuje meziroční nárůst o 1 %. Z tohoto počtu obyvatel je 96,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod. V současné době bydlí ještě 1,5 milionu lidí v domech nepřipojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu a určitá část jimi produkovaných odpadních vod je vypouštěna buď přímo do vodních toků, nebo do půdních vrstev bez čištění. S tím souvisí i riziko nekontrolovaného znečištění unikajícího z technicky nevyhovujících stávajících žump, které používá část obyvatel nepřipojených na kanalizaci. Většina stávajících kanalizací je jednotná s odlehčením přímo do toků. Znečištění odváděné odlehčovacími stokami není nijak regulováno ani evidováno a stává se v současné době významným problémem. Zároveň vzniká celá řada nových obytných celků v lokalitách, kde není zajištěno centrální odkanalizování. Řešení likvidace odpadních vod je často navrhováno decentralizovanými systémy bez záruky jejich řádné funkce a bez možnosti její kontroly. |  |
| Cíl: Při návrhu technologie se vychází ze dvou různých typů zástavby – rozptýlené a soustředěné. U rozptýlené zástavby se likvidace odpadních vod řeší zpravidla individuálně u každého domu, popřípadě společně pro několik domů stojících nedaleko od sebe. U soustředěné zástavby je z hlediska účinnosti čištění odpadních vod nutné upřednostnit centrální systém odkanalizování s odvedením odpadních vod na společnou čistírnu. Ve zdůvodněných a výjimečných případech jako jsou rozptýlené obce je možné k odkanalizování využít více ČOV pro jednotlivé části obce. Při návrhu odkanalizování je vhodné držet se následujících obecných pravidel a doporučení: - preferovat oddílné kanalizační systémy – pouze v odůvodněných případech (např. nová kanalizace navazuje na stávající jednotnou kanalizaci) lze vybudovat jednotnou kanalizaci, - „čisté“ srážkové vody využívat nebo zasakovat v místě vzniku – pouze v případě neodpovídajícího geologického podloží vybudovat retenční nádrže a odtok regulovat, - u ostatních ploch, kde se předpokládá znečištění srážkových vod, vybudovat odpovídající čistící zařízení a následně zneškodňovat společně se systémem „čistých“ srážkových vod, - v případě stávajících jednotných kanalizací vybudovat u ČOV retenční zdrže pro zachycení přívalových dešťů s následným přečerpáváním OV na ČOV, příp. s regulovaným odtokem, - pro splaškové kanalizace preferovat gravitační odvádění odpadních vod. Pro území s nevyhovujícími spádovými nebo geologickými poměry využívat kombinaci gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace, - využití tlakových příp. podtlakových kanalizačních systémů musí být řádně zdůvodněné a to nejen z pohledu nízké počáteční investice, ale zejména z pohledu spádových a geologických poměrů a ve vztahu k provozním nákladům těchto kanalizací (energie, opravy a výměny čerpadel a zařízení, 24 hod. služba pro případy poruch atd.), - využití jednotlivých žump a domovních ČOV je u soustředěné zástavby nepřípustné a také u rozptýlené zástavby jde o dočasné řešení do vybudování odpovídajícího kanalizačního systému s centrální ČOV, - využití domovních ČOV je možné jen pro ojedinělou zástavbu samostatných RD a nikoli jako systémové řešení odkanalizování obcí, - pro menší nové obytné celky (soustředěná výstavba dvou a více RD) je využití jednotlivých domovních ČOV nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit jednou ČOV pro obytný celek, - kanalizace pro menší nové obytné celky (soustředěná výstavba dvou a více RD) musí mít svého oprávněného provozovatele, - u nových rozvojových ploch určených pro bydlení (vymezených v územních plánech obcí) bude nejdříve vybudováno centrální odkanalizování oddílnou kanalizací s odvedením odpadních vod na centrální ČOV. - s ohledem na čistící účinek je septik přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž musí být zařazen další stupeň čištění, - u domovních ČOV s odvodem do vod povrchových vyžadovat limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) dle přílohy č. 7 k NV č. 401/2015 Sb., v platném znění, - v povodí vodárenských nádrží a nádrží s nežádoucími projevy eutrofizace se realizují na ČOV technická opatření k eliminaci fosforu, - v povodí vodárenských nádrží bude umožněna hromadná výstavba (pro 9 EO a více), jen za předpokladu, že výstavbu bude možné napojit na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální ČOV, ze které jsou předčištěné vody odvedeny mimo povodí vodárenské nádrže, - rekonstrukcí nebo intenzifikací ČOV stejně tak v rámci vydávání nových povolení u stávajících ČOV nesmí dojít k navýšení stávajících koncentračních limitů vypouštěného znečištění (zhoršení stavu), - nové vodovody a vodovodní přípojky je možné budovat pouze za předpokladu, že je vyřešena likvidace odpadních vod, - v případě záměru realizace nového obytného celku, který bude navazovat na stávající jednotnou kanalizaci, bude v rámci řízení o umístění stavby doloženo ovlivnění oddělovacích poměru na odlehčovacích komorách po trase kanalizace k obecní ČOV, - při rekonstrukcích a výstavbě nových odlehčovacích komor (na starých jednotných kanalizacích) je vždy nutné řešit jednoduché předčištění přepadajících vod - strojně stírané česle s dostatečně jemnou průlinou (např. 6 mm). Odlehčovací komora musí spolehlivě rozdělit návrhový přítok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod. - Decentralizované způsoby nakládání s odpadními vodami v obcích mohou být povoleny pouze pokud studie proveditelnosti, která variantně posoudí způsoby odvádění a čištění odpadních vod, vyloučí technickou nebo ekonomickou možnost centrálního odkanalizování. Studie musí zohlednit možnosti vypouštění, recipienty, v případě vsakovaní hydrogeologickým posudkem komplexně vyhodnotit vhodnost pro celou lokalitu (včetně posouzení možných dopadů vypouštění OV na jakost stávajících odběrů podzemních vod, možné ovlivnění šíření kontaminačních mraků u SEZ atd.) investiční náklady a náklady provozní, včetně všech povinností provozovatele specifikovaných ve výzvě, jako je pravidelný monitoring, údržba instalovaných zařízení a likvidace kalů. U decentralizovaného způsobu musí být zváženy náklady na likvidaci všech odpadních vod v obci. Podmínky pro povolení decentrálního způsobu likvidace odpadních vod v obci: - souhlas správce povodí (již ve fázi záměru), správce vodního toku (vypouštění do povrchových vod) a hydrogeologa (vypouštění do půdních vrstev). - splněné podmínky příslušné dotační výzvy - použití DČOV splňující požadavky na jejich vybavení: - akumulační prostor pro nárazové vypouštění - oddělený kalojem - samonosné jednotlivé komory, - silnostěnné přepážky (nezávislá výška hladiny v jednotlivých komorách) - zajištění proti zamrzání - ochrana proti vyplavení - řídící jednotka s přenosem dat - vzdálený monitoring, který musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost ČOV a funkčnost aerace - obec ani její část neleží v povodí vodárenské nádrže ani v infiltračních územích zdrojů podzemních vod pro vodárenské účely - v obci není plánován další rozvoj bydlení - obec v rámci péče o potřeby svých občanů a ochraně veřejného zájmu (§ 2 odst. 2 zákona 128/2000 o obcích) bude garantovat správnou likvidaci odpadních vod v obci ze všech objektů, nejen u navrhovaných ČOV: - obec bude provádět provoz a zajišťovat pravidelné kontroly (rozbory odpadních vod, prohlídky způsobilou osobou) všech domovních ČOV v obci (včetně v současnosti provozovaných), zajišťovat jejich provoz a 1 x ročně bude na vodoprávní úřad a správci povodí zasílat výsledky kontrol tak, aby probíhala likvidace odpadních vod v souladu se zákonem. - u objektů, které nebudou řešeny DČOV, obec ve spolupráci s vodoprávním úřadem zajistí kontrolu nepropustnosti stávajících jímek a nařídí jejich případnou opravu - u objektů, které nebudou řešeny DČOV, obec povede evidenci a kontrolu jednotlivých jímek a zajistí jejich pravidelné vyvážení. - povinnosti uvedené v předchozím bodu budou plněny trvale (nejen po dobu udržitelnosti podle dotačního programu), pokud nebude decentralizovaný způsob likvidace odpadních vod v obci změněn na centrální odkanalizování. - Obecné zásady pro povolení instalace jednotlivých DČOV: - jako doplněk k centrálnímu či lokálnímu odkanalizování obcí do jejich současných obytných okrajových částí, kde se nepředpokládá další výstavba - jako dočasné řešení stávajících objektů s nevyhovujícím čištěním odpadních vod do doby, než bude vyřešeno čištění odpadních vod pro celou obec - pro odkanalizování objektů při dostavbě proluk ve stávající zástavbě (jednotlivé domy v centru obce) do doby, než bude vyřešeno čištění odpadních vod pro celou obec - DČOV nemohou být využívány pro rozvojovou zástavbu, u které by byl prokázán negativní vliv na vodní útvar. U rozvojových ploch bude preferováno centrální odkanalizování oddílnou kanalizací na obecní ČOV (v odůvodněných případech lokálně – centrální odkanalizování na centrální ČOV jen pro celou rozvojovou plochu), |  |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2009 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2031 |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 4 | fosfor celkový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Probíhá |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0010 | Úštěcký potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0020 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0030 | Labe od toku Vltava po tok Ohře |
| OHL_0040 | Libský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0045_J | Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok |
| OHL_0050 | Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/Röslau |
| OHL_0080 | Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok |
| OHL_0090 | Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0100 | Sázek od pramene po Stodolský potok |
| OHL_0110 | Stodolský potok od pramene po ústí do toku Sázek |
| OHL_0120 | Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0130 | Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka |
| OHL_0140 | Lubinka od pramene po ústí do toku Plesná |
| OHL_0150 | Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře |
| OHL_0160 | Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice |
| OHL_0170 | Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s tokem Odrava |
| OHL_0185_J | Nádrž Jesenice na toku Odrava |
| OHL_0190 | Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava |
| OHL_0200 | Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře |
| OHL_0210 | Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže Horka |
| OHL_0225_J | Nádrž Horka na toku Libocký potok |
| OHL_0230 | Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do Ohře |
| OHL_0240 | Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava |
| OHL_0250 | Libava od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0260 | Tisová od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0270 | Ohře od toku Libava po tok Svatava |
| OHL_0280 | Svatava od státní hranice po tok Rotava |
| OHL_0290 | Rotava od pramene po ústí do toku Svatava |
| OHL_0300 | Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře |
| OHL_0305_J | Jezero Medard * |
| OHL_0310 | Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0320 | Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka |
| OHL_0330 | Stoka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0340 | Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0350 | Rolava od pramene po Nejdecký potok |
| OHL_0360 | Nejdecký potok od pramene po ústí do toku Rolava |
| OHL_0370 | Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0380 | Ohře od toku Svatava po tok Teplá |
| OHL_0390 | Teplá od pramene po Pramenský potok |
| OHL_0400 | Pramenský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0410 | Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0420 | Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0430 | Dražovský potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0450 | Lomnický potok od hráze nádrže Stanovice po ústí do toku Teplá |
| OHL_0460 | Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0470 | Vitický potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0480 | Lučinský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0490 | Lomnice od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0500 | Ohře od toku Teplá po tok Bystřice |
| OHL_0510 | Bystřice od pramene po Jáchymovský potok |
| OHL_0520 | Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice |
| OHL_0530 | Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0540 | Ohře od Bystřice po Hučivý potok |
| OHL_0550 | Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0560 | Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice |
| OHL_0575_J | Nádrž Nechranice na toku Ohře |
| OHL_0580 | Ohře od hráze nádrže Nechranice po Liboc |
| OHL_0590 | Liboc od pramene po tok Leska |
| OHL_0600 | Leska od pramene po ústí do toku Liboc |
| OHL_0610 | Liboc od toku Leska po ústí do Ohře |
| OHL_0620 | Ohře od toku Liboc po tok Blšanka |
| OHL_0630 | Blšanka od pramene po Očihovecký potok |
| OHL_0640 | Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka |
| OHL_0650 | Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0660 | Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka |
| OHL_0670 | Chomutovka od pramene po tok Hačka |
| OHL_0680 | Hačka od pramene po ústí do toku Chomutovka |
| OHL_0690 | Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře |
| OHL_0700 | Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0710 | Žejdlík od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0720 | Rosovka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0730 | Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe |
| OHL_0740 | Modla od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0750 | Labe od toku Ohře po tok Bílina |
| OHL_0760 | Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březenec (resp. PKP) |
| OHL_0770 | Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) |
| OHL_0780 | Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok Loupnice |
| OHL_0790 | Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0800 | Bílý potok od pramene po tok Bílina |
| OHL_0810 | Srpina od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0820 | Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec |
| OHL_0825_J | Jezero Most * |
| OHL_0835_J | Jezero Barbora * |
| OHL_0830 | Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0840 | Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0850 | Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok |
| OHL_0855_J | Jezero Milada * |
| OHL_0860 | Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potok |
| OHL_0870 | Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok |
| OHL_0880 | Ždírnický potok od toku Zalužanský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0890 | Klíšský potok od pramene po Ždárský potok |
| OHL_0900 | Klíšský potok od toku Ždárský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0910 | Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe |
| OHL_0920 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0930 | Jílovský potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0940 | Labe od toku Bílina po Jílovský potok |
| OHL_0950 | Ploučnice od pramene po Panenský potok |
| OHL_0960 | Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_0970 | Ploučnice od toku Panenský potok po tok Svitávka |
| OHL_0980 | Svitávka od pramene po Boberský potok |
| OHL_0990 | Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka |
| OHL_1000 | Svitávka od toku Boberský potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1010 | Šporka od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_1020 | Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok |
| OHL_1050 | Robečský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1060 | Břehyňský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1075_J | Nádrž Máchovo jezero na toku Robečský potok |
| OHL_1080 | Robečský potok od hráze nádrže Máchovo jezero po Bobří potok |
| OHL_1090 | Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok |
| OHL_1100 | Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1110 | Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe |
| OHL_1120 | Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice |
| OHL_1130 | Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice |
| OHL_1140 | Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe |
| OHL_1150 | Labe od toku Jílovský potok po státní hranici |
| OHL_1170 | Brtnický potok od pramene po ústí do Křinice |
| OHL_1190 | Vilémovský potok od pramene po Mikulášovický potok |
| OHL_1200 | Mikulášovický potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1210 | Vilémovský potok od toku Mikulášovický potok po státní hranici |
| OHL_1220 | Luční potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1230 | Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree |
| OHL_1240 | Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici |
| OHL_1250 | Petrovický potok/Bahra od pramene po státní hranici |
| OHL_1260 | Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní hranici |
| OHL_1270 | Polava/Pöhlbach od pramene po státní hranici |
| OHL_1280 | Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže Přísečnice |
| OHL_1295_J | Nádrž Přísečnice na toku Přísečnice |
| OHL_1310 | Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní hranici |
| OHL_1320 | Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje |
| OHL_1335_J | Nádrž Fláje na toku Flájský potok |
| OHL_1340 | Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici |
| OHL_1350 | Svídnice/Schweinitz od pramene po Flájský potok/Flöha |
| OHL_1360 | Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský potok |
| OHL_1370 | Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici |
| OHL_1380 | Černá od pramene po státní hranici |
| OHL_1390 | Blatenský potok/Breitenbach od pramene po tok Cerna |
| OHL_1410 | Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hranici |
| OHL_2075_J | Nádrž Skalka na toku Ohře |
| OHL_3060 | Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do Ohře |
| OHL_3160 | Křinice od pramene po státní hranici |
| OHL_3400 | Bystřina od pramene po ústi do Rokytnice |
| OHL_3500 | Rokytnice/Regnitz od pramene po státní hranici |