| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40706001 |
| Název opatření v plánu povodí | Kovářská – úprava odlehčovacích komor |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 001 |
| Katalogový název opatření | Úprava odlehčovací komory |
| Katalogové číslo opatření | 706 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_1310 |
| Název vodního útvaru | Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní hranici |
| HMWB | ne |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Obec | Kovářská |
| Katastrální území | Kovářská |
| Souřadnice X S-JTSK | -832740 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -988707 |
| Říční kilometr | 6,65 |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | doplňkové |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | zdroje znečištění – vypouštění z odlehčovacích komor |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Klíčový typ opatření 3 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 |  |
| Nositel opatření | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.. |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 200 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | vlastní |
| Financování z fondů EU |  |
| Možné překážky | Vhodné technické řešení |
| Efekt na chráněnou oblast 1 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu: číslo katastru | 671509 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: Na základě výsledků pravidelných kontrolních dnů týkajících se hospodaření v ochranných pásmech vodárenské nádrže (dále jen VN) Přísečnice a provedené rizikové analýzy místa odběru jsme identifikovali možné riziko v souvislosti s odlehčením z obecní jednotné kanalizace a případnými haváriemi na ČOV Kovářská, které mohou negativně ovlivnit vodní tok Černá Voda (IDVT 10100495). Výustní objekt ČOV je až pod odběrem vody pro štolu a na jednotné kanalizaci. Tento tok je současně zdrojem vody převáděné do VN Přísečnice pomocí štoly. V případě havárie či zhoršení kvality vody v toku je možné rychle zabránit šíření znečištění do VN uzavřením tabulového uzávěru do gravitační chodby. V současné době však dochází k určitým zdržením v hlášení mimořádných událostí a jejich dopadů, což může být třeba i důsledkem toho, že ČOV nemá nepřetržitou obsluhu. Tato situace výrazně zvyšuje riziko nekontrolovaného vniku znečištění do VN Přísečnice. VN Přísečnice je v současné době zdrojem surové vody pro úpravnu vody Hradiště, která je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy zásobujícím okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice. Během rekonstrukce vodní nádrže Cranzahl plánuje německá strana převádět vodu právě z VN Přísečnice a využívat ji jako záložní zdroj. |
|  | Cíl: Instalace monitorovací sondy, která by ve vodním toku Černá Voda umožnila včasné zaznamenání jakýchkoliv odchylek od normálního stavu (například poruch). Povodí Ohře, s. p., by v rámci dispečerského řízení mohl takovou situaci řešit například uzavřením štoly do VN Přísečnice, čímž by se eliminovalo riziko znečištění zdroje. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 4 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2027 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2031 |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 4 | Pcelk (mg/l) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 |  |