| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40800009 |
| Název opatření v plánu povodí | Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů VN Gottleuba (OH100104) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 009 |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 8 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_1240 |
| Název vodního útvaru | Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici |
| HMWB | ne |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Obec | Ochranné pásmo VN |
| Katastrální území |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | doplňkové |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | zdroje znečištění - zemědělství (bez vypouštění) |
| Vliv 2 | Vypouštění komunálních odpadních vod |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či nárazníkových zón atd.). |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 |  |
| Nositel opatření | Vodoprávní úřady, správci povodí, subjekty hospodařící v OP, provozovatelé ČOV |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | nejsou specifikovány |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování |  |
| Financování z fondů EU |  |
| Možné překážky | jiné překážky |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | EVL Východní Krušnohoří |
| Lokalizace vlivu | VN Gottleuba |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis současného stavu |  |
| Vodní zdroje podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou mohou být ohroženy ve vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti nevhodným hospodařením ve zdrojových oblastech (územích, kde může dojít k průniku rizikových látek do povrchových vod nebo narušení vydatnosti zdroje). Vodní zdroje podzemních nebo povrchových vod využívají tzv. speciální ochranu vodních zdrojů podle § 30 vodního zákona. Jde o individuální ochranu, stanovenou pro konkrétní území správním rozhodnutím vodoprávního úřadu. V rozhodnutí je uvedeno, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v těchto územích (tzv. ochranných pásmech) provádět, dále je v rozhodnutí uvedeno, jaká technická opatření je třeba v ochranném pásmu provést, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících. Ve vodním zákoně jsou vymezeny hranice I. a II. ochranného pásma vodního zdroje. I. ochranné pásmo zajišťuje přímou ochranu vodního zdroje, II. ochranné pásmo může být tvořeno více od sebe oddělenými územími (tzv. zónami diferencované ochrany, které cíleně chrání jednotlivé pozemky a řeší zdrojové oblasti znečištění). |  |
| Návrh opatření |  |
| Cíl: v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba dodržovat tyto zásady: •na obecních ČOV zajištění likvidace odpadních vod na ČOV s odstraňováním nutrientů (fosforu a dusíku) a v mimořádných případech i mikrobiálního znečištění, •v povodí vodárenské nádrže bude umožněna hromadná výstavba (pro 9 EO a více), jen za předpokladu, že výstavbu bude možné napojit na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální ČOV, ze které jsou předčištěné vody odvedeny mimo povodí vodárenské nádrže, •přikrmování ryb a lesní zvěře, výkon rybářského práva a sportovního rybolovu, výkon práva myslivosti je zakázáno v I. OP, ve II. OP jen za podmínky udělení souhlasu správce ochranného pásma, •není možné hnojení vod v povodí vodárenské nádrže, •nejsou možné přelety letadel a vrtulníků provádějících postřiky a hnojení a přelety dalších strojů, •veškerá činnost v ochranném pásmu je podmíněna souhlasem správce OP, •není možné převádění trvalých travních pozemků (případně lesních porostů) na ornou půdu bez předchozího projednání se správcem OP, •v OP vodárenských nádrží není možné vytváření tůní, mokřadů či malých vodních nádrží za účelem zadržení vody v krajině – tuto funkci má primárně samotná vodárenská nádrž, •aplikace chemických prostředků jen se souhlasem správce OP, vyjma aplikace přípravků dle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa (jedná se o metodickou příručku integrované ochrany rostlin pro lesní porosty, •na vodárenské nádrži je zakázán chov ryb (s výjimkou řízené rybí obsádky) a vodní drůbeže, vysazování nežádoucích druhů ryb, které zvyšují úživnost nádrže, •u ostatních nádrží v ochranných pásmech či v povodí vodárenské nádrže je zakázáno chovat jiné druhy ryb, než jsou ryby druhu salmonidů. |  |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2009 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2033 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 2 | Pcelk (mg/l) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | probíhá |